山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（二期）

- 环境影响报告书

（公示版）

临沂市环境保护科学研究所有限公司

二〇二一年十一月

- 概  述

一、项目由来

吩噻嗪又名硫氮杂蒽或硫化二苯胺，是一种重要的精细化工产品和原料。它主要用于高分子聚合单体的阻聚剂，在医药上用作抗组胺系列药品原料，可用作牲畜驱虫剂及橡胶防老剂和防腐添加剂，还可作为染料的原料等，用途广泛。

山东达冠生化科技股份有限公司拟建年产3000吨吩噻嗪生产装置，该生产装置属于年产25000吨新型高分子材料添加剂项目的二期工程。《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书》已于2012年11月16日由原临沂市环境保护局以临环发[2012]165号进行批复，环评批复的产能为10000t/a 对甲酚、5000t/a抗氧剂BHT、3000t/a吩噻嗪、1000t/a对羟基苯甲醚、7500t/a硫酯类抗氧剂。考虑到建设成本和市场需要，该项目分期建设，其中10000吨/年对甲酚生产装置已于2014年2月建成投产，并作为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目的一期工程通过了竣工环保验收。3000t/a吩噻嗪生产装置将作为二期工程进行建设；其余产品（5000t/a抗氧剂BHT、1000t/a对羟基苯甲醚、7500t/a硫酯类抗氧剂）的生产装置作为后期建设内容，不属于本次环评的评价范围。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”。另外，根据《临沂市环境保护局关于山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书的批复》（临环发[2012]165号，2012年11月16日）：“六、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我局重新审核”。由于25000吨新型高分子材料添加剂项目的环评批复时间已超过五年，故二期工程——年产3000吨吩噻嗪项目再建之前，应重新报批环评手续。

鉴于吩噻嗪市场前景较好，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源、基础配套设施等优势，山东达冠生化科技股份有限公司决定在现有厂区西侧建设25000吨新型高分子材料添加剂项目的二期工程——3000 吨/年吩噻嗪生产项目，该项目预计于2022年6月建成投产，新增职工定员20人，年生产时间300天，7200h。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《临沂市环境保护局关于山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书的批复》（临环发[2012]165号）中的有关规定，该项目需要重新报批环评手续。为此，山东达冠生化科技股份有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司承担此项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位现场勘探山东达冠生化科技股份有限公司的生产情况及环保设施运行情况，收集环评报告、监测数据等有关资料，对项目进行了详细的分析，编制了本报告书。

二、项目特点

1、拟建项目主要建设1套3000吨/年吩噻嗪生产装置，该生产装置属于年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（环评批复文号：临环发[2012]165号，批复时间为2012年11月16日）的二期工程；由于原环评批复时间已超过五年，故二期工程——年产3000吨吩噻嗪项目再建之前，需要重新报批环评手续。

2、拟建项目产品为吩噻嗪，是在建项目二苯胺产品的下游产品。待在建项目二苯胺装置运行后，其产品二苯胺作为拟建吩噻嗪项目的原料。在二苯胺装置运行前，拟建项目二苯胺原料外购。

拟建项目环合反应产生的硫化氢尾气进入硫化氢吸收釜内，与30%氢氧化钠溶液反应生成硫氢化钠溶液（硫氢化钠含量≥32%），并进一步反应生成硫化钠固体（硫化钠含量≥60%）。项目产生的硫氢化钠溶液、硫化钠固体分别满足《工业硫氢化钠》（GB/T 23937-2020）标准、《工业硫化钠》（GB10500-2009）标准，均作为副产品外售。

3、拟建项目建设地点位于公司现有厂区内，主要建设1套年产3000 吨吩噻嗪生产装置，给排水、供热、供电等公用工程和辅助工程均依托厂区现有项目及在建项目。

4、项目生产过程产生的有组织废气污染因子主要为有机废气、粉尘和硫化氢；有机废气依托现有1套RTO焚烧装置处理后依托现有1根45m高排气筒排放；粉尘废气分别经1套袋式除尘器处理后由1根20m高排气筒排放；硫化氢吸收尾气经二级尾气洗涤塔处理后由1根20m高排气筒排放。废气处理后均实现达标排放，对周围环境空气质量影响较小。

拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。

设备噪声经减振、隔声、消声等处理后均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。固体废物根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。

三、项目环评编制过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2021年3月山东达冠生化科技股份有限公司委托我单位对年产3000吨吩噻嗪项目开展环境影响评价工作。

接受委托后，我单位成立了环评小组，项目组仔细研究了国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划等文件，确定了评价文件类型，并组织项目成员赴项目厂址对现有工程、扩建工程及周边环境进行了实地踏勘，同时收集了企业验收监测数据，并根据建设单位提供的生产工艺，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及补充监测。

我单位在勘查现场、资料收集、环境质量现状调查的基础上，识别污染因子和环境影响因素，通过工程分析，得出项目污染物产生及排放情况。

2021年4月~2021年5月，利用企业现有监测数据完善工程分析章节，我单位环评小组预测项目对区域各环境要素的影响，对项目建设的环境可行性、提出污染防治和减缓影响的可行措施，最终形成环评文件；并在2021年6月1日至6月7日对项目征求意见稿进行了网站公示及报纸公示内容。

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，拟建项目环境影响评价的工作过程及程序见图1：

Si,j=Ci,jCs,i

图1   环评工作程序示意图

四、分析判定的相关依据

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环评单位接受委托后，通过收集、研究项目的相关资料及其他相关文件，从报告类别、区域基本情况、法律法规、行业准入条件、总量指标、三线一单等方面对本项目进行初步筛查和分析判定，对部分内容介绍如下：

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录2019年本》（国家发展改革委2019年第29号令），拟建项目可视为允许类，符合《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号）等有关法律法规要求及当地环保部门的要求。

2、规划符合性判定

拟建项目位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角（山东达冠生化科技股份有限公司现有厂区内），根据《临沂临港新区（经济开发区）总体规划（2011-2030）》，项目占地属于工业用地；根据《临沂临港经济开发区土地利用总体规划图（2006-2020年）》，项目占地属于建设用地；根据《临沂临港化工园区土地利用规划图》，项目占地属于工业用地，该园区已经过山东省人民政府办公厅《关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]185号）认定。综上分析，项目建设符合临沂市临港经济开发区总体规划、土地利用总体规划以及临沂临港化工园区土地利用规划要求。

3、“三线一单”符合性分析

拟建项目位于临沂临港化工产业园，根据《山东省生态保护红线规划》，与项目区域最近的生态保护红线区为峧山-石柱岭土壤保持生态保护红线区（SD-13-B2-10），项目距离SD-13-B2-10红线区7.4km，不在生态保护红线规划范围内。

根据项目所在地现状调查和污染物排放影响预测，拟建项目实施后采取的各污染物治理措施均能满足区域环境质量改善的目标管理要求。符合环境质量底线要求，拟建项目属于有机化学原料制造，使用二苯胺、硫磺、碘等为原辅材料，原料来源较广；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

拟建项目属于国家允许类产业，符合当前国家产业政策。根据临沂临港化工园区产业园行业准入条件，项目不在临沂临港化工园区产业园产业准入负面清单内。因此拟建项目不在当地环境准入负面清单内。

综上分析，项目符合“三线一单”的要求。

4、其他内容符合性分析

项目与相关技术规范的符合性分析结果详见表1，详细符合性分析内容详见项目建设可行性章节。

表1   项目相关情况判定结果一栏表

| 序号 | 判定依据 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建设项目环境保护管理条例》（2017修订） | 符合 |
| 2 | 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） | 符合 |
| 3 | 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号） | 符合 |
| 4 | 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》 | 符合 |
| 5 | 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》 | 符合 |
| 6 | 《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》 | 符合 |
| 7 | 《化工环境保护设计规范》（GB50483-2009） | 符合 |
| 8 | 《山东省化工投资项目管理规定》（鲁政办字[2019]150号） | 符合 |
| 9 | 《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号） | 符合 |
| 10 | 《山东省生态环境厅关于印发<山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定>的通知》（鲁环发[2019]134号） | 符合 |
| 11 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） | 符合 |
| 12 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） | 符合 |
| 12 | 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号） | 符合 |
| 13 | 《关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发〔2020〕1号） | 符合 |
| 14 | 《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号） | 符合 |
| 15 | 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） | 符合 |

综上分析，拟建项目不涉及三线一单，项目建设内容符合国家、地方的环境相关规划及环保法规、政策要求。

五、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

（1）分析现有项目和在建项目产污环节、根据现有工程环评批复及验收情况，排查现有工程存在的环境问题并提出针对性的整改方案；

（2）重点关注本项目依托现有工程和在建工程的可行性分析；

（3）重点关注区域环境质量状况（包括大气、地表水、地下水及土壤等环境质量现状）；

（4）拟建项目与国家及地方产业政策的相符性问题及项目建设及选址合理性问题；

（5）拟建项目生产过程中产生的废气、废水、固废、噪声等环境要素的污染及治理问题。

2、环境影响

（1）大气环境影响评价

根据大气预测结果可知，项目新增污染源正常排放下污染源短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%；污染物浓度均符合环境质量标准的要求。拟建项目PM10的k值＜-20%，满足区域环境质量整体改善的要求。

根据软件预测，拟建项目厂界无超标区域，项目无需设置大气环境防护距离。

（2）地表水环境影响分析

拟建项目废水经厂区自建污水处理站处理后，排入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及污水处理厂进水水质要求；最终排入地表水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准对周边地表水环境影响较小。

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目运营对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

（4）声环境影响分析

噪声预测评价结果表明：项目建成投产后，合理布置噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界等措施；拟建项目投产后各厂界昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（5）固废环境影响分析

项目的固体废物均能按照国家规定全部进行处理和处置。只要严格落实各项污染治理措施，对固体废物的收集及储存情况进行监督，防止其随意倾倒，拟建项目固废对周围环境造成影响很小。

（6）土壤环境影响分析

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。拟建项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

六、环境影响主要结论

拟建项目符合国家及地方产业政策要求，选址位于临沂临港化工产业园，项目占地属于工业用地，符合省、市相关环保管理要求；车间布局合理；拟建项目不在生态红线范围内；不属于化工园区禁入行业，不属于负面清单规定的行业；符合清洁生产的要求；在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，区域地表水环境、空气环境、声环境质量可达到相应标准限值要求。从环保角度而言，拟建项目是可行的。

在环评报告书编制过程中，我们得到了临沂临港经济开发区行政审批服务局、临沂市生态环境局临港经济开发区分局、山东科泰环境检测有限公司等部门的大力支持和建设单位的积极配合，在此一并表示衷心的感谢！由于时间仓促，水平有限，敬请专家领导批评指正！

临沂市环境保护科学研究所有限公司

2021年11月

- 第1章  总论

- 1.1编制依据

- 1.1.1国家法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第二次修正）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）；

- 国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号）；

- 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（2018年1月8日）；

- 《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

- 国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令 第3号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《排污许可管理办法》（部令 第7号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《污染地块土壤环境管理办法》（2017年7月1日实施）；

- 关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2020]61号）；

- 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告[2013]第31号）；

- 关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（环保部公告2017年第43号）；

- 《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发[2012]98号）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年版）；

- 《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]47号）；

- 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）；

- 《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函[2016]217号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017.2发布）；

- 《关于印发<“十三五”全国危险废物规范化管理监督考核工作方案>的通知》（环办土壤[2017]662号）；

- 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤[2018]266号）；

- 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号）；

- 《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号）；

- 《关于发布<污染源强核算技术指南 准则>第五项国家环境保护标准的公告》（生态环境部公告2018年第2号）；

- 《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号）；

- 关于发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（公告 2019年 第4号）；

- 关于发布《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（公告 2019年 第28号）。

- 1.1.2山东省法律法规

- 山东省环境保护条例（2018年11月30日修正）；

- 山东省大气污染防治条例（2018年11月30日修正）；

- 山东省水污染防治条例（2018年9月21日修正）；

- 山东省南水北调沿线区域水污染防治条例（2018年9月21日修正）；

- 山东省环境噪声污染防治条例（2018年1月23日修正）；

- 山东省土壤污染防治条例（山东省人民代表大会常务委员会公告第83号）；

- 山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2018年11月30日修正）；

- 山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2018年1月23日修正）；

- 《山东省人民政府关于印发《山东省突发事件应急预案管理办法》的通知（鲁政办发[2014]15号）；

- 《山东省化工投资项目管理规定》（鲁政办字[2019]150号）；

- 《关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》（鲁环发[2019]126号）；

- 《关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（鲁环发〔2019〕113号）；

- 《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发<山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定>的通知》（鲁环发[2019]134号）；

- 《关于印发山东省化工企业聚集区及其周边地下水水质监测井设立和监测的指导意见》（鲁环发[2019]312号）；

- 《关于印发山东省地下水污染防治实施方案的通知》（鲁环发〔2019〕143号）；

- 《关于印发山东省落实<京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>实施细则的通知》（鲁环发〔2020〕50号）；

- 山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发〔2019〕146号）；

- 山东省生态环境厅印发《关于进一步推进清洁生产加强污染源头防控的指导意见》的通知（鲁环发〔2019〕147号）；

- 《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）；

- 中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号）；

- 山东省环境保护厅《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发<山东省建设项目环境影响评价文件质量考核办法>的通知》（鲁环发[2018]191号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发<山东省生态环境行政处罚裁量基准>的通知》（鲁环发[2020]1号）；

- 《关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》（鲁环函[2017]561号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2018〕185号）。

- 《关于印发山东省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（鲁政办发[2017]29号）；

- 《关于开展危险废物集中收集贮存转运试点的指导意见》鲁环发〔2019〕142号；

- 《山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》（鲁环发〔2020〕29号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发[2020]30号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发贯彻落实生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》20条措施的通知》（鲁环发〔2020〕31号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知》（鲁政办字〔2020〕40号）；

- 《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》（鲁发改工业[2021]59号）；

- 《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业[2021] 487号）；

- 《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》（鲁环发[2021]5号）；

- 《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)、山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025年)、山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025年)的通知》（鲁环委办[2021] 30号)；

- 山东省生态环境委员会关于印发《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》的通知（鲁环委办[2021] 3号）。

- 1.1.3临沂市文件

- 临沂市发展和改革委员会《关于印发<临沂市现代产业发展指导目录>的通知》（临发改政务[2013]168号）；

- 《关于划定临沂市大气污染物排放控制区的公告》（2016年7月14日）；

- 《关于印发<临沂市生态红线划定工作方案>的通知》（临环发[2015]117号）；

- 《关于印发临沂市突发性环境污染事故应急监测预案的通知》（临环发[2015]170号）；

- 临沂市环境保护局《关于做好危险废物环境管理工作的通知》（临环发〔2016〕125号）；

- 《临沂市2018-2020年挥发性有机物污染防治工作方案》（临沂市环境保护局联合市发改委、经信委等13个部门联合发布）；

- 《临沂市生态环境委员会办公室关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发[2020]1号）；

- 《关于贯彻执行《山东省化工投资项目管理规定》的补充通知》（临化安转办发[2019]15号）；

- 《关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》(临环发[2020]38号)；

- 《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字〔2021〕71号）。

- 1.1.4导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ130-2019）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全距离确定方法》（GB/T37243-2019）；

- 《化工园区大气环境风险监控预警系统技术指南（试行）》（DB37/3655-2019）；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T3599-2019）；

- 《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB 37/T 3535-2019）；

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）；

- 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

- 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范  总则（试行）》（HJ944-2018）；

- 《环境保护综合名录》（2017年版）；

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）；

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年版）；

- 《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）；

- 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/2463-2014）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；

- 《首批重点监管的危险化工工艺目录》；

- 《第二批重点监管的危险化工工艺目录》；

- 《首批重点监管的危险化学品名录》；

- 《第二批重点监管的危险化学品名录》；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

- 《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）；

- 《清洁生产标准 制定技术导则》（HJ/T425-2008）；

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响力》的公告（生态环境部公告 2018年 第9号）；

- 《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）。

- 1.1.5建设项目依据

- 委托书；

- 营业执照；

- 登记备案证明；

- 土地证；

- 现有项目和在建项目的环评批复；

- 燃煤锅炉不再建设承诺书；

- 供水证明；

- 项目废水可进入园区污水处理厂证明；

- 临沂临港化工产业园环境影响报告书的审查意见；

- 《山东省关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2018〕185号）；

- 危废处置合同；

- 建设项目总量确认书；

- 突发环境事件应急预案备案表。

- 1.2评价目的和指导思想

- 1.2.1评价目的

为了正确处理项目所在地区的经济发展、社会发展和环境保护，维护生态平衡的关系，做到瞻前顾后，统筹兼顾，维护和创造良好的生产与生活环境，使该项目的建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，按照国家建设项目影响评价技术导则的规定开展环境影响评价工作，力求达到下述目的：

1、通过现有工程存在的问题分析、拟建工程工艺流程分析、物料平衡分析、污染因素及治理措施的分析，确定拟建工程的主要污染物排放源强及其变化规律，从而为环境影响预测等提供基础资料；

2、在区域环境质量现状调查与监测的基础上，弄清评价区域的环境质量现状及污染来源；

3、运用适当的模式和规范的评价方法，采用预测评价手段，论证拟建工程的建设对环境影响的范围和程度；

4、结合当地环保主管部门对该项目的环保要求，论证其建成投产后全厂主要污染物排放总量达标及倍量替代情况；通过环境经济损益分析，论证拟建工程在经济效益、社会效益和环境效益三方面的统一性；论证项目选址的合理性和建设的可行性；

5、结合实际评价工作，提出切实可行的污染防治对策，为环境管理部门决策及项目在设计与建设中执行“三同时”提供科学依据。

- 1.2.2指导思想

1、贯彻可持续发展原则，以国家和地方环境保护法规为依据，以有关环境保护方针政策为指导；

2、根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点地进行评价；

3、评价方法力求科学、严谨、客观、公正；

4、贯彻清洁生产、达标排放、总量控制的原则；

5、规定的环保措施技术可靠、经济合理；

6、评价工作达到服务于项目建设并指导项目建设的目的；

7、在环境影响评价工作中尽量利用现有的资料，若资料不足，可根据“缺什么补什么”的原则进行工作，全面反映环境问题。

- 1.3评价原则、技术方法和技术路线

- 1.3.1评价原则

1、评价工作总的原则是坚持政策性、针对性、科学性和公正性，在工作分析中贯彻“清洁生产”、“达标排放”及“污染物排放总量控制” 的原则；

2、通过工程分析、水平衡分析、物料平衡分析等分析，核算拟建工程污染物的“产生量”、“削减量”、“排放量”情况；分析污染防治措施的可行性；针对拟建工程的特点及产生的环保问题，提出技术可行、经济合理的环保措施，并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析拟建工程对环境的影响程度和范围，给出拟建工程环评的明确结论；

3、充分利用近年来在拟建工程所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行拟建工程的环境影响评价工作；

4、评价结果客观真实，为拟建工程环境管理提供科学依据。坚持拟建工程选址服从城市、区域环境规划和以人为本、保护重要生态环境的原则。

- 1.3.2技术方法

1、污染源分析：根据拟建工程具体情况、类似企业生产实际情况进行污染源分析，明确拟建工程污染物产生和排放源强；

2、环境现状评价：主要采用收集资料、现场勘察、进行必要的现场监测等方法，并进行数据统计，对环境现状进行评价；

3、环境影响预测分析和评价：采用数学模型、类比实测和专业判断等技术方法，分析拟建工程污染物排放对周围环境的影响程度，提出环保措施以及整改建议；

4、结合国家相关的产业政策、清洁生产、区域规划、总量控制要求，综合分析拟建工程的环境可行性。

- 1.4评价等级和评价重点

- 1.4.1评价等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求及拟建项目所处地理位置、环境状况、排放污染物的种类、污染物量等特点，确定本次项目环境影响评价等级。

- 1.4.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）大气环境影响评价工作等级分级依据见表1.4-1，计算结果见表1.4-2。

表1.4-1   大气环境影响评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.4-2   大气污染物地面浓度占标率计算结果及评价等级

| 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度占标率 | 硫化氢：Pmax=27.02%，D10%为475m | 一级 |

从表1.4-2可看出，拟建项目Pmax=27.02%≥10%，并且项目属于化工行业，根据导则要求，对电力、钢铁、水泥、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目，并编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此拟建项目大气环境影响评价等级为一级。

根据估算模型估算结果可知，项目占标率10%的最远距离D10%为475m，根据导则规定，一级评价项目当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km，故拟建项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延边长为5km的矩形区域。

- 1.4.1.2 地表水

拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中规定的等级划分方法，本次地表水环境影响评价等级为三级B。

拟建项目地表水等级划分见表1.4-3。

表1.4-3   水污染物影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

- 1.4.1.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，拟建项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目，环境敏感性为不敏感。通过对照导则，确定拟建项目地下水评价工作等级为二级，调查评价范围为厂址周围20km2。拟建项目地下水等级划分见表1.4-4。

表1.4-4   拟建项目地下水评价工作等级划分

| 判定依据 | 拟建项目特征 | 分级 | 评价工作等级分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目行业分类 | L石化、化工 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | Ⅰ类 | - 二级 |
| 地下水敏感程度 | 不位于集中式饮用水源地范围，也没有国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，目前区内居民生活用水通过供水管网统一供给，不开采当地地下水，没有分散式居民饮用水水源地分布。 | 不敏感 |  |

- 1.4.1.4 噪声

根据工程分析，项目建成投产后，通过合理的平面布置，采取必要的噪声控制措施，可有效降低生产设备噪声对厂界外环境的影响。建设项目周围受影响的群体较少，建设前后最近敏感点噪声级增加很小（噪声级增高量在5dBA以内），按噪声环境功能区划，评价区为3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，确定本次噪声评价等级为三级。

- 1.4.1.5 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行评价等级的确定。拟建项目的危险物质主要为二苯胺、硫磺、硫化氢、硫化钠、硫氢化钠等。经判定建设项目环境风险评价工作等级为二级。判定结果见表1.4-5。

表1.4-5   环境风险评价等级判定结果表

| 环境要素 | 环境风险潜势划分 | 评级等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | Ⅲ | 二级 |
| 地下水 | Ⅲ | 二级 |
| 建设项目 | Ⅲ | 二级 |

- 1.4.1.6土壤环境

拟建项目属于污染影响型项目，建设项目土壤评价工作等级的划分应依据建设项目类别、占地规模和敏感程度分级进行判定。

①建设项目类别

拟建项目属于有机化学原料制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A确定其土壤环境影响评价项目类别为“石油、化工中的合成材料制造制造”，土壤境影响评价项目类别为Ⅰ类。

②土壤敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.4-6。

表1.4-6   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

按照项目实际占地性质，项目占地周边存在耕地，故项目周围土壤敏感程度为敏感。

③占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

拟建项目在厂区预留空地建设，占地面积约为147356m2，属于中型。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。拟建项目土壤环境影响评价等级为一级。土壤等级划分见表1.4-7。

表1.4-7   拟建项目土壤评价工作等级划分

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“–”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，拟建项目属于一级评价，调查范围为厂界外1.0km范围。

本次环境影响评价等级见表1.4-8。

表1.4-8   拟建项目环境影响评价等级一览表

| 环境类别 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 噪声 | 风险 | 土壤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一级 | 三级B | 二级 | 三级 | 二级 | 一级 |

- 1.4.2 评价时段及评价重点

- 1.4.2.1 评价时段的确定

根据拟建工程特点和环境管理部门的要求，本次评价的时段主要为建成运营期，同时兼顾施工期，其中环境空气评价基准年选择2018年1个日历年作为评价基准年。

- 1.4.2.2 评价重点

项目运营过程中产生废气、废水、噪声及固废等，本次评价的重点为改扩建项目工艺可行性、公用工程和辅助工程依托现有项目和在建项目可行性、以及拟建项目实施后对环境影响分析。

在工程分析的基础上突出大气环境（主要是颗粒物、VOCs、硫化氢等）影响评价、风险环境影响评价，兼顾其他环境要素如废水治理措施及排放可行性，声环境、地下水、固体废物、土壤等的影响评价，重点提出进一步防治污染、减缓影响、防范风险的对策措施。

- 1.5评价范围和重点保护目标

根据评价工作等级的要求，结合当地气象、水文地质条件和拟建项目“三废”排放情况，确定本次评价中大气、地表水、地下水、噪声和风险的评价范围及重点保护目标，具体见表1.5-1和图1.5-1。拟建项目周围敏感目标见表1.5-2所示和图1.5-1，近距离敏感目标图见图1.5-2。

表1.5-1   评价范围及重点保护目标

| 序号 | 评价专题 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 厂址为中心区域、厂界外延边长5km的矩形范围 | 厂区及评价范围内村庄、小区，具体见表1.5-2和图1.5-1 |
| 2 | 地表水 | 临港工业污水处理厂排污口上游500m至下游2000m河段 | 小龙王河 |
| 3 | 地下水 | 厂址为中心20km2的范围（沿地下水流向边长5km，垂直与地下水流向4km矩形区域） | 厂址及其周围浅层地下水 |
| 4 | 噪声 | 厂界外200m范围 | 厂界及附近敏感点 |
| 5 | 环境风险 | 大气：自厂界外延5km的范围 | 评价范围内的村庄，具体见表1.5-2及图1.5-1 |
|  |  | 地表水：临港工业污水处理厂排污口上游500m至下游2000m河段 | 小龙王河 |
|  |  | 地下水：项目周围20km2的范围（沿地下水流向边长5km，垂直与地下水流向4km矩形区域） | 厂址及其周围浅层地下水 |
| 6 | 土壤 | 占地范围内及占地范围外1.0km范围内 | 占地范围内、外（1.0km范围）的耕地、居民区等 |

表1.5-2（2）   拟建项目周围敏感目标一览表

| 项目 环境因素 | 评价范围 | 环境功能区划 | 重点保护目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 坐标 |  | 相对方位 | 与厂界距离（m） | 规模 |
|  |  |  |  | N | E |  |  | 人数（人） |
| 环境空气 一级 | 以厂址为中心区域、边长5km的矩形范围 | 二类 | 桃花峪村（已搬迁） | 35.096404° | 119.080331° | NW | / | / |
|  |  |  | 大朱家沙沟村 | 35.096135° | 119.100963° | NE | 760 | 350 |
|  |  |  | 南竹园村 | 35.079601° | 119.094408° | SE | 940 | 520 |
|  |  |  | 大王家沙沟村 | 35.085693° | 119.101310° | E | 970 | 320 |
|  |  |  | 崔家莲花汪村 | 35.079727° | 119.086995° | S | 980 | 310 |
|  |  |  | 西朱家沙沟村 | 35.090514° | 119.103078° | E | 1100 | 300 |
|  |  |  | 鲁家沙沟村 | 35.100376° | 119.102110° | NE | 1200 | 280 |
|  |  |  | 大莲花汪村 | 35.073996° | 119.079005° | SW | 1400 | 510 |
|  |  |  | 东朱家沙沟村 | 35.090413° | 119.107206° | E | 1600 | 230 |
|  |  |  | 东莲花汪村 | 35.074113° | 119.090367° | SE | 1600 | 420 |
|  |  |  | 崔家沙沟村 | 35.104325° | 119.103569° | NE | 1700 | 280 |
|  |  |  | 崔家围子村 | 35.108823° | 119.093214° | N | 1700 | 340 |
|  |  |  | 潘家沙沟村 | 35.109823° | 119.096025° | NE | 1800 | 320 |
|  |  |  | 尹家沙沟村 | 35.106395° | 119.100794° | NE | 2000 | 280 |
|  |  |  | 小刘家沙沟村 | 35.107381° | 119.104784° | NE | 2000 | 150 |
|  |  |  | 大莲花汪东岭村 | 35.071968° | 119.090828° | SE | 2000 | 210 |
|  |  |  | 大刘家沙沟村 | 35.093238° | 119.114632° | E | 2100 | 300 |
|  |  |  | 何家沙沟村 | 35.114218 | 119.094839° | NE | 2400 | 350 |
|  |  |  | 前莲花汪村 | 35.065134° | 119.087013° | SW | 2400 | 520 |
|  |  |  | 焦家庄 | 35.099583° | 119.057219° | NW | 2500 | 180 |
|  |  |  | 前莲花汪东岭村 | 35.065134° | 119.087013° | SE | 2500 | 360 |
| 地表水 三级B | 临港工业污水处理厂排污口上游500m至下游2000m河段 | Ⅳ类 | 竹园河 | / | / | E | 600 | 小型河流 |
|  |  | Ⅳ类 | 小龙王河 | / | / | SW | 2140 | 小型河流 |
| 地下水 (二级) | 厂址周围20km2范围 | Ⅲ类 | 厂址周围20km2范围地下水 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 (二级) | 自厂界外延5km的范围 | / | 除大气中所列，还有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 官庄村 | 35.127042° | 119.081182° | N | 3560 | 660 |
|  |  |  | 朋河石村 | 35.133444° | 119.079898° | N | 4270 | 580 |
|  |  |  | 北沙沟村 | 35.119859° | 119.097900° | NNE | 2680 | 440 |
|  |  |  | 华新村 | 35.110416° | 119.103266° | NNE | 3660 | 560 |
|  |  |  | 西团林村 | 35.108733° | 119.122236° | NE | 3620 | 620 |
|  |  |  | 东团林村 | 35.106644° | 119.126606° | NE | 3830 | 540 |
|  |  |  | 北团林村 | 35.112245° | 119.114059° | NE | 3920 | 480 |
|  |  |  | 孙家沙沟村 | 35.116941° | 119.096878° | NE | 2700 | 370 |
|  |  |  | 中王家沙沟村 | 35.088767° | 119.117907° | E | 2600 | 380 |
|  |  |  | 东王家沙沟村 | 35.091571° | 119.120500° | E | 2800 | 470 |
|  |  |  | 高家山前村 | 35.061432° | 119.105364° | SE | 3000 | 750 |
|  |  |  | 芦山前村 | 35.076199° | 119.112132° | SE | 3300 | 350 |
|  |  |  | 翟家山前村 | 35.079707° | 119.115201° | SE | 4200 | 410 |
|  |  |  | 南李家庄村 | 35.053877° | 119.075181° | SSW | 3570 | 890 |
|  |  |  | 陈家河村 | 35.060256° | 119.064117° | SSW | 3830 | 770 |
|  |  |  | 前坡村 | 35.069866° | 119.061937° | SW | 2900 | 320 |
|  |  |  | 后坡村 | 35.073974° | 119.060329° | SW | 2900 | 320 |
|  |  |  | 西北坡村 | 35.074306° | 119.055913° | SW | 2900 | 450 |
|  |  |  | 壮岗村 | 35.070675° | 119.040454° | SW | 4300 | 3200 |
|  |  |  | 小岭后村 | 35.086729° | 119.055986° | W | 2600 | 350 |
|  |  |  | 李家河子村 | 35.094317° | 119.054242° | WNW | 2700 | 460 |
|  |  |  | 北李家庄 | 35.106777° | 119.047738° | NW | 3850 | 460 |
|  |  |  | 大岭北村 | 35.109121° | 119.039441° | NW | 4300 | 550 |
| 噪声(三级) | 厂界周围200m范围 | 3类 | / | / | / | / | / | / |
| 土壤(一级) | 占地范围以及范围外1.0km范围 | - | 耕地、居民区等 | / | / | / | / | / |

- 1.6环境影响因子识别和评价因子的筛选

- 1.6.1 环境影响因子识别

（1）施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因子见表1.6-1。

表1.6-1   施工期主要环境影响因子一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气、炊事燃具使用 | NOx、SO2 |
| 水环境 | 施工人员生活废水等 | COD、BOD、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

（2）运营期

拟建项目生产运营过程中将产生废气、废水、固废、噪声；经分析，营运期主要污染因素对环境的影响识别见表1.6-2。

表1.6-2   运营期主要污染因素环境影响识别一览表

| 环境要素 | 影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 噪声 | 固体废物 | 废气 |
| 环境空气 | —— | —— | —— | 有影响 |
| 地表水 | 有影响 | —— | 有影响 | —— |
| 地下水 | 有影响 | —— | 有影响 | —— |
| 声环境 | —— | 有影响 | —— | —— |
| 土壤环境 | 有影响 | —— | 有影响 | —— |
| 环境风险 | 有影响 | —— | —— | —— |

注：“－”表示无影响或影响较轻。

- 1.6.2 评价因子的筛选

根据上述环境影响因子的识别与确定结果，结合项目所在区域环境质量现状及工程分析的污染物分析，确定本次评价的主要调查和评价因子，具体见表1.6-3。

表1.6-3   拟建项目现状调查与评价因子一览表

| 项目 专题 | 主要污染源 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、VOCs、硫化氢 | PM10、VOCs、硫化氢 |
| 地表水 | 生产废水 生活污水 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、挥发酚、总氮、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、铜、苯、石油类、全盐量、粪大肠菌群 | 影响分析 |
| 地下水 | 污水输送管道、污水处理站、事故水池 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、全盐量、铜、苯、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | COD、氨氮 |
| 噪声 | 生产设备 | Leq (A) | Leq (A) |
| 土壤 | 生产区、仓储区 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、氯甲烷、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘 | -- |
| 环境风险 | 二苯胺、硫磺、硫化氢、硫氢化钠等 | -- | 硫化氢 |

- 1.7评价标准

- 1.7.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCS参考非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值；具体标准值见表1.7-1。

表1.7-1   环境空气质量评价标准

| 序号 | 污染物 | 标准值(mg/m3) |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均/一次值 | 日均 | 年平均 |  |
| 1 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | GB3095-2012 |
| 2 | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| 3 | PM10 | -- | 0.15 | 0.07 |  |
| 4 | PM2.5 | -- | 0.075 | 0.035 |  |
| 5 | CO | 10 | 4 | -- |  |
| 6 | 臭氧 | 0.2 | 0.16 （8小时值） | -- |  |
| 7 | 硫化氢 | 0.01 | -- | -- | HJ2.2-2018附录D |
| 8 | VOCs(参考非甲烷总烃) | 2.0 | -- | -- | GB16297-1996详解中要求 |

（2）地表水环境质量标准

根据水体功能要求，区域地表水体属于Ⅳ类水体，本次地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，全盐量参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中非盐碱土地区标准，SS参照《地表水水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。详见表1.7-2。

表1.7-2   地表水环境质量评价标准（pH无量纲，总大肠菌群个/L，其他mg/L）

| 序号 | 指标 | Ⅳ类标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 |
| 2 | 氨氮 | 1.5 |  |
| 3 | COD | 30 |  |
| 4 | 石油类 | 0.5 |  |
| 5 | 总氮 | 1.5 |  |
| 6 | 挥发酚 | 0.01 |  |
| 7 | 硫化物 | 0.5 |  |
| 8 | 氯化物 | 250 |  |
| 9 | 氟化物 | 1.5 |  |
| 10 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 11 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 20000 |  |
| 12 | 五日生化需氧量 | 6 |  |
| 13 | 悬浮物 | 30 | 《地表水水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 |
| 14 | 全盐量 | 1000 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021) 中非盐碱土地区标准 |

（3）地下水质量标准

地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，详见表1.7-3。

表1.7-3   地下水环境质量评价标准（pH无量纲，总大肠菌群个/L，其他mg/L）

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017 |
| 2 | 总硬度 | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 4 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 5 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3 |  |
| 6 | 硝酸盐 | 20 |  |
| 7 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |
| 8 | 挥发性酚类 | 0.002 |  |
| 9 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 10 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 11 | 氯化物(mg/L) | 250 |  |
| 12 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 3 |  |
| 13 | 苯 | 10 |  |
| 14 | 甲苯 | 700 |  |

（4）声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区标准，详见表1.7-4。

表1.7-4   声环境质量标准 [单位：dB(A)]

| 标准 | 类别 | 噪声值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 | 3类 | 65 | 55 |

（5）土壤质量标准

评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的第二类用地标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，详见表1.7-5。

表1.7-5（1）   土壤环境质量标准（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 序号 | 监测项目 | 筛选值 | 序号 | 监测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 挥发性有机物 |  |  | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 半挥发性有机物 |  |  |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯丙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |  |

表1.7-5（2） 农用地土壤污染风险管控标准（筛选值）     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 其他 | 镉 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2 |  | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 |  | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 |  | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 |  | 铬 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 6 |  | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

- 1.7.2 污染物排放标准

（1）废气污染物排放标准

拟建项目颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；硫化氢排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；VOCs（苯胺类）排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段、表2浓度限值要求。

无组织废气VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准；VOCs厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

表1.7-6（1）  区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019）

| 污染物 | 核心控制区 | 重点控制区 | 一般控制区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5 | 10 | 20 |
| 部分行业还应按所在控制区从严执行表3规定的排放浓度限值。 |  |  |  |

表1.7-6（2）   大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 有组织排放 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | -- | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.7-6（3）   恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

| 污染物 | 最高允许排放速率 |  | 厂界标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 二级“新改扩建” |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |

表1.7-6（4） 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业（DB37/2801.6-2018）

| 行业名称 | 生产工艺或设施 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 kg/h | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度 |
| 其他行业 | 有机废气排放口 | VOCs | 60 | 3.0 | 厂界 | 2.0 |
| 废气中有机特征污染物及排放限值 |  | 苯胺类 | 20 | / |  | / |

表1.7-6（5）  挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）水污染物排放标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质标准。具体见表1.7-7。

表1.7-7   废水排放执行标准表(单位：mg/L，pH除外)

| 排放标准 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临港工业污水处理厂进水水质标准 | 6～9 | 500 | 300 | 45 | 70 | 8 |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 | 6.5～9.5 | 500 | 400 | 45 | 70 | 8 |
| 本项目取值 | 6.5～9 | 500 | 300 | 45 | 70 | 8 |

（3）噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求，见表1.7-8。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表1.7-9。

表1.7-8   建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

表1.7-9   工业企业厂界环境噪声排放限值

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

（4）固体废物排放标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

- 第2章  现有、在建、同建项目工程分析

- 2.1 现有及在建项目概况

- 2.1.1现有项目

山东达冠生化科技股份有限公司成立于2011年3月7日，主要从事化工中间体、高分子添加剂生产经营，厂址位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角。

山东达冠生化科技股份有限公司厂区目前包括5个现有项目，分别为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目、10t/h燃煤蒸汽锅炉超低排放改造项目、煤气发生炉技改项目、年产25000吨新型高分子材料添加剂项目20000Nm3/h蓄热式焚烧炉技改项目、二氧化硫气瓶间新建项目。

山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目主要建设内容为对甲酚生产线1条，抗氧剂BHT生产线1条，吩噻嗪生产线1条，对羟基苯甲醚生产线1条，硫酯类抗氧剂生产线1条以及辅助工程及公用工程等，生产过程中用热由2台10t/h燃煤蒸汽锅炉、2台（1用1备）500万大卡导热油锅炉以及2台煤气发生炉提供。该项目环境影响报告书于2012年11月16日由原临沂市环境保护局以临环发[2012]165号进行批复。2014年2月，山东达冠生化科技股份有限公司建成10000吨/年对甲酚生产线1条、2台煤气发生炉、1台10t/h燃煤蒸汽锅炉（作为项目一期工程），由于项目在建设过程中含酚废水处理方式、水煤气除尘方式等发生变更，因此编制了环境影响变更报告，该变更报告于2014年2月取得原临沂市环境保护局的批复，批复文号为临环评函[2014]71号。2016年7月，原临沂市环境保护局对年产25000吨新型高分子材料添加剂项目一期工程（即10000吨/年对甲酚生产1条、2台煤气发生炉、1台10t/h燃煤蒸汽锅炉）进行了竣工环保验收，验收批复文号为临环验[2016]19号。

《山东达冠生化科技股份有限公司10t/h 燃煤蒸汽锅炉超低排放改造项目环境影响报告表》于2017年3月17日取得环评批复（临港环审[2017]7 号），2017年7月24日取得验收批复（临港环验[2017]7号）。厂区10t/h 燃煤锅炉已拆除，对甲酚生产过程改为由园区供热管网提供蒸汽。

《山东达冠生化科技股份有限公司煤气发生炉技改项目环境影响报告书》于2019年10月28日取得临沂临港经济开发区行政审批服务局的批复，批复文号为临港行审投决字[2019]15号。主要建设内容为：将原有2台直径为2.6m的两段式混合煤气发生炉拆除，新上1台直径为3.2m的两段式混合煤气发生炉。

《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目20000Nm3/h 蓄热式焚烧炉技改项目》于2020年3月11日填报建设项目环境影响登记表，登记备案号为20203713000300000005。该项目建设1套20000Nm3/h 蓄热式焚烧炉，主要用于处理生产过程中产生的有机废气。2020年3月企业对蓄热式焚烧炉技改项目进行了自主验收。

山东达冠生化科技股份有限公司二氧化硫气瓶间新建项目是现有工程对甲酚装置的配套设施，主要建设内容为：在厂区内新建二氧化硫气瓶间一座，占地面积140m2，设计储存能力为储存800L二氧化硫气瓶18瓶、空瓶18瓶，最大贮存能力为17.64t。该项目环境影响报告表于2020年9月27日取得临沂临港经济开发区行政审批服务局的批复，批复文号为临港行审投决字[2020]39号。该项目已建成，未完成验收。

目前，山东达冠生化科技股份有限公司现有工程主要为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（一期），实际建成1套10000吨/年对甲酚生产装置以及辅助设施和配套设施，对甲酚生产所用蒸汽全部由园区集中供热企业提供，对甲酚生产装置碱熔炉所用燃料由1台ф3200两段式热脱焦煤气炉提供。

- 2.1.2在建项目

山东达冠生化科技股份有限公司厂区在建项目主要为年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期）。

山东达冠生化科技股份有限公司年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期），总投资25095万元，主要建设内容为二苯胺、辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405、抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置各1套以及辅助设施和公用工程等，项目建成后将形成年产20000吨二苯胺、12000吨辛基化二苯胺、5000吨抗氧剂KY-405、8000吨抗氧剂KY-616、2000吨对羟基苯甲醛、1000吨N，N’-二正丁基二硫代氨基甲酸铜的生产规模。该项目环境影响报告书于2020年9月29日取得临沂临港经济开发区行政审批服务局的批复，批复文号为临港行审投决字[2020]43号。该项目正在施工建设中，尚未投产。

山东达冠生化科技股份有限公司现有及在建项目环保审批及验收情况见表2.1-1。

表2.1-1   现有及在建项目环保审批及验收情况一览表

| 编号 | 工程名称 | 审批情况 |  |  | 验收情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批单位 | 审批时间 | 审批文号 | 验收单位 | 验收时间 | 验收文号 |  |
| 1 | 年产25000吨新型高分子材料添加剂项目 | 临沂市环境保护局 | 2012年11月16日 | 临环发 [2012]165号 | 临沂市环境保护局 | 2016年7月4日 | 临环验[2016]19 号文 | 一期对甲酚装置建成并验收，吩噻嗪装置将作为二期工程进行建设；其余产品的生产装置作为后期建设内容 |
|  | 年产25000吨新型高分子材料添加剂项目 变更报告 | 临沂市环境保护局 | 2014年4月1日 | 临环评函 [2014]71号 |  |  |  |  |
| 2 | 10t/h燃煤蒸汽锅炉超低排放改造项目 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 2017年3月17日 | 临港环审[2017]7号 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 2017年7月24日 | 临港环验[2017]7号 | 已拆除 |
| 3 | 煤气发生炉技改项目 | 临沂临港经济开发区行政审批服务局 | 2019年10月28日 | 临港行审投决字[2019]15号 | / | / | / | 正常运行 |
| 4 | 年产25000吨新型高分子材料添加剂项目20000Nm3/h 蓄热式焚烧炉技改项目登记表 | 2020年3月11日，登记备案号为20203713000300000005 |  |  | 2020年3月山东达冠生化科技股份有限公司自主验收 |  |  | 正常运行 |
| 5 | 二氧化硫气瓶间新建项目 | 临沂临港经济开发区行政审批服务局 | 2020年9月27日 | 临港行审投决字[2020]39号 | / | / | / | 已建成、未验收 |
| 6 | 年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期） | 临沂临港经济开发区行政审批服务局 | 2020年9月29日 | 临港行审投决字[2020]43号 | / | / | / | 正在建设 |

厂区现有工程、在建工程投产后，全厂产品走向情况见图2.1-1。

图2.1-1 厂区现有工程、在建工程投产后，全厂产品走向图

- 2.2 现有项目工程分析

- 2.2.1 现有项目项目组成

目前，山东达冠生化科技股份有限公司现有工程主要为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（一期），实际建成1套10000吨/年对甲酚生产装置以及辅助设施和配套设施，对甲酚生产所用蒸汽全部由园区集中供热企业提供，对甲酚生产装置碱熔炉所用燃料由1台ф3200两段式热脱焦煤气炉提供。现有项目已形成年产10000吨/年对甲酚的生产规模，职工定员60人，年工作300天，7200小时。现有项目项目组成情况见表2.2-1。现有项目现场勘查图见图2.2-1。

表2.2-1   现有项目项目组成情况一览表

| 工程组成 | 名称 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 对甲酚生产装置 | 建设占地面积876m2（五层）磺化车间一座、占地面积2940m2（三层）碱熔精馏车间一座，设置1条10000吨/年对甲酚生产装置，主要包括磺化、结晶、离心、化酸、中和、浓缩、碱熔、消化、沉降、酸化、初蒸、精馏等工段。 | 原环评批复的5000t/a BHT、3000t/a吩噻嗪、1000t/a对羟基苯甲醚、7500t/a硫酯类抗氧剂生产装置均未建设 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积950m2，建筑面积3586m2，4层。主要供企业人员办公、教育培训、就餐等功能使用。 | 保持不变 |
|  | 办公楼 | 占地面积950m2，建筑面积3800m2，4层。主要用于企业人员办公使用主要供企业人员办公使用。 | 保持不变 |
|  | 中控分析楼 | 占地面积800m2，建筑面积1600m2，2层。主要用于中控和分析。 | 保持不变 |
|  | 门卫室 | 分别位于厂区南门及东门旁边。其中南物流门卫室建筑面积32m2，东人流门卫室建筑面积114m2 | 保持不变 |
| 公用工程 | 供水系统 | 一次水：采用园区自来水。 循环水：建设占地面积300m2循环水站一座，同时设置一座160m3循环水池，在水池上配备凉水塔2台，供水能力400m3/h | 保持不变 |
|  | 排水系统 | 厂区排水系统采用雨污分流制，分别设污水管网和雨水管网。 | 保持不变 |
|  | 供热系统 | 现有工程1台10t/h燃煤蒸汽锅炉已拆除；现有工程对甲酚生产装置蒸汽用量为8.92t/h，全部由园区集中供热企业提供；对甲酚生产装置碱熔炉所用燃料由1台ф3200两段式热脱焦煤气炉提供。 | 10t/h燃煤蒸汽锅炉已拆除；原有2台直径为2.6m的两段式混合煤气发生炉已拆除，改为1台直径为3.2m的两段式混合煤气发生炉 |
|  | 供电系统 | 由临港经济开发区供电系统供电，供电电源电压采用10kV 50Hz。从当地市政电网引一路10kV电源，进线方式由当地供电部门确定，在厂区内设置建筑面积304m2配电室一座，配备一台1250KVA变压器。 | 保持不变 |
|  | 制冷系统 | 建筑面积304m2空压制冷机房一座，配备1台功率为145kJ/h的螺杆冷冻机组。 | 保持不变 |
|  | 供氮系统 | 放置于空压制冷机房内，配备制氮机一台，供应能力为150Nm3/h，专门为工程提供氮气。 | 保持不变 |
|  | 消防系统 | 在车间外设置消防沙池，并在适当位置放置干粉灭火器等，厂区设置容积为1200m2消防水罐2个，专门用于储存消防用水，同时配备相应的输水设施。 | 保持不变 |
| 储运工程 | 仓库 | 建设建筑面积2100m2的仓库一座，主要用于储存固体产品及副产品，同时也存储固体原料。 | 保持不变 |
|  | 备件库 | 建设建筑面积1120m2的备件库一座，主要用于储存五金件、零部件等设备所需部件。 | 保持不变 |
|  | 酸碱罐区 | 设置150m3发烟硫酸储罐4个，150m398%硫酸储罐1个，150m3液碱储罐1个。 | 保持不变 |
|  | 有机罐区 | 设置500m3甲苯储罐2个，500m3甲酚储罐1个，150m3成品储罐4个。 | 保持不变 |
|  | 二氧化硫气瓶间 | 作为现有对甲酚项目的配套设施。占地面积140m2，设计储存能力：800L二氧化硫气瓶18瓶、空瓶18瓶，最大贮存能力为17.64t。 | 新建气瓶间 |
|  | 煤场 | 建设封闭式100m2煤棚一座，建设封闭式50m2渣棚一座。 | 由于10t/h蒸汽锅炉已拆除，目前煤场仅用于煤气发生炉 |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 现有工程对甲酚生产中产生的磺化废气、离心废气、化酸废气经一级碱吸收+一级活性炭吸附装置处理后，由1根25m高排气筒（DA001）排放。 | 达标排放 |
|  |  | 现有工程对甲酚生产中产生的碱熔不凝尾气、酸化废气经两级碱吸收装置处理后，统一引入碱熔炉焚烧；2台煤气发生炉产生的水煤气经电捕除油器+旋风除尘器处理后再供给碱熔炉做燃料，每台碱熔炉燃烧废气经湿法脱硫除尘处理后由1根35m高排气筒（DA002）排放。 | 达标排放 |
|  |  | 现有工程对甲酚生产中产生的消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气经一级碱洗+水洗除雾处理后，与有机罐区储罐大小呼吸废气一起引入RTO焚烧处理，处理后由1根45m高排气筒（DA003）排放。 | 达标排放 |
|  |  | 现有工程无组织废气主要包括硫酸储罐大小呼吸废气、生产装置区无组织废气、煤场粉尘等。生产装置区加强管理，减少跑冒滴漏；罐区储罐夏季采用水喷淋降温，并对硫酸储罐加装水吸收装置减少无组织挥发量；煤场采取洒水抑尘等措施。 | 厂界达标 |
|  | 废水处理系统 | 现有工程碱吸收装置废水、真空泵废水、地面清洗废水先经浓缩釜除盐后冷凝再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用。煤气发生炉含酚废水定期返入对甲酚生产装置，经酸化、沉降回收酚类后，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。 | 资源化利用 |
|  |  | 现有工程生活污水经化粪池预处理后与冷却循环废水经厂区排污口外排市政污水管网。 | 达标排放 |
|  | 事故水池 | 已设置1座2500m3事故水池，并做好严格的防腐防渗处理。 | 保持不变 |
|  | 噪声 | 离心机、真空泵、切片机、料泵、风机、空压机等噪声采取基础减震、消声、隔声等措施 | 厂界达标 |
|  | 固体废物 | 煤气炉炉渣外卖建材厂；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 零排放 |
|  |  | 浓缩及蒸发残渣（初蒸残渣、精馏残渣、两效蒸发残渣）、废活性炭、废包装物、煤焦油等属于危险废物，委托有资质单位处理。 |  |
|  |  | 已建设1座危废库，建筑面积270 m2，并采用混凝土硬化+环氧地坪漆防渗处理；用于危废暂存。 |  |

- 2.2.2 产品方案

根据《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书》以及公司实际生产情况，现有工程对甲酚项目主副产品生产情况见下表。

表2.2-2   现有工程对甲酚项目主副产品生产情况表

| 对甲酚项目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对甲酚 | t/a | 10000 | 主产品 | 全部外售 |
| 2 | 磺酸母液 | t/a | 3580.11 | 副产品 | / |
| 3 | 钠盐 | t/a | 20807.58 |  | / |
| 4 | 工业甲酚 | t/a | 537.3 |  | 执行《焦化甲酚》（GB/T 2279-2008）标准 |
| 5 | 邻甲酚 | t/a | 369.77 |  |  |
| 6 | 苯酚 | t/a | 248.57 |  | 执行《焦化苯酚》（GB/T 6705-2008）标准 |
| 7 | 二甲酚 | t/a | 377.33 |  | 执行《焦化二甲酚》（GB/T 2600-2009）标准 |

根据《危险废物名录》（2021年），磺酸母液属于危险废物，危废类别HW39（261-070-39），不能列入副产品，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），钠盐为生产过程中产生的副产物，属于固体废物，不能列入副产品。

- 2.2.3 总平面布置

厂区总占地面积147356m2，其中现有项目所在区域位于厂区中部和东南部，其中厂区中部自东向西依次为对甲酚生产装置区（磺化工段、碱熔精馏工段）和供热区（煤气发生炉及辅助煤场、渣场）；厂区东南部自东向西依次为办公生活区（综合楼、办公楼）、辅助工程区（备件库、中控分析楼、配电房、消防罐、空压冷却站及循环水站）、仓储区（酸碱罐区、有机罐区、仓库、危废库）等。

项目所在地常年主导风向为东南偏东风（ESE），工程污染区布置不在生活办公区的上风向，对厂区员工污染影响相对较轻；项目车间布局完全按照生产工艺流程来布置，工程平面布置功能分区明确，工艺流程通畅，布置紧凑，保证了产品生产和货料畅通运输。现有工程厂区平面布置较为合理。

- 2.2.4 对甲酚生产工艺流程及产污环节

对甲酚生产过程中是以甲苯、发烟硫酸为主要原料，以亚硫酸钠、氢氧化钠、SO2、碳酸钠为中和剂，通过磺化、结晶、离心、化酸、中和、浓缩、碱熔、消化、沉降离心、酸化分离、外中和、初蒸、蒸馏、结晶、精馏等工段制取对甲酚产品。对甲酚主要工艺流程如下：

（1）磺化

外购发烟硫酸、甲苯等原料全部存储于储罐内，使用时通过料泵分别将其打入计量槽，经计量后再通过料泵分别将其泵入磺化反应釜，并泵入后面离心工序产生的磺酸母液。

此时釜内发烟硫酸、甲苯发生磺化反应，该反应为放热反应，需向磺化反应釜外侧夹套通冷却循环水降温，控制釜内温度为120～130℃，常压下反应时间为1h,反应过程中主要生成甲苯磺酸（对、邻、间位磺酸），当釜内甲苯磺酸≥60%以上时反应结束。

由于发烟硫酸、甲苯有挥发性，因此产生少量磺化废气G1，主要含SO3、甲苯等。

产污环节：磺化废气G1。

（2）结晶

磺化工段结束后，将釜内磺化料夜用料泵转入结晶釜内，并向结晶釜内泵入适量水进行稀释。然后向结晶釜外侧夹套通冷却循环水，使釜内温度降至30℃，此时料液中有甲苯磺酸析出（对、邻、间位磺酸)，结晶时间为3h。

（3）离心

结晶完成后，利用高位差将结晶釜内物料分批放入离心机料斗，开动离心机进行离心处理，离心完成后料斗中剩余物料主要为甲苯磺酸晶体（对、邻、间位磺酸）等，将该部分固体物料暂存于转料桶中。

离心机加装有密封盖，运转时进行关闭，同时有排气管道与密封盖相连，可将离心过程中产生离心废气G2导出，该部分废气主要为水蒸汽、甲苯等。

离心母液中主要含硫酸、甲苯磺酸、甲苯、水等，全部返回磺化釜套用，但随着套用次数的增多，母液中二甲苯亚砜逐渐增多，因此需定期进行排放（约一个月），排放后的离心母液主要含有甲苯磺酸、硫酸等。

产污环节：离心废气G2。

（4）化酸

将装在料桶中的甲苯磺酸晶体（对、邻、间位磺酸）人工送入化酸槽，并泵入适量浓缩工段产生的冷凝水，物料投加完毕后关闭化酸槽顶盖。同时向化酸槽外侧夹套通蒸汽，保持化酸槽内温度为70℃，使槽内甲苯磺酸晶体完全溶解。

化酸加热过程中会有部分废气G3产生，主要为水蒸汽及少量甲苯等。

产污环节：化酸废气G3。

（5）中和

用料泵向中和釜打入一定量沉降工序产生的亚硫酸钠溶液，然后通过料泵将化酸池内甲苯磺酸酸料液滴加入中和釜，并向中和釜外侧夹套通蒸汽，维持中和釜温度60～70℃。此时釜内发生中和反应生成对甲苯磺酸钠，及部分邻、间甲苯磺酸钠，同时有SO2产生，启动后面酸化工序的水环真空泵控制中和釜压力在-0.02MPa，将反应产生SO2抽至酸化工序综合利用。

当反应结束时，再向其中泵入适量浓度为30%的碱液（碱液配置用水为浓缩工段冷凝水），中和釜内残余的SO2。

（6）浓缩

中和反应结束后，通过料泵将中和釜内磺酸钠溶液打入浓缩釜，并向浓缩釜外侧夹套通蒸汽，保持釜内温度110℃，同时开动水环真空泵保持釜内压力-0.08MPa。此时料液中的水以气体形式被蒸出，其中混有少量磺酸钠（磺酸钠虽然沸点较高，但是容易起泡，因此蒸出水蒸汽中混有少量磺酸钠泡沫），该部分气体全部由真空泵引入两级普通水冷凝器进行冷凝（效率98%），收集到的冷凝水可以回用于化酸、中和、离心水洗等工段。浓缩工段结束后，通过料泵将浓缩后的甲苯磺酸钠送入中间储槽暂存。

（7）碱熔

向碱熔锅内人工投加一定量的片碱，然后开启碱熔炉点火装置（碱熔炉燃料由两台热脱焦煤气炉提供），对碱熔炉进行加热，常压下控制碱熔锅内温度为330～350℃条件，使其中的片碱全部融化。

片碱溶化完毕后，用料泵将中间储罐中的甲苯磺酸钠打入高位槽中，然后向碱熔锅内进行滴加，此时碱熔锅内发生碱熔反应，主要生成酚钠、亚硫酸钠、水等，因碱熔温度较高，部分酚钠发生歧化反应，生成苯酚钠和二甲酚钠。反应时间为4-6h,当料液中酚钠含量达30%以上时反应结束。

在碱熔过程中，由于高温和水的作用，部分酚钠发生水解，有酚类生成（苯酚、邻甲酚、对甲酚、间甲酚、二甲酚等），由于碱熔锅内温度较高，水和酚类会以气体形式蒸出，该部分气体物料首先被引入碱喷淋吸收塔（30%碱液）进行吸收处理，然后进入一级普通水冷凝器（100m2）进行冷凝（效率98%），收集到的碱喷淋液中含有部分酚钠，冷凝水中含有部分酚类，因此全部回用于消化工段。该过程会产生少量碱熔不凝尾气G4，主要含有少量酚类。

产污环节：碱熔不凝尾气G4。

（8）消化

将上面碱熔工序回收的碱喷淋液、冷凝酚水，沉降工序产生的离心洗液，酸化沉降工序产生的沉降水，初蒸冷凝酚水等收集后，通过料泵送至消化器，并启动消化器搅拌装置进行搅拌。然后打开碱熔锅放料阀，利用高位差将碱熔锅内物料放入消化器，对物料进行溶解浸渍，控制温度为70℃。

消化过程产生少量水蒸汽，其中会夹带有少量酚类，经一级普通水冷凝器（100m2）进行冷凝（效率98%），冷凝液全部进行回流，剩余少量不凝尾气G5，主要含有水蒸汽、酚类等。

产污环节：消化废气G5；

（9）沉降

消化器物料通过料泵打入沉降罐，常压下使物料自然降温至50℃，料液中亚硫酸钠、硫酸钠及少量酚钠等盐分率先结晶析出，然后将沉降罐内水相物料泵入酚钠中间储罐暂存。

下面亚硫酸钠、硫酸钠及少量酚钠等全部放入离心机进行离心，离心后母液含有较多酚钠，可打入酚钠中间储罐中合并，离心机料斗内剩余物料主要为晶体亚硫酸钠、硫酸钠等。向离心机料斗内泵入一定量浓缩冷凝工段产生的冷凝水及自来水，对料斗内钠盐进行洗涤，洗液回用于消化工序，以回收其中的酚钠。离心完成后料斗中剩余物料主要为亚硫酸钠、硫酸钠及少量酚钠等。

（10）酸化

将酚钠中间储罐中的的料液用料泵打入酸化反应釜，启动酸化釜搅拌器进行充分搅拌，通过水环真空泵将中和过程中产生的SO2引入其中（生成SO2不足时，外购部分瓶装SO2），控制釜内压力为-0.03MPa左右。同时向酸化釜外侧夹套通冷却循环水，控制釜内温度为60～70℃，当釜内料液PH值为6-7时，酸化反应结束。

酸化过程产生少量尾气G6，主要含有SO2、酚类等；真空泵产生废水W1，主要含少量亚硫酸、酚类等。

产污环节：酸化废气G6；真空泵废水W1。

（11）沉降

将酸化合格的物料，用泵打入酸性酚沉降器，在分离器静止3小时左右，进行沉降分离，下层溶液主要为亚硫酸钠溶液，暂时收集于亚硫酸钠溶液贮罐中，然后全部回用于中和、消化工序。上层物料主要为酸性酚，全部通过位差送至酸性酚贮罐。

（12）外中和

将酸性酚贮罐中的酸性酚泵入外中和贮槽，常压下控制釜内温度为60～80℃，启动搅拌器进行搅拌，并向外中和槽内人工加入一定量纯碱（Na2CO3），对物料中游离SO2进行中和，使其pH维持在7～8，然后将物料酸送至粗酚贮槽暂存。

该过程会产生部分外中和废气G7，主要为CO2及少量酚类。

产污环节：外中和废气G7；

（13）初蒸

将粗酚槽中物料泵入初蒸釜，启动水环真空泵，控制釜内压力为-0.08MPa，同时向初蒸釜外侧夹套通蒸汽，使釜内温度升至100℃。此时釜内率先蒸出含酚水蒸汽，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）进行冷凝（效率99%）后，全部回用于消化工序；然后继续通蒸汽，使釜内温度升至170℃，此时釜内物料中的混合甲酚被蒸出，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）进行冷凝（效率99%）后，经冷凝收集后用于下步工序；初蒸釜内最终剩余部分初蒸残渣S1，主要含有甲苯基甲酚、亚硫酸钠等，统一收集后委托有资质危废处置单位进行合理处置。

该过程产生部分不凝尾气G8，主要含有水蒸汽、酚类等；真空泵产生废水W2，主要含少量酚类等。

产污环节：初蒸不凝尾气G8；真空泵废水W2；初蒸残渣S1。

（14）精馏

经初蒸出的混合甲酚通过料泵打入精馏塔，启动水环真空泵，对精馏塔抽负压至-0.08MPa，同时向精馏塔再沸器通蒸汽，使再沸器内温度升至170℃，此时混合甲酚中的苯、邻混酚被蒸出，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）进行冷凝（效率99.5%）后，统一收集后进行提纯。经蒸馏完毕后，塔内剩余物料主要为对甲酚、间甲酚和二甲酚的混合物，可用于下步工序生产。

该过程产生不凝尾气G9，主要含有酚类；真空泵产生废水W3，主要含少量酚类等。

产物环节：精馏不凝尾气G9；真空泵废水W3。

（15）结晶

将精馏后的物料通过料泵打入结晶箱内，根据对甲酚、间甲酚的熔点不同，在结晶箱中进行分步冷却结晶操作，将间甲酚与对甲酚进行分离。

首先开启结晶箱冷却循环水系统，控制结晶箱内温度为20℃，此时箱内物料中的对甲酚结晶成为固体，然后打开结晶箱底部出料阀，此时放出物料主要含有间、对甲酚，全部收集于贮罐暂存，然后装桶作为工业甲酚副产品外卖。

工业酚放完后，再向结晶箱外侧夹套通蒸汽，控制箱内温度为50-60℃，使箱内结晶物料全部熔化，然后将该部分物料全部用于下步工序。

（16）成品精馏

将结晶箱内物料通过料泵打入成品精馏塔再沸器，启动水环真空泵，对精馏塔抽负压至-0.09MPa，同时向精馏塔再沸器夹套通蒸汽，使再沸器内温度升至170℃，此时物料中的对甲酚被蒸出，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）冷凝（效率99%）后，可作为产品装桶外售。产品精馏完毕后，精馏塔内剩余物料主要为二甲酚，统一收集后作为副产品装桶外卖。

该过程产生不凝尾气G10，主要含有酚类；真空泵产生废水W4，主要含少量酚类等。

产物环节：产品精馏不凝尾气G10，真空泵废水W4。

（17）苯邻混酚分离

将统一收集的暂存于料桶中苯邻混酚通过料泵打入精馏塔，对精馏塔抽负压至-0.09MPa，同时向精馏塔再沸器通蒸汽，首先使再沸器内温度升至120℃，此时混合酚中的苯酚被蒸出，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）进行冷凝（效率99%），统一收集后作为苯酚副产品装桶外卖；苯酚蒸馏完毕后，继续保持负压为-0.09MPa，使釜内温度升至145℃，此时物料中的邻甲酚被蒸出，经两级水冷凝器（一级普通水+一级深水冷）进行冷凝（效率99%），统一收集后作为邻甲酚副产品装桶外卖。经蒸馏完毕后，塔内剩余少量精馏残渣S2，主要为对甲酚、邻甲酚及高沸酚等。该过程产生二次精馏不凝尾气G11，主要含有酚类。

产物环节：二次精馏不凝尾气G11；精馏残渣S2。

对甲酚工艺流程及产污环节见图2.2-2。

图2.2-2   对甲酚工艺流程及产污环节图

图2.2-1 对甲酚工艺流程及产污环节图

对甲酚项目产污环节及处理措施见表2.2-5。

表2.2-5   现有工程对甲酚装置产污环节及处理措施表

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磺化废气G1 | SO3、甲苯等 | 经一级碱吸收+一级活性炭吸附装置处理后，由1根25m高排气筒（DA001）排放 |
|  | 离心废气G2 | 甲苯等 |  |
|  | 化酸废气G3 | 甲苯等 |  |
|  | 碱熔不凝尾气G4 | 酚类等 | 两级碱吸收装置处理后，统一引入碱熔炉焚烧处理，处理后由1根35m高排气筒（DA002）排放 |
|  | 酸化废气G6 | SO2、酚类等 |  |
|  | 消化不凝尾气G5 | 酚类等 | 经一级碱洗+水洗除雾处理后，引入RTO焚烧处理，处理后由1根45m高排气筒（DA003）排放 |
|  | 外中和废气G7 | CO2、酚类等 |  |
|  | 初蒸不凝尾气G8 | 酚类等 |  |
|  | 精馏不凝尾气G9 | 酚类等 |  |
|  | 产品精馏不凝尾气G10 | 酚类等 |  |
|  | 二次精馏不凝尾气G11 | 酚类 |  |
| 废水 | 真空泵系统废水W1 | 酚类等 | 先经浓缩釜除盐后冷凝再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排 |
|  | 真空泵系统废水W2 |  |  |
|  | 真空泵系统废水W3 |  |  |
|  | 真空泵系统废水W4 |  |  |
| 固废 | 初蒸残渣S1 | 甲苯基甲酚、亚硫酸钠等 | 统一收集后委托有资质危废处置单位进行合理处置。 |
|  | 精馏残渣S2 | 对甲酚、邻甲酚及高沸酚等 |  |

- 2.2.6 公用工程

- 2.2.6.1 给水

现有项目主要用水环节为生产工艺用水、真空泵用水、地面清洗用水、造气用水、锅炉用水、冷却循环补充用水、脱硫除尘装置用水以及生活用水。现有工程运行过程用一次水消耗量约为67.23m3/d。

（1）生产工艺用水

现有项目生产过程中工艺用水主要集中在对甲酚生产中，其中结晶稀释用水为3.33m3/d、离心水洗用水为4.64m3/d，总用水量为7.97m3/d。

（2）真空泵用水

现有项目当前配备有12台真空泵，分别自带容积为1m3的循环水箱，为了保证其运行效率，水箱中循环水每5天排放一次，则真空泵冷却循环用水量平均为2.4m3/d。

（3）碱吸收装置用水

现有项目营运过程中需用碱吸收装置对部分酸性尾气进行净化处理，其中碱吸收装置氢氧化钠初始浓度为10%，当浓度低于2%时进行更换，则碱吸收装置用水量约为1.93m3/d。

（4）造气用水

现有项目对甲酚生产过程中的碱熔工段需用水煤气进行加热，因此造气炉运行过程中需使用水蒸气作为气化剂（每吨煤需要0.35吨水蒸气），该部分气化用水量为13.3m3/d，其中回用水4.77m3/d，新鲜水8.53m3/d。

（5）地面清洗用水

现有项目生产过程中设备无需用水冲洗，但车间地面需定期进行冲洗，该部分冲洗水用量较少，平均用水量约为1.0m3/d，该部分用水全部为新鲜水。

（6）冷却循环补充水

现有项目循环冷却水系统循环水量为1940m3/d, 由于蒸发、排放等原因损耗，需定期进行补水。平均补充量约为60m3/d，该部分水目前一部分使用新鲜水（38.6m3/d），一部分使用蒸汽冷凝水（21.4m3/d）。

（7）碱熔炉脱硫系统补水

现有项目碱熔炉脱硫系统需要定期补水，补水量约为2m3/d，该部分用水全部为新鲜水。

（8）生活用水

现有项目职工定员60人，约40人住宿，个人用水量按100L/d计；其余20人不住宿，个人用水量按40L/d计；则职工生活用水量约为4.8m3/d。

- 2.2.6.2 排水

现有项目厂区排水系统采用雨污分流制，分别设污水管网和雨水管网。

（1）真空泵排污水

真空泵系统废水平均产生量为2.14m3/d，先浓缩釜除盐后冷凝，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。

（2）碱吸收装置废水

碱吸收装置废水产生量为1.83m3/d，先浓缩釜除盐后冷凝，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。

（3）地面清洗废水

地面清洗废水废水产生量约为0.8m3/d，先浓缩釜除盐后冷凝，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。

（4）煤气发生炉含酚废水

现有项目煤气发生炉上段煤气捕集的焦油中有少量含酚废水（0.1m3/d），通过沉降分离后，定期返入对甲酚生产装置，经酸化、沉降回收酚类后，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。

（5）碱熔炉脱硫废水

现有项目碱熔炉烟气采用单碱法（氢氧化钠）脱硫，脱硫反应产生的亚硫酸钠水溶液（脱硫废水）约1m3/d，回用到对甲酚生产过程消化结晶及离心工序，分离出的亚硫酸钠作为对甲酚副产品外卖。

（6）冷却循环排污水

现有项目冷却循环排污水量约为16.16m3/d，该部分废水中含有少量的盐分，经厂区总排口外排市政污水管网。

（7）生活污水

现有项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为3.84m3/d，经化粪池预处理后由厂区总排口外排市政污水管网。

现有项目水平衡图见图2.2-3。

1

碱熔炉脱硫系统补水

1

脱硫废水

2

1

67.23

4.64

3.33

结晶稀释水

4.27

15.98

3.33

4.64

11.30

反应生成水

对甲酚生产

损耗水

副产品带水

离心水洗水

回用水194.97

新鲜水

0.02

固废带水

1.93

1.83

碱吸收装置用水

0.1

1

0.8

地面冲洗用水

0.2

2.14

0.26

2.4

真空泵循环用水

2.14

真空泵废水

1940

进入园区污水管网

38.6

16.16

冷却循环补充水

43.84

4.8

3.84

0.96

生活用水

4.77

13.3

13.3

8.53

造气炉用水

汽化装置

进入园区污水管网

21.4

蒸汽冷凝水

图2.2-3   现有项目水平衡图（m3/d）

- 2.2.6.3 供热

现有工程对甲酚生产装置蒸汽用量为64200t/a(8.92t/h)，全部由园区集中供热企业提供。蒸汽损耗按10%计，蒸汽冷凝水一部分作为循环冷却水的补充水，另一部分回用于煤场洒水抑尘等。现有工程蒸汽平衡见图2.2-4。

图2.2-4   现有工程蒸汽平衡图（单位：t/a）

另外，现有工程对甲酚生产装置碱熔炉所用燃料由1台ф3200两段式热脱焦煤气发生炉产生的水煤气提供。现有工程煤气发生炉造气过程中用煤量约为11400t/a，根据原环评中企业提供的煤质化验报告，煤硫分约为0.5%，灰分为9%。根据煤气发生炉说明书中的参数可知，该煤气发生炉1kg煤产生3.5m3水煤气，则该项目每年产生3.99×107m3水煤气。煤气发生炉产生的水煤气经电捕除油器+旋风除尘器处理后进入两台碱熔炉燃烧使用，燃烧后烟气经湿法脱硫除尘处理后由1根35m高排气筒排放。

- 2.2.6.4 供电

由临港经济开发区化工园区变电站提供，供电电源电压采用10kV 50Hz。从当地市政电网引一路10kV电源，进线方式由当地供电部门确定，在厂区内设置建筑面积304m2配电室一座，配备一台1250KVA变压器，项目年用电量约150万kWh。

- 2.2.7 厂区现有项目污染防治措施及污染物排放情况

根据厂区现有项目的环评批复、验收文件，并结合现有项目的实际运行情况以及污染源监测数据，对厂区现有项目的污染防治措施、污染物排放及达标情况进行分析。

- 2.2.7.1 废气

现有项目（主要是对甲酚项目）废气包括有组织废气和无组织废气，其中有组织废气主要包括对甲酚生产中产生的磺化废气、离心废气、化酸废气，碱熔不凝尾气、酸化废气，消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气；碱熔炉燃烧废气以及有机罐区储罐大小呼吸废气；无组织废气主要包括硫酸储罐大小呼吸废气、生产装置区无组织废气、煤场粉尘等。

（1）有组织废气

A．现有项目有组织废气治理措施

现有项目（主要是对甲酚项目）有组织废气主要包括对甲酚生产中产生的磺化废气、离心废气、化酸废气，碱熔不凝尾气、酸化废气，消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气；碱熔炉燃烧废气以及有机罐区储罐大小呼吸废气。有组织废气的治理措施见下表。

表2.2-8    现有项目有组织废气治理措施一览表

| 序号 | 有组织废气产生源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程对甲酚磺化工段产生的磺化废气、离心废气、化酸废气 | 经一级碱吸收+一级活性炭吸附装置处理后，由1根25m高排气筒（DA001）排放。 |
| 2 | 现有工程对甲酚碱熔工段产生的碱熔不凝尾气、酸化废气 | 经两级碱吸收装置处理后，统一引入碱熔炉焚烧；2台煤气发生炉产生的水煤气经电捕除油器+旋风除尘器处理后再供给碱熔炉做燃料，每台碱熔炉燃烧废气经湿法脱硫除尘处理后由1根35m高排气筒（DA002）排放。 |
|  | 碱熔炉燃烧废气 |  |
| 3 | 现有工程对甲酚精馏工段产生的消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气 | 对甲酚精馏工段产生的消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气经一级碱洗+水洗除雾处理后，与有机罐区储罐大小呼吸废气一起引入RTO焚烧处理，处理后由1根45m高排气筒（DA003）排放。 |
|  | 有机罐区储罐大小呼吸废气 |  |

B．现有项目有组织废气达标排放情况

为了解现有工程运行过程中废气污染物排放达标情况，本次评价搜集了现有工程例行监测报告中污染物排放监测结果，详见表2.2-9。

表2.2-9(1)    现有工程磺化车间废气排气筒（DA001）监测结果一览表

| 检测时间 | 检测点位 |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 废气 流量(Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲苯 | 硫酸雾 |  | 甲苯 | 硫酸雾 |  |
| 2020-03-04 | 磺化车间废气排气筒出口 | 1 | 1.59 | 1.78 | 4837 | 0.0077 | 0.0086 | H=25m; Φ=0.6m |
|  |  | 2 | 1.16 | 1.67 | 4976 | 0.0058 | 0.0083 |  |
|  |  | 3 | 1.43 | 1.57 | 4967 | 0.0071 | 0.0078 |  |
|  |  | 均值 | 1.39 | 1.67 | 4927 | 0.0068 | 0.0082 |  |
| 2020-10-13 | 磺化车间废气排气筒出口 | 1 | 0.930 | 1.71 | 5291 | 0.00492 | 0.00905 | H=25m; Φ=0.6m |
|  |  | 2 | 0.777 | 1.61 | 5082 | 0.00395 | 0.00818 |  |
|  |  | 3 | 1.03 | 1.31 | 5104 | 0.00526 | 0.00669 |  |
|  |  | 均值 | 0.912 | 1.54 | 5159 | 0.00471 | 0.00794 |  |
| 2021-06-25 | 磺化车间废气排气筒出口 | 1 | 0.357 | 1.88 | 5655 | 0.00202 | 0.0108 | H=25m; Φ=0.6m |
|  |  | 2 | 0.286 | 1.36 | 5655 | 0.00162 | 0.0077 |  |
|  |  | 3 | 0.440 | 1.62 | 5655 | 0.00249 | 0.0091 |  |
|  |  | 均值 | 0.361 | 1.62 | 5655 | 0.00204 | 0.0092 |  |
| 备注 | 环保设施为碱喷淋+活性炭吸附，运行负荷为80%。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2-9(2)    现有工程碱熔炉废气排气筒（DA002）监测结果一览表

| 监测时间 |  | 实测浓度(mg/m3) |  |  |  | 折算浓度(mg/m3) |  |  |  | 烟气流量Nm3/h | 排放速率(kg/h) |  |  |  | 工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚类 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚类 |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚类 | 氧含量 (%) | 烟温 (℃) |
| 2020-03-04 | 1 | 5 | 136 | 9 | 1.1 | 4 | 118 | 8 | 0.96 | 16253 | 0.0813 | 2.21 | 0.146 | 0.0179 | 7.2 | 118.2 |
|  | 2 | 3 | 125 | 8 | 1.2 | 3 | 108 | 7 | 1.0 | 15520 | 0.0466 | 1.94 | 0.124 | 0.0186 | 7.1 | 145.1 |
|  | 3 | <3 | 142 | 8 | 1.2 | 1 | 124 | 7 | 1.1 | 16128 | 0.0242 | 2.29 | 0.129 | 0.0194 | 7.3 | 132.3 |
|  | 均值 | 3 | 134 | 8 | 1.2 | 3 | 117 | 7 | 1.0 | 15967 | 0.0479 | 2.14 | 0.128 | 0.0192 | 7.2 | 131.9 |
| 2020-10-13 | 1 | 5 | 95 | 2 | 0.9 | 4 | 82 | 2 | 0.8 | 16043 | 0.080 | 1.52 | 0.0321 | 0.0144 | 7.1 | 130.9 |
|  | 2 | 7 | 101 | 3 | 0.9 | 6 | 87 | 3 | 0.8 | 16047 | 0.112 | 1.62 | 0.0481 | 0.0144 | 7.0 | 131.9 |
|  | 3 | 4 | 104 | 1 | 0.8 | 3 | 89 | 1 | 0.7 | 16059 | 0.064 | 1.67 | 0.0161 | 0.0128 | 7.0 | 131.3 |
|  | 均值 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 4 | 86 | 2 | 0.8 | 16050 | 0.080 | 1.60 | 0.0321 | 0.0144 | 7.0 | 131.4 |
| 2021-06-25 | 1 | 6 | 100 | 3.6 | 0.7 | 5 | 86 | 3.1 | / | 17208 | 0.103 | 1.72 | 0.0619 | 0.0115 | 7.1 | 135.1 |
|  | 2 | 7 | 97 | 3.9 | 0.8 | 6 | 83 | 3.3 | / | 17123 | 0.120 | 1.66 | 0.0668 | 0.0131 | 7.0 | 132.8 |
|  | 3 | 4 | 101 | 4.5 | 0.9 | 3 | 87 | 3.9 | / | 16373 | 0.065 | 1.65 | 0.0737 | 0.0148 | 7.1 | 138.2 |
|  | 均值 | 6 | 99 | 4.0 | 0.8 | 5 | 85 | 3.5 | / | 16901 | 0.101 | 1.67 | 0.0676 | 0.0131 | 7.1 | 135.4 |
| 备注 | 环保设施为湿法脱硫除尘设施，运行负荷为80%；排气筒参数：H=25m，Φ =0.9m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2-9(3)    现有工程RTO焚烧炉废气排气筒（DA003）监测结果一览表

| 监测时间 |  | 排放浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 烟气流量Nm3/h | 排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  | 工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚类 | VOCs（非甲烷总烃） | 甲苯 |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 酚类 | VOCs（非甲烷总烃） | 甲苯 | 氧含量 (%) | 烟温 (℃) |
| 2020-03-12 | 1 | <3 | 3 | 3 | 1.64 | 1.2 | 1.11 | 19959 | 0.0299 | 0.06 | 0.0599 | 0.0327 | 0.0233 | 0.0216 | 20.1 | 61.7 |
|  | 2 | <3 | 6 | 1 | 2.01 | 1.02 | 1.2 | 20804 | 0.0312 | 0.125 | 0.0208 | 0.0418 | 0.0186 | 0.0218 | 20.3 | 61.8 |
|  | 3 | <3 | 4 | 2 | 1.78 | 1.48 | 0.979 | 18556 | 0.0278 | 0.074 | 0.0371 | 0.033 | 0.0295 | 0.0195 | 20.4 | 63.2 |
|  | 均值 | <3 | 4 | 2 | 1.81 | 1.23 | 1.1 | 19773 | 0.0297 | 0.079 | 0.0395 | 0.0358 | 0.0236 | 0.0211 | 20.3 | 62.2 |
| 2020-03-13 | 1 | <3 | 6 | 2 | 1.2 | 1.24 | 1.31 | 19929 | 0.0299 | 0.12 | 0.0399 | 0.0239 | 0.0217 | 0.023 | 20.2 | 62.3 |
|  | 2 | <3 | 4 | 2 | 1.19 | 1.07 | 1.52 | 18762 | 0.0281 | 0.075 | 0.0375 | 0.0223 | 0.0215 | 0.0306 | 20.1 | 63.8 |
|  | 3 | <3 | 5 | 1 | 1.34 | 1.4 | 1.39 | 19661 | 0.0295 | 0.098 | 0.0197 | 0.0263 | 0.0251 | 0.025 | 20 | 65.8 |
|  | 均值 | <3 | 5 | 2 | 1.24 | 1.24 | 1.41 | 19451 | 0.0292 | 0.097 | 0.0389 | 0.0241 | 0.023 | 0.0261 | 20.1 | 64 |
| 2020-12-20 | 1 | <3 | 7 | 2 | 1.28 | 7.20 | 0.710 | 14259 | 0.0214 | 0.100 | 0.0285 | 0.0212 | 0.103 | 0.0101 | / | / |
|  | 2 | <3 | 9 | 3 | 1.32 | 6.42 | 0.647 | 14598 | 0.0219 | 0.131 | 0.0438 | 0.0188 | 0.094 | 0.0094 | / | / |
|  | 3 | <3 | 8 | 1 | 1.13 | 6.52 | 0.521 | 15491 | 0.0232 | 0.124 | 0.0155 | 0.0165 | 0.101 | 0.0081 | / | / |
|  | 均值 | <3 | 8 | 2 | 1.24 | 6.71 | 0.626 | 14783 | 0.0222 | 0.118 | 0.0296 | 0.0188 | 0.099 | 0.0093 | / | / |
| 2021-06-25 | 1 | / | / | / | 1.16 | 3.46 | / | 18525 | / | / | / | 0.0215 | 0.0641 | / | 20.2 | 62.3 |
|  | 2 | / | / | / | 1.02 | 3.01 | / | 18508 | / | / | / | 0.0189 | 0.0557 | / | 20.1 | 63.8 |
|  | 3 | / | / | / | 1.27 | 3.08 | / | 17234 | / | / | / | 0.0219 | 0.0531 | / | 20 | 65.8 |
|  | 均值 | / | / | / | 1.15 | 3.18 | / | 18089 | / | / | / | 0.0208 | 0.0575 | / | 20.1 | 64 |
| 备注 | 环保设施为碱喷淋+水喷淋+RTO，运行负荷为80%；排气筒参数：H=45m，Φ =2.1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，现有工程磺化车间废气排气筒（DA001）外排废气中硫酸雾排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（硫酸雾：45mg/m3、2.6kg/h（h=20m））；甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1“其他行业”Ⅱ时段排放限值要求（甲苯：5mg/m3、0.3kg/h）。

现有工程碱熔炉废气排气筒（DA002）外排废气中SO2、NOX、烟尘排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；酚类排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表2标准（酚类：15mg/m3）。

现有工程RTO焚烧炉废气排气筒（DA003）外排废气中SO2、NOX、烟尘排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；酚类排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表2标准（酚类：15mg/m3）；甲苯、VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1“其他行业”Ⅱ时段排放限值要求（甲苯：5mg/m3、0.3kg/h；VOCs 60mg/m3、3kg/h）。

B．现有项目有组织废气中污染物排放量核算

根据现状监测结果及监测期间运行负荷，折算为满负荷运行状态下给出现有项目有组织废气中废气污染物排放量。具体核算结果详见表2.2-10。

表2.2-10   现有工程磺化车间废气排放情况一览表

| 排气筒 | 废气量(m3/h) | 运行时间(h) | 污染物 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |
| DA001 | 6000 | 7200 | 甲苯 | 0.95 | 0.0057 | 0.041 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.77 | 0.0106 | 0.076 |
| DA002 | 17000 | 7200 | 颗粒物 | 5.71 | 0.097 | 0.698 |
|  |  |  | SO2 | 5.71 | 0.097 | 0.698 |
|  |  |  | NOX | 133.00 | 2.261 | 16.279 |
|  |  |  | 酚类 | 1.12 | 0.019 | 0.137 |
| DA003 | 20000 | 7200 | 颗粒物 | 2.10 | 0.042 | 0.302 |
|  |  |  | SO2 | 1.70 | 0.034 | 0.245 |
|  |  |  | NOX | 6.30 | 0.126 | 0.907 |
|  |  |  | 酚类 | 1.55 | 0.031 | 0.223 |
|  |  |  | 甲苯 | 1.20 | 0.024 | 0.173 |
|  |  |  | VOCs（非甲烷总烃） | 3.20 | 0.064 | 0.461 |

现有项目有组织废气中污染物排放情况汇总见表2.2-11。

表2.2-11   现有项目有组织废气中污染物排放情况汇总一览表

| 项目 | 污染物名称 | 污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 废气量 | 30960万m3/a |
|  | 颗粒物 | 1.0 |
|  | SO2 | 0.943 |
|  | NOX | 17.186 |
|  | 硫酸雾 | 0.076 |
|  | 酚类 | 0.36 |
|  | 甲苯 | 0.214 |
|  | VOCs（非甲烷总烃） | 0.461 |
|  | VOCs合计 | 1.035 |

（2）无组织废气

A．现有项目无组织废气控制措施以及源强核算

现有项目无组织废气主要包括硫酸储罐大小呼吸废气、生产装置区无组织废气、煤场粉尘等。生产装置区加强管理，减少跑冒滴漏；罐区储罐夏季采用水喷淋降温，并对硫酸储罐加装水吸收装置减少无组织挥发量；煤场采取洒水抑尘等措施。

①硫酸储罐大小呼吸废气

现有项目硫酸储罐大小呼吸废气产生情况见表2.2-12。

表2.2-12   现有项目硫酸储罐大小呼吸废气产生情况一览表

| 名称 | 罐区占地面积（m2） | 物料 名称 | 年周 转量 (t/a) | 储 罐 |  |  | 大呼吸 | 小呼吸 | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单罐容 积(m3) | 数量 (个) | 结构 型式 | 小计 （t/a） | 小计 （t/a） |  |
| 酸碱 罐区 | 700m2 | 发烟 硫酸 | 12824.43 | 150m3 | 4 | 固定顶罐 | 0.336 | 0.084 | 0.42 |

为了进一步减小酸碱罐区无组织废气排放量，营运过程中对发烟硫酸储罐加装水吸收装置（吸收效率为80%），采取措施后酸碱罐区硫酸雾无组织排放量为0.084t/a。

②生产装置区无组织废气

生产装置区无组织废气主要为设备与管线组件密封点（阀门、泵、法兰、连接件等）泄漏的挥发性有机物，采用《污染源源强核算技术指南  石油炼制工业》（HJ982-2018）中“6无组织废气污染源源强核算方法”之“6.2产污系数法”进行核算，公式如下：























n

i=1

×ti

e

TOC,i

VOCs,i

TOC,i

WF

WF

D



设备

式中：D设备——核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg；

α——设备与管线组件密封点的泄漏比例；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；

eTOC,i——密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，见下表所示；

WFvocs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物的设计平均质量分数，%；

WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）的设计平均质量分数，%；

ti——核算时段内密封点i的运行时间，h；

表2.2-13(1)   密封点TOC泄漏排放速率eTOC取值

| 序号 | 设备类型 | 排放系数/kg/h/源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接件 | 0.028 |
| 2 | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
| 3 | 阀门 | 0.064 |
| 4 | 压缩机、搅拌机、泄压设备 | 0.073 |
| 5 | 泵 | 0.074 |
| 6 | 法兰 | 0.085 |
| 7 | 其他 | 0.073 |

现有项目设备密封点数量见下表所示。

表2.2-13 (2)  现有项目设备与管线组件密封点数量一览表

| 密封点类型 | 介质状态 | 数量/个 |
| --- | --- | --- |
| 阀门 | 有机液体 | 280 |
| 法兰 | 有机液体 | 450 |
| 泵 | 有机液体 | 50 |
| 泄压设备 | 有机液体 | 10 |
| 连接件 | 有机液体 | 230 |
| 压缩机 | 有机液体 | 0 |
| 搅拌器 | 有机液体 | 30 |
| 开口阀或开口管线 | 有机液体 | 0 |
| 其他 | 有机液体 | 70 |
| 合计 |  | 1120 |

现有项目生产装置区无组织废气计算参数及结果如下表所示。

表2.2-13 (3)  现有项目生产装置区计算参数及计算结果

| 密封点类型 | 数量（个） | α | eTOC,i（kg/h/源） | WFVOCs,i（%） | WFTOC,i（%） | ti（h） | D设备（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门 | 280 | 0.003 | 0.064 | 10 | 45 | 7200 | 86.02 |
| 法兰 | 450 | 0.003 | 0.085 | 10 | 45 | 7200 | 183.60 |
| 泵 | 50 | 0.003 | 0.074 | 10 | 45 | 7200 | 17.76 |
| 泄压设备 | 10 | 0.003 | 0.073 | 10 | 45 | 7200 | 3.50 |
| 连接件 | 230 | 0.003 | 0.028 | 10 | 45 | 7200 | 30.91 |
| 压缩机 | 0 | 0.003 | 0.073 | 10 | 45 | 7200 | 0.00 |
| 搅拌器 | 30 | 0.003 | 0.073 | 10 | 45 | 7200 | 10.51 |
| 开口阀或开口管线 | 0 | 0.003 | 0.03 | 10 | 45 | 7200 | 0.00 |
| 其他 | 70 | 0.003 | 0.073 | 10 | 45 | 7200 | 24.53 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 356.83 |

综上，现有项目生产装置区的设备与管线组件密封点泄漏无组织排放挥发性有机物（主要是甲苯和酚类）的排放量约为0.357t/a。

③堆煤场粉尘

现有项目堆煤场粉尘主要来自煤炭装卸过程。由于装卸机具或方法的不同产生不同的起尘量。根据有关文献分析，装卸过程的煤炭的起尘量与装卸高度、煤流柱半径、煤炭含水量、煤流密度、风速、装卸方式等有关，而煤流密度是由装卸速度和装卸高度决定。

秦皇岛码头翻转式卸车机的实验结果估算卸车起尘量的经验公式如下：

Q=0.03u1.6H1.23e-0.28

式中：Q-起尘量(kg/t)；u-平均风速(m/s)，密闭煤场内平均风速按0.5m/s计算；H-落差高度(m)，最大高度落差为5m。

经计算，煤炭装卸过程扬尘量为0.03kg/t，项目年装卸煤量约11400t/a，装卸过程产生的扬尘量为0.342t/a。

现有项目堆煤场内部设置多个喷水装置，在煤炭装卸过程中采用洒水抑尘等措施（抑尘效率约80%），则堆煤场粉尘无组织排放量约为0.068t/a。

现有项目无组织废气中污染物排放情况汇总见表2.2-14。

表2.2-14   现有项目无组织废气中污染物排放情况汇总一览表

| 项目 | 污染物名称 | 污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.068 |
|  | 硫酸雾 | 0.084 |
|  | VOCs合计（主要是甲苯和酚类） | 0.357 |

B．现有项目无组织废气达标排放情况

本次评价搜集了现有工程例行监测报告中厂界无组织废气监测结果，厂界颗粒物、硫酸雾、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度的监测结果详见表2.2-15(1)。

表2.2-15(1)   厂界无组织废气监测结果一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 2021-06-25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 颗粒物 (mg/m3) | 1#厂界上风向 | 0.215 | 0.207 | 0.228 | 0.228 |
|  | 2#厂界下风向 | 0.310 | 0.290 | 0.318 | 0.318 |
|  | 3#厂界下风向 | 0.342 | 0.372 | 0.353 | 0.372 |
|  | 4#厂界下风向 | 0.382 | 0.393 | 0.405 | 0.405 |
| 硫酸雾 (mg/m3) | 1#厂界上风向 | 0.154 | 0.160 | 0.147 | 0.160 |
|  | 2#厂界下风向 | 0.182 | 0.176 | 0.172 | 0.182 |
|  | 3#厂界下风向 | 0.174 | 0.184 | 0.178 | 0.184 |
|  | 4#厂界下风向 | 0.196 | 0.181 | 0.202 | 0.202 |
| 甲苯 (μg/m3) | 1#厂界上风向 | 30.4 | 27.5 | 23.9 | 30.4 |
|  | 2#厂界下风向 | 46.6 | 44.5 | 57.8 | 57.8 |
|  | 3#厂界下风向 | 67.8 | 39.3 | 60.6 | 67.8 |
|  | 4#厂界下风向 | 64.7 | 70.0 | 44.4 | 70.0 |
| 非甲烷总烃 (mg/m3) | 1#厂界上风向 | 0.60 | 0.52 | 0.66 | 0.66 |
|  | 2#厂界下风向 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | 1.16 |
|  | 3#厂界下风向 | 1.10 | 1.15 | 1.05 | 1.15 |
|  | 4#厂界下风向 | 1.65 | 1.68 | 1.76 | 1.76 |
| 臭气浓度(无量纲) | 1#厂界上风向 | 11 | 11 | 10 | 11 |
|  | 2#厂界下风向 | 13 | 15 | 14 | 15 |
|  | 3#厂界下风向 | 12 | 13 | 14 | 14 |
|  | 4#厂界下风向 | 13 | 15 | 14 | 15 |

备注：未检出以“检出限L”形式表示。

厂界苯并[a]芘浓度的监测结果详见表2.2-15(2)，厂内VOCs浓度的监测结果详见表2.2-15(3)。

表2.2-15(2)   厂界苯并[a]芘浓度的监测结果一览表

| 采样日期 | 检测频次 | 检测项目 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向 | 下风向左 | 下风向中 | 下风向右 |
| 2021.10.27 | 第一次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
|  | 第二次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
|  | 第三次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 2021.10.28 | 第一次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
|  | 第二次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
|  | 第三次 | 苯并[a]芘（ng/m3） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 备注 | 苯并[a]芘的检出限为1.3ng/m3 |  |  |  |  |  |

表2.2-15(3)   厂内VOCs浓度的监测结果一览表

| 采样日期 | 检测频次 | 检测项目 | 检测点位及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 磺化车间 | 碱熔车间 |
| 2021.10.27 | 第一次 | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 0.79 | 0.65 |
| 2021.10.28 | 第一次 | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） | 0.52 | 0.46 |

无组织废气监测点位布设示意图见图2.2-5。

图2.2-5  厂界无组织废气监测点位布设示意图（为无组织废气监测点）

由上表可知，厂界无组织排放颗粒物、硫酸雾、苯并[a]芘的厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值要求；甲苯、非甲烷总烃的厂界浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改标准要求；VOCs厂内排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1标准要求。

C．加强现有项目无组织废气排放的控制措施

按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）等文件要求，现有项目需要采取进一步加强厂区无组织废气排放的控制措施，具体措施如下：

（1）装置区：加快生产设备密闭化改造；规范开展泄漏检测与修复(LDAR)；制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。

液态挥发性物料应采用密闭管道输送方式或者采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。在物料进行化学反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口在不操作时应保持密闭。

（2）仓储区：挥发性物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐中。

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙；储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。

（3）装卸区：液态挥发性物料装卸时应选用浸没式鹤管；储罐容量宜满足一次装卸的最大量；氮封贮罐卸料时，应有防止液位下降时空气进入贮罐的措施。

- 2.2.7.2 废水

1、废水产生情况

现有工程废水产生及处理情况详见表2.2-16。

表2.2-16   现有工程废水产生及处理情况一览表

| 序号 | 污染源 | 水量m3/d | 主要污染物 | 现状处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱吸收装置废水 | 1.83 | pH：8-9、COD：65000mg/L、氨氮：10mg/L、SS：100mg/L、全盐量：96000mg/L、甲苯：50mg/L | 先浓缩釜除盐后冷凝，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排 |
| 2 | 地面清洗 废水 | 0.8 | pH7-8、COD ：800mg/L、氨氮：20mg/L、SS：500mg/L、酚类：5mg/L、甲苯：5mg/L |  |
| 3 | 真空泵废水 | 2.14 | pH：6-7、COD：1000mg/L、SS：100mg/L、酚类：10mg/L、甲苯：10mg/L |  |
| 4 | 煤气发生炉含酚废水 | 0.1 | 酚类 | 定期返入对甲酚生产装置，经酸化、沉降回收酚类后，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排 |
| 5 | 脱硫废水（亚硫酸钠水溶液） | 1 | 亚硫酸钠 | 回用到对甲酚生产过程消化结晶及离心工序，分离出的亚硫酸钠作为对甲酚副产品外卖 |
| 6 | 生活污水 | 3.84 | COD：350mg/L；氨氮：35mg/L；SS：250mg/L | 经化粪池处理后由厂区排污口外排市政污水管网 |
| 7 | 冷却循环 废水 | 16.16 | 少量盐分 | 经厂区排污口外排市政污水管网 |

2、废水治理措施

现有工程碱吸收装置废水、真空泵废水、地面清洗废水先经浓缩釜除盐后冷凝再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。煤气发生炉含酚废水定期返入对甲酚生产装置，经酸化、沉降回收酚类后，再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后与冷却循环废水经厂区排污口外排市政污水管网。

2020年7月3日至4日，委托山东科泰环境检测有限公司对现有工程外排废水进行了监测，监测结果见表2.2-17。

表2.2-17   现有工程冷却循环废水监测结果一览表

| 采样时间 | 采样点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 2020.07.03 | 厂区污水排口 | pH(无量纲) | 7.23 | 7.24 | 7.22 | 7.23 |
|  |  | 化学需氧量(mg/L) | 34 | 30 | 36 | 37 |
|  |  | 五日生化需氧量(mg/L) | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 8.6 |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 1.56 | 1.34 | 1.46 | 1.20 |
|  |  | 全盐量(mg/L) | 1215 | 1325 | 1204 | 1196 |
|  |  | 悬浮物(mg/L) | 18 | 16 | 14 | 19 |
|  |  | 挥发酚(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 甲苯(mg/L) | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L |
| 2020.07.04 |  | pH(无量纲) | 7.26 | 7.24 | 7.26 | 7.25 |
|  |  | 化学需氧量(mg/L) | 35 | 37 | 34 | 32 |
|  |  | 五日生化需氧量(mg/L) | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 8.0 |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 1.57 | 1.24 | 1.30 | 1.16 |
|  |  | 全盐量(mg/L) | 1243 | 1149 | 1201 | 1173 |
|  |  | 悬浮物(mg/L) | 17 | 14 | 18 | 13 |
|  |  | 挥发酚(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 甲苯(mg/L) | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L | 2.0×10-3L |

备注：检测结果中有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。

由上表可知，现有工程外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求。

- 2.2.7.3 噪声

现有工程主要噪声源为离心机、真空泵、切片机、料泵、风机、空压机等，噪声源强在70～90dB(A)之间。

为了解现有工程实际运行过程噪声排放达标情况，本次评价搜集了现有工程例行监测报告中厂界噪声监测结果，详见表2.2-19。

表2.2-19   噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 监测时间 |  | 监测 项目 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 2020-06-18 | 昼间 | Leq(A) | 53.4 | 53.5 | 54.8 | 56.5 |
|  | 夜间 | Leq(A) | 44.9 | 46.0 | 48.4 | 49.2 |

监测结果表明，各厂界昼间、夜间监测数据均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65 dB（A）、夜间55dB（A））。

- 2.2.7.4 固体废物

现有工程固体废物主要包括浓缩及蒸发残渣（初蒸残渣、精馏残渣、两效蒸发残渣）、废活性炭、废包装物、煤焦油、煤气炉炉渣及生活垃圾等。

现有工程固体废物产生量及处置措施见表2.2-20。

表2.2-20   现有工程固体废物产生及处置措施一览表

| 废物类别 | 名称 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 固废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 初蒸残渣 | 976.77 | 甲苯基甲酚、亚硫酸钠等 | HW11（900-013-11） | 委托有危险废物处理资质的单位进行处置 |
|  | 精馏残渣 | 6.84 | 对甲酚、邻甲酚及高沸酚 |  |  |
|  | 两效蒸发残渣 | 65.0 | 盐分及部分酚类等 |  |  |
|  | 废活性炭 | 12 | 甲苯、酚类 | HW49（900-039-49) |  |
|  | 废包装物 | 0.8 | 废包装袋、桶 | HW49（900-041-49) |  |
|  | 煤焦油 | 350 | 煤焦油 | HW11（451-003-11） |  |
| 一般废物 | 煤气炉炉渣 | 3106 | 炉渣 | 900-999-64 | 外售建材厂 |
|  | 生活垃圾 | 18 | 废纸、废塑料、剩饭菜 | -- | 环卫部门清运 |

现有工程一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

现有工程已在厂区建成区西南部设危废库一座，建筑面积270m2。危废库内已设置导流沟、废水收集池，并采用混凝土硬化+环氧地坪漆防渗处理。现有工程危废库与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求符合性分析见下表。

表2.2-21   现有工程危废库与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求符合性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 现有工程危废库采用混凝土硬化+环氧地坪漆进行防渗处理。 | 符合 |
| 2 | 禁止将不相容（相互反应)的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器项部与液体表面之间保留100mm以上的空间;无法装入正常容器的危险废物可用防漏胶袋盛装;容器上必须粘贴符合GB8597-2001附录A所示的危险废物标签。 | 不同危废废物分区存放，分开独立包装，但是危险废物暂存间标识不规范，部分容器未张贴危废标识 | 不符合 |
| 3 | 装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 | 装载危废的容器均完好无损，容器材质与衬里与危险废物相容 | 符合 |
| 4 | 贮存间地面与群脚要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容;内部要有安全照明设施和观察窗口;内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙;不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 | 危废库内设有防渗设施、安全照明和观察窗口、应急防护设施、隔离设施、报警装置、消防设施等。 | 符合 |
| 5 | 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置 | 已设置泄漏液体收集装置；并设置废气收集管道，将危废库内废气引入现有RTO装置进行处理。但是危废库内废气收集管道的管径设置不合理，出口管径太小，不利于废气的导出。 | 不符合 |
| 6 | 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称 | 已设置危废台账，并做好危险废物情况的记录 | 符合 |

由上表可知，现有工程危废库部分建设内容不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

- 2.2.8 厂区现有项目污染物排放情况汇总

厂区现有项目污染物排放情况汇总见表2.2-22。

表2.2-22   厂区现有项目污染物排放情况汇总一览表

| 项目 |  | 污染源名称 | 污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有组织排放 | 废气量 | 30960万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 |
|  |  | SO2 | 0.943 |
|  |  | NOX | 17.186 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.076 |
|  |  | VOCs合计 | 1.035 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 0.068 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.084 |
|  |  | VOCs合计 | 0.357 |
| 废水 |  | 废水量 | 6000m3/a |
|  |  | COD | 0.3t/a |
|  |  | NH3-N | 0.03t/a |

- 2.2.9 现有项目总量控制指标符合性分析

现有工程外排污染物中属于总量控制指标的污染物为二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》（LYZL〔2012〕92号）的要求，《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目报告书》目前已申请总量SO2：171t/a； NOX：80t/a，COD：0.36 t/a，氨氮：0.04 t/a。

根据厂区现有项目废气、废水中污染物排放量的核算，现有项目总量控制指标污染物排放量分别为量SO2：0.943t/a； NOX：17.186t/a，COD：0.3 t/a，氨氮：0.03 t/a；均满足总量控制指标要求。

- 2.2.10排污许可执行情况分析

1、企业排污许可证

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，现有工程行业类别为 “二十一、化学原料和化学制品制造业26”中“50、专用化学产品制造 266”的“化学试剂和助剂制造2661”，属于重点管理的行业。

山东达冠生化科技股份有限公司已于2020年7月27日取得排污许可证，证书编号：91371300570478110Q001V。

2、现有项目排污许可排放量符合性分析

现有项目满负荷运行条件下，主要污染物排放量以及企业大气排放总许可量见表2.2-23。

表2.2-23   现有项目满负荷运行排放量以及企业大气排放许可量汇总表

| 序号 | 污染物种类 | 企业大气排放总许可量（t/a） | 现有工程排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 2.88 | 1.0 |
|  | SO2 | 14.4 | 0.943 |
|  | NOX | 28.8 | 17.186 |

根据上表可知，现有项目满负荷运行条件下，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放量均满足排污许可证大气排放许可量要求。

3、排污许可证中自行监测要求及现有项目执行情况

排污许可证中自行监测要求及现有项目执行情况见下表。

表2.2-24   排污许可证中自行监测要求及现有项目执行情况一览表

| 序号 | 排污许可证中自行监测要求 |  |  |  |  |  |  | 现有项目执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |  |
| 1 | 废气 | DA001 | 磺化工段废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量 | 甲苯 | 非连续采样、至少3个 | 1次/半年 | 按照自行监测要求，半年监测1次 |
| 2 | 废气 |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |
| 3 | 废气 |  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |
| 4 | 废气 | DA002 | 碱熔工段废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 | 林格曼黑度 | 非连续采样、至少3个 | 1次/季 | 按照自行监测要求，每季度监测1次 |
| 5 | 废气 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
| 6 | 废气 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
| 7 | 废气 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
| 8 | 废气 |  |  |  | 酚类 |  |  |  |
| 9 | 废气 |  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |
| 10 | 废气 | DA003 | RTO装置焚烧废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 | 酚类 | 非连续采样、至少3个 | 1次/半年 | 按照自行监测要求，半年监测1次 |
| 11 | 废气 |  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |
| 12 | 废气 | 厂界 | / | 温度,气压,风速,风向 | 甲苯 | 非连续采样、至少3个 | 1次/半年 | 按照自行监测要求，半年监测1次 |
| 13 | 废气 |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |
| 14 | 废气 |  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |
| 15 | 废气 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
| 16 | 废气 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
| 17 | 废水 | YS001 | 雨水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 瞬时采样，至少3个瞬时样 | 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。 | 雨水排放口没有流动水排放，尚未进行监测 |
| 18 | 废水 |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |

根据上表可知，现有项目例行监测频次满足排污许可证中自行监测要求。

- 2.3 在建项目工程分析

- 2.3.1 项目组成情况

山东达冠生化科技股份有限公司厂区在建项目主要为年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期）。

山东达冠生化科技股份有限公司年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期），在厂区预留空地建设，总投资25095万元。主要建设内容为二苯胺、辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405、抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置各1套以及辅助设施和公用工程等，项目建成后将形成年产20000吨二苯胺、12000吨辛基化二苯胺、5000吨抗氧剂KY-405、8000吨抗氧剂KY-616、2000吨对羟基苯甲醛、1000吨N，N’-二正丁基二硫代氨基甲酸铜的生产规模。项目于2020年9月29日取得临沂临港经济开发区行政审批服务局的批复，批复文号为临港行审投决字[2020]43号。该项目正在施工建设中，尚未投产。

在建项目具体组成情况见表2.3-1。

表2.3-1   在建项目主要内容及组成情况表

| 工程组成 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 二苯胺生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1512m2，建筑面积7560m2，层数5。车间内设置1套20000t/a二苯胺生产装置 | 在建，二苯胺生产装置建成后，其产品二苯胺作为吩噻嗪项目的原料 |
|  | 辛基化二苯胺生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积675m2，建筑面积3375m2，层数5。车间内设置1套12000t/a辛基化二苯胺生产装置 | 在建 |
|  | 抗氧剂KY-405生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积810m2，建筑面积4050m2，层数5。车间内设置1套5000t/a抗氧剂KY-405生产装置 | 在建 |
|  | 抗氧剂KY-616生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1125m2，建筑面积3375m2，层数3。车间内设置1套8000t/a抗氧剂KY-616生产装置 | 在建 |
|  | 对羟基苯甲醛生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积2000m2，建筑面积6000m2，层数3。车间内设置1套2000t/a对羟基苯甲醛生产装置 | 在建 |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积620m2，建筑面积1860m2。层数3建设1套1000t/a N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 在建 |
|  | 二苯胺包装房 | 占地面积156m2，建筑面积312m2，2层，用于二苯胺产品切片包装 | 在建 |
|  | 包装厂房 | 占地面积313m2，建筑面积938m2，3层，用于抗氧剂KY-616产品包装 | 在建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积950m2，建筑面积3586m2，4层。主要供企业人员办公、教育培训、就餐等功能使用。 | 依托厂区现有工程 |
|  | 办公楼 | 占地面积950m2，建筑面积3800m2，4层。主要用于企业人员办公使用主要供企业人员办公使用。 |  |
|  | 中控分析楼 | 占地面积800m2，建筑面积1600m2，2层。主要用于中控和分析。 |  |
|  | 门卫室 | 分别位于厂区南门及东门旁边。其中南物流门卫室建筑面积32m2，东人流门卫室建筑面积114m2 |  |
|  | 机修车间 | 建筑面积1920m2的2层建筑，位于厂区西北部，主要对厂内的小型机械设备、电气、仪表、叉车等进行简单维修 | 在建 |
|  | 总配电房 | 占地面积600m2，建筑面积600m2，层数1。专门用于本次拟建项目各生产装置电力配送 | 在建 |
| 公用工程 | 一次水 系统 | 采用园区自来水，项目新增用水量约54710.68m3/a | 依托厂区现有工程 |
|  | 软水系统 | 建设离子交换树脂软水处理器，处理能力约为20m3/h | 在建 |
|  | 循环水系统 | 新建1套循环水系统，供水能力为600m3/h。 | 在建 |
|  | 制冷系统 | 新建配套的制冷系统，建筑面积600m2，项目各生产装置需要冷量为5℃左右冷水共1130kW。项目选用3台半封闭螺杆冷水机组，单台制冷量为500 kW，冷水流量100m3/h，配套冷冻水循环泵。配套设备有循环水罐及冷水泵。制冷剂采用R404A，该制冷剂属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），满足《蒙特利尔议定书》和我国有关规定要求 | 在建 |
|  | 排水系统 | 排水系统采用雨污分流制，分别设污水管网和雨水管网。厂区各污水产生单元经厂内污水管网收集后进入厂区污水处理站处理，出水沿厂区南侧园区污水管网进入临港工业污水处理厂处理，最终排入小龙王河 | 在建 |
|  | 供热系统 | ①工艺用汽及采暖热负荷为5.5t/h，由余热锅炉（4t/h）和二苯胺分离工序蒸汽发生器（4t/h）提供； ②导热油负荷为1350万大卡，由3台600万大卡天然气导热油锅炉提供 | 在建 |
|  | 供电系统 | 在建项目新增一台1600kVA变压器，年用电量约1761万kWh，由临沂临港经济开发区供电系统供电。 | 在现有供电基础上新增变压器及配电系统 |
|  | 消防系统 | 依托厂区现有工程常用水消防系统，消防水源来自厂区现有工程已建成的2个1200m3的消防水罐，拟建项目各生产装置、罐区按照消防设计规范要求新建配套的消防供水管道、灭火器、消防栓等消防配套设施 | 依托现有消防水罐，在建各生产装置、罐区配套的消防设施 |
|  | 压缩空气及氮气 | 项目氮气站和空压站均设置在冷冻站，建筑面积600m2。拟建项目共需要压缩空气约910Nm3/h，压力为0.8MPa，露点为-40℃，配备2台15m3/min空压机以及储气罐等配套设施；项目需要氮气量为420Nm3/h，氮气纯度为99.9%，出口压力0.8MPa，露点≤45℃，配备2台制单机组、低压氮气储气罐及高压氮气储气罐等装置。 | 在建 |
| 储运工程 | 1#仓库（丙类） | 建筑面积1440m2的1层建筑，用于储存N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜等 | 在建 |
|  | 2#仓库（丙类） | 建筑面积2800m2的1层建筑，用于储存抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、产品包装袋 | 在建 |
|  | 3#仓库（丙类） | 建筑面积600m2的1层建筑，用于储存袋装二苯胺 | 在建 |
|  | 4#仓库（丙类） | 建筑面积1440m2的1层建筑，用于储存白土、抗氧剂KY-405 | 在建 |
|  | 5#仓库（乙类） | 建筑面积660m2的1层建筑，用于储存瓶装三氟化硼 | 在建 |
|  | 1#辅助用房 （丁类） | 建筑面积570m2的1层建筑，用作车间控制室 | 在建 |
|  | 2#辅助用房 （丁类） | 建筑面积672m2的1层建筑，用作车间控制室 | 在建 |
|  | 包装物仓库 （丙类） | 建筑面积444m2的1层建筑，用于储存包装物质、托盘等 | 在建 |
|  | 1#罐区 | 占地面积1860m2，设置对甲酚储罐（1个150 m3固定顶罐）、双环戊二烯储罐（2个150 m3固定顶罐）、甲苯储罐（1个150 m3固定顶罐）、甲醇储罐（1个150 m3固定顶罐）、二正丁胺罐（1个150 m3固定顶罐）、二硫化碳罐（1个150 m3固定顶罐）。同时在储罐区周边设置1.2m围堰。围堰内部进行严格防腐防渗处理,并设置相应导排设施与事故水池相连。 | 在建 |
|  | 2#罐区 | 占地面积2450m2，设置苯胺储罐（2个500 m3固定顶罐）、二苯胺储罐（2个250 m3固定顶罐）、二异丁烯储罐（2个500 m3固定顶罐）、辛基化二苯胺储罐（2个500 m3固定顶罐）、α-甲基苯乙烯储罐（1个150 m3固定顶罐）、石油醚储罐（1个150 m3固定顶罐）。同时在储罐区周边设置1.2m围堰，围堰内部进行严格的防腐防渗处理,并设置相应的导排设施与事故水池相连。 | 在建 |
|  | 异丁烯罐区 | 占地面积500m2，设置2个100 m3异丁烯储罐（卧式压力罐） | 在建 |
|  | 液氧罐区 | 占地面积400m2，设置2个50 m3液氧储罐（立式压力罐） | 在建 |
|  | 氨罐区 | 占地面积600m2，设置2个100 m3液氨储罐和1个氨水储罐均为卧式压力罐。 | 在建 |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 二苯胺生产过程各工段不凝气、辛基化二苯胺生产过程产生的干燥废气和不凝气、抗氧剂KY-405生产过程产生的不凝气和干燥废气、抗氧剂KY-616生产过程产生的不凝气、对羟基苯甲醛生产过程产生的不凝气，以及罐区储罐大小呼吸废气等，经密闭管道统一收集后引入厂区现有1套RTO蓄热燃烧装置处理后，依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放 | 依托现有RTO焚烧装置及排气筒 |
|  |  | 二苯胺生产过程产生的切片粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理，经1根15m高的排气筒（1#）排放；氨水制备过程产生的吸收尾气经水吸收净化塔处理，经1根15m高的排气筒（2#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 抗氧剂KY-405造粒研磨过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理，经1根15m高的排气筒（3#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 抗氧剂KY-616造粒研磨过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（4#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 对羟基苯甲醛烘干包装过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（5#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 辛基化二苯胺活性白土投料过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（6#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 抗氧剂KY-405活性白土投料过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（7#）排放 | 达标排放 |
|  |  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜粉碎包装过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套经袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（8#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 焚烧炉废气：N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置有机废气和高浓度有机物废液、废渣进入焚烧炉焚烧。焚烧废气经SNCR+SCR 脱硝、急冷塔、干式吸收装置、袋式除尘器、喷淋除酸塔处理后，经1根35m高的排气筒（10#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 导热油锅炉燃气废气：导热油锅炉配套低氮燃烧器，燃烧废气直接经1根15m高的排气筒（11#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 污水处理站恶臭：污水处理站产生恶臭的单元分别采取加盖密闭+管道收集，废气收集后由1套生物除臭系统（NH3、H2S去除效率均为90%）处理，处理后通过1根15m高排气筒（12#）排放 | 达标排放 |
|  |  | 无组织废气：主要包括生产装置区跑冒滴漏废气、装卸区废气和污水处理站恶臭，采取加强设备维护，加强管理规范操作，加强厂区绿化等措施。 | 厂界达标 |
|  | 废水处理系统 | 新建一座污水处理站，占地面积3310m3，设计处理规模70m³/d，主要处理工艺为“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”。拟建项目抗氧剂KY-616真空泵废水经钙盐沉淀法处理后，与抗氧剂KY-616生产废水、对羟基苯甲醛生产废水、焚烧炉循环碱液排污水、地面清洗废水、生活污水进入厂区污水处理站处理后，与冷却循环废水、软水制备废水一并经市政污水管网排入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。 | 建设一座污水处理站，废水达标排放 |
|  | 固体废物 | 生产装置产生的废液、蒸馏残渣等工艺固废送厂内焚烧炉进行焚烧处置；焚烧炉残渣和飞灰、废离子交换树脂、废导热油及油桶、污水处理站污泥、废包装物内袋、废催化剂等危险废物委托有资质的单位处置；废包装物外袋收集后外卖废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运。 本次评价将2-甲基吡啶馏分界定为疑似危废，待项目投产后，应委托有资质的单位按照《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）进行鉴定，经鉴定后如属于危险废物应委托有资质单位进行处置，如不属于危险废物可按照一般固废进行管理，外卖专门的收购单位。 | 零排放 |
|  |  | 拟新建1座危废库，建筑面积450m2；地面严格按标准进行防腐防渗处理。 | 另建一座危废库 |
|  |  | 拟新建1套处理能力700kg/h的回转窑式危废焚烧炉对全厂产生的危险废物进行焚烧处置。 | 建设危废焚烧炉 |
|  | 事故水池 | 依托厂区现有工程1座容积为2500m3事故水池，并做好严格的防腐防渗处理 | 依托厂区现有工程 |

- 2.3.2 产品方案

在建项目产品具体生产方案详见表2.3-2。

表2.3-2   在建项目产品生产方案表

| 序号 | 产品名称 |  | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 产 品 | 二苯胺 | 20000 t/a | 其中6550.32t用于生产辛基化二苯胺，2535.29t用于生产抗氧剂KY-405，剩余10914.39t产品外售 |
| 2 |  | 辛基化二苯胺 | 12000 t/a | 二苯胺下游产品，全部外售 |
| 3 |  | 抗氧剂KY-405 | 5000 t/a | 二苯胺下游产品，全部外售 其中产品1（结晶法制备）和产品2（蒸馏法制备）年产量分别为2000 t/a、3000 t/a |
| 4 |  | 抗氧剂KY-616 | 8000 t/a | 公司现有工程对甲酚下游产品，全部外售 |
| 5 |  | 对羟基苯甲醛 | 2000 t/a | 公司现有工程对甲酚下游产品，全部外售 |
| 6 |  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜 | 1000 t/a | 产品全部外售，主要用作阻聚剂 |
| 7 | 副 产 品 | 液氨 | 1952.09t/a | 二苯胺生产装置副产 |
| 8 |  | 氨水 | 508.57 t/a | 二苯胺生产装置副产 |

- 2.3.3 生产制度及劳动定员

在建项目劳动定员180人，年工作时间为300天（7200小时），生产班制为三班制。

- 2.3.4 总平面布置

项目所在厂区呈不规则矩形，厂区总占地面积约147356m2，在建项目各生产装置主要分布在厂区西部及北部。

厂区西部主要为二苯胺生产装置及其下游产品辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405生产装置区，同时在二苯胺生产装置南侧建设2#罐区及液氨储存区；

厂区北部主要为对羟基苯甲醛、抗氧剂KY-616生产装置区，同时在对羟基苯甲醛北侧建设1#罐区。

厂区内道路为环形布置，在建项目建成后将设置三处出入口，在南厂界设置两处物流出入口，以满足生产运输要求；在厂区东侧设置一处人流出入口，厂区出入口的布置满足人、货分流的设计原则要求。

- 2.3.5 生产工艺流程

在建项目产品主要包括：二苯胺、辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405、抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜。在建项目生产过程中主要原辅料及产品上下游关系见图2.3-1。

图2.3-1   在建项目各生产装置主要原辅料及产品上下游关系图

在建项目产品主要建设二苯胺、辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405、抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置各1套。其中二苯胺生产装置建成后，其产品二苯胺作为吩噻嗪项目的原料。由于二苯胺项目与吩噻嗪项目是上下游生产关系，而在建项目其他产品与吩噻嗪项目没有任何依托关系，故本次评价仅对二苯胺生产工艺流程进行详细分析；其余产品工艺流程不再详细分析，仅给出工艺流程和产污环节图。

1、二苯胺生产工艺流程

在建项目采用成熟可靠的苯胺连续缩合法生产二苯胺，该工艺是以苯胺为原料，以沸石分子筛为催化剂通过缩合反应制取二苯胺。生产过程主要包括缩合、氨分离、2-甲基吡啶分离、苯胺分离、烷基苯胺分离、二苯胺分离和二苯胺回收、氨水制备等工段。生产过程中苯胺综合转化率99.8%。收率为88.1%。具体工艺流程如下：

（1）缩合

从罐区来的原料苯胺先经换热器与缩合反应出料换热升温至200℃后进入预热器，再使用导热油进一步加热升温至320℃～350℃。预热后的苯胺进入缩合反应器，缩合反应器为固定床反应器，温度控制在350℃左右，压力控制在2.0MPa，苯胺在催化剂的作用下进行缩合反应生成二苯胺和氨。缩合反应出料经换热器与原料苯胺换热降温至150℃后送入气液分离器。

固定床反应器的催化剂需定期更换（5～6年更换一次），产生的废催化剂（S1-1），主要为废沸石分子筛。

产污环节：废催化剂S1-1。

（2）氨分离

缩合反应完成后的出料进入气液分离器，压力由2.0 MPa降至0.1MPa，分出氨气的粗二苯胺溶液进入脱氨塔，控制塔内温度在130℃左右利用液环真空泵抽真空在-0.05 MPa压力下精馏，进一步脱除粗二苯胺溶液中残留的少量氨和水，脱氨塔塔顶出来的物料经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后产生的水相作为冷凝废液（S1-2）。

气液分离器和脱氨塔塔顶分出的含少量有机物的氨气经压缩机初步压缩后进入两级普通水冷凝器冷凝（压缩的目的是适当提高温度和压力，以确保后续冷凝分离效果），冷凝下来的夹带有少量氨的有机物返回气液分离器进一步分离。经纯化后的氨气再进入两级丝网捕集器进一步净化，捕集下的苯胺回原料槽套用。净化后的氨压缩为液氨后送往罐区液氨储罐储存。氨气压缩设备为活塞式氨气压缩机，压缩到1.2-1.5Mpa，并通过氨气冷凝器冷凝到35度以下成为液氨。液氨副产品除部分用于厂内配制氨水副产品外，其余装槽车或钢瓶充装外售。

产污环节：不凝气G1-1、冷凝废液S1-2。

（3）2-甲基吡啶分离

①苯胺前塔

脱氨塔出料进入苯胺前塔，夹套通入导热油控制温度在150℃左右，利用液环真空泵抽真空在-0.05 MPa压力下精馏，塔顶含2-甲基吡啶、苯胺的馏出物一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后进入2-甲基吡啶精馏塔。苯胺前塔塔底釜液进入苯胺塔。

②2-甲基吡啶塔

夹套通入导热油控制2-甲基吡啶精馏塔塔内温度在130℃左右，常压精馏，2-甲基吡啶从塔顶馏出经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后得到2-甲基吡啶馏分（S1-3）。精馏塔塔底苯胺釜液进入苯胺塔。

2-甲基吡啶分离过程产生的真空不凝气（G1-2）含有少量的2-甲基吡啶、苯胺等。

产污环节：真空不凝气G1-2、2-甲基吡啶馏分S1-3。

（4）苯胺分离

苯胺前塔和2-甲基吡啶精馏塔塔底出料进入苯胺塔后，夹套通入导热油控制苯胺塔内温度200～240℃，并利用液环真空泵抽真空在-0.08 MPa压力下精馏，塔顶出来的苯胺经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后返回缩合工段缩合反应器套用，冷凝过程产生真空不凝气（G1-3），含有少量的苯胺等。

产污环节：不凝气G1-3。

（5）烷基苯胺分离

分离完成后的出料进入烷基苯胺塔后，夹套通入导热油控制烷基苯胺塔内温度200～240℃，并利用液环真空泵抽真空在-0.09 MPa压力下精馏，塔顶出来的烷基苯胺混合物经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后作为冷凝废液（S1-4），该过程产生真空不凝气（G1-4），含有少量的苯胺、烷基苯胺等。

产污环节：冷凝废液S1-4，不凝气G1-4。

（6）二苯胺分离

烷基苯胺塔塔底出料进入二苯胺塔，夹套通入导热油控制烷基苯胺塔内温度220～280℃，并利用液环真空泵抽真空在-0.09 MPa压力下精馏，塔顶出来的二苯胺经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后送往罐区二苯胺储罐储存，冷凝过程产生真空不凝气（G1-5），含有少量的二苯胺、烷基苯胺等有机物。

产污环节：真空不凝气G1-5。

（7）二苯胺回收

二苯胺塔塔底出料进入二苯胺回收塔，夹套通入导热油控制二苯胺回收塔内温度240～280℃，并利用液环真空泵抽真空在-0.09 MPa压力下精馏，进一步回收二苯胺，塔顶出来的二苯胺经一级循环水冷凝+二级冷水冷凝（4～8℃）后送往罐区二苯胺储罐储存，冷凝产生真空不凝气（G1-6），含有少量的二苯胺、烷基苯胺等有机物；塔内剩余的烷基二苯胺混合物作为重馏分（S1-5）。

产污环节：真空不凝气G1-6、重馏分S1-5。

（8）二苯胺包装

根据客户要求，部分二苯胺产品需进行切片处理，即获得固体二苯胺产品，该过程在项目切片包装房内进行，来自二苯胺产品储罐（保温罐）的二苯胺泵入切片机内，通过内冷却（内部循环冷却水间接冷却）的转筒在料槽内转动粘带液体物料至可调节式切片刀装置对其进行切片，从而完成液体到固体片料的转换，最终获得固体二苯胺产品，切片过程中会产生少量的切片粉尘G1-7。

产污环节：切片粉尘G1-7。

（9）氨水制备

根据客户要求，二苯胺生产装置副产的液氨部分用脱盐水配制氨水副产品，其余部分装槽车或钢瓶充装外售。来自液氨储罐的液氨经液氨气化器气化后，与液氨钢瓶充装过程产生的尾氨一并进入三级水吸收罐吸收，获取氨水副产品，未吸收的氨气经水吸收塔进一步处理后产生的氨吸收尾气（G1-8）。水吸收塔产生的吸收液定期送往三级水吸收罐套用，不外排。

产污环节：氨吸收尾气G1-8。

二苯胺产污环节及处理措施见表2.3-3，工艺流程及产污环节图见图2.3-2。

表2.3-3   二苯胺产污环节及处理措施表

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 不凝气G1-1 | 2-甲基吡啶、苯胺 | 统一收集后引入厂区RTO蓄热燃烧 装置处理 |
|  | 真空不凝气G1-2 | 2-甲基吡啶、苯胺 |  |
|  | 真空不凝气G1-3 | 苯胺 |  |
|  | 真空不凝气G1-4 | 苯胺、烷基苯胺 |  |
|  | 真空不凝气G1-5 | 二苯胺、苯并喹啉等 |  |
|  | 真空不凝气G1-6 | 二苯胺、苯并喹啉等 |  |
|  | 切片粉尘G1-7 | 二苯胺 | 经负压收集后统一引入袋式除尘器净化处理后 |
|  | 氨吸收尾气G1-8 | 氨气 | 经水吸收塔净化处理 |
| 固废 | 废催化剂S1-1 | 沸石分子筛、硅铝氧化物等 | 统一收集后委托有危废处理资质的单位处置 |
|  | 冷凝废液S1-2 | 苯胺类、吡啶 | 统一收集后进入厂区焚烧炉焚烧处置 |
|  | 冷凝废液S1-4 | 烷基苯胺混合物 |  |
|  | 重馏分S1-5 | 烷基二苯胺混合物 |  |
|  | 2-甲基吡啶馏分S1-3 | 2-甲基吡啶等 | 作为疑似危废，委托有资质的单位按照《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）进行鉴定，经鉴定后如属于危险废物应委托有资质单位进行处置，如不属于危险废物可按照一般固废进行管理，外卖专门的收购单位 |

图例：G－代表废气

W－代表废水

S－代表固废

苯胺

缩  合

气液分离器

苯胺前塔

苯胺塔

烷基苯胺塔

二苯胺塔

二苯胺回收塔

冷凝废液S1-2

苯胺回用

二苯胺

重馏分S1-5

压缩冷凝

压缩

液氨副产品（部分用于配制氨水、其余外售）

脱氨塔

冷凝

气相

气相

气相

废催化剂S1-1

冷凝

G1-1

2-甲基吡啶塔

G1-2

冷凝

2-甲基吡啶馏分S1-3

冷凝

G1-3

冷凝

G1-4

冷凝废液S1-4

冷凝

氨分离

G1-6

冷凝

2-甲基吡啶分离

苯胺分离

烷基苯胺分离

二苯胺分离

二苯胺回收

有机相回用

氨水制备

液氨副产品

尾氨（来自液氨钢瓶充装）

脱盐水

氨水副产品

G1-8

二苯胺包装（切片）

二苯胺

G1-5

G1-7

图2.3-2   二苯胺生产工艺流程及产污环节图

2、在建项目其余产品工艺流程和产污环节图

在建项目其余产品（辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405、抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜）工艺流程和产污环节图见图2.3-3。

图例：G－废气，S－固废

加    成

三合一过滤

二异丁烯

精  馏

二苯胺

活性白土

废白土S2-1

辛基化二苯胺

G2-2

G2-3

冷凝

G2-1

图2.3-3(1)   辛基化二苯胺工艺流程及产污环节图

图例G－代表废气、S－代表固废

加    成

三合一过滤

α-甲基苯乙烯

G3-1

二苯胺

活性白土

蒸  馏

石油醚

G3-7

结  晶

α-甲基苯乙烯、单基抗氧剂

造  粒

干  燥

离  心

研 磨

蒸  馏

G3-5

产品

产品

G3-6

冷 凝

蒸馏釜残余物S3-2

高温馏分S3-3

废白土S3-1

冷  凝

α-甲基苯乙烯

单基抗氧剂

冷 凝

G3-3

G3-4

石油醚

G3-2

结晶法分离工艺

蒸馏法分离工艺

图2.3-3(2)   抗氧剂KY-405工艺流程及产污环节图

图例：G－代表废气

S－代表固废

W－代表废水

加成缩合反应

双环戊二稀

对甲酚

三氟化硼

蒸  馏

烷基化反应

洗涤分层

中  和

蒸  馏

切片粉碎

混合乳化

水性抗氧剂KY-616产品

脱盐水

表面活性剂

抗氧剂KY-616产品

G4-6

冷 凝

蒸汽

G4-4

分 层

精 馏

G4-5

冷 凝

二异丁烯副产品

分层废水W4-3

精馏釜残S4-1

冷 凝

G4-2、W4-1

脱盐水

三乙醇胺

对甲苯磺酸

异丁烯

甲苯

洗涤废水W4-2

G4-3

回用甲苯

G4-1

图2.3-3(3)   抗氧剂KY-616工艺流程及产污环节图

氧   化

片碱

对甲酚

甲醇

对羟基苯甲醛

图例：G－代表废气

S－代表固废

W－代表废水

蒸  馏

冷 凝

G5-2

后馏分  甲醇稀溶液

精 馏

冷 凝

G5-3

来自浓缩

脱水工序

前馏分

结  晶

离  心

溶解脱色

过  滤

酸化结晶

离  心

烘干包装

G5-4

滤渣S5-2

对甲苯磺酸

氧气

醋酸钴

G5-1

甲醇

酸化中和

冷却沉降

浓缩脱水

冷却沉降废液S5-1

套用至蒸馏及溶解脱色工段

对甲苯磺酸钠母液回用至现有对甲酚装置碱熔工序

浓缩

废水W5-1

水

活性炭

来自浓缩

脱水工序

对甲苯磺酸

图2.3-3(4)   对羟基苯甲醛工艺流程及产污环节图

缩合复分解

离  心

图例：G－代表废气

S－代表固废

中 和

干  燥

氢氧化铜

浓缩回用水

配  料

水

二正丁胺

氯化铜

二硫化碳

氢氧化钠

G6-1

过滤洗涤

离 心

浓 缩

氢氧化钠

固体废盐S6-1

离心盐液S6-2

水蒸气

产品

粉碎包装

G6-2

经盐酸溶解制备氯化铜溶液回用

图2.3-3(5)  N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜工艺流程及产污环节图

- 2.3.7公用工程

- 2.3.7.1 给排水

1、给水

在建项目用水环节中：生产工艺用水（包括各装置生产工艺用水、余热锅炉补充水、氨水制备用水等）使用软水，其他环节如软水制备用水、储罐喷淋补充水、冷却循环补充水、生活用水等使用一次水，一次水总用量54710.68m3/a（184.36m3/d）。在建项目用水采用园区自来水。

（1）生产工艺用水

在建项目生产工艺用水环节及用水量见表2.3-4。

表2.3-4   在建项目生产工艺用水环节及用水量一览表

| 序号 | 生产装置名称 | 工段名称 | 用水环节 | 用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m³/d | m³/a |  |
| 1 | 二苯胺装置液氨制备氨水用水 | 液氨制备氨水工段 | 配制用水 | 2.22 | 664.95 | 软水 |
| 2 | 抗氧剂KY-616装置 | 烷基化后洗涤工段 | 洗涤用水 | 18.4 | 5520 |  |
| 3 |  | 混合乳化 | 配制用水 | 0.15 | 46 |  |
| 4 | 对羟基苯甲醛装置 | 溶解脱色工段 | 溶解用水 | 12.12 | 3635.39 |  |
| 5 | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜装置 | 配料工段 | 配料用水 | 0.33 | 97.67 |  |
| 6 |  | 离心工段 | 沉淀洗涤用水 | 0.5 | 150 |  |
| 7 | 余热锅炉及二苯胺余热回收装置 | 余热利用 | 余热锅炉补充水 | 22.38 | 6718 | 软水 |
| 8 | 合计 | -- | -- | 56.1 | 16832.01 | -- |

（2）软水制备用水

由上表可知，项目总软水使用量16832.01m3/a（56.1m3/d）。项目软水制备装置运行过程中会产生废水，废水产生系数取25%；则软水制备用新鲜水用量为22442.68m3/a（74.8m3/d）、废水产生量为5610.67m3/a（18.7m3/d）。

（3）地面冲洗用水

项目生产过程中车间地面需定期进行冲洗，各车间地面定期清洗，各车间地面需冲洗总面积7170m2。车间地面冲洗面积按0.8系数计，冲洗水量3L/m2·次，冲洗频次为2次/周，冲洗水用量1475m3/a（4.92 m3/d），该部分用水使用软水制备废水。地面冲洗废水产生量按用水量80%计算，则废水产生量为1180m3/a（3.93m3/d）。

（4）储罐喷淋补充水

拟建项目储罐夏季需要对其进行水喷淋降温，该部分喷淋水可循环使用，因蒸发损耗需定期补充一次水，补充量为3m3/d（300m3/a，按100d）。

（5）冷却循环系统补充水

在建项目拟新建1套循环水系统，供水能力为600m3/h，项目需新增循环水量128 m3/h。由于蒸发、排放等原因损耗，需定期进行补水。损耗量按新增循环水量的3%计算，每天的补水量约92.16m3/d，即27648m3/a。冷却循环排污水量约占循环水量的1%，排放量约为30.72m3/d（9216 m3/a）。

（6）职工生活用水

厂区拟定新增工作人员180人，大约120人住宿，个人用水量按100L/d计；其余60人不住宿，个人用水量按40L/d计；则新增生活用水量约为14.4m3/d，即4320m3/a。生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为11.52m3/d（3456 m3/a）。

2、排水

在建项目厂区排水系统采用雨污分流制，分别设污水管网和雨水管网。在建项目营运过程中废水产生具体情况如下：

（1）抗氧剂KY-616生产废水

抗氧剂KY-616生产过程洗涤工段产生洗涤废水，废水产生量约为5504m3/a（18.35 m3/d），主要成分为对甲苯、全盐量等；蒸馏冷凝后产生分层废水，废水产生量为2760.13m3/a（9.2 m3/d），主要成分为有机盐、甲苯等。以上废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（2）对羟基苯甲醛生产废水

对羟基苯甲醛生产过程浓缩脱水工序产生废水，废水产生量为1450m3/a（4.83m3/d），主要成分为钠盐等。废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（3）抗氧剂KY-616真空泵废水

抗氧剂KY-616生产过程合成反应后蒸馏冷凝工段产生真空泵废水，废水产生量为21m3/a（0.07 m3/d），主要成分为氟化物，该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（4）地面冲洗废水

废水产生量约为1180m3/a （3.93m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（5）焚烧炉循环碱液排污水

由焚烧炉汽水分离器分离出的水回用于焚烧炉碱液循环池补充水。在焚烧炉碱液循环池使用一定时间后，产生焚烧炉循环碱液排污水1200m3/a（4m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（6）冷却循环废水

冷却循环排污水排放量约为9216 m3/a（30.72m3/d），该部分废水中含有污染物较少，与厂区污水处理站出水混合后沿园区污水管网排入临港工业污水处理厂深度处理。

（7）软水制备装置废水

软水制备装置废水产生量为5610.67m3/a（18.7m3/d），废水含有少量盐分。一部分1475 m3/a（4.92m3/d）作为车间地面冲洗水水源，剩余部分4135.67m3/a（13.78m3/d）与厂区污水处理站出水混合后沿园区污水管网排入临港工业污水处理厂深度处理。

（8）生活污水

生活污水产生量为3456m3/a （11.52m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

综上，在建项目抗氧剂KY-616真空泵废水经钙盐沉淀法处理后，与抗氧剂KY-616生产废水、对羟基苯甲醛生产废水、焚烧炉循环碱液排污水、地面清洗废水、生活污水进入厂区污水处理站处理后，与冷却循环废水、软水制备废水一并经市政污水管网排入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。

在建项目水平衡图见图2.3-4。

- 2.3.7.2 供热

（1）蒸汽供热情况

在建项目蒸汽来源于企业二苯胺生产装置分离工序中蒸汽发生器回收余热（产蒸汽4t/h）以及余热锅炉（4t/h），在建项目蒸汽使用情况详见表2.3-5，

表2.3-5  在建项目蒸汽负荷一览表

| 序号 | 用汽装置 | 蒸汽量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/h | t/a |
| 1 | 二苯胺装置 | 0.7 | 5040 |
| 2 | 辛基化二苯胺生产装置 | 0.4 | 2880 |
| 3 | 抗氧剂KY-405装置 | 0.3 | 2160 |
| 4 | 抗氧剂KY-616装置 | 2.2 | 15840 |
| 5 | 对羟基苯甲醛装置 | 0.4 | 2880 |
| 6 | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜装置 | 0.3 | 2160 |
| 7 | 储罐保温等 | 1.2 | 8640 |
| 8 | 合计 | 5.5 | 39600 |

在建项目蒸汽平衡见图2.3-5。

图2.3-5  在建项目蒸汽平衡图（单位：t/a）

（2）燃气导热油锅炉供热情况

在建项目热导热油使用负荷见表2.3-6。

表2.3-6   在建项目热导热油使用负荷一览表

| 序号 | 用热导热油装置 | 负荷量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万大卡/h | 万kcal/a |
| 1 | 二苯胺装置 | 680 | 4896000 |
| 2 | 辛基化二苯胺生产装置 | 230 | 1656000 |
| 3 | 抗氧剂KY-405装置 | 200 | 1440000 |
| 4 | 抗氧剂KY-616装置 | 240 | 1728000 |
| 5 | 合计 | 1350 | 9720000 |

在建项目导热油热负荷为1350万大卡/h，考虑到后期预留情况，在建项目拟上3台600万大卡天然气导热油锅炉，能够满足项目导热油热负荷需求。

在建项目导热油锅炉的使用工序和运行工况见下表。

表2.3-7   在建项目导热油锅炉的使用工序和运行工况一览表

| 序号 | 使用工序 |  | 运行工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二苯胺装置 | 缩合工序 | 350℃，2.0MPa |
| 2 |  | 分离塔、回收塔 | 200～280℃，-0.05 MPa～-0.09 MPa |
| 3 | 辛基化二苯胺生产装置 | 加成反应工序 | 160℃ |
| 4 |  | 精馏塔 | 160～260℃，-0.08 MPa |
| 5 | 抗氧剂KY-405装置 | 加成反应工序 | 160℃ |
| 6 |  | 精馏塔 | 160～260℃，-0.08 MPa |
| 7 | 抗氧剂KY-616装置蒸馏工序 |  | 260℃，-0.1 MPa |

- 2.3.7.3 供电

在建项目新增一台1600kVA变压器，年用电量约1761万kWh，由临沂临港经济开发区供电系统供电。

目前，临沂临港经济开发区内已建成并投入运行220kV锦绣变电站1座，110kV翔龙变电站、110kV团林变电站、110kV坪上变电站3座，主变容量接近70万千伏安，供电电压为35kV和10kV；园区供电能力充足、供电可靠性高，可以满足本工程对供电的要求。

- 2.3.8 污染防治措施及污染物排放情况

由于在建项目正在进行土建施工，没有建成运行；故本次评价根据在建项目《山东达冠生化科技股份有限公司年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期）环境影响报告书》及环评批复（临港行审投决字[2020]43号），对在建项目污染防治措施及污染物排放情况进行分析。

- 2.3.8.1 废气

在建项目废气主要包括有组织废气和无组织废气。

1）有组织废气：主要包括生产装置废气和罐区储罐大小呼吸废气、导热油锅炉燃天然气废气、焚烧炉废气、污水处理站恶臭等。在建项目有组织废气治理措施见表2.3-8，有组织废气产生和排放情况见表2.3-9。

表2.3-8   在建项目有组织废气治理措施一览表

| 项目 | 污染源名称 |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二苯胺生产装置 | 切片粉尘 | 密闭管道收集后进入袋式除尘器净化处理（效率99%），由1根15m高的1#排气筒排放 |
|  | 二苯胺生产装置 | 氨吸收尾气 | 吸收尾气经水吸收净化塔（吸收效率90%）处理后，由1根15m高的2#排气筒排放 |
|  | 抗氧剂KY-405生产装置 | 造粒粉尘、研磨粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后，由1根15m高的3#排气筒排放 |
|  | 抗氧剂KY-616生产装置 | 切片粉碎粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后，由1根15m高的4#排气筒排放 |
|  | 对羟基苯甲醛生产装置 | 烘干包装粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘净化处理（净化效率99.9%）后，由1根15m高的5#排气筒排放 |
|  | 辛基化二苯胺生产装置 | 活性白土投料粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后，由1根15m高的6#排气筒排放 |
|  | 抗氧剂KY-405生产装置 | 活性白土投料粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后，由1根15m高的7#排气筒排放 |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 粉碎包装粉尘 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理后（效率99%），由1根15m高的8#排气筒排放 |
|  | 二苯胺生产装置 | 不凝气 | 各工段有机废气经密闭管道统一收集后引入厂区现有1套RTO蓄热燃烧装置处理，处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放 |
|  | 辛基化二苯胺生产装置 | 过滤干燥废气、不凝气 |  |
|  | 抗氧剂KY-405生产装置 | 过滤干燥废气、不凝气 |  |
|  | 抗氧剂KY-616生产装置 | 合成反应废气、真空不凝气、烷基化反应废气、不凝气 |  |
|  | 对羟基苯甲醛生产装置 | 不凝气 |  |
|  | 罐区储罐大小呼吸废气 |  |  |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 反应废气 | 统一收集后引入厂区焚烧炉焚烧处置（焚烧去除率大于99%）；焚烧尾气经SNCR+SCR 脱硝、急冷塔、干式吸收装置、袋式除尘器、喷淋除酸塔净化处理后，由一根35m高的10#排气筒排放 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |
|  | 导热油锅炉烟气 |  | 采用低氮燃烧技术，经1根15m高排气筒（11#）排放 |
|  | 污水处理站恶臭 |  | 污水处理站产生恶臭的单元分别采取加盖密闭+管道收集，废气收集后由1套生物除臭系统（NH3、H2S去除效率均为90%）处理，处理后通过1根15m高排气筒（12#）排放 |

表2.3-9   在建项目有组织废气产生和排放情况一览表

| 污染源名称 | 装置 名称 | 产污 环节 | 排气筒编号 | 排气筒参数 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 处理措施 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片粉尘 | 二苯胺生产装置 | 二苯胺包装工段 | 1# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：1000m3/h | 粉尘 | 0.6 t/a；0.083kg/h；83mg/m3 | 密闭管道收集后进入袋式除尘器净化处理（效率99%），由15m高的排气筒排放 | 0.006t/a；0.00083kg/h；0.83mg/m3 | 20mg/m3 | 达标 |
| 氨吸收尾气 | 二苯胺生产装置 | 氨水制备工段 | 2# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：2000m3/h | 氨 | 3.38 t/a；0.47kg/h；2.35mg/m3 | 密闭管道收集后经水吸收净化塔（吸收效率90%）处理后由15m高的排气筒排放 | 0.34t/a；0.047kg/h；23.5mg/m3 | 4.9kg/h |  |
| 造粒粉尘、研磨粉尘 | 抗氧剂KY-405生产装置 | 造粒、研磨工段 | 3# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：2000m3/h | 粉尘 | 6 t/a；0.8kg/h；400mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后由15m高的排气筒排放 | 0.06t/a；0.008kg/h；4mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 切片粉碎粉尘 | 抗氧剂KY-616生产装置 | 切片、粉碎工段 | 4# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：2000m3/h | 粉尘 | 4t/a；0.6kg/h；300mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后由15m高的排气筒排放 | 0.04t/a；0.006kg/h；3mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 烘干包装粉尘 | 对羟基苯甲醛生产装置 | 烘干包装工段 | 5# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：1000m3/h | 粉尘 | 0.4 t/a；0.06kg/h；56mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘净化处理（净化效率99%）后由15m高的排气筒排放 | 0.004 t/a；0.0006kg/h；0.56mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 活性白土投料粉尘 | 辛基化二苯胺生产装置 | 投料工序 | 6# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：1000m3/h | 粉尘 | 0.1 t/a；0.014kg/h；14mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后由15m高的排气筒排放 | 0.001 t/a；0.00014kg/h；0.14mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 活性白土投料粉尘 | 抗氧剂KY-405生产装置 | 投料工序 | 7# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：1000m3/h | 粉尘 | 0.11 t/a；0.0153kg/h；15mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理（效率99%）后由15m高的排气筒排放 | 0.0011t/a；0.000153kg/h；0.15mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 粉碎包装粉尘 | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 粉碎包装工段 | 8# | 高度：15m； 内径：0.2m； 气量：2000m3/h | 粉尘 | 1 t/a；0.14kg/h；70mg/m3 | 密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理后（效率99%）由15m高的排气筒排放 | 0.01t/a；0.0014kg/h；0.7mg/m3 | 20mg/m3 |  |
| 不凝气 | 二苯胺生产装置 | 2-甲基吡啶分离、苯胺分离、烷基苯胺分离、二苯胺分离、二苯胺回收工段 | DA003 | 高度：25m 内径：0.5m 烟气量：15000m3/h | 氨 | 36.87 t/a | 各工段有机废气经密闭管道统一收集后引入厂区现有1套RTO蓄热燃烧装置处理，处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放 | 氮氧化物：2.4t/a；22.2mg/m3 氨：0.37t/a；0.05kg/h；3.4mg/m3 VOCs排放量合计：3.526t/a，0.49 kg/h；32.65mg/m3 （其中苯胺：0.55t/a；0.0764kg/h；5.1mg/m3 甲苯：0.23t/a；0.032kg/h；2.13mg/m3 甲醇：0.855t/a；0.12kg/h；7.92mg/m3；酚类：0.28t/a；0.04kg/h；2.6mg/m3；二硫化碳：0.01t/a；0.0014kg/h；0.1mg/m3） | 氮氧化物：200mg/m3 氨：27 kg/h 甲醇：50mg/m3 甲苯： 5mg/m3 苯胺：20mg/m3 酚类：15mg/m3 二硫化碳：20mg/m3 VOCs：60mg/m3、3 kg/h |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺 | 53.43 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-甲基吡啶 | 7.78 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲基苯胺 | 6.2 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲基苯胺 | 8.24 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丙基苯胺 | 7.39 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二苯胺 | 6.47 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯并喹啉 | 0.08 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲基二苯胺 | 0.06 t/a |  |  |  |  |
| 过滤干燥废气、不凝气 | 辛基化二苯胺生产装置 | 三合一过滤、精馏工段 |  |  | 二异丁烯 | 47.87 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二苯胺 | 4.5 t/a |  |  |  |  |
| 过滤干燥废气、不凝气 | 抗氧剂KY-405生产装置 | 三合一过滤、离心、干燥、蒸馏工段 |  |  | α-甲基苯乙烯 | 4.07 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油醚 | 35.33 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双基抗氧剂 | 0.4 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单基抗氧剂 | 3.22 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二苯胺 | 1.06 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烷基苯胺 | 0.42 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺 | 0.32 t/a |  |  |  |  |
| 合成反应废气、真空不凝气、烷基化反应废气、不凝气 | 抗氧剂KY-616生产装置 | 合成、蒸馏、烷基化、蒸馏工段 |  |  | 对甲酚 | 27.77 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双环戊二稀 | 0.55 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三氟化硼 | 0.3 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 22.15 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 异丁烯 | 16 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二异丁烯 | 4.01 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗氧剂1 | 0.06 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗氧剂2 | 0.06 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三乙醇胺 | 0.59 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双环戊二稀三聚体 | 1.14 t/a |  |  |  |  |
| 不凝气 | 对羟基苯甲醛生产装置 | 氧化、蒸馏工段 |  |  | 甲醇 | 85.48t/a |  |  |  |  |
| 罐区储罐大小呼吸废气 | 1#罐区 | 储罐大小呼吸废气 |  |  | 苯胺 | 1.51 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二苯胺 | 0.267 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二异丁烯 | 1.518 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 辛基化二苯胺 | 0.682 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | α-甲基苯乙烯 | 0.103 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油醚 | 1.89 t/a |  |  |  |  |
|  | 2#罐区 | 储罐大小呼吸废气 |  |  | 对甲酚 | 0.06 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 双环戊二稀 | 0.168 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.276 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.474 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二正丁胺 | 0.073 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二硫化碳 | 0.66 t/a |  |  |  |  |
| 生产工艺废气和罐区储罐大小呼吸废气 |  |  |  |  | VOCs合计 | 352.631 t/a |  |  |  |  |
| 反应废气 | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 缩合复分解工段 | 10# | 高度：35m 内径：0.5m 烟气量：20000m3/h | 二正丁胺 | 0.87 | 统一收集后引入厂区焚烧炉处置（焚烧去除率大于99%）；焚烧后的焚烧尾气经SNCR +SCR脱硝、急冷塔、干式吸收装置、袋式除尘器、喷淋除酸塔净化处理后，由一根35m高的排气筒排放 | 二硫化碳：微量 二正丁胺：微量 | —— |  |

采取上述措施后，外排废气中粉尘排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；甲苯、VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1Ⅱ时段标准；甲醇、苯胺、酚类、二硫化碳排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表2标准；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；导热油锅炉废气中SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区标准；焚烧炉废气中污染物排放浓度均能满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准；污水处理站NH3、H2S排放浓度及速率均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DN37/3161-2018）表1标准要求，对周围环境空气质量影响较小。

2）无组织废气：主要包括生产装置区跑冒滴漏废气、装卸区废气和未收集的污水处理站恶臭。

①装卸区废气：采取加强设备维护，加强管理规范操作；

②装置区设备跑冒滴露废气：生产前应对设备易老化的部位，如垫圈、密封接头与软管连接处等进行检查，发现问题及时解决，降低物料“跑、冒、滴、漏”发生的机会；

③未收集的污水处理站恶臭：采取加强厂区绿化、加强管理等措施。

采取措施后，VOCs、甲苯厂界浓度均满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；苯胺类、甲醇、酚类厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢厂界浓度均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准；对周围环境空气质量影响较小。

- 2.3.8.2 废水

在建项目废水主要包括抗氧剂KY-616生产废水、对羟基苯甲醛生产废水、抗氧剂KY-616真空泵废水、焚烧炉循环碱液排污水、地面清洗废水、冷却循环废水、软水制备废水、生活污水等。

在建项目废水产生量为100.24m3/d，其中抗氧剂KY-616生产废水、对羟基苯甲醛生产废水、抗氧剂KY-616真空泵废水、焚烧炉循环碱液排污水、地面冲洗废水、生活污水需要进入厂区污水处理站进行处理，处理的废水量为55.74m3/d，废水中所含的污染物主要为COD、BOD、SS、苯胺、全盐量等；项目拟根据各废水水质情况进行“分质收集、分质处理”，因抗氧剂KY-616真空泵废水含氟化物，难以通过生化法处理达标，故该部分废水采用钙盐沉淀法预处理后，再进入污水处理站后续处理单元处理；其他主要含有机成分的废水，通过微电解+絮凝沉淀+生化法进行处理并达标排放。

项目冷却循环废水和软水制备装置废水不需要污水处理站处理，仅排入公司自建污水处理站的放流池，与污水处理站出水混合后排入园区污水管网。

在建项目建设一座处理规模70m³/d的污水处理站，污水处理站主要处理工艺为“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”。项目废水处理工艺流程图见图2.3-6。

图2.3-6（a）  在建项目含氟废水预处理工艺流程图

图2.3-6（b）  在建项目污水站废水处理工艺流程图

（1）污水处理工艺：

A、含氟废水预处理工艺（钙盐混凝沉淀法）

在建项目KY-616装置真空泵废水含氟化物，该股废水不能被生化系统吸收处理，根据项目污水处理设计方案，该部分废水采用“钙盐混凝沉淀法”单独进行预处理。即向该部分废水中投加氯化钙，利用氟化钙的难溶性，钙离子与废水中的氟离子反应生成难溶性的氟化钙沉淀。加入一定量的有机絮凝剂PAM（聚丙烯酰胺），进一步促进沉淀的聚合、沉积，提高了沉淀速度，有效提高处理效率,确保出水排放F-≤20mg/L。最后在沉淀池内进行泥水分离，污泥压制成泥饼外运，上清液经分析监测后，满足标准后进入厂区污水处理设施，不满足则返回至反应工序重新进行处理。

B、其他废水处理工艺（微电解+絮凝沉淀+ A2O生化）

微电解：在建项目废水首先排入调节池，再流入pH调节池1中，通过加入硫酸来调节废水的pH，调节至2～3。调节完后流入微电解池内进行预处理。微电解池内通过电化学氧化还原反应作用，使有机大分子发生断链降解，提高了废水的可生化度。同时进入溶液的Fe2+，能与负电荷的微粒形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)。

絮凝沉淀：经过微电解池后，废水的BOD/COD升高，再流入pH调节池2中，通过加入NaOH来调节废水的pH至弱碱性后，排入絮凝池中，通过加入PAM使废水中的大颗粒杂质、金属杂质、胶体和部分有机物附着转变成较大的胶体团和矾花，再流入斜管沉淀池1，充分沉淀物化污泥。

A2O生化法：废水再流入厌氧池内，通过水解细菌、酸化菌将不溶性有机物、难生物降解的大分子物质水解为溶解性有机物、易生物降解小分子物质。厌氧池废水流入缺氧池，在缺氧池中利用原水中的碳源进行反硝化除氮，将硝态氮及亚硝态氮转化为氮气排放，缺氧池废水自流入好氧池中，在充分曝气的环境下，通过活性污泥的作用，充分的降解有机物，同时将氨氮向硝态氮转化。好氧池出水流入沉淀池2，生化污泥在此沉淀，上清液排入物化系统。物化系统在出水不达标或出水不稳定时，通过加药来保证出水达标排放。物化系统出水排入排放水池中，排放水池出水管与排水管网相接。斜管沉淀池、缺氧池、沉淀池2、物化系统产生的污泥，排入污泥浓缩池中，再经压滤机压滤后，泥饼外运。

（2）设计进出水水质：

根据项目废水处理设计方案内容，项目污水处理站设计进出水水质情况详见表2.3-10。

表2.3-10   项目污水处理站设计进出水水质情况一览表

| 指标名称 | COD mg/L | BOD mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | SS mg/L | 甲苯 mg/L | 苯胺类mg/L | 氟化物 mg/L | 全盐量mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤6000 | ≤500 | ≤50 | ≤80 | ≤500 | ≤250 | ≤5 | ≤5 | ≤2000 |
| 出水水质 | ≤300 | ≤60 | ≤20 | ≤30 | ≤100 | ≤5 | ≤1 | ≤1 | ≤1600 |
| 综合去除率 | ≥92% | ≥80% | ≥60% | ≥60% | ≥80% | ≥95% | ≥80% | ≥80% | ≥20% |

在建项目废水排放情况见表2.3-11。

表2.3-11   在建项目废水排放情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 废水量（m3/a） | COD(t/a) | 氨氮(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在建项目排入临港工业污水处理厂废水情况 | 30074.8 | 8.15 | 0.54 |
| 2 | 在建项目废水最终进外环境废水情况 | 30074.8 | 1.5 | 0.15 |

在建项目外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求；最终排入地表水的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准；对周围地表水环境影响较小。

- 2.3.8.3 噪声

在建项目涉及的反应釜、离心机、干燥机、造粒机、各种泵类、风机等是拟建项目的主要噪声源。项目反应釜、离心机、干燥机、造粒机等高噪声设备均建于室内，且在设备选型上尽量选用了低噪声设备。各类风机、泵类均按照要求设置减振垫，对重点噪声源采取了设置消声器、隔音罩、减振垫等治理措施。针对以上噪声源产生情况，项目将采取了以下防噪、降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；

（2）各类风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩；

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；

（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对风机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接；

（5）高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房；工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等；

（6）对露天布置的泵类、风机等要加装隔音罩。

采取以上措施后，在建项目产生的噪声在厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

- 2.3.8.4 固废

在建项目固体废物包括生产装置工艺固废、焚烧炉残渣、废离子交换树脂、废导热油及油桶、污水处理站污泥、废包装物、废催化剂、生活垃圾、2-甲基吡啶馏分等。在建项目全部建成投产后固体废物产生及处置情况见表2.3-12。

表2.3-12   在建项目固体废物产生及处置情况

| 废物类别 | 名称 | 产生量 (t/a) | 主要成分 | 危废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 二苯胺装置冷凝废液 | 188.77 | 烷基苯胺混合物 | HW11（900-013-11） | 送厂内焚烧炉自行焚烧处置 |
|  | 二苯胺装置重馏分 | 322.18 | 烷基二苯胺混合物 | HW11（900-013-11） |  |
|  | 抗氧剂KY-405装置蒸馏釜残 | 97.27 | 单基抗氧剂、双基抗氧剂、二苯胺等 | HW11（900-013-11） |  |
|  | 抗氧剂KY-405装置重馏分 | 81.83 | 单基抗氧剂、双基抗氧剂、二苯胺等 | HW11（900-013-11） |  |
|  | 抗氧剂KY-616装置精馏釜残 | 205.23 | 环戊二烯三聚体和甲苯 | HW11（900-013-11） |  |
|  | 对羟基苯甲醛装置冷却沉降废液 | 168.26 | 对羟基苯甲醛、对羟基苯甲醇等 | HW11（900-013-11） |  |
|  | 对羟基苯甲醛装置滤渣 | 164.8 | 废活性炭、杂质等 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 二苯胺装置废催化剂 | 20.25 | 沸石分子筛、硅铝氧化物等 | HW50（261-152-50） | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405装置废白土 | 234.85 | 沾染抗氧剂、二苯胺等 | HW49（900-041-49） |  |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜装置固体废盐 | 273.47 | 氯化钠、氢氧化钠、铜盐等 | HW49（900-041-49） |  |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜装置离心盐液 | 41.57 | 氯化钠、氢氧化钠、铜盐等 |  |  |
|  | 焚烧炉残渣 | 222 | 盐类、有机物等 | HW18（772-003-18） |  |
|  | 焚烧炉飞灰 | 20.18 | 盐类、废活性炭等 |  |  |
|  | 污水处理站污泥 | 20.9 | 污泥、氟化钙等 | HW13（265-104-13） |  |
|  | 废导热油 | 3.8 | 废导热油 | HW08（900-249-08） |  |
|  | 废导热油桶 | 0.38 | 沾染导热油 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 废离子交换树脂 | 0.3 | 废树脂 | HW13（900-015-13） |  |
|  | 废包装物内袋 | 0.4 | 废包装袋等 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 小计 | 2066.44 | 其中厂内焚烧处置1228.34t/a，委托处置838.1 t/a |  |  |
| 疑似危废 | 2-甲基吡啶馏分 | 143.36 | 2-甲基吡啶 | 委托有资质的单位按照《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）进行鉴定，经鉴定后如属于危险废物应委托有资质单位进行处置，如不属于危险废物可按照一般固废进行管理，外卖专门的收购单位 |  |
|  | 小计 | 143.36 | —— |  |  |
| 一般废物 | 废包装物外袋 | 0.8 | 塑料等 | —— | 外售废品收购站 |
|  | 生活垃圾 | 54 | 塑料、废纸、餐余垃圾等 | —— | 由环卫部门定期清运 |
|  | 小计 | 54.8 | —— |  |  |
| 固体废物合计 |  | 2264.6 | —— |  |  |

在建项目在厂区东北侧新建1座危废库，建筑面积450m2，用于暂存在建项目产生的危废，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防腐防渗处理。

采取有效处置措施后，在建项目一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单的要求。

- 2.3.9 在建项目污染物排放情况汇总

在建项目污染物排放情况汇总见表2.3-13。

表2.3-13   在建项目新增污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物名称 |  | 新增污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气量 | 35410.7万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2.642 |
|  |  | SO2 | 5.18 |
|  |  | NOx | 28.75 |
|  |  | VOCs | 3.526 |
|  |  | 氨 | 1.012 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00006 |
|  | 无组织 | VOCs | 1.898 |
|  |  | 氨 | 0.001 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00004 |
| 废水 | 废水量 |  | 30074.8m3/a |
|  | COD |  | 8.15(1.5) |
|  | NH3-N |  | 0.54(0.15) |
|  | 注：括号内数据为经临港工业污水处理厂处理后最终排外环境的量。 |  |  |

- 2.3.10 在建项目污染物排放总量控制分析

在建项目外排污染物中属于总量控制指标的污染物为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放量分别为1.5t/a、0.15t/a、5.18t/a、28.75t/a、2.642 t/a。根据临港区建设项目污染物总量确认书（编号：LGZL[2020] 4号）：在建项目废水年排放化学需氧量1.5吨、氨氮0.15吨，纳入污水处理厂管理指标。废气有组织年排放二氧化硫5.18吨、氮氧化物28.75吨、颗粒物2.642吨。主要污染物从已关停的临沂金誉石化有限公司、临沂鑫成化工有限公司、临沂市扬子化工有限公司调剂使用。

- 2.4同建项目工程分析

- 2.4.1 同建项目概况

项目名称：山东达冠生化科技股份有限公司10000吨/年甲酚装置连续碱熔技改工程项目

项目性质：技术改造

技改内容包括 3部分 ：

①对现有工程碱熔装置进行技术改造，将碱熔工序间歇进出料改为连续进出料，提高项目生产效率。现有碱熔工序为：将上一工序浓缩得到的甲苯磺酸钠溶液送入碱熔炉，同时加入片碱溶液，在碱熔炉内进行碱熔反应，生成酚钠后送下一工序硝化工序。该碱熔反应为间歇反应，设置14台碱熔锅，燃料采用煤气发生炉制备煤气。技改后碱熔工序为：将浓缩产生的甲苯磺酸钠溶液切片烘干制成固体，将固体甲苯磺酸钠和片碱送入熔锅，设置 3台碱熔锅（2用1备），进行连续碱熔反应，碱熔工序燃料改为采用天然气。

②磺酸固化剂生产装置 1套，将现有工程产生的磺酸母液 ，产品质量符合《铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂》（GB/T 21872 -2008）；

③亚硫酸钠深加工装置 1套，将现有工程产生的硫酸钠、亚硫酸钠进行深加工，加工后亚硫酸钠可满足《工业无水亚硫酸钠》（HG/T2967-2010），硫酸钠可满足《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）。

建设内容： ①新建固体碱熔车间 1座、切片车间1座和丙类仓库 1座，切片车间设置甲苯磺酸钠烘干生产线 1条，固体碱熔车间内设置连续生产线3条（2用1备），丙类仓库主要贮存片碱、固体甲苯磺酸钠和副产品；②在现有磺化车间建设磺酸固化剂生产装置1套；③在新建碱熔车间建设亚硫酸钠深加工装置1套。

项目投资：总投资3506万元

占地面积：17466m2

劳动定员及工作制度：不新增职工，运行时间 300d/a（7200h/a）。

建设进度：目前未动工，预计2021年12月建成投产。

- 2.4.2 产品方案

同建项目技改前后产品情况见表2.4-1。

表2.4-1  同建项目技改前后产品情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 产量 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技改前 | 技改后 |  |
| 1 | 对甲酚 | t/a | 10000 | 10000 | 0 |
| 2 | 工业甲酚 | t/a | 537.3 | 578.99 | 41.69 |
| 3 | 二甲酚 | t/a | 377.33 | 266.57 | -110.76 |
| 4 | 苯酚 | t/a | 248.57 | 158.95 | -89.62 |
| 5 | 邻甲酚 | t/a | 369.77 | 370.12 | +0.35 |
| 6 | 磺酸母液 | tia | 3580.11 | 0 | -3580.11 |
| 7 | 钠盐 | ta | 20807.58 | 0 | -20807.58 |
| 8 | 磺酸固化剂 | ta | 0 | 4783.86 | +4783.86 |
| 9 | 硫酸钠 | tha | 0 | 1648.5 | +1648.5 |
| 10 | 固体亚硫酸钠 | ta | 0 | 15514.3 | +15514.3 |

- 2.4.3 工艺流程及产污环节

同建项目技改前后工艺流程对比见表2.4-2。

表2.4-2   同建项目技改前后工艺流程对比一览表

| 序号 | 技改前生产工序 | 技改后生产工序 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磺化 | 磺化 | 未变化 |
| 2 | 结晶 | 结晶 | 未变化 |
| 3 | 离心 | 离心 | 未变化 |
| 4 | 化酸 | 化酸 | 未变化 |
| 5 | 中和 | 中和 | 未变化 |
| 6 | 浓缩 | 浓缩 | 未变化 |
| 7 | 碱熔 | 离心 | 变化 |
|  |  | 切片烘干 | 变化 |
|  |  | 碱熔 | 变化 |
| 8 | 消化、离心 | 消化、离心、烘干 | 变化，增加亚硫酸钠洗涤、离心、烘干工序 |
| 9 | 沉降 | 沉降 | 未变化 |
| 10 | 酸化 | 酸化 | 未变化 |
| 11 | 沉降 | 沉降 | 未变化 |
| 12 | 外中和 | 外中和 | 未变化 |
| 13 | 初蒸 | 初蒸 | 未变化 |
| 14 | 精馏 | 精馏 | 未变化 |
| 15 | 结晶 | 结晶 | 未变化 |
| 16 | 成品精馏 | 成品精馏 | 未变化 |
| 17 | 苯邻混酚分离 | 苯邻混酚分离 | 未变化 |

由上表可知，技改后除碱熔、消化工序发生变化，其他工序均未发生变化，因此本次仅详细描述技改变化工序，未变化工序与现有工程工艺流程一致，本次不再分析。

一、切片烘干工序艺流程及产污环节

1、工艺流程

（1）离心

来自现有工程车间经过浓缩后的甲苯磺酸钠溶液送入切片车间磺酸钠大储罐内暂存，后经循环泵将料液送入离心机进行离心，离心滤液主要为含有甲苯磺酸钠的水溶液，滤饼主要为硫酸钠，送入气流烘干机进行烘干后得到硫酸钠。

此工序产生噪声污染。

（2）切片烘干

将上述得到甲苯磺酸钠水溶液送入切片烘干机，在切片机夹套中通入0.9-1.0MPa的饱和蒸汽对物料进行烘干，得到的固体甲苯磺酸钠通过出料铰笼输送到包装料仓，进行吨袋包装。

切片机底部的沉盐通过刮板机集中输送到沉盐槽后，加水洗涤后进行离心处理，上清液回用于沉盐洗涤。浓缩液回用于生产。

烘干过程中会产生水汽，水汽经喷淋吸收塔及冷凝器冷凝（采用冷凝液进行洗涤+ 一级冷凝循环水冷，冷凝效率98%）送入消化工序使用。

切片烘干工序工艺流程及产污环节见下图：

图2.4-1  切片烘干工序工艺流程及产污环节图

二、碱熔工序工艺流程及产污环节

1、工艺流程

甲苯磺酸钠粉末及固体片碱按照一定的配比加入投料料斗，然后送入双螺杆挤出机进行混合，同时通过夹套熔盐预热到反应温度后进入碱熔反应炉。碱熔反应炉用天然气加热控温，控制温度在350-360℃，反应物料连续进入并连续通过出料铰笼到老化器进行深度反应，碱熔反应炉最大出料量约为4.1t/h，以保证出料进入老化器有足够的反应时间。

碱熔反应时，在碱熔炉中使用天然气燃料，炉膛温度1100-1200℃下进行加热，碱熔过程中约有3%的物料成为气相物料送入冷凝工序。

本项目熔盐加热炉和碱熔炉燃料均采用天然气，该工序会产生天然气燃烧废气G2- 1，废气经1 根15m 高排气筒外排。碱熔工序产生的气相经一级水冷+碱洗（处理效率98%）处理后，产生的不凝气G2-2，由风机引致RTO 蓄热燃烧装置集中处置（去除效率99%），后经45m 高排气筒排放。

反应完毕的物料进入消化反应釜用水进行消化浸渍，在90-100℃时，亚硫酸钠结晶析出，甲酚钠溶解在水溶液中，通过离心机离心将副产品亚硫酸钠离出。消化所需的水由切片烘干后的冷凝水配入。

消化、离心工序产生含量为74.32%的亚硫酸钠，经刮板机输送至一次沉降槽，沉降槽内加入一次水，将亚硫酸进行搅拌洗涤后，离心分离，离心出的亚钠再由刮板输送机送至二次沉降槽，二次沉降槽内加水，将亚硫酸钠进行搅拌洗涤后，离心分离，分离得到湿亚硫酸钠送入气流烘干机进行烘干后得到亚硫酸钠，洗涤水多次返回沉降槽洗涤亚硫酸钠后，送回消化工序。

甲酚钠溶液集中回收到贮罐，送原酸化系统处理。

碱熔工序工艺流程及产污环节见下图：

图2.4-2  碱熔工序工艺流程及产污环节

三、磺酸固化剂生产工艺流程及产污环节

1、反应原理

项目磺酸固化剂原料采用磺酸钠母液、水、甲醇，经搅拌后得到产品，反应方程式为：

2、工艺流程及产污环节

甲酚装置磺化工序产生的磺酸母液送至固化剂反应釜，搅拌的同时加入水和甲醇，加入量为：磺酸母液：水：甲醇为100：3：6，搅拌均匀后得到磺酸固化剂。项目磺酸固化剂在密闭固化剂反应釜中常温常压反应，因此不产生废气。

磺酸固化剂生产工艺流程及产污环节见图2.4-3。

图2.4-3  磺酸固化剂生产工艺流程及产污环节图

- 2.4.4 污染物产生及排放情况

同建项目污染物产生及排放情况汇总见表2.4-3。

同建项目完成后，现有、在建、同建项目污染物排放汇总见表2.4-4。

表2.4-3   同建项目污染物产生及排放情况汇总一览表

- 第3章  拟建项目工程分析

- 3.1项目由来

吩噻嗪又名硫氮杂蒽或硫化二苯胺，是一种重要的精细化工产品和原料。它主要用于高分子聚合单体的阻聚剂，在医药上用作抗组胺系列药品原料，可用作牲畜驱虫剂及橡胶防老剂和防腐添加剂，还可作为染料的原料等，用途广泛。

山东达冠生化科技股份有限公司拟建年产3000吨吩噻嗪生产装置，该生产装置属于年产25000吨新型高分子材料添加剂项目的二期工程。《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书》已于2012年11月16日由原临沂市环境保护局以临环发[2012]165号进行批复，环评批复的产能为10000t/a 对甲酚、5000t/a抗氧剂BHT、3000t/a吩噻嗪、1000t/a对羟基苯甲醚、7500t/a硫酯类抗氧剂。考虑到建设成本和市场需要，该项目分期建设，其中10000吨/年对甲酚生产装置已于2014年2月建成投产，并作为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目的一期工程通过了竣工环保验收。3000t/a吩噻嗪生产装置将作为二期工程进行建设；其余产品（5000t/a抗氧剂BHT、1000t/a对羟基苯甲醚、7500t/a硫酯类抗氧剂）的生产装置作为后期建设内容，不属于本次环评的评价范围。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”。另外，根据《临沂市环境保护局关于山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书的批复》（临环发[2012]165号，2012年11月16日）：“六、该环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我局重新审核”。由于25000吨新型高分子材料添加剂项目的环评批复时间已超过五年，故二期工程——年产3000吨吩噻嗪项目在建之前，应重新报批环评手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《临沂市环境保护局关于山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书的批复》（临环发[2012]165号）中的有关规定，该项目需要重新报批环评手续。为此，山东达冠生化科技股份有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司承担此项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位现场勘探山东达冠生化科技股份有限公司的生产情况及环保设施运行情况，收集环评报告、监测数据等有关资料，对项目进行了详细的工程分析。

- 3.2拟建项目概况

- 3.2.1项目名称、性质及地点

1、项目名称：山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（二期）；

2、建设地点：临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角（山东达冠生化科技股份有限公司现有厂区内），地理坐标为 N35.091083°、E119.085176°，项目地理位置图见图3.2-1。

4、法人代表：张健雄；

5、项目性质：改扩建（重新报批）；

6、项目投资：1600万元；

7、建设规模：主要建设1套年产3000 吨吩噻嗪生产装置，给排水、供热、供电等公用工程和辅助工程均依托厂区现有项目及在建项目；

8、建设进度：拟建项目尚未施工；预计2022年6月建成投产，项目现场勘察情况见图3.2-2。

- 3.2.2 主要经济技术指标

拟建项目主要经济技术指标情况见表3.2-1。

表3.2-1  拟建项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 主产品 | 吩噻嗪 | t/a | 3000 | 其中吩噻嗪粗品(含量≥95%)产量为1000t/a；吩噻嗪精品(含量≥99%)产量为2000t/a |
|  |  | 副产品 | 硫氢化钠 | t/a | 1000 | 执行《工业硫氢化钠》（GB/T 23937-2020）标准，硫氢化钠含量≥32% |
|  |  |  | 硫化钠 | t/a | 1316.615 | 执行《工业硫化钠》（GB10500-2009），硫化钠含量≥60% |
| 2 | 职工定员 |  |  | 人 | 20 | 新增 |
| 3 | 年操作日 |  |  | 天 | 300 |  |
|  | 年操作小时 |  |  | 小时 | 7200 |  |
| 4 | 总图 | 项目占地面积 |  | m2 | 1196 | 在厂区西部空地建设，不新增全厂占地面积 |
| 5 | 动力消耗 | 电 |  | 万kWh/年 | 100 | 临沂临港经济开发区供给 |
|  |  | 蒸汽 |  | t/a | 2880 | 采用园区集中供热 |
|  |  | 一次水 |  | m3/a | 4409.263 |  |
| 6 | 投资分析 | 项目总投资 |  | 万元 | 1600 |  |
|  |  | 固定资产投资 |  | 万元 | 1000 |  |
|  |  | 流动资金 |  | 万元 | 600 |  |
| 7 | 收益分析 | 销售收入 |  | 万元 | 10000 |  |
|  |  | 总生产成本 |  | 万元 | 9000 |  |
|  |  | 利润总额 |  | 万元 | 1000 |  |
|  |  | 项目投资回收期 |  | 年 | 1.5 |  |

- 3.2.3项目组成

拟建项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等几部分组成。项目具体组成情况见表3.2-2，拟建项目建成后全厂项目组成情况详见表3.2-3。

表3.2-2  拟建项目主要内容及组成情况表

| 工程组成 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 吩噻嗪生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1196m2，建筑面积4784m2，层数4。车间内设置1套3000t/a吩噻嗪生产装置，主要包括环合反应、脱色、减压蒸馏、产品切片/粉碎/包装、硫化氢吸收、硫化钠蒸发浓缩、硫化钠切片/包装等工段。 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积950m2，建筑面积3586m2，4层。主要供企业人员办公、教育培训、就餐等功能使用。 | 依托厂区现有工程 |
|  | 办公楼 | 占地面积950m2，建筑面积3800m2，4层。主要用于企业人员办公使用主要供企业人员办公使用。 |  |
|  | 中控分析楼 | 占地面积800m2，建筑面积1600m2，2层。主要用于中控和分析。 |  |
|  | 门卫室 | 分别位于厂区南门及东门旁边。其中南物流门卫室建筑面积32m2，东人流门卫室建筑面积114m2 |  |
| 公用工程 | 一次水 系统 | 一次水：采用园区自来水，项目新增用水量约4409.263m3/a | 依托厂区现有工程 |
|  | 循环水系统 | 拟建项目循环水量为50m3/h，依托厂区在建项目新上的循环水系统，供水能力为600m3/h。 | 依托厂区在建工程 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制，依托厂区现有的污水管网和雨水管网。拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。 | 依托现有及在建工程 |
|  | 供热系统 | ①工艺用蒸汽负荷为0.4t/h，由园区集中供热企业提供； ②使用导热油热负荷为70万大卡/h，由在建项目建设的天然气导热油锅炉提供（在建工程导热油锅炉与本项目同步建设） | 依托现有及在建工程 |
|  | 供电系统 | 拟建项目新增年用电量约100万kWh，依托厂区现有一台1250kVA变压器，由临沂临港经济开发区供电系统供电。 | 依托厂区现有工程 |
|  | 消防系统 | 依托厂区现有工程常用水消防系统，消防水源来自厂区现有工程已建成的2个1200m3的消防水罐。 | 依托厂区现有工程 |
| 储运工程 | 2#罐区 | 依托厂区在建项目2#罐区的二苯胺储罐（2个250 m3固定顶罐）。 | 依托厂区在建工程 |
| 环保工程 | 废气 | 项目二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放。 | 依托现有RTO焚烧装置及排气筒，达标排放 |
|  |  | 吩噻嗪粗品及精品切片、粉碎、包装粉尘；吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。 | 达标排放 |
|  |  | 硫化氢吸收尾气经管道密闭收集（收集效率100%），收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。 | 达标排放 |
|  |  | 无组织废气：主要包括吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气和装卸区废气，采取加强设备维护，加强管理规范操作等措施。 | 厂界达标 |
|  | 废水 | 拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。厂区在建污水处理站处理能力为70m3/d，主要处理工艺“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”。 | 依托在建项目污水处理站 |
|  | 噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施。 | 厂界达标 |
|  | 固体废物 | 拟建项目废包装物外袋外售废品收购站；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 零排放 |
|  |  | 拟建项目减压蒸馏釜残、废包装物内袋属于危险废物，待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，拟建项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。 |  |
|  |  | 拟建项目危废暂存依托厂区现有的危废库，建筑面积270m2；可以满足拟建项目危废暂存需要。 | 依托现有危废库 |
|  | 事故水池 | 依托厂区现有工程1座容积为2500m3事故水池，并做好严格的防腐防渗处理。 | 依托厂区现有工程 |

表3.2-3   拟建项目建成后全厂项目组成情况

| 工程组成 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 对甲酚生产装置 | 建设占地面积876m2（五层）磺化车间一座，建设占地面积2940m2（三层）碱熔精馏车间一座，设置1条10000吨/年对甲酚生产装置 | 现有工程 |
|  | 吩噻嗪生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1196m2，建筑面积4784m2，层数4。车间内设置1套3000t/a吩噻嗪生产装置，主要包括环合反应、脱色、减压蒸馏、产品切片/粉碎/包装、硫化氢吸收、硫化钠蒸发浓缩、硫化钠切片/包装等工段。 | 本次新建项目 |
|  | 二苯胺生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1512m2，建筑面积7560m2，层数5。车间内设置1套20000t/a二苯胺生产装置 | 在建工程，二苯胺生产装置建成后，其产品二苯胺作为吩噻嗪项目的原料 |
|  | 辛基化二苯胺生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积675m2，建筑面积3375m2，层数5。车间内设置1套12000t/a辛基化二苯胺生产装置 | 在建工程 |
|  | 抗氧剂KY-405生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积810m2，建筑面积4050m2，层数5。车间内设置1套5000t/a抗氧剂KY-405生产装置 | 在建工程 |
|  | 抗氧剂KY-616生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积1125m2，建筑面积3375m2，层数3。车间内设置1套8000t/a抗氧剂KY-616生产装置 | 在建工程 |
|  | 对羟基苯甲醛生产装置 | 建设生产车间1座，占地面积2000m2，建筑面积6000m2，层数3。车间内设置1套2000t/a对羟基苯甲醛生产装置 | 在建工程 |
|  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 位于综合车间预留空地。建设1套1000t/a N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置 | 在建工程 |
|  | 切片包装房（丁类） | 占地面积156m2，建筑面积312m2，2层，用于二苯胺产品切片包装 | 在建工程 |
|  | 包装厂房 （丙类） | 占地面积313m2，建筑面积938m2，3层，用于抗氧剂KY-616产品包装 | 在建工程 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积950m2，建筑面积3586m2，4层。主要供企业人员办公、教育培训、就餐、洗浴等功能使用 | 现有工程 |
|  | 办公楼 | 占地面积950m2，建筑面积3800m2，层数4。主要用于企业人员办公使用主要供企业人员办公使用 | 现有工程 |
|  | 中控分析楼 | 占地面积800m2，建筑面积1600m2，层数2。主要用于中控分析 | 现有工程 |
|  | 门卫室 | 分别位于厂区南门及东门旁边。其中南物流门卫室建筑面积32m2，东人流门卫室建筑面积114m2 | 现有工程 |
|  | 机修车间 | 建筑面积1920m2的2层建筑，位于厂区西北部，主要对厂内的小型机械设备、电气、仪表、叉车等进行简单维修 | 在建工程 |
|  | 总配电房 | 占地面积600m2，建筑面积600m2，层数1。专门用于本次拟建项目各生产装置电力配送 | 在建工程 |
| 公用工程 | 一次水系统 | 采用园区自来水。 | 现有工程 |
|  | 软水系统 | 建设离子交换树脂软水处理器，处理能力约为20m3/h | 在建工程 |
|  | 循环水系统 | 现有项目循环水池容积300m3，配备了2台凉水塔，供水能力400m3/h。在建项目新增1套循环水系统，供水能力为600m3/h。 | 现有工程及在建工程 |
|  | 制冷系统 | 现有项目设置建筑面积304m2空压制冷机房一座，配备1台功率为145kJ/h的螺杆冷冻机组。在建项目新建配套的制冷系统，建筑面积600m2，项目各生产装置需要冷量为5℃左右冷水共1130kW。项目选用3台半封闭螺杆冷水机组，单台制冷量为500 kW，冷水流量100m3/h，配套冷冻水循环泵。配套设备有循环水罐及冷水泵。制冷剂采用R404A，该制冷剂属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），满足《蒙特利尔议定书》和我国有关规定要求。 | 现有工程及在建工程 |
|  | 排水系统 | 排水系统采用雨污分流制，分别设污水管网和雨水管网。厂区各污水产生单元经厂内污水管网收集后进入厂区污水处理站处理，出水沿厂区南侧园区污水管网进入临港工业污水处理厂处理，最终排入小龙王河。 | 现有工程及在建工程 |
|  | 供热系统 | ①现有工程1台10t/h燃煤蒸汽锅炉已拆除；现有工程对甲酚生产装置蒸汽用量为8.92t/h，全部由园区集中供热企业提供；对甲酚生产装置碱熔炉所用燃料由1台ф3200两段式热脱焦煤气炉提供； ②在建项目工艺用汽由余热锅炉和二苯胺分离工序蒸汽发生器回收余热副产蒸汽提供； ③在建项目导热油负荷为1350万大卡，拟建吩噻嗪项目导热油负荷为70万大卡，导热油负荷合计为1420万大卡，由在建项目3台600万大卡天然气导热油锅炉提供。 | 现有工程及在建工程 |
|  | 供电系统 | 由临港经济开发区化工园区变电站提供，供电电源电压采用10kV 50Hz。从当地市政电网引一路10kV电源，进线方式由当地供电部门确定，现有项目配备一台1250KVA变压器。 在建项目在现有工程基础上新建一台1600kVA变压器 | 现有工程及在建工程 |
|  | 消防系统 | 厂区设置容积为1200m2消防水罐2个，专门用于储存消防用水，同时配备相应的输水设施。 | 现有工程 |
| 储运工程 | 仓库 | 建设建筑面积2100m2的仓库（乙类）一座，主要用于储存固体产品及副产品，同时也存储固体原料 | 现有工程 |
|  | 备件库 | 建设建筑面积1120m2的备件库一座，主要用于储存五金件、零部件等设备所需部件 | 现有工程 |
|  | 煤场 | 建设封闭式100m2煤棚一座，建设封闭式50m2渣棚一座，用于煤气发生炉。 | 现有工程 |
|  | 二氧化硫气瓶间 | 作为现有对甲酚项目的配套设施。占地面积140m2，设计储存能力：800L二氧化硫气瓶18瓶、空瓶18瓶，最大贮存能力为17.64t。 | 现有工程 |
|  | 酸碱罐区 | 设置150m3发烟硫酸储罐4个，150m398%硫酸储罐1个，150m3液碱储罐1个 | 现有工程 |
|  | 有机罐区 | 设置500m3甲苯储罐2个，500m3甲酚储罐1个，150m3成品储罐4个。 | 现有工程 |
|  | 1#仓库（丙类） | 建筑面积1440m2的1层建筑，用于储存对甲苯磺酸钠、橡塑预分散母粒、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置等 | 在建工程 |
|  | 2#仓库（丙类） | 建筑面积2800m2的1层建筑，用于储存抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛、产品包装袋 | 在建工程 |
|  | 4#仓库（丙类） | 建筑面积600m2的1层建筑，用于储存袋装二苯胺 | 在建工程 |
|  | 5#仓库（丙类） | 建筑面积1440m2的1层建筑，用于储存白土、抗氧剂KY-405 | 在建工程 |
|  | 6#仓库（甲类） | 建筑面积660m2的1层建筑，用于储存瓶装三氟化硼 | 在建工程 |
|  | 1#辅助用房 （丁类） | 建筑面积570m2的1层建筑，用作车间控制室 | 在建工程 |
|  | 2#辅助用房 （丁类） | 建筑面积672m2的1层建筑，用作车间控制室 | 在建工程 |
|  | 包装物仓库（丙类） | 建筑面积444m2的1层建筑，用于储存包装物质、托盘等 | 在建工程 |
|  | 1#罐区 | 占地面积1860m2，设置对甲酚储罐（1个150 m3固定顶罐）、双环戊二烯储罐（2个150 m3固定顶罐）、甲苯储罐（1个150 m3固定顶罐）、甲醇储罐（1个150 m3固定顶罐）、二正丁胺罐（1个150 m3固定顶罐）、二硫化碳罐（1个150 m3固定顶罐）。同时在储罐区周边设置1.2m围堰。围堰内部进行严格防腐防渗处理,并设置相应导排设施与事故水池相连。 | 在建工程 |
|  | 2#罐区 | 占地面积2450m2，设置苯胺储罐（2个500 m3固定顶罐）、二苯胺储罐（2个250 m3固定顶罐）、二异丁烯储罐（2个500 m3固定顶罐）、辛基化二苯胺储罐（2个500 m3固定顶罐）、α-甲基苯乙烯储罐（1个150 m3固定顶罐）、石油醚储罐（1个150 m3固定顶罐）。同时在储罐区周边设置1.2m围堰，围堰内部进行严格的防腐防渗处理,并设置相应的导排设施与事故水池相连。 | 在建工程 |
|  | 异丁烯罐区 | 占地面积500m2，设置2个100 m3异丁烯储罐（卧式压力罐） | 在建工程 |
|  | 液氧罐区 | 占地面积400m2，设置2个50 m3液氧储罐（立式压力罐） | 在建工程 |
|  | 氨罐区 | 占地面积600m2，设置2个100 m3液氨储罐和1个氨水储罐均为卧式压力罐。 | 在建工程 |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 现有工程对甲酚生产中产生的磺化废气、离心废气、化酸废气经一级碱吸收+一级活性炭吸附装置处理后，由1根25m高排气筒（DA001）排放。 | 现有工程 |
|  |  | 现有工程对甲酚生产中产生的碱熔不凝尾气、酸化废气经两级碱吸收装置处理后，统一引入碱熔炉焚烧；2台煤气发生炉产生的水煤气经电捕除油器+旋风除尘器处理后再供给碱熔炉做燃料，每台碱熔炉燃烧废气经湿法脱硫除尘处理后由1根35m高排气筒（DA002）排放。 | 现有工程 |
|  |  | 现有项目对甲酚生产中产生的消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气经一级碱洗+水洗除雾处理后与现有有机罐区储罐大小呼吸废气一起引入RTO焚烧处理；在建项目二苯胺生产过程各工段不凝气、辛基化二苯胺生产过程产生的干燥废气和不凝气、抗氧剂KY-405生产过程产生的不凝气和干燥废气、抗氧剂KY-616生产过程产生的不凝气、对羟基苯甲醛生产过程产生的不凝气，以及罐区储罐大小呼吸废气等经密闭管道统一收集后引入现有RTO蓄热燃烧装置处理；拟建项目二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集后引入现有RTO蓄热燃烧装置处理；废气处理后共同由1根45m高排气筒（DA003）排放。 | 在建项目和拟建吩噻嗪项目工艺有机废气依托现有RTO焚烧装置及排气筒 |
|  |  | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。 | 新建吩噻嗪项目 |
|  |  | 吩噻嗪装置硫化氢吸收尾气经管道密闭收集（收集效率100%），收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。 | 新建吩噻嗪项目 |
|  |  | 二苯胺生产过程产生的切片粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理，经1根15m高的排气筒（1#）排放；氨水制备过程产生的吸收尾气经水吸收净化塔处理，经1根15m高的排气筒（2#）排放 | 在建工程 |
|  |  | 抗氧剂KY-405造粒研磨过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理，经1根15m高的排气筒（3#）排放 |  |
|  |  | 抗氧剂KY-616造粒研磨过程产生的粉尘密闭管道收集后经袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（4#）排放 |  |
|  |  | 对羟基苯甲醛烘干包装过程产生的粉尘密闭管道收集后经1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（5#）排放 |  |
|  |  | 辛基化二苯胺活性白土投料过程产生的粉尘密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（6#）排放 |  |
|  |  | 抗氧剂KY-405活性白土投料过程产生的粉尘密闭管道收集后引入1套袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（7#）排放 |  |
|  |  | N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜粉碎包装过程产生的粉尘经密闭管道收集后引入1套经袋式除尘器净化处理后，经1根15m高的排气筒（8#）排放 |  |
|  |  | 焚烧炉废气：N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置有机废气和高浓度的有机物废液、废渣进入焚烧炉焚烧。焚烧废气经SNCR+SCR 脱硝、急冷塔、干式吸收装置、袋式除尘器、喷淋除酸塔处理后，经1根35m高的排气筒（10#）排放 |  |
|  |  | 导热油锅炉燃气废气：导热油锅炉配套低氮燃烧器，燃烧废气直接经1根15m高的排气筒（11#）排放 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭：污水处理站产生恶臭的单元分别采取加盖密闭+管道收集，废气收集后由1套生物除臭系统（NH3、H2S去除效率均为90%）处理，处理后通过1根15m高排气筒（12#）排放 |  |
|  | 废水处理系统 | 新建一座污水处理站，占地面积3310m3，设计处理规模70m³/d，主要处理工艺为“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”。 | 在建工程 |
|  | 固废处理系统 | 现有项目已建设1座危废库，位于厂区建成区西南部，建筑面积270 m2，并采用混凝土硬化+环氧地坪漆防渗处理。 | 现有工程 |
|  |  | 在建项目拟新建1座危废库，位于厂区东北部，建筑面积450m2；地面严格按标准进行防腐防渗处理。 | 在建工程 |
|  |  | 在建项目拟新建1套处理能力700kg/h的回转窑式危废焚烧炉对全厂产生的危险废物进行焚烧处置。 | 在建工程 |
|  | 事故水池 | 现有1座容积为2500m3事故水池，并做好严格的防腐防渗处理。 | 现有工程 |

- 3.2.4 产品方案及质量指标

- 3.2.4.1 产品方案

拟建项目产品方案及规模情况详见表3.2-4。

表3.2-4   拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 年产量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 产 品 | 吩噻嗪 | 3000 | 其中吩噻嗪粗品(含量≥95%)产量为1000t/a；吩噻嗪精品(含量≥99%)产量为2000t/a |
| 2 | 副 产 品 | 硫氢化钠 | 1000 | 执行《工业硫氢化钠》（GB/T 23937-2020）标准，硫氢化钠含量≥32% |
| 3 |  | 硫化钠 | 1316.615 | 执行《工业硫化钠》（GB10500-2009），硫化钠含量≥60% |

- 3.2.4.2 产品规格及质量指标

拟建项目的产品规格及质量指标见表3.2-5。

表3.2-5(1)   吩噻嗪产品企业技术标准要求

| 指标项目 | 粗品指标 | 精品指标 |
| --- | --- | --- |
| 吩噻嗪，ω% ≥ | 95 | 99 |
| 熔点，℃ ≥ | 183 | 183 |
| 水分，ω% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 灰分，ω% ≤ | 0.1 | 0.1 |

备注：吩噻嗪产品质量执行《山东达冠生化科技股份有限公司企业标准 吩噻嗪检验标准》（Q/DG J0806-2017）。

3.2-5(2)   硫化钠质量指标（执行《工业硫化钠》GB10500-2009）

| 指标项目 | 1类 |
| --- | --- |
|  | 合格品 |
| 硫化钠(Na2S) ，ω% ≥ | 60 |
| 亚硫酸钠(Na2SO3) ，ω% ≤ | / |
| 硫代硫酸钠(Na2S2O3) ，ω% ≤ | / |
| 铁(Fe) ，ω% ≤ | 0.005 |
| 水不溶物，ω% ≤ | 0.05 |
| 碳酸钠，ω% ≤ | / |

表3.2-5(3)  硫氢化钠溶液质量指标（执行《工业硫氢化钠》GB/T 23937-2020）

| 指标项目 | 32%液体 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色或淡黄色、绿黄色或橙红色液体 |
| 硫氢化钠(NaHS) ，ω% ≥ | 32 |
| 硫化钠(Na2S) ，ω% ≥ | 1 |
| 碳酸钠（Na2CO3) ，ω% ≤ | / |
| 硫代硫酸钠（Na2S2O3) ，ω% ≤ | / |
| 亚硫酸钠（Na2SO3) ，ω% ≤ | / |
| 铁(Fe) ，ω% ≤ | 0.001 |

- 3.2.5 生产制度及劳动定员

拟建吩噻嗪项目拟新增员工20人，年工作时间为300天（7200小时），采用三班制。

- 3.2.6 平面布置情况

- 3.2.6.1 总平面布置原则

拟建项目平面布置过程中参照以下几点原则：

（1）根据国家有关规范规定，结合厂区现状，按照设备工艺的要求设计；

（2）总平面布置要满足生产规模和工艺流程的要求，布局紧凑合理，物流短捷，节约用地，并为远期发展留有余地。全厂货流、人流力求避免交叉，动力设施接近负荷中心。厂区内设计部分绿化区以美化环境，减少尘埃污染，以满足项目生产对厂区空气净化与避免污染的要求。合理确定建筑物、道路的标高，保证排水畅通；

（3）平面布置应达到厂内外协调并适应自然条件，道路畅通。满足生产、消防、环保、安全卫生和人行的需要，有利于管理，方便生活，有良好的环境，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全规定，用地合理，总体效益好的要求；

（4）竖向布置应根据厂区现有地形，采用最经济的布置形式，合理确定各建筑物、道路的标高，以便满足场地排水、防洪及交通运输方便的需要。

- 3.2.6.2 平面布置方案

山东达冠生化科技股份有限公司厂区呈不规则矩形，总占地面积约147356m2，目前厂区中部和东南部为已建成区，西部和北部现为空地，厂区南侧、东侧紧邻园区道路。

拟建吩噻嗪项目主要建设1座生产车间，位于现有危废库的西侧，与原定的规划建设区域一致；项目建成后基本不改变全厂总平面布局。项目建成后全厂平面布局如下：

（1）生产区：主要位于厂区中部、西部和北部。其中厂区中部自东向西依次为现有对甲酚生产装置区（磺化工段、碱熔精馏工段）和供热区（煤气发生炉及辅助煤场、渣场）；厂区中南部自东向西依次为现有辅助工程区（备件库、中控分析楼、配电房、消防罐、空压冷却站及循环水站）、现有仓储区（酸碱罐区、有机罐区、仓库、危废库）等。

厂区西部自北向南依次为在建的二苯胺生产装置及其下游产品辛基化二苯胺、抗氧剂KY-405生产装置区，拟建的吩噻嗪车间，以及在建的2#罐区及液氨储存区。厂区北部自西向东依次为在建的抗氧剂KY-616、对羟基苯甲醛生产装置区、1#罐区、N,N′-二正丁基硫代氨基甲酸铜生产装置区、以及危废焚烧装置。

（2）办公生活区：主要位于厂区东南部，自北向南依次为办公楼和综合楼。

（3）厂区内道路为环形布置，在建项目建成后将设置三处出入口，在南厂界设置两处物流出入口，以满足生产运输要求；在厂区东侧设置一处人流出入口，厂区出入口的布置满足人、货分流的设计原则要求。

- 3.2.6.3 项目平面布置合理性分析

（1）从总体布局方面分析

①厂区总体布局较为紧凑，厂区土地均得到了有效的利用；

②生产区生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率；

③大多数高噪声设备都在生产车间内部，并且在设备上安装降噪措施。在采取降噪措施后，拟建项目产生的噪声对厂界影响较小。

（2）从各环保设施的分布方面分析

拟建项目所涉及的各项环保设施均按照环保设计要求进行建设安装，袋式除尘器、污水处理装置、固废暂存库等装置均就近分布于各污染物产生位置，污染物产生后能得到尽快处理。

（3）从风险防范、安全生产方面分析

①当地主导风向为东南风，工程污染区布置不在生活办公区的上风向，对厂区员工污染影响相对较轻；

②各生产车间内设置物料收集池，能够确保事故发生时，物料不直接外排；

③生活办公区与生产储运区进行分离，且相互之间距离较远，并设置道路、绿化带等进行隔离，可有效减弱办公生活区受生产区污染，同时也增加了安全保障。

通过以上分析，拟建项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小；总图布置基本合理。

全厂平面布置见图3.2-3。拟建项目主要建筑物情况见表3.2-7。

表3.2-7   拟建项目主要建（构）筑物一览表

| 编号 | 建筑名称 | 结构 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吩噻嗪车间 | 框架 | 4 | 1196 | 4784 | 新增 |

- 3.3 吩噻嗪生产工艺流程及产污环节分析

（1）环合反应

在建工程建成前，本项目外购二苯胺原料，存储于带有加热盘管的二苯胺储罐中，使用时通过料泵打入二苯胺中间储罐；在建工程二苯胺装置建成后，二苯胺产品可直接送至二苯胺储罐或二苯胺中间罐作为吩噻嗪原料使用。生产时通过二苯胺输送泵将二苯胺原料打入环合反应釜上方的二苯胺高位槽内。

开启反应釜搅拌器进行搅拌，向反应釜外侧夹套通导热油，在催化剂的作用下，二苯胺和硫磺发生反应，生成吩噻嗪及硫化氢。将反应生成的硫化氢全部通过管道直接引入碱吸收釜在微负压条件下进行吸收，杜绝硫化氢的溢出。

环合反应结束后的物料即为吩噻嗪粗品，约三分之一的物料直接转入切片工序，其余物料利用位差放入蒸馏釜进一步提纯。环合产生的尾气主要为反应生成的硫化氢，纳入硫化氢吸收工序中进行分析。

产污环节：G1二苯胺中间储罐大小呼吸废气。

（2）脱色

减压蒸馏前，通过蒸馏釜加料口向蒸馏釜中加入一定量的脱色剂（硫代硫酸钠），并开启搅拌桨，进行脱色反应1h左右。

（3）减压蒸馏

脱色后的物料进行减压蒸馏，前馏分蒸馏结束后继续加热蒸馏回收产品吩噻嗪，经过PTZ蒸馏釜冷凝器收集于精品储罐中。釜内剩有少量残渣，主要含吩噻嗪、二苯胺、硫磺及脱色杂质等，放至吩噻嗪蒸馏釜残罐后进行切片包装。

蒸馏过程中产生少量不凝尾气，主要为二苯胺、吩噻嗪等，不凝尾气送入RTO装置净化处理；真空泵产生废水，主要含少量二苯胺、吩噻嗪等，收集后全部排入企业污水处理站处理。

产污环节：G2减压蒸馏不凝气；W1真空泵废水；S1蒸馏釜残。

（4）切片、粉碎、包装

环合反应结束后的物料即为吩噻嗪粗品，粗品通过位差输送至粗品储罐，储罐使用导热油保温，趁热放入切片机料仓，向切片机转料辊中间接通入循环水，控制切片温度为40℃以下，液体料液在转料辊上凝结成片状，然后由刮刀从转料辊上刮下直接落入包装机或粉碎机料仓。约50%的片状粗品直接进入自动包装机，按重量自动装填进包装袋；其余片状粗品通过粉碎机粉碎成80-100目的粉状产品后进入自动包装机包装。生产过程产生的粉尘经管道收集后，由布袋除尘器进行净化处理。

蒸馏结束后，将高位槽中产品趁热放入切片机料仓，向切片机转料辊中间接通入循环水，控制切片温度为40℃以下，液体料液在转料辊上凝结成片状，然后由刮刀从转料辊上刮下直接落入包装机或粉碎机料仓。约50%的片状精品进入自动包装机，按重量自动装填进包装袋；其余片状精品通过粉碎机粉碎成80-100目的粉状产品后进入自动包装机包装。切片机、粉碎机、包装机均为全密闭设备，生产过程产生的粉尘经管道收集后，由布袋除尘器进行净化处理。

产污环节：G3切片/粉碎粉尘；G4包装粉尘。

（5）硫化氢吸收

在片碱溶解釜将氢氧化钠配置成30%的浓度，再通过位差输送至硫化氢吸收釜中吸收环合反应产生的硫化氢，待吸收结束后生成的硫氢化钠溶液经管道输送至硫氢化钠溶液储罐。经检测合格后部分硫氢化钠溶液（硫氢化钠含量≥32%）直接作为副产品外卖。吸收工序产生的硫化氢吸收尾气引入二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱），经过处理达标后排放。尾气洗涤塔产生的吸收液送入硫氢化钠溶液储罐以制备副产品。

产污环节：G5硫化氢吸收尾气。

（6）硫化钠制备

前工序剩余的硫氢化钠溶液输送至硫化钠中间罐，加30%液碱进一步中和为硫化钠溶液，送后续工序浓缩、切片。

（7）硫化钠蒸发浓缩

在常压条件下，通过薄膜蒸发器对硫化钠溶液进行蒸发浓缩得到硫化钠浓缩液，浓缩脱出的水分经冷凝后用泵打入片碱溶解釜用于液碱的配置，塔底硫化钠浓缩液输送至硫化钠成品槽。

（8）硫化钠切片、包装

将硫化钠成品槽中的物料趁热放入切片机料仓，向切片机转料辊中间接通入循环水，控制切片温度为40℃以下，液体料液在转料辊上凝结成片状，然后由刮刀从转料辊上刮下直接落入包装机料仓。切片机和包装机为全密闭设备，生产过程产生的粉尘经管道收集后，由布袋除尘器进行净化处理。

产污环节：G6硫化钠切片粉尘；G7硫化钠包装粉尘。

拟建项目生产工艺流程及产污环节分别见图3.3-1和表3.3-2。

表3.3-2   拟建项目污染物产生情况一览表

| 类别 | 编号 | 产污环节 |  | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 环合反应投料 | 二苯胺中间储罐废气 | 二苯胺 |
|  | G2 | 减压蒸馏工序 | 蒸馏不凝气 | 二苯胺、吩噻嗪等 |
|  | G3 | 切片/粉碎工序 | 切片/粉碎粉尘 | 吩噻嗪等 |
|  | G4 | 产品包装工序 | 产品包装粉尘 | 吩噻嗪等 |
|  | G5 | 硫化氢吸收工序 | 硫化氢吸收尾气 | 硫化氢 |
|  | G6 | 硫化钠切片工序 | 硫化钠切片粉尘 | 硫化钠 |
|  | G7 | 硫化钠包装工序 | 硫化钠包装粉尘 | 硫化钠 |
| 废水 | W1 | 减压蒸馏工序 | 真空泵废水 | COD、氨氮 |
| 固废 | S1 | 减压蒸馏工序 | 蒸馏釜残 | 二苯胺、吩噻嗪、杂质等 |
|  | -- | 投料过程 | 原料废包装袋 | 废包装袋 |
| 噪声 | -- | 设备运转噪声 |  | Leq |

- 3.4物料平衡及物料消耗

拟建项目吩噻嗪生产过程中原辅料及能源消耗情况详见表3.4-6。

表3.4-6   吩噻嗪生产主要原辅材料及公用工程能耗表

| 序号 | 原料名称 | 状态 | 规格标准 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料耗用情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二苯胺 | 液态 | 99.8% | 2782.758 t/a | 外购，槽车运输；待在建项目二苯胺装置运行后，其产品二苯胺作为吩噻嗪项目的原料，采用管道输送 |
| 2 | 硫磺 | 固态 | 99.5% | 1035.23 t/a | 外购，颗粒状，25kg/袋 |
| 3 | 碘 | 固态 | 99.8% | 26.53 t/a | 外购，片状，25kg/袋 |
| 4 | 脱色剂 | 固态 | 99.0% | 26.724 t/a | 外购，片状，25kg/袋 |
| 5 | 氢氧化钠 | 固态 | 99.5% | 1049.350 t/a | 外购，片状，25kg/袋 |
| 能源耗用情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 | 气态 | —— | 2880 t/a | 园区集中供热 |
| 2 | 电 | —— | —— | 100万kWh/a |  |
| 3 | 一次水 | 液态 | —— | 4409.263m³ /a |  |

- 3.5储运工程

- 3.5.1 运输方式

1、厂外运输

拟建项目原辅材料、产品运输主要是汽运，且以公路运输为主。设计货物运输量主要由社会运输车辆解决。

2、厂内运输

厂区内运输：厂内主要道路宽不低于10m，次要道路宽不低于6m，路面结构拟采用C30水泥混凝土路面，厂区主要道路转弯半径为6~12m。

厂内运输主要是原料、成品、备件的运输，采用装卸机、叉车、手推车等运输。生产装置内物料主要采用管道运输。

- 3.6公用工程

- 3.6.1 给、排水

- 3.6.1.1 给水

拟建项目用水环节主要包括碱液配制用水、减压蒸馏真空泵用水、车间地面清洗用水、循环冷却系统补充水和职工生活用水等，均使用一次水，一次水总用量4409.263m3/a（约14.698m3/d）。拟建项目用水采用自来水。

备注：拟建项目反应釜、蒸馏釜、缓冲罐等含有吩噻嗪的设备与管道，都采用导热油伴热，检修前采用导热油加热后排净或氮气吹净回收，回收的物料再返入釜内使用，不采用水或溶剂清洗。

（1）碱液配制用水

拟建项目采用自制的30%氢氧化钠水溶液吸收环合反应产生的硫化氢，根据物料平衡，氢氧化钠固体用量为1049.35 t/a，碱液配制总用水量为2448.484 m3/a（8.162 m3/d），其中一次水用量为806.263 m3/a（2.688 m3/d），硫化钠蒸发浓缩回用水量为1642.221 m3/a（5.474 m3/d）。碱液配制用水全部损耗，不产生废水。

（2）减压蒸馏真空泵用水

拟建项目吩噻嗪减压蒸馏真空泵每10天换水1次，每次更换一次水量为0.1 m3，则减压蒸馏真空泵年用水量为3 m3/a，废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为2.4m3/a。

（3）车间地面清洗用水

拟建项目生产车间需要对地面进行清洗，每10天清洗一次，清洗水用量按照2L/m2·d计，生产车间需清洗面积约为500m2，则拟建项目地面清洗用水量约为30m3/a，全部采用一次水。废水产生系数按0.8计，经推算，地面清洗废水产生量为24m3/a。

（4）循环冷却系统补充水

拟建项目冷却水循环水量约为50m3/h，每天运行24h，年运行7200 h。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）：

其中：Qm——补水量；Q——循环水量；

Qe——蒸发损失量；KZF，蒸发损失系数，以0.0014 计，温差为5摄氏度；

Qw——风吹损失量；Pw，风吹损失率，按0.1计算；

Qb——排污量；N，浓缩倍数，按照5倍计算。

拟建项目循环水量约为50 m3/h，经计算蒸发损失量为0.35m3/h（8.4 m3/d或 2520 m3/a），风吹损失量为0.05m3/h（1.2 m3/d或360 m3/a），排污量为0.0375m3/h（0.9 m3/d或 270 m3/a），则循环冷却系统补充水量为0.4375 m3/h（10.5m3/d或 3150m3/a）。

（5）职工生活用水

拟建项目新增工作人员20人，约10人住宿，个人用水量按100L/d计；其余10人不住宿，个人用水量按40L/d计；则新增生活用水量约为1.4m3/d（420 m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为1.12m3/d（336 m3/a）。

- 3.6.1.2 排水

拟建项目厂区排水系统采用雨污分流制。项目营运过程中废水产生具体情况如下：

（1）减压蒸馏真空泵废水

拟建项目吩噻嗪减压蒸馏真空泵废水生量为2.4m3/a（日均约0.008 m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（2）地面清洗废水

拟建项目吩噻嗪车间地面清洗废水产生量约为24m3/a（日均约0.08 m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

（3）循环冷却系统排污水

拟建项目循环冷却系统排污水量约为270 m3/a（0.9 m3/d），该部分废水污染物浓度比较小，与厂区污水处理站出水混合后沿园区污水管网排入临港工业污水处理厂深度处理。

（4）职工生活污水

拟建项目职工生活污水产生量为336m3/a （1.12m3/d），该部分废水经厂区污水处理站处理达标后沿园区污水管网进入临港工业污水处理厂深度处理。

拟建项目水平衡表见表3.6-1，拟建项目水平衡图见图3.6-1。拟建项目建成后全厂水平衡图见图3.6-2。

表3.6-1   拟建项目用排水情况一览表

| 序号 | 项目用水（m3/d） |  | 项目出水（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水环节 | 水量 | 出水环节 | 水量 |
| 1 | 碱液配制用水 | 2.688 | 损耗 | 2.688 |
| 2 | 减压蒸馏真空泵用水 | 0.01 | 损耗 | 0.002 |
|  |  |  | 废水 | 0.008 |
| 3 | 车间地面清洗用水 | 0.1 | 损耗 | 0.02 |
|  |  |  | 废水 | 0.08 |
| 4 | 循环冷却系统补充水 | 10.5 | 损耗 | 9.6 |
|  |  |  | 废水 | 0.9 |
| 5 | 职工生活用水 | 1.4 | 损耗 | 0.28 |
|  |  |  | 污水 | 1.12 |
| 合计 |  | 14.698 | -- | 14.698 |

图3.6-1   拟建项目水平衡图（单位：m3/d）

- 3.6.2 供热

- 3.6.2.1 项目蒸汽供热情况

拟建项目蒸汽使用环节主要包括硫磺熔化以及二苯胺储罐的保温等，蒸汽用量约为0.4t/h（2880t/a），全部由园区集中供热企业提供。蒸汽损耗按10%计，蒸汽冷凝水一部分作为循环冷却水的补充水，另一部分回用于煤场洒水抑尘等。拟建项目蒸汽平衡见图3.6-3，拟建项目建成后全厂蒸汽平衡图见图3.6-4。

图3.6-3   拟建项目蒸汽平衡图（单位：t/a）

图3.6-4  拟建项目建成后全厂蒸汽平衡图（单位：t/a）

- 3.6.2.2 依托在建导热油锅炉供热的可行性

拟建吩噻嗪项目热导热油使用情况见表3.6-2。

表3.6-2   拟建吩噻嗪项目导热油使用情况一览表

| 序号 | 使用工序 | 运行工况 | 导热油热负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吩噻嗪环合反应工序 | 150℃~180℃ | 约70万大卡/h |
| 2 | 吩噻嗪减压蒸馏工序 | 180℃~250℃ |  |
| 3 | 硫化钠蒸发浓缩工序 | 约160℃ |  |

依托在建导热油锅炉供热的可行性分析

（1）导热油锅炉供热负荷方面

在建项目拟上3台600万大卡天然气导热油锅炉，导热油总供热负荷为1800万大卡/h。在建项目生产装置使用的导热油总热负荷为1350万大卡/h，拟建吩噻嗪项目使用的导热油热负荷为70万大卡/h，合计为1420万大卡/h，不超过3台600万大卡天然气导热油锅炉的供热负荷。

（2）导热油锅炉供热温度方面

在建项目导热油锅炉供热温度范围约为150℃~350℃，拟建吩噻嗪项目导热油加热温度范围为150℃~250℃，处于在建项目导热油锅炉供热温度范围内。

（3）建设时序和供热管网方面

厂区在建导热油锅炉预计于2021年12月前建成并投入运行，届时导热油供热管网一并铺设完成；而吩噻嗪生产项目预计于2022年6月建成投产，拟建项目投产时间在导热油锅炉建成后，故从建设时序和供热管网配套角度分析，厂区在建导热油锅炉可以为拟建吩噻嗪项目供热。

综上，拟建吩噻嗪项目依托厂区在建导热油锅炉供热可行。

- 3.6.3 供电

拟建项目新增年用电量约100万kWh，依托厂区现有一台1250kVA变压器，由临沂临港经济开发区供电系统供电。

- 3.7 污染物产生、治理及排放情况

工程运行期污染因素主要为废气、废水、固废和噪声。具体情况分析如下：

- 3.7.1 废气

1、源项分析

拟建项目废气主要包括生产工艺废气（吩噻嗪减压蒸馏不凝气，吩噻嗪产品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化氢吸收尾气，硫化钠切片、包装粉尘）、二苯胺储罐大小呼吸废气、装卸区废气、生产装置区跑冒滴漏废气等。

采取措施后，拟建项目产生废气包括有组织废气和无组织废气。

1）有组织废气：主要包括吩噻嗪减压蒸馏不凝气，二苯胺中间储罐大小呼吸废气，吩噻嗪产品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化氢吸收尾气，硫化钠切片、包装粉尘。

A.有组织废气治理措施：

拟建项目有组织废气治理措施及排气筒分布情况详见图3.7-1及表3.7-6。

项目废气收集管线图见图3.7-2。

图3.7-1  拟建项目有组织废气治理措施及排气筒分布情况

表3.7-6   拟建项目有组织废气治理措施一览表

| 序号 | 产污环节 | 收集措施 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二苯胺中间储罐大小呼吸废气 | 管道密闭收集（收集效率100%） | 二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放 |
|  | 吩噻嗪减压蒸馏不凝气 | 管道密闭收集（收集效率100%） |  |
| 2 | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘 | 管道密闭收集（收集效率100%） | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别收集后，分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放 |
|  | 吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘 | 管道密闭收集（收集效率100%） |  |
|  | 吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘 | 管道密闭收集（收集效率100%） |  |
|  | 硫化钠副产品切片、包装粉尘 | 管道密闭收集（收集效率100%） |  |
| 3 | 硫化氢吸收尾气 | 管道密闭收集（收集效率100%） | 硫化氢吸收尾气收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放 |

采取治理措施后，拟建项目有组织废气中污染物产排情况汇总见下表。

表3.7-7   拟建项目有组织废气中污染物产排情况汇总表

| 排气筒编号 |  | 污染物名称 | 风机风量 （m3/h） | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率（kg/h） |
| DA003 | 本项目 | VOCs | 20000 | 10.48 | 72.78 | 1.46 | 0.11 | 0.73 | 0.015 | 20 | 3.0 |
|  | 全厂 | VOCs合计 |  | 437.5 | 3038.2 | 60.76 | 4.375 | 30.38 | 0.608 | 60 | 3.0 |
| DA004 |  | 颗粒物 | 5000 | 61.32 | 1703.33 | 8.52 | 0.61 | 17.03 | 0.085 | 20 | 4.9 |
| DA005 |  | 硫化氢 | 5000 | 27.392 | 760.89 | 3.80 | 0.27 | 7.61 | 0.038 | / | 0.56 |

B.有组织废气排放情况及影响分析

根据上表可知，采取治理措施后，拟建项目有组织废气污染物排放情况如下：

排气筒DA003：拟建项目新增污染物——VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准。全厂外排废气中VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准。

排气筒DA004：外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

排气筒DA005：外排废气中硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

（2）无组织废气：主要包括生产装置区设备跑冒滴漏废气，装卸区废气等。无组织废气产生及排放情况见表3.7-8。

表3.7-8   拟建项目无组织废气排放情况表

| 序号 | 产生环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 采取措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气 | VOCs | 0.085 | 加强设备维护，加强管理，规范操作 | 0.085 |
| 2 | 装卸区废气 | VOCs | 0.01 |  | 0.01 |

A.无组织废气控制措施

针对以上无组织废气，采取以下措施：

①健全各项规章制度，制定各种操作规程：要定期对储罐及其附件进行检查、维护和保养；并规定对计量器具定期标定，加强维护管理，降低计量误差。

②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部分动静密封点部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气；储罐增上二层密封，减少原料的蒸发损耗。

③缩短进原料的时间间隔，尽可能使储罐保持在较高的液位储存，减少储罐内的气体空间，降低原料的饱和损耗。

④罐区承压相同、储存原料种类相同的储罐的气体空间尽量用管线连接起来，配上集气罐，收集过剩的混和气再送回到储罐，可大大降低原料和产品大呼吸损耗。

B.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），拟建项目与该标准的符合性分析具体见表3.7-9。

表3.7-9   拟建项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析一览表

| 序号 | 工段 | 相关要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 项目VOCs物料均储存在密闭包装桶或者储罐中 | 符合 |
| 2 |  | 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 项目包装桶或包装袋均放置在室内，并加盖、封口，保持密闭。 | 符合 |
| 3 | 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 | 项目厂内生产过程物料均采用密闭管道转移 | 符合 |
| 4 | 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 7.1.1物料投加和装卸 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或者采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目液态物料均为密闭管道输送或者高位槽管投加 | 符合 |
| 5 |  | 7.1.2 化学反应 a）反应设备进料置换废气、挥发废气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口在不操作是应保持密闭。 | 拟建项目反应过程中反应釜均保持密闭，并且所有生产装置均连接VOCs废气收集处理系统 | 符合 |

根据上表，拟建项目挥发性有机物无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。

综上，采取措施后，拟建项目VOCs厂界浓度满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；VOCs厂区内无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；对周围环境空气质量影响较小。

- 3.7.2 废水

1、源项分析

拟建项目营运过程中产生的废水主要为减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水、职工生活污水、循环冷却系统排污水等。根据项目水平衡分析，确定拟建项目废水产生情况见表3.7-10。

表3.7-10   拟建项目废水产生情况一览表

| 序号 | 污染源 | 水量m3/d | 主要污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减压蒸馏真空泵废水 | 0.008 | pH：6-7、COD：1000mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：35mg/L、SS：200mg/L | 经厂区污水处理站处理后，经厂区总排口排入临港工业污水处理厂 |
| 2 | 地面清洗废水 | 0.08 | pH：6-7、COD：1000mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：35mg/L、SS：400mg/L |  |
| 3 | 生活污水 | 1.12 | pH：7-9、COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：35mg/L、SS：300mg/L |  |
| 4 | 循环冷却系统排污水 | 0.9 | pH：6-7、COD：50mg/L、氨氮：5mg/L、SS：50mg/L、全盐量1000mg/L | 经厂区总排口排入临港工业污水处理厂 |
| 合计 |  | 2.108 | —— |  |

2、废水治理措施及影响分析

拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。拟建项目进入厂区污水站处理的废水量为362.4m3/a（1.208 m3/d），废水中COD、 BOD5、SS、氨氮的浓度分别为443.71mg/L、200mg/L、305.96mg/L、35mg/L，产生量分别为0.161t/a、0.073t/a、0.111t/a、0.013t/a。

A.拟建项目废水依托厂区在建污水处理站的可行性分析

（1）从水质角度分析

厂区在建1座处理规模70m³/d的污水处理站，污水处理站主要处理工艺为“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”，污水处理工艺流程图见图2.3-5。污水处理站设计进出水水质以及处理效率情况详见表3.7-11。

表3.7-11  污水处理站设计进出水水质以及处理效率情况一览表(单位mg/L)

| 指标名称 | COD | BOD | 氨氮 | 总氮 | SS | 甲苯 | 苯胺类 | 氟化物 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤6000 | ≤500 | ≤50 | ≤80 | ≤500 | ≤250 | ≤5 | ≤5 | ≤2000 |
| 出水水质 | ≤300 | ≤60 | ≤20 | ≤30 | ≤100 | ≤5 | ≤1 | ≤1 | ≤1600 |
| 综合去除率 | ≥92% | ≥80% | ≥60% | ≥60% | ≥80% | ≥95% | ≥80% | ≥80% | ≥20% |

拟建项目进入厂区污水站处理的废水中COD、 BOD5、SS、氨氮的浓度分别为443.71mg/L、200mg/L、305.96mg/L、35mg/L，满足厂区污水处理站的设计进水水质要求，经污水处理站处理后，外排废水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求。故从水质角度分析，拟建项目废水可以进入厂区污水处理站进行处理；并且拟建项目废水中污染物浓度较小，不会影响污水处理站的正常运行。

（2）从水量角度分析

厂区污水处理站设计处理能力为70m3/d，主要处理在建项目（年产60000吨高分子材料添加剂项目）废水，在建项目废水处理量约为55.74m3/d；拟建项目新增处理废水量为1.208m3/d，项目建成后全厂进入污水站的废水量为56.948m3/d <70m3/d。故从水量角度分析，厂区在建污水处理站有能力处理拟建项目产生的废水。

（3）从建设时序和厂区污水管网配套角度分析

厂区在建污水处理站预计于2021年底建成并投入运行，而吩噻嗪生产项目预计于2022年6月建成投产，拟建项目投产时间在厂区污水处理站建成后，而且厂区配套污水管网已完成铺设，故从建设时序和厂区污水管网配套角度分析，厂区在建污水处理站可以接纳拟建项目废水。

综上，拟建项目废水依托厂区在建污水处理站可行。

B.拟建项目废水达标排放分析

拟建项目进厂区污水站处理的废水量为362.4m3/a（1.208 m3/d），根据污水处理站设计出水指标，拟建项目废水经厂区污水站处理后，废水中COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度分别约为300mg/L、60mg/L、100mg/L、20mg/L，排放量分别约为0.11t/a、0.022t/a、0.036t/a、0.0072t/a。

拟建项目污水处理站出水与冷却循环排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂进行深度处理。拟建项目废水排放总量为632.4m3/a（2.108 m3/d），外排废水主要污染物COD、SS、氨氮排放浓度分别约为195.29mg/L、78.27mg/L、13.52mg/L，排放量分别为0.124t/a、0.05t/a、0.0086t/a。废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求。经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入小龙王河，排入外环境中的COD、氨氮量分别为0.032t/a、0.0032t/a。

拟建项目废水排放情况见表3.7-12。

表3.7-12   项目废水排放情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 废水量（m3/a） | COD(t/a) | 氨氮(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建项目排入临港工业污水处理厂废水情况 | 632.4 | 0.124 | 0.0086 |
| 2 | 拟建项目废水最终进外环境废水情况 | 632.4 | 0.032 | 0.0032 |

3、项目建成后全厂外排废水达标分析

根据《山东达冠生化科技股份有限公司在建项目为年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期）环境影响报告书》，在建项目外排废水量约为30074.8m3/a（100.24m3/d），废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、甲苯、苯胺类、氟化物、全盐量，排放浓度分别约为258.35mg/L、61.51mg/L、17.21mg/L、23 mg/L、2.17mg/L、0.01mg/L、0.44 mg/L、1300 mg/L；排放量分别约为8.15t/a、1.94t/a、0.54t/a、0.73t/a、0.07t/a、0.001t/a、0.01t/a、41t/a。最终排入地表水的污染物COD、氨氮的排放浓度分别为50mg/L、5mg/L；排放量分别为1.5t/a、0.15t/a。

而现有项目外排废水主要为循环冷却排污水，外排废水量约为6000m3/a（20m3/d），废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、全盐量，排放浓度分别约为50mg/L、20 mg/L、5 mg/L、1300 mg/L；排放量分别约为0.3t/a、0.12t/a、0.03t/a、7.8t/a。最终排入地表水的污染物COD、氨氮的排放浓度分别为50mg/L、5mg/L；排放量分别为0.3t/a、0.03t/a。

拟建项目建成后，全厂外排废水量约为36707.2m3/a（122.348m3/d），废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、甲苯、苯胺类、氟化物、全盐量，排放浓度分别约为233.6mg/L、57.5mg/L、15.76mg/L、19.88 mg/L、1.91mg/L、0.003mg/L、0.3 mg/L、1330 mg/L；排放量分别约为8.574t/a、2.11t/a、0.5786t/a、0.73t/a、0.07t/a、0.001t/a、0.01t/a、48.8t/a。全厂外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求。最终排入地表水的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准；全厂最终排入地表水的污染物COD、氨氮的排放浓度分别为50mg/L、5mg/L；排放量分别为1.832t/a、0.1832t/a。

现有项目、在建项目、拟建项目以及全厂废水排放情况汇总见表3.7-13。全厂废水收集管网情况见图3.7-3。

表3.7-13  现有项目、在建项目、拟建项目以及全厂废水排放情况一览表

| 序号 | 项目 | 排放去向 | 废水量（m3/a） | COD(t/a) | 氨氮(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有项目 | 排入临港工业污水处理厂 | 6000 | 0.3 | 0.03 |
|  |  | 最终进外环境 |  | 0.3 | 0.03 |
| 2 | 在建项目 | 排入临港工业污水处理厂 | 30074.8 | 8.15 | 0.54 |
|  |  | 最终进外环境 |  | 1.5 | 0.15 |
| 3 | 拟建项目 | 排入临港工业污水处理厂 | 632.4 | 0.124 | 0.0086 |
|  |  | 最终进外环境 |  | 0.032 | 0.0032 |
| 4 | 全厂合计 | 排入临港工业污水处理厂 | 36707.2 | 8.574 | 0.5786 |
|  |  | 最终进外环境 |  | 1.832 | 0.1832 |

- 3.7.3 噪声

项目涉及的环合反应釜、硫化氢吸收釜、硫磺熔化釜、片碱溶解釜、减压蒸馏釜、切片机、粉碎机、包装机、各种泵类、风机等是拟建项目的主要噪声源。项目反应釜、切片机、粉碎机、包装机等高噪声设备均建于室内，且在设备选型上尽量选用了低噪声设备。各类风机、泵类均按照要求设置减振垫，对重点噪声源采取了设置消声器、隔音罩、减振垫等治理措施。目前项目的主要噪声源分布及治理措施情况详见表3.7-14。

表3.7-14   拟建项目主要噪声源分布及治理措施情况

| 声源名称 | 设备名称 | 数量 （台） | 治理前声级 dB(A) | 措施 | 治理后声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吩噻嗪生产 装置区 | 环合反应釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 硫化氢吸收釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 硫磺熔化釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 片碱溶解釜 | 1 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 减压蒸馏釜 | 3 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 切片机 | 4 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 粉碎机 | 2 | 75-80 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 包装机 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 各种泵类(包括物料输送泵、真空泵等) | 20 | 75-80 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 风机 | 2 | 90-95 | 基础减振、隔声、消声 | ≤70 |

针对以上噪声源产生情况，项目将采取了以下防噪、降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；

（2）各类风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩；

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；

（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对风机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接；

（5）高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房；工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等；

（6）对露天布置的泵类、风机等要加装隔音罩。

经采取以上措施后，项目产生的噪声在厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

- 3.7.4 固体废物

拟建项目产生的固体废物主要包括原料废包装袋、减压蒸馏釜残、职工生活垃圾等。

（1）原料废包装袋

拟建项目硫磺、碘、脱色剂（硫代硫酸钠）、氢氧化钠等原料投料过程产生废包装袋，包括废包装物外袋和废包装物内袋，上述原料用量合计为2137.834t/a，包装规格均为25kg/袋，废包装物外袋重量约为50g/袋，废包装物内袋重量约为10g/袋；经推算，拟建项目废包装物外袋产生量为4.3t/a，因其未与物料发生接触，属于一般固废（固废代码900-999-99）；废包装物内袋产生量为0.86t/a，因其与化工原料发生了直接接触，属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49）。

（2）减压蒸馏釜残

根据物料平衡，拟建项目吩噻嗪减压蒸馏釜残产生量约为312.481t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2021年版），减压蒸馏釜残属于危险废物，危废代码HW11（900-013-11）。

（3）职工生活垃圾

拟建项目新增职工定员20人，生活垃圾产生量按每天1kg/人计算，年产生量约为6t，由当地环卫部门定期清运。

拟建项目固体废物产生量及处置措施见表3.7-15。危险废物汇总见表3.7-16。

表3.7-15   固体废物产生及处置措施一览表

| 废物类别 | 名称 | 产生量 (t/a) | 主要成分 | 固废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 减压蒸馏釜残 | 312.481 | 吩噻嗪、二苯胺等混合物 | HW11（900-013-11） | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。 |
|  | 废包装物内袋 | 0.86 | 沾染化工原料 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 小计 | 313.341 | —— |  |  |
| 一般废物 | 废包装物外袋 | 4.3 | 塑料等 | 900-999-99 | 外售废品收购站 |
|  | 职工生活垃圾 | 6 | 塑料、废纸、餐余垃圾等 | —— | 由环卫部门定期清运 |
|  | 小计 | 10.3 | —— |  |  |
| 固体废物合计 |  | 323.641 | —— |  |  |

表3.7-16  拟建项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 排放规律 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减压蒸馏釜残 | HW11 | 900-013-11 | 312.481 | 吩噻嗪减压蒸馏装置 | 固态 | 吩噻嗪、二苯胺等混合物 | 吩噻嗪、二苯胺等混合物 | 连续 | T、I | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。 |
| 2 | 废包装物内袋 | HW49 | 900-041-49 | 0.86 | 原料拆包装 | 固态 | 废包装袋等 | 沾染化工原料 | 间歇 | T |  |

备注：上表中危险特性T代表毒性（Toxicity），I代表易燃性（Ignitability）。

对于危险废物的收集、贮存、外运，项目应采取下述措施：

①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

②工程应建设一座危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

拟建项目危废暂存依托厂区现有的1座危废库，现有危废库的建筑面积为270m2。根据危废库的贮存能力、现有项目及拟建项目危废的产生种类、产生量和运转周期，现有危废库能够满足拟建项目建成后现有项目和拟建项目危险废物的贮存要求；因此拟建项目危废贮存依托现有的危废库可行。拟建项目建成后，现有危废库内危险废物储存信息见表3.7-17。

表3.7-17   拟建项目建成后现有危废库内危险废物储存信息表

| 名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） |  |  | 运转周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现有项目 | 拟建项目 | 合计 |  |
| 蒸馏、精馏、蒸发残渣 | 残渣区 | 150 | 120 | 桶装 | 924.7 | 312.48 | 1237.18 | 12 |
| 废活性炭 | 废活性炭区 | 10 | 5 | 袋装 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 煤焦油 | 煤焦油区 | 40 | 40 | 桶装 | 350 | 0 | 350 | 10 |
| 废包装物 | 废包装区 | 5 | 2 | 打包 | 0.8 | 0.86 | 1.66 | 1 |
| 围堰、导流槽、收集槽 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 通道 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 合计 | -- | 270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危废的收集、贮存及处置，按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

综上，拟建项目一般固废产生量为10.3t/a；危险废物产生量为313.341t/a。采取措施后，一般固体废物的处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

- 3.8 污染物排放情况汇总

拟建项目各污染物产生、治理及排放情况见表3.8-1。

表3.8-1   拟建项目污染物排放情况一览表

| 污染 因素 |  | 污染源 |  |  | 产生状况 |  |  |  | 治理措施 | 排放状况 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 废气 | 有组织废气 | 排气筒DA003 | 本项目吩噻嗪减压蒸馏不凝气 | VOCs | 10.48 | 72.78 | 1.46 |  | 二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放。 | 0.11 | 0.73 | 0.015 | 达标排放 |
|  |  |  | 全厂 | VOCs合计 | 437.5 | 3038.2 | 60.76 |  | 现有项目对甲酚生产中产生的消化不凝尾气、外中和废气、初蒸不凝尾气、精馏不凝尾气、产品精馏不凝尾气经一级碱洗+水洗除雾处理后与现有有机罐区储罐大小呼吸废气一起引入RTO焚烧处理；在建项目二苯胺生产过程各工段不凝气、辛基化二苯胺生产过程产生的干燥废气和不凝气、抗氧剂KY-405生产过程产生的不凝气和干燥废气、抗氧剂KY-616生产过程产生的不凝气、对羟基苯甲醛生产过程产生的不凝气，以及罐区储罐大小呼吸废气等经密闭管道统一收集后引入现有RTO蓄热燃烧装置处理；拟建项目二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集后引入现有RTO蓄热燃烧装置处理；废气处理后共同由1根45m高排气筒（DA003）排放。 | 4.375 | 30.38 | 0.608 | 达标排放 |
|  |  | 物料切片、粉碎、包装粉尘(DA004) |  | 颗粒物 | 61.32 | 1703.33 | 8.52 |  | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。 | 0.61 | 17.03 | 0.085 | 达标排放 |
|  |  | 硫化氢吸收尾气(DA005) |  | 硫化氢 | 27.392 | 760.89 | 3.80 |  | 硫化氢吸收尾气经管道密闭收集（收集效率100%），收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。 | 0.27 | 7.61 | 0.038 | 达标排放 |
|  | 无组织废气 | 吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气 |  | VOCs | 0.085 | -- | -- |  | 加强设备维护，加强管理，规范操作 | 0.085 | -- | -- | 厂界达标 |
|  |  | 装卸区废气 |  | VOCs | 0.01 | -- | -- |  |  | 0.01 | -- | -- | 厂界达标 |
| 废水 |  | 减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水 |  | 废水量 | 362.4m3/a（1.208 m3/d） |  |  |  | 拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。厂区在建污水处理站处理能力为70m3/d，主要处理工艺“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”。 | 拟建项目废水排放总量为632.4m3/a（2.108 m3/d），外排废水主要污染物COD、SS、氨氮排放浓度分别约为195.29mg/L、78.27mg/L、13.52mg/L，排放量分别为0.124t/a、0.05t/a、0.0086t/a。最终排入外环境中的COD、氨氮量分别为0.032t/a、0.0032t/a。 |  |  | 达标排放 |
|  |  |  |  | COD | 0.161t/a | 443.71mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 0.073t/a | 200mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 0.111t/a | 305.96mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.013t/a | 35mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 循环冷却排污水 |  | 废水量 | 270m3/a（0.9m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 0.0135t/a | 50mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 0.0135t/a | 50mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.0014t/a | 5mg/L | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全盐量 | 0.27t/a | 1000mg/L |  | -- |  |  |  |  |  |
| 固废 |  | 减压蒸馏釜残 |  | 吩噻嗪、二苯胺等混合物 | 312.481 t/a |  |  |  | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，拟建项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋委托有资质危废处置单位处置。 | 0 |  |  | 零排放 |
|  |  | 废包装物内袋 |  | 沾染化工原料 | 0.86 t/a |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废包装物外袋 |  | 塑料等 | 4.3 t/a |  |  |  | 外售废品收购站 | 0 |  |  |  |
|  |  | 职工生活垃圾 |  | 塑料、废纸、餐余垃圾等 | 6 t/a |  |  |  | 由环卫部门定期清运 | 0 |  |  |  |

拟建项目新增污染物排放情况见表3.8-2。拟建项目建成后全厂主要污染物排放情况汇总见表3.8-3。

表3.8-2   拟建项目新增污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物名称 |  | 新增污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气量 | 7200万m3/a |
|  |  | VOCs | 0.11 |
|  |  | 颗粒物 | 0.61 |
|  |  | 硫化氢 | 0.27 |
|  | 无组织 | VOCs | 0.095 |
| 废水 | 废水量 |  | 632.4m3/a |
|  | COD |  | 0.124（0.032） |
|  | NH3-N |  | 0.0086（0.0032） |
|  | 注：括号内数据为经临港工业污水处理厂处理后最终排外环境的量。 |  |  |

- 3.9 非正常工况污染物排放分析

本工程设计采用的生产工艺属于国内较成熟的生产工艺。为最大限度地避免事故发生，根据本工程实际情况，结合国内同类生产装置运行情况，确定以下几种非正常工况。

1、临时开停车：在生产过程中，停电、停水、停风、停汽，或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工。突发事故主要为设备出现突发性停电事故。本工程为双回路供电，一旦出现停电，立即启用备用线路供电，事故响应时间小于5秒，废气排放与正常情况差别不明显。

2、设备检修：生产装置每年一次检修时，装置首先要停工，反应釜、搅拌釜、换热设备及冷凝设备等进行检查、维修和保养后，再开工生产。

对于上述两种情况，装置内物料首先要退出，气体送至废气处理装置处理，液态的物料要倒至储罐。

3、废气处理系统非正常工况污染物排放情况

本工程废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则立即通知生产车间停止生产。

非正常排放污染物见表3.9-1。

表3.9-1  拟建项目废气处理系统非正常排放情况一览表

| 污染 因素 |  | 污染源 |  | 产生状况 |  |  | 去除效率 | 排放状况 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 废气 | 有组织废气 | 吩噻嗪减压蒸馏不凝气(DA003) | VOCs | 10.48 | 72.78 | 1.46 | 0 | 10.48 | 72.78 | 1.46 | 超标 |
|  |  | 物料切片、粉碎、包装粉尘(DA004) | 颗粒物 | 61.32 | 1703.33 | 8.52 |  | 61.32 | 1703.33 | 8.52 | 超标 |
|  |  | 硫化氢吸收尾气(DA005) | 硫化氢 | 27.392 | 760.89 | 3.80 |  | 27.392 | 760.89 | 3.80 | 超标 |

根据上表可见，事故情况下废气的排放浓度均超过标准要求，项目建设运行后，企业仍应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理设施出现故障不能短时间恢复时，应停车检修。

4、废水非正常工况排放情况

废水处理站内的设备非正常运行时，可能会使处理出水水质不合格。

拟建项目依托厂区南部现有的1座2500m3事故水池，当废水处理系统非正常运行时，超标废水暂存在事故水池中，并及时调试污水处理系统，正常运行后将不合格的废水分批用泵打入污水处理站处理。当污水站主要处理构筑物发生重大故障时，应通知生产车间停止生产，以保证未经处理的废水不外排。

5、非正常工况种类

依据项目实际情况，同时结合国内同类生产装置运行情况，确定以下几种非正常状况：在生产过程中，停电或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工。当临时停车发生时，可通过调节各阀门，使物料暂时保持在正常运行的生产装置中，待故障排除后，恢复正常生产。

生产装置检修时，首先要停工，生产设备进行检查、维修和保养后，再开工生产。对于上述两种情况，装置内的物料首先要退出，液态的物料要导至储罐内。

6、非正常工况防范措施

拟建项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。

为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：

①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。

为防止上述非正常情况的发生，平时要加强管理与设备维护，确保整个设施正常运行。事故发生时，在最短的时间内进行修复。如不能及时修复，停止生产处理。

- 第4章  环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

拟建项目位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角，地理坐标为（N35.091083°、E119.085176°），项目周边交通便利，地理位置较为优越。

临沂临港经济开发区位于N118°11′～119°11′，E35°06′～35°24′，坐落在山东省东南部，地处莒南县东部，东靠日照市岚山区，依黄海距岚山港最近处仅4km；南与江苏省连云港市接壤，处于新亚欧大陆桥东桥头堡的核心位置，是鲁南苏北沿海港口的重要腹地；西与莒南县坊前镇、洙边镇接壤；北与临沂市莒南县文疃镇毗邻。临沂临港化工产业园位于临沂临港经济开发区南部，东至疏港东路、西邻壮岗镇驻地、南至板团路、北靠枣岚高速，用地面积16.58km2。

- 4.2 区域相关规划

拟建项目位于临沂临港经济开发区黄海十一路与大山路交汇处西北角，处于山东省人民政府认定的临沂临港化工产业园范围内。根据临沂临港经济开发区化工园区土地利用规划，项目用地属于工业用地；根据临沂临港经济开发区化工园区产业定位图，项目位于精细化工产业区。项目建设符合临沂临港经济开发区化工园区土地利用规划及产业定位要求。

临沂临港经济开发区总体规划见图4.2-1，临沂临港经济开发区化工园区产业布局图见图4.2-2。山东省政府认定的临沂临港化工产业园范围图见图4.2-3（备注：图4.2-3是在临沂临港经济开发区壮岗镇和团林镇的法定规划图中绘制）。

- 4.3环境质量现状调查与评价

- 4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

- 4.3.1.1评价基准年筛选

根据拟建项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2018年作为评价基准年。

- 4.3.1.2环境空气质量调查

- 4.3.1.2.1 达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《临沂市2018年大气环境质量情况公告》，2018年临沂市临港环境空气质量如下：

表4.3-1   区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16 | 60 | 26.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 85 | 70 | 121.4 | 未达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 46 | 35 | 131.4 | 未达标 |
| CO | 日均值第95百分位浓度值 | 2300 | 4000 | 57.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时均值的第90百分位浓度值 | 198 | 160 | 123.8 | 未达标 |

根据导则规定，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，根据上表可知，区域内PM2.5、PM10及臭氧不达标，项目所在区域属于不达标区。

- 4.3.1.2.2 基本污染物长期监测数据评价

项目位于临沂临港化工产业园，距离项目最近的自动监测站点为临港经济开发区自动监测点（位置见图4.3-1），采用的自动监测站点基本信息详见表4.3-2。

表4.3-2   项目例行监测站点基本信息表

| 监测站点名称 | 坐标 |  | 属性 | 相对距离（km） | 数据年份 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |
| 临港经济开发区 | 119.082862° | 35.187789° | 一般站 | 10.8 | 2018年 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO及臭氧的日均值、月均值和年均值 |

根据上表可知，项目采用监测站点属于城市点，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）可知，每个环境空气质量评价城市点代表范围一般为半径500m至4千米，有时也可扩大到半径4千米至几十千米（对于空气污染物浓度较低，其空间变化较小的地区），项目距离临港经济开发区监测点位约10.8km，可以代表项目区域的环境质量现状。

根据自动监测站点逐日监测数据，长期监测数据年评价和日保证率的计算方法如下：

1、年评价方法

年评价时采用环境空气质量单项指数法，年评价污染物的单项指数公式按照公式1计算

公式1

式中： ——污染物i的单项指数；

——污染物i的年均值浓度，i包括SO2、NO2、PM10和PM2.5；

——污染物i的年均值二级标准限值，i包括SO2、NO2、PM10和PM2.5；

——污染物i的24h平均浓度的特定百分位数浓度，i包括SO2、NO2、PM10和PM2.5、CO和O3（对于O3为日最大8h均值的特定百分位数浓度）；

——污染物i的24h平均浓度限值二级标准（对于O3，为8h均值的二级标准）。

>1为超标，否则为达标，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

2、超标倍数计算方法

超标倍数按照公式2计算

公式2

式中：Bi—超标项目i的超标倍数；

Ci—超标项目i的浓度值；

Si—超标项目i的浓度限值标准。

3、达标率计算方法

达标率计算按照公式3计算

公式3

式中：Di—评价项目i的达标率；

Ai—评价时段内评价项目i的达标天（小时）数；

Bi—评价时段内评价项目i的有效监测天（小时）数。

4、百分位数计算方法

污染物浓度序列的第P百分位数计算方法如下：

将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为

计算第P百分位数的序列k，序数k按照公式4计算

K=1+（n-1）·p%                公式4

式中：k—p%位置对应的序数

n—污染物浓度序列中的浓度值的数量

第p百分位数按公式5计算

-s)    公式5

式中：s—k的整数部分，当k为整数时，s与k相等

- 4.3.1.2.3 补测监测数据分析

1、数据来源

项目可能产生的特征污染物主要为VOCs、非甲烷总烃、苯胺类、硫化氢、臭气浓度等。评价范围没有环境空气质量监测网数据，也无公开发布的环境空气质量现状数据，也未收集到项目评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，因此本次对项目其他污染物的数据采用监测。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 中“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向各布置1个点位”。本次评价在布设2个监测点位，监测因子主要为特征污染物。监测点位见图4.3-2，监测内容详见表4.3-4。

表4.3-4   空气现状监测项目及点位一览表

| 监测 点位 | 点位名称 | 相对拟建厂址方位 | 相对拟建厂址距离（m） | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | — | — | 了解项目区环境空气现状 |
| 2# | 桃花峪村 | 西北 | 70 | 了解项目下风向敏感点的环境空气现状 |

备注：目前桃花峪村已完成搬迁。

2、监测项目

本次环评在各监测点位监测项目情况见表4.3-5。各监测点位同步测量风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。

3、监测时间和频率

2019年4月26日至5月2日，由青岛中博华科检测科技有限公司负责检测。

各因子均连续监测7天，小时值监测时间为每天02:00、08:00、14:00、20:00时，小时值每次保证45分钟采样时间。日均值保证24小时以上采样时间。

4、监测分析方法

按照国家环保总局《环境监测技术规范》进行监测，分析方法按《空气和废气监测方法》及其它有关规定执行，具体分析方法见表4.3-6。

表4.3-6   环境空气监测分析方法

| 序号 | 项目名称 | 标准方法 | 标准依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二）（B） | 0.001mg/m³ |
| 2 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
| 3 | VOCs | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | —— |
| 4 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ |
| 5 | 苯胺类 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 0.05mg/m³ |

5、监测结果

监测期间气象条件见表4.3-7；监测结果见表4.3-8。

表4.3-7   监测期间气象参数表

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 (℃） | 气压（KPa） | 风速(m/s) | 风向 | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.04.26 | 02:00 | 14.5 | 100.5 | 1.7 | S | —— | —— |
|  | 08:00 | 16.8 | 100.6 | 1.6 | S | 7 | 3 |
|  | 14:00 | 26.8 | 100.3 | 3.8 | S | 7 | 2 |
|  | 20:00 | 19.4 | 100.4 | 2.4 | S | —— | —— |
| 2019.04.27 | 02:00 | 16.2 | 99.8 | 1.5 | S | —— | —— |
|  | 08:00 | 18.5 | 100.4 | 2.5 | S | 7 | 3 |
|  | 14:00 | 26.8 | 99.9 | 4.1 | S | 7 | 2 |
|  | 20:00 | 17.4 | 99.9 | 2.1 | S | —— | —— |
| 2019.04.28 | 02:00 | 14.2 | 100.7 | 1.9 | NE | —— | —— |
|  | 08:00 | 17.0 | 100.1 | 2.8 | NE | 7 | 3 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.2 | 2.1 | NE | 7 | 3 |
|  | 20:00 | 20.8 | 100.6 | 0.7 | NE | —— | —— |
| 2019.04.29 | 02:00 | 13.2 | 100.2 | 1.4 | NE | —— | —— |
|  | 08:00 | 17.9 | 100.9 | 2.5 | NE | 4 | 0 |
|  | 14:00 | 23.8 | 100.3 | 2.9 | NE | 5 | 1 |
|  | 20:00 | 14.2 | 100.7 | 2.4 | NE | —— | —— |
| 2019.04.30 | 02:00 | 15.6 | 100.8 | 0.9 | NE | —— | —— |
|  | 08:00 | 16.3 | 101.0 | 4.5 | NE | 7 | 3 |
|  | 14:00 | 25.8 | 100.1 | 2.3 | NE | 6 | 2 |
|  | 20:00 | 20.2 | 100.4 | 3.3 | NE | —— | —— |
| 2019.05.01 | 02:00 | 11.3 | 100.6 | 0.5 | E | —— | —— |
|  | 08:00 | 16.3 | 101.0 | 4.5 | E | 3 | 0 |
|  | 14:00 | 18.8 | 100.8 | 2.7 | E | 4 | 0 |
|  | 20:00 | 13.3 | 100.6 | 1.8 | E | —— | —— |
| 2019.05.02 | 02:00 | 14.0 | 100.1 | 1.5 | W | —— | —— |
|  | 08:00 | 13.8 | 100.5 | 1.8 | W | 7 | 3 |
|  | 14:00 | 21.8 | 100.2 | 2.8 | W | 5 | 1 |
|  | 20:00 | 17.1 | 100.0 | 1.9 | W | —— | —— |

表4.3-8（1）  硫化氢、臭气浓度、VOCs监测结果一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 硫化氢（mg/m3） |  | 臭气浓度（无量纲） |  | VOCs（mg/m³） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址 | 2#桃花峪村 | 1#厂址 | 2#桃花峪村 | 1#厂址 | 2#桃花峪村 |
| 2019.04.26 | 02:00 | 0.005 | 未检出 | 12 | 10 | 0.0363 | 0.0405 |
|  | 08:00 | 0.003 | 0.003 | 12 | 11 | 0.0661 | 0.0744 |
|  | 14:00 | 0.002 | 0.002 | 11 | 12 | 0.0811 | 0.0619 |
|  | 20:00 | 0.004 | 0.004 | 14 | 12 | 0.0839 | 0.0565 |
| 2019.04.27 | 02:00 | 0.005 | 0.004 | 12 | 10 | 0.0329 | 0.0591 |
|  | 08:00 | 0.002 | 0.003 | 13 | 11 | 0.0624 | 0.0374 |
|  | 14:00 | 0.001 | 0.003 | 14 | 12 | 0.0583 | 0.0755 |
|  | 20:00 | 0.002 | 0.002 | 11 | 12 | 0.0502 | 0.0587 |
| 2019.04.28 | 02:00 | 0.003 | 0.002 | 12 | 11 | 0.0609 | 0.0829 |
|  | 08:00 | 0.004 | 未检出 | 11 | 10 | 0.0505 | 0.0439 |
|  | 14:00 | 0.005 | 0.001 | 10 | 10 | 0.0541 | 0.0316 |
|  | 20:00 | 0.003 | 0.001 | 10 | 11 | 0.0584 | 0.0605 |
| 2019.04.29 | 02:00 | 0.004 | 0.002 | 11 | 12 | 0.0410 | 0.0572 |
|  | 08:00 | 0.004 | 0.002 | 12 | 10 | 0.0537 | 0.0484 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.003 | 14 | 11 | 0.0970 | 0.0678 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.003 | 13 | 10 | 0.0526 | 0.0493 |
| 2019.04.30 | 02:00 | 0.002 | 未检出 | 11 | 12 | 0.0546 | 0.0590 |
|  | 08:00 | 0.002 | 0.004 | 10 | 10 | 0.0390 | 0.0538 |
|  | 14:00 | 0.005 | 0.002 | 10 | 11 | 0.0414 | 0.0349 |
|  | 20:00 | 0.003 | 未检出 | 12 | 11 | 0.0674 | 0.0384 |
| 2019.05.01 | 02:00 | 0.004 | 0.003 | 11 | 12 | 0.0721 | 0.0456 |
|  | 08:00 | 0.003 | 0.003 | 13 | 11 | 0.0359 | 0.0357 |
|  | 14:00 | 0.001 | 未检出 | 12 | 10 | 0.0299 | 0.0405 |
|  | 20:00 | 0.003 | 0.002 | 10 | 12 | 0.0469 | 0.0428 |
| 2019.05.02 | 02:00 | 0.001 | 0.002 | 10 | 11 | 0.0589 | 0.0516 |
|  | 08:00 | 0.003 | 0.004 | 11 | 10 | 0.0857 | 0.0510 |
|  | 14:00 | 0.004 | 0.002 | 12 | 11 | 0.0442 | 0.0532 |
|  | 20:00 | 0.004 | 0.001 | 13 | 12 | 0.0580 | 0.0606 |

表4.3-8（2）  非甲烷总烃、苯胺类监测结果一览表

| 检测日期 | 检测时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  | 苯胺类（mg/m³） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址 | 2#桃花峪村 | 1#厂址 | 2#桃花峪村 |
| 2019.04.26 | 02:00 | 1.04 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 1.10 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 1.12 | 0.97 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 1.09 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.04.27 | 02:00 | 1.04 | 0.96 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 0.99 | 0.95 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 1.11 | 0.97 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 1.14 | 0.99 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.04.28 | 02:00 | 0.98 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 0.93 | 0.96 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 0.93 | 0.97 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 0.94 | 0.97 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.04.29 | 02:00 | 0.90 | 0.82 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 0.91 | 0.80 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 0.80 | 0.82 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 0.87 | 0.84 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.04.30 | 02:00 | 1.02 | 1.00 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 1.03 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 0.96 | 0.96 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 1.00 | 0.96 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.05.01 | 02:00 | 1.04 | 1.02 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 1.01 | 0.93 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 1.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 1.14 | 1.00 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.05.02 | 02:00 | 0.89 | 0.91 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 0.92 | 0.88 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 0.97 | 0.87 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 0.99 | 0.92 | 未检出 | 未检出 |

6、评价因子

本项目评价因子选取特征污染物VOCs、非甲烷总烃、硫化氢。臭气浓度没有环境质量标准，不进行评价；苯胺类未检出，不进行评价。

7、评价方法

短期浓度环境质量现状评价采用单因子指数法，公式按照公式2计算

公式2

式中：——污染物i的单项指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

Si—i污染物的评价标准，mg/m3。

>1为超标，否则为达标。

8、评价标准

各污染物评价标准详见表表1.7-1。

9、评价结果

补充监测数据现状评价结果见表4.3-9。

表4.3-9   其他污染物环境质量现状评级结果表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/mg/m3 | 监测浓度范围/ mg/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 35.090620° | 119.085559° | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | 未检出~0.005 | 50 | 0 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 小时值 | 2.0 | 0.0299~0.097 | 4.85 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.8~1.14 | 57 | 0 | 达标 |
| 2#桃花峪村 | 35.096404° | 119.080331° | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | 未检出~0.004 | 40 | 0 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 小时值 | 2.0 | 0.0316~0.0829 | 4.15 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.8~1.02 | 51 | 0 | 达标 |

- 4.3.1.2.4 评价结果结论

1、根据临沂市生态环境局公布及在线监测数据中的数据可知，项目所在地临沂临港开发区城市环境空气质量不达标。

2、基本污染物的长期监测数据

评价区域内SO2、NO2的年平均质量浓度及24h平均第98百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，CO的24h平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；O3日最大8小时平均值的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10和PM2.5的年平均质量浓度，PM10和PM2.5的24h平均第95百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、补测数据

监测期间评价点位硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCs浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。

- 4.3.1.3区域大气污染治理方案

根据《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》等文件的要求，到2020年实现以下目标：

到2020年，产业、能源、运输和农业投入结构持续优化，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量持续改善。节约资源和保护环境的产业结构、能源结构、运输结构和农业投入结构初步形成，绿色、低碳、循环的高质量发展水平明显提升，发展的质量更好、结构更优、效益更高。

具体措施为：

一、调整产业结构

1、减少落后和过剩产能

（1）着力淘汰落后产能。（2）着力调整高耗能高排放产业结构布局。（3）着力依法清理违法违规产能。（4）着力实施“三上三压”。（5）着力实施季节性工业企业错峰生产

2、增加新的增长动能

（1）大力发展战略性新兴产业。（2）大力加快传统行业绿色动能改造。（3）大力发展节能环保产业。（4）大力优化空间布局。

二、调整能源结构

1、减少煤炭消费

（1）着力压缩煤炭存量消费。（2）着力控制新增煤炭消费。（3）着力提高煤炭使用效率。（4）着力落实煤炭消费总量控制制度。

2、增加清洁能源使用

（1）大力增加清洁能源供给能力。（2）大力提升天然气供给能力（3）大力扩大外电供给能力。（4）大力调整能源布局。

三、调整运输结构

1、减少公路运输量

（1）着力压缩公路货物运输量。（2）着力控制柴油货车污染。（3）着力提升公路运输效率。（4）着力实施公路运输绿色化改造。

2、增加铁路运输量

（1）大力提高多式联运货物运输量。（2）大力提升铁路货运能力。

四、调整农业投入结构

1、减少化肥农药使用量

（1）着力降低化肥使用量。（2）着力降低农药使用量。（3）着力提高农膜回收率。

2、增加有机肥使用量

（1）大力提高有机肥替代化肥量。（2）大力提升有机肥规模化生产能力

根据《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》，临沂市目标为到2020年，城区环境空气PM2.5、PM10、二氧化氮浓度分别比2017年改善4.9%、6.4%、3.9%，PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮浓度分别控制在52微克/立方米、94微克/立方米、23微克/立方米、40微克/立方米以内。

治理方案包括坚定践行习近平生态文明思想，按照省委、省政府打赢蓝天保卫战部署和山东生态环境保护“13691”系统谋划，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、国土空间开发布局，坚持主要目标与重点任务双控，坚持环境质量与排放总量双控，坚持固定源与移动源双控，坚持源头防治与末端治理双控，坚持有组织和无组织排放双控。

- 4.3.1.4环境空气例行监测结果

本次评价收集了临港经济开发区例行监测点2018~2020年环境空气例行监测数据，具体见表4.3-10。

表4.3-10   临港例行监测点环境空气例行监测数据（单位：mg/m3）

| 年份 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0.016 | 0.030 | 0.085 | 0.046 | 2.3 | 0.198 |
| 2019 | 0.014 | 0.029 | 0.079 | 0.046 | 1.8 | 0.185 |
| 2020 | 0.015 | 0.029 | 0.082 | 0.045 | 1.6 | 0.166 |
| 标准值 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | 4.0 | 0.16 |

由上表可知，临沂临港经济开发区2018~2020年SO2、NO2及CO的年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5及O3的年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但是例行监测数据逐年改善，说明采取区域大气污染治理方案后，区域的环境空气质量是逐年改善的，说明采取的措施是有效、可行的。

- 4.3.2 地表水质量现状监测与评价

- 4.3.2.1 地表水环境质量现状监测

1、监测断面设置

根据项目区域地表水系分布特征和项目废水排放去向，本次环评在小龙王河共布设3个监测点，了解项目区周边地表水现状水质。

布点情况具体见表4.3-11和图4.3-3。

表4.3-11  地表水质量现状监测布点情况一览表

| 断面编号 | 河流名称 | 断面位置 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 小龙王河 | 小龙王河与排水沟渠交汇处上游500m | 了解小龙王河来水水质状况 | 对照断面 |
| 2# |  | 污水处理厂排污口下游1500m | 了解污水处理厂污水排入小龙王河水质状况 | 削减断面 |
| 3# |  | 污水处理厂排污口下游3000m | 了解污水处理厂污水排入小龙王河水质状况 | 控制断面 |

监测项目为pH、DO、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、全盐量、氯化物、悬浮物、硫酸盐、硝酸盐、石油类、硫化物、氰化物、铅、汞、砷、镉、锌、六价铬共22项数据，并测量各断面的河宽、河深、流速、流量等水文参数。

3、监测单位、时间和频次

监测单位：山东科泰环境监测有限公司；

监测时间：2019年7月20日至22日；

监测频次：连续监测3天，每天上午、下午各一次。

4、监测分析方法

按照《地表水环境质量标准》（GB38338-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）中规定执行，具体见表4.3-12。

表4.3-12   地表水监测分析方法表

| 序号 | 项目名称 | 标准方法 | 标准依据 | 检出限 (mg/L) | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (无量纲) | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01 | 水质五参数仪Multi3430 |
| 2 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | / | 手提溶氧 测试仪Oxi3210 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 | 棕色酸式 滴定管 50mL |
| 4 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10 | 棕色酸式 滴定管 50mL |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 |  |
| 6 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 | 生化培养箱 LRH-250A |
| 7 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51-1999 | 10 | 分析天平BSA224S-CW |
| 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 |  |
| 9 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 | 可见分光 光度计 722N |
| 10 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |  |
| 11 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8 |  |
| 12 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 |  |
| 13 | 铬(六价) | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |  |
| 14 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 |  |
| 15 | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08 | 紫外可见 分光光度计 TU1901 |
| 16 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 |  |
| 17 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 0.01 |  |
| 18 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 10μg/L | 原子吸收分光 光度计 ICE3500 |
| 19 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 1μg/L |  |
| 20 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 |  |
| 21 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光 光度计 AFS-933 |
| 22 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |  |

5、监测结果

地表水环境质量监测统计结果见表4.3-13。

表4.3-13   地表水监测结果一览表

| 点位名称 项 目 | 1#小龙王河， 污水厂排污口交汇处上游500m |  |  | 2#小龙王河， 污水处理厂排污口下游1500m |  |  | 3#小龙王河， 污水处理厂排污口下游3000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 |
| 河宽(m) | 0.6 |  |  | 1.3 |  |  | 1.5 |  |  |
| 河深(m) | 0.48 |  |  | 0.12 |  |  | 0.11 |  |  |
| - 流速(m/s) | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
| 流量(m3/s) | 0.029 |  |  | 0.031 |  |  | 0.033 |  |  |
| 水温(℃) | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 27.8 | 28.1 | 28.3 |
| pH(无量纲) | 7.40 | 7.42 | 7.39 | 7.16 | 7.20 | 7.18 | 7.33 | 7.37 | 7.36 |
| 溶解氧(mg/L) | 7.97 | 7.42 | 7.68 | 7.77 | 7.53 | 7.47 | 7.67 | 7.69 | 7.63 |
| 化学需氧量(mg/L) | 49 | 44 | 45 | 36 | 38 | 40 | 69 | 62 | 60 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 10.1 | 9.7 | 9.4 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 10.9 | 10.2 | 9.8 |
| 总氮(mg/L) | 28.6 | 29.0 | 28.2 | 19.7 | 19.4 | 20.5 | 47.2 | 48.0 | 49.6 |
| 全盐量(mg/L) | 374 | 385 | 391 | 975 | 968 | 971 | 912 | 928 | 915 |
| 氨氮(mg/L) | 3.22 | 3.34 | 3.10 | 4.97 | 5.05 | 5.11 | 4.54 | 4.59 | 4.71 |
| 石油类(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总磷(mg/L) | 2.06 | 2.00 | 2.09 | 1.30 | 1.35 | 1.39 | 1.28 | 1.22 | 1.31 |
| 氯化物(mg/L) | 60.8 | 62.3 | 59.6 | 498 | 481 | 476 | 241 | 244 | 234 |
| 氰化物(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫化物(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铬(六价)(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫酸盐(mg/L) | 156 | 172 | 164 | 190 | 181 | 177 | 202 | 227 | 212 |
| 硝酸盐(mg/L) | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 7.90 | 7.80 | 8.10 | 18.9 | 19.2 | 20.0 |
| 悬浮物(mg/L) | 26 | 28 | 29 | 65 | 62 | 67 | 72 | 75 | 76 |
| 汞(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 4.3.2.2 地表水环境质量现状评价

1、评价因子

选择pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总氮、全盐量、氨氮、总磷、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、悬浮物作为地表水现状评价因子；石油类、氰化物、硫化物、铬(六价)、汞、砷、铅、镉、锌均未检出，不再评价； 硫酸盐、氯化物、硝酸盐无评价标准，不再评价。

2、评价标准

地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类；SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94），全盐量参考鲁质监标发[2014]7号文，具体见表1.7-2。

3、评价方法

评价方法：采用标准指数法进行单项水质评价。计算公式如下：

一般污染物标准指数计算公式：

Sij=Cij/Csi

式中：  Sij—i污染物在j监测断面的标准指数；

Cij—i污染物在j监测断面的浓度，（mg/l）；

Csi—i污染物的评价标准，（mg/l）。

SPHj=PHj−7.0PHsu−7.0对于pH值污染指数的计算公式为：

SPHj=7.0−PHj7.0−PHsdPHj≤7.0PHj>7.0

式中：SPHj——PH单因子指数；

PHj——j断面PH值；

PHsd——地面水水质标准中规定的PH值下限；

PHsu——地面水水质标准中规定的PH值上限。

若计算的标准指数小于或等于1，则表明该项水质指标能满足目前的水质用途；若标准指数大于1，则表明水体已受到该污染物的污染，指数越高，表明污染越重。

4、评价结果

选取监测结果的平均值采用单因子指数法进行评价，评价结果见表4.3-14。

表4.3-14   地表水环境质量评价结果

| 点位名称 项 目 | 1#小龙王河， 污水厂排污口交汇处上游500m |  |  | 2#小龙王河， 污水处理厂排污口下游1500m |  |  | 3#小龙王河， 污水处理厂排污口下游3000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 |
| pH(无量纲) | 0.200 | 0.210 | 0.195 | 0.080 | 0.100 | 0.090 | 0.165 | 0.185 | 0.180 |
| 溶解氧(mg/L) | 0.028 | 0.128 | 0.067 | 0.017 | 0.051 | 0.048 | 0.043 | 0.031 | 0.038 |
| 化学需氧量(mg/L) | 1.633 | 1.467 | 1.500 | 1.200 | 1.267 | 1.333 | 2.300 | 2.067 | 2.000 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.233 | 1.167 | 1.267 | 1.117 | 1.167 | 1.200 | 1.683 | 1.617 | 1.567 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.860 | 0.790 | 0.820 | 0.740 | 0.830 | 0.780 | 1.090 | 1.020 | 0.980 |
| 总氮(mg/L) | 19.067 | 19.333 | 18.800 | 13.133 | 12.933 | 13.667 | 31.467 | 32.000 | 33.067 |
| 全盐量(mg/L) | 0.374 | 0.385 | 0.391 | 0.975 | 0.968 | 0.971 | 0.912 | 0.928 | 0.915 |
| 氨氮(mg/L) | 2.147 | 2.227 | 2.067 | 3.313 | 3.367 | 3.407 | 3.027 | 3.060 | 3.140 |
| 总磷(mg/L) | 6.867 | 6.667 | 6.967 | 4.333 | 4.500 | 4.633 | 4.267 | 4.067 | 4.367 |
| 悬浮物(mg/L) | 0.867 | 0.933 | 0.967 | 2.167 | 2.067 | 2.233 | 2.400 | 2.500 | 2.533 |

由现状评价结果可以看出：各监测断面COD、BOD、氨氮、总氮、总磷均不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求；高锰酸盐指数、悬浮物部分监测断面也出现超标，高锰酸盐指数不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，悬浮物不满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准要求；其余监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，全盐量符合鲁质监标发[2014]7号文要求。

COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、悬浮物超标主要与沿线生活污水、农业污水、工业废水的汇入等原因有关。农业面源污染如含磷较高的化肥、农药经雨水冲刷流入河流中，导致水体富营养化，水体含氧量降低，造成鱼虾等水生物和水生植物的死亡，降低水中污染物的进一步降解。

- 4.3.2.3 区域地表水达标治理措施和建议

随着现代工业、农业的发展，人们的生产、生活活动已经严重影响到小龙王河的生态环境。目前周围居民生活污水无组织排入以及周围农业面源的污染对小龙王河流域环境造成严重影响。为了改善项目区域流域环境，改善周围生态环境，需要采取以下措施进行小流域综合治理：

（1）加大宣传力度，提高自身对身边环境的保护意识。教育广大的居民从自己做起，从身边做起，保护水资源，保护环境；

（2）环保部门深入污染死角，深入被污水困扰的农村调查处理水污染问题，并形成长期的监督机制；

（3）增加河流周围植被的种植，增加绿化面积，通过对河岸改造、植物配置，提高水陆交换能力；

（4）告诫流域内居民，不要向河床倾倒垃圾，不要在河床位置种植农作物；对周围村庄内生活垃圾进行集中收集处理或资源化利用，减少污染物的排放；

（5）大力推进绿色农业，推行测土配方施肥和增施有机肥。优化农业种植结构，扩大耐旱节水型作物种植面积，科学合理地制定节水灌溉定额，通过科普宣传、技术指导、加强管理等综合措施，全面普及节水灌溉技术，减少化肥和农业流失；

（6）积极探索农村生活污水相对集中的处理模式和适宜工艺；

（7）开展河道疏浚，对河底污染严重、水草分布较少、水生生物多样性不总的河段清理淤泥；

（8）环保部门加强对小龙王河流域的环境监管，完善执法体系。进一步完善和制定相关法律，对于偷排、超标排放的违法行为严格处罚；加强水资源管理和环保执法力度，搞好水资源规划和水资源利用审批，禁止新建用水量大的工程和关停环境污染严重的工厂；对流域实行污染物总量控制，污水处理达标排放；

（9）搞好城市规划，完善排水管网。禁止污染严重的企业建在流域上游和河流上游，尽快完善市政排水管网，提高城市生活污水和工业废水处理率，推行清洁工业，实行清浊分流，提高水的会用率；

（10）加强流域可持续发展研究，提高领导科学决策能力。流域治理须科学研究综合治理，采用生态、水利、环境。节水等工程措施和宣传教育，解决好流域整体与局部、上游与下游、生态建设与水土保持之间的关系，走流域可持续发展道路。

采取以上措施和手段，合理调整农村产业结构为手段，实行全面开发，综合治理，小龙王河流域环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，使流域水环境指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准。

- 4.3.2.4 地表水例行监测数据

（1）例行监测资料

为更好的说明地表水环境质量情况，本次评价收集了临沂临港经济开发区例行监测点2018至2020年的例行监测数据，具体见表4.3-15，例行监测断面位置图见图4.1-2。

表4.3-15   地表水例行监测断面监测结果统计表(单位：mg/L)

| 监测年份 | 点位名称 | 断面名称 |  | CODcr（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 锈针河 | 清泉林断面 |  | 18 | 0.441 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  | 20 | 1.0 |
|  | 龙王河 | 富民桥断面 |  | 18 | 0.324 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  | 30 | 1.5 |
| 2019 | 锈针河 | 清泉林断面 |  | 17 | 0.393 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  | 20 | 1.0 |
|  | 龙王河 | 富民桥断面 |  | 18 | 0.296 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  | 30 | 1.5 |
| 2018 | 绣针河 |  | 清泉林断面 | 18 | 0.407 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  | 20 | 1.0 |
|  | 龙王河 |  | 富民桥断面 | 18 | 0.445 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  | 30 | 1.5 |

由上表可见，临沂临港经济开发区绣针河清泉林断面COD、NH3-N均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；龙王河富民桥断面COD、NH3-N均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。

- 4.3.3 地下水质量现状监测与评价

- 4.3.3.1 现状调查与评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境现状调查与评价工作范围以能够说明地下水环境的基本状况为原则，参照地下水的渗透性能和影响范围，结合当地的水文地质条件，在满足二级评价需要的20km2条件下，对拟建工程区域地下水环境现状调查与评价的工作范围进行了确定：项目区周围牵扯的不同的水文地质类型和地段，本次评价重点监测和评价区域为项目区周边的村庄，面积约20km2。

- 4.3.3.2 地下水质量现状监测

1、监测布点

为了解拟建项目周围地下水质量现状，根据评价区内地下水流向，在厂址及周围共布设10个地下水监测点，具体监测点位布设详见表4.3-16和图4.3-4。

表4.3-16   地下水现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点 | 方位 | 与厂界距离（m） | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 崔家围子村 | 东北 | 1700 | 了解厂址上游地下水水质现状、水位 |
| 2# | 厂址 | -- | -- | 了解厂址地下水水质现状、水位 |
| 3# | 崔家莲花汪村 | 南 | 980 | 了解厂址下游地下水水质现状、水位 |
| 4# | 李家河子村 | 西 | 2370 | 了解厂址侧向地下水水质现状、水位 |
| 5# | 西朱家沙沟村 | 东 | 1100 | 了解厂址侧向地下水水质现状、水位 |
| 6# | 桃花峪二村 | 西北 | 360 | 了解厂区周围地下水水位 |
| 7# | 大朱家沙沟村 | 东北 | 760 |  |
| 8# | 大王家沙沟村 | 东南 | 970 |  |
| 9# | 大莲花汪村 | 西南 | 1400 |  |
| 10# | 小岭后村 | 西 | 2600 |  |

2、监测项目

1#~5#监测点位：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、全盐量、硫酸盐、硫化物、氯化物、总大肠菌群、苯、甲苯、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、石油类、砷、铅、镉、汞、六价铬等共28项。

全部点位监测水温、井深、水位埋深。

3、监测时间和频率

山东凯宁环保科技有限公司于2020年6月2日进行监测，采样1次。

4、监测分析方法

监测分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-85）、《水和废水监测分析方法》、《环境监测技术规范》中有关规定执行，具体见表4.3-17。

表4.3-17   地下水监测分析方法一览表

| 序号 | 项目名称 | 标准方法 | 标准依据 | 检出限 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (无量纲) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标5.1玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 2 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 |
| 3 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02 |
| 4 | 溶解性 总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标8.1称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 4 |
| 5 | 高锰酸盐 指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.5 |
| 6 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标5.3离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.04 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 |
| 8 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标1.2离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.1 |
| 9 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51- 1999 | 10 |
| 10 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标2.1 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.5 |
| 11 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05 |
| 12 | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.002 |
| 13 | 总大肠菌群(MPN/L) | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标2.1多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 14 | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 | GB/T 11890-1989 | 0.005 |
| 15 | 甲苯 |  |  |  |
| 16 | K+ | 地下水质检验方法 离子色谱法测定钾、钠、锂、铵 | DZ/T 0064.28-1993 | 0.05 |
| 17 | Na+ | 地下水质检验方法 离子色谱法测定钾、钠、锂、铵 | DZ/T 0064.28-1993 | 0.05 |
| 18 | Ca2+ | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定钙 | DZ/T 0064.13-1993 | 1.0 |
| 19 | Mg2+ | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定镁 | DZ/T 0064.14-1993 | 1.0 |
| 20 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根 | DZ/T 0064.49-1993 | 5 |
| 21 | HCO3- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根 | DZ/T 0064.49-1993 | 5 |
| 22 | 硫化物 | 亚甲基兰分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.005 |
| 23 | 六价铬 | 二苯碳酰二册分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 |
| 24 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收 分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.01l |
| 25 | 镉 |  |  | 0.001 |
| 26 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子 荧光法 | H694-2014 | 0.00004 |
| 27 | 砷 |  |  | 0.0003 |
| 28 | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法 (试行） | H970-2018 | 0.0000l |

5、监测结果

地下水监测结果具体见表4.5-18(1)。

表4.5-18(1)   地下水监测结果一览表

| 项目名称 | 1#崔家围子村 | 2#厂址 | 3#崔家莲花汪村 | 4#李家河子村 | 5#西朱家沙沟村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温(℃) | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 井深(m) | 20 | 80 | 10.5 | 13 | 20 |
| 埋深(m) | 7.5 | 8 | 7.2 | 7 | 7.5 |
| Na+(mg/L) | 416 | 349 | 320 | 417 | 309 |
| Mg2+(mg/L) | 145 | 125 | 117 | 140 | 108 |
| Ca2+(mg/L) | 93.0 | 83.3 | 79.2 | 90.1 | 69.8 |
| K+(mg/L) | 0.02L | 0.02L | 002L | 0.02L | 0.02L |
| *CO32-(mg/L) | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| *HCO3-(mg/L) | 158 | 128 | 166 | 170 | 108 |
| pH值(无量纲) | 7.22 | 7.38 | 7.15 | 6.98 | 7.08 |
| 总硬度(mg/L)) | 370 | 288 | 325 | 338 | 291 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 864 | 782 | 899 | 919 | 818 |
| 氨氢(mg/L) | 0313 | 0350 | 0.334 | 0297 | 0.340 |
| 高锰酸盐指数(mgL) | 22 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 硝酸盐氮(mg/L) | 536 | 6.09 | 5.21 | 5.47 | 5.18 |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.334 | 0.340 | 0.337 | 0.332 | 0.337 |
| *挥发性酚类(mg/L) | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 氟化物(mg/L) | 0.73 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.80 |
| *全盐量(mg/L) | 788 | 440 | 596 | 642 | 452 |
| *硫酸盐(mg/L) | 132 | 48.7 | 125 | 98.3 | 41.8 |
| *硫化物(mgL) | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 氯化物(mg/L) | 242 | 224 | 233 | 240 | 229 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| 苯(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 甲苯(mg/L) _ | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 镉(mgL) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铅(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 汞(ug/L) | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.37 |
| 砷(ug/L) | 0.3L | 03L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| *六价铬(mgL) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 石油类(mgL) | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 项目名称 | 6#桃花峪二村 | 7#大朱家沙沟村 | 8#大王家沙沟村 | 9#大莲花汪村 | 10#小岭后村 |
| 水温(℃) | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 |
| 井深(m) | 15 | 20 | 20 | 13.5 | 15.5 |
| 埋深(m) | 7.2 | 7.5 | 8 | 7 | 7.2 |
| 备注：①*为委托检测项目，委托单位为山东安和安全技术研究院有限公司。 ②未检出项目以检出限+L表示。 |  |  |  |  |  |

- 4.3.3.3 地下水质量现状评价

1、评价因子

现状监测因子作为评价因子。

2、评价标准

地下水现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体数据详见表1.7 -3。

3、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下：

Pi=CiSi

式中：Pi—第i种污染物的单因子指数(PH除外)；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/L；

Si—i污染物评价标准，mg/L。

对于PH，其标准指数按下式计算：

PpH=7.0−pHCi7.0−pHsd   (pHCi≤7.0)

PpH=pHCi−7.0pHsu−7.0    (pHCi＞7.0)

式中：PPH—pH的标准指数；

pHci—pH的现状监测结果；

pHsd—pH采用标准的下限值；

pHsu—pH采用标准的上限值。

4、评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表4.3-18(2)。

表4.3-18(2)   地下水环境质量现状评价结果一览表

| 项目名称 | 1#崔家围子村 | 2#厂址 | 3#崔家莲花汪村 | 4#李家河子村 | 5#西朱家沙沟村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.11 | 0.19 | 0.075 | 0.02 | 0.04 |
| 总硬度 | 0.822 | 0.64 | 0.722 | 0.751 | 0.647 |
| 溶解性总固体 | 0.864 | 0.782 | 0.899 | 0.919 | 0.818 |
| 氨氮 | 0.626 | 0.7 | 0.668 | 0.594 | 0.68 |
| 硝酸盐氮 | 0.268 | 0.305 | 0.261 | 0.274 | 0.259 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.334 | 0.34 | 0.337 | 0.332 | 0.337 |
| 挥发性酚类 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 氟化物 | 0.73 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.8 |
| 硫酸盐 | 0.528 | 0.195 | 0.5 | 0.393 | 0.167 |
| 硫化物 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 氯化物 | 0.968 | 0.896 | 0.932 | 0.96 | 0.916 |
| 总大肠菌群 | 2.667 | 3.667 | 3 | 3.333 | 3 |
| 苯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 甲苯 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 镉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 铅 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 汞 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.37 |
| 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 六价铬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

注：未检出按分析方法检出限的1/2取值。

由上表可见，各监测点总大肠菌群超标，其余各监测点位的监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，根据现场调查得知，总大肠菌群超标原因可能与水井较浅和周围环境有关。

- 4.3.3.4厂区包气带污染现状调查

1、监测布点

本项目为改扩建项目，地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对于一、二级评价的改、扩建类建设项目，应开展现有工业场地的包气带污染现状调查。故本次评价在现有工程罐区布设1个监测点位，监测包气带污染现状。包气带监测点位见图4.3-5。

2、监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氟、铅、镉、铁、锰、砷、汞、铬(六价)、甲苯共20项。

3、监测单位、监测时间及频次

监测单位：山东科泰环境检测有限公司，监测时间为2020年7月3日，监测1天，采样1次。

4、监测分析方法

监测分析方法采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的分析方法和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2004）中有关规定执行。具体见表4.3-17。

5、监测结果

包气带环境监测结果见表4.3-19。

表4.3-19  包气带监测结果表

| 检测日期 | 检测点位 项目名称 | 1#现有工程罐区 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表层样(0-20cm) |
| 2020-07-03 | 样品编号 | KTB20070310001 |
|  | pH(无量纲) | 7.10 |
|  | 耗氧量(mg/L) | 0.82 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.092 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 458 |
|  | 总硬度(mg/L) | 208 |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.43 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 41.0 |
|  | 氯化物(mg/L) | 21.2 |
|  | 硝酸盐氮(mg/L) | 10.6 |
|  | 挥发性酚类(mg/L) | 0.002L |
|  | 氰化物(mg/L) | 0.002L |
|  | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.001L |
|  | 铬(六价)(mg/L) | 0.004L |
|  | 砷(mg/L) | 3.0×10-4L |
|  | 汞(mg/L) | 1.0×10-5L |
|  | 铅(mg/L) | 1.0×10-3L |
|  | 镉(mg/L) | 1.0×10-3L |
|  | 铁(mg/L) | 0.03L |
|  | 锰(mg/L) | 0.01L |
|  | 甲苯(μg/L) | 0.5L |
| 备注：检测结果中有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |

- 4.3.4 声环境质量现状评价

- 4.3.4.1 声环境现状监测

1、监测布点

项目位于临沂临港化工产业园内，根据工程厂址周围环境实况，本次声环境质量现状监测在本工程厂区四周共布设了5个监测点，监测布点见表4.3-20及图4.3-6。

表4.3-20   厂区噪声现状监测布点一览表

| 测点 | 名 称 | 相对方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | E | 厂界外1m |
| 2# | 南厂界 | S | 厂界外1m |
| 3# | 西厂界 | W | 厂界外1m |
| 4# | 西北厂界 | WN | 厂界外1m |
| 5# | 北厂界 | N | 厂界外1m |

2、监测项目

等效连续声级Leq，1-5#为厂界噪声监测。

3、监测时间与频率

监测单位为：青岛中博华科检测科技有限公司。

监测时间为2019年4月29日，监测1天，白天9时、夜间22时各进行一次监测。

4、监测结果

项目声环境监测结果见表4.3-21。

表4.3-21   声环境监测结果表[单位：dB(A)]

| 检测时间 |  | 项目 | 检测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#西北界 | 5#北厂界 |
| 2019-04-29 | 昼间 | Leq(A) | 53.5 | 54.1 | 49.2 | 48.1 | 43.6 |
|  | 夜间 | Leq(A) | 44.9 | 47 | 43.5 | 42.1 | 39.4 |
| 备注：1、噪声检测时间：昼间在09:00左右，夜间在22:00左右。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3.4.2 声环境现状评价

1、评价标准

拟建项目声环境执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

2、评价方法

根据监测结果统计出的各点昼间和夜间的等效连续A声级[Leq(A)]，采用超标值法进行噪声环境现状评价。计算公式为：

P=Leq-Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效连续A声级，dB(A)；

Lb—评价标准，dB(A)。

差值为正为超标，差值为负说明达标。

3、评价结果

声环境质量现状评价见表4.3-22。

表4.3-22   声环境质量现状评价表[单位：dB(A)]

| 编号 | 点位 | Ld |  |  |  | Ln |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状值 | 标准值 | 超标值 | 达标情况 | 现状值 | 标准值 | 超标值 | 达标情况 |
| 1# | 东厂界 | 53.5 | 65 | -11.5 | 达标 | 44.9 | 55 | -10.1 | 达标 |
| 2# | 南厂界 | 54.1 |  | -10.9 | 达标 | 47 |  | -8 | 达标 |
| 3# | 西厂界 | 49.2 |  | -15.8 | 达标 | 43.5 |  | -11.5 | 达标 |
| 4# | 西北厂界 | 48.1 |  | -16.9 | 达标 | 42.1 |  | -12.9 | 达标 |
| 5# | 北厂界 | 43.6 |  | -21.4 | 达标 | 39.4 |  | -15.6 | 达标 |

根据上表可知：厂界声环境现状监测期间，东、南、西、北各厂界声环境均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 4.3.5 土壤环境现状评价

- 4.3.5.1 土壤现状监测

1、监测布点

根据工程厂址所处环境状况以及周边敏感点分布情况，监测点具体的布点情况见表4.3-22，布点图见图4.3-7。

表4.3-22   土壤现状监测布点一览表

| 编号 | 测点名称 | 相对厂址方位 | 布点意义 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | —— | 了解厂址土壤现状 | 厂区现有对甲酚碱熔装置北侧空地 | 柱状样 |
| 2# |  |  |  | 厂区东北部拟建1#罐区预留地 | 柱状样 |
| 3# |  |  |  | 厂区西南部预留地 | 柱状样 |
| 4# |  |  |  | 厂区西南部拟建2#罐区预留地 | 柱状样 |
| 5# |  |  |  | 厂区现有罐区西侧空地 | 柱状样 |
| 6# |  |  |  | 厂区中控室东侧空地 | 表层样 |
| 7# |  |  |  | 厂区综合楼北侧空地 | 表层样 |
| - 8# | 厂区外东南侧 | 东南 | 了解主导风向上风向土壤现状 | 表层样 |  |
| - 9# | 厂区外北侧农田 | 北侧 | 地下水上游土壤现状 | 表层样 |  |
| - 10# | 厂区外西北桃花峪村 | 西北 | 主导风向下风向土壤现状 | 表层样 |  |
| - 11# | 厂区外南侧 | 南侧 | 地下水下游土壤现状 | 表层样 |  |

2、监测项目

（1）建设用地监测项目

①基本因子

重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

②其他因子

pH值、阳离子交换量。

（2）农用地监测项目

①建设用地基本因子

镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

②其他因子

pH、阳离子交换量。

3、监测时间

山东科泰环境监测有限公司于2019年9月16日进行监测，监测1天。

4、监测分析方法

土壤监测分析方法具体见表4.3-23。

表4.3-23  土壤监测方法一览表

| 序号 | 项目名称 | 标准方法 | 标准代号 | 检出限 (mg/kg) | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤 pH的测定 电位法 | HJ 962-2018 | 0.01 | 离子计 PXSJ-216F |
| 2 | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ 889-2017 | 0.8 | 可见分光 光度计 722N |
| 3 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01 | 原子荧光 光度计 AFS-933 |
| 4 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002 |  |
| 5 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 | 原子吸收分光光度计ICE3500 |
| 6 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1 |  |
| 7 | 铬(六价) | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子 吸收分光光度法 | HJ 687-2014 | 2 |  |
| 8 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | 0.01 | 气相色谱仪Agilent 7890B |
| 9 | 氯苯 |  |  | 0.005 |  |
| 10 | 1,2-二氯苯 |  |  | 0.02 |  |
| 11 | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.008 |  |
| 12 | 乙苯 |  |  | 0.006 |  |
| 13 | 苯乙烯 |  |  | 0.02 |  |
| 14 | 甲苯 |  |  | 0.006 |  |
| 15 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 0.009 |  |
| 16 | 邻-二甲苯 |  |  | 0.02 |  |
| 17 | 萘 |  |  | 0.007 |  |
| 18 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09 | 气相色谱-质谱联用仪Agilent7890B-5977B |
| 19 | 苯胺 |  |  | 0.1 |  |
| 20 | 2-氯酚 |  |  | 0.06 |  |
| 21 | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1 |  |
| 22 | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1 |  |
| 23 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2 |  |
| 24 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1 |  |
| 25 | 䓛 |  |  | 0.1 |  |
| 26 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1 |  |
| 27 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1 |  |
| 28 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱法-质谱法 | HJ 735-2015 | 0.3μg/kg |  |
| 29 | 四氯化碳 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 30 | 氯仿 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 31 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 32 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 33 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 34 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 35 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱法-质谱法 | HJ 735-2015 | 0.3μg/kg | 气相色谱-质谱联用仪Agilent7890B-5977B |
| 36 | 二氯甲烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 37 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 38 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 39 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 40 | 四氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 41 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 42 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 43 | 三氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 44 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 45 | 氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg |  |
| 46 | 铜 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 0.6 | iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪XZJC45 |
| 47 | 镍 |  |  | 1 |  |
| 48 | 锌 |  |  | 1 |  |
| 49 | 总铬 |  |  | 2 |  |

5、监测结果

土壤环境质量现状监测结果具体见表4.3-24。

表4.3-24（1）   土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址（E:119°05′22.88″ N: 35°05′26.20″） |  |  | 2#厂址（E:119°05′22.82″ N: 35°05′23.91″） |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | 砷(mg/kg) | 11.5 | 10.3 | 9.30 | 12.6 | 10.6 | 9.11 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.146 | 0.137 | 0.114 | 0.220 | 0.202 | 0.179 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 27.7 | 25.0 | 25.7 | 32.1 | 29.8 | 27.2 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.124 | 0.108 | 0.117 | 0.178 | 0.160 | 0.148 |
| 5 | 铬(六价) (mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 21.4 | 23.7 | 25.2 | 23.2 | 22.5 | 24.8 |
| 7 | pH(无量纲) | 7.12 | 7.08 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 7.04 |
| 8 | 氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 四氯化碳(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氯仿(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 1,2-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 1,4-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 乙苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯乙烯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 邻-二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 萘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 硝基苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 苯胺(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 2-氯酚(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 苯并[a]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 䓛(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 铜(mg/kg) | 20.8 | 259 | 24.6 | 18.3 | 27.4 | 21.4 |
| 47 | 镍(mg/kg) | 21.8 | 42.1 | 31.4 | 16.5 | 27.3 | 38.8 |

表4.3-24（2）   土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3#厂址（E:119°05′35.76″N: 35°05′31.16″） |  |  | 4#厂址（E:119°05′35.92″N: 35°05′32.66″） |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | 砷(mg/kg) | 10.9 | 11.5 | 9.71 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.153 | 0.140 | 0.125 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 24.0 | 22.8 | 21.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.128 | 0.122 | 0.105 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 5 | 铬(六价) (mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 24.6 | 25.9 | 26.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 7 | pH(无量纲) | 7.12 | 7.02 | 7.08 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 8 | 氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 四氯化碳(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氯仿(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 1,2-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 1,4-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 乙苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯乙烯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 邻-二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 萘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 硝基苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 苯胺(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 2-氯酚(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 苯并[a]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 䓛(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 铜(mg/kg) | 20.1 | 21.8 | 15.9 | 16.2 | 26.4 | 24.0 |
| 47 | 镍(mg/kg) | 16.1 | 37.6 | 26.6 | 13.1 | 34.0 | 34.2 |

表4.3-24（3）   土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5#厂址（E:119°05′36.48″N: 35°05′25.78″） |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 1 | 砷(mg/kg) | 9.76 | 8.31 | 7.85 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.137 | 0.125 | 0.147 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 40.1 | 37.7 | 35.6 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.141 | 0.132 | 0.122 |
| 5 | 铬(六价) (mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 22.8 | 23.9 | 25.1 |
| 7 | pH(无量纲) | 7.09 | 7.10 | 7.05 |
| 8 | 氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 四氯化碳(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氯仿(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 1,2-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 1,4-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 乙苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯乙烯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 邻-二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 萘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 硝基苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 苯胺(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 2-氯酚(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 苯并[a]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 䓛(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 铜(mg/kg) | 23.6 | 24.0 | 13.3 |
| 47 | 镍(mg/kg) | 27.7 | 45.7 | 36.5 |

表4.3-24（4）   土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 检测点位 项目名称 | 6#厂址（E:119°05′41.04″N: 35°05′28.28″） | 7#厂址（E:119°05′41.00″N: 35°05′24.08″） | 10#厂区外西北桃花峪村（E:119°05′20.19″N: 35°05′39.13″） | 11#厂区外 南侧（E:119°05′27.40″N: 35°05′20.12″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 1 | 砷(mg/kg) | 7.50 | 13.1 | 13.5 | 10.2 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.179 | 0.243 | 0.150 | 0.171 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 23.5 | 36.8 | 31.0 | 28.2 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.138 | 0.125 | 0.127 | 0.103 |
| 5 | 铬(六价) (mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 22.8 | 21.7 | 23.1 | 23.4 |
| 7 | pH(无量纲) | 7.02 | 7.08 | 7.08 | 7.09 |
| 8 | 氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 四氯化碳(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氯仿(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 1,2-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 1,4-二氯苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 乙苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯乙烯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 邻-二甲苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 萘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 硝基苯(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 苯胺(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 2-氯酚(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 苯并[a]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 䓛(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 铜(mg/kg) | 16.9 | 21.2 | 15.4 | 19.1 |
| 47 | 镍(mg/kg) | 21.1 | 25.2 | 18.8 | 18.5 |

表4.3-24（5）   土壤环境质量现状监测结果一览表

| 检测结果 检测项目 | 2019-09-16 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8#厂址东南侧（E:119°05′45.53″N: 35°05′20.16″） | 9#厂区外北侧农田（E:119°05′33.98″N: 35°05′34.55″） |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 砷(mg/kg) | 9.04 | 11.0 |
| 镉(mg/kg) | 0.282 | 0.189 |
| 铅(mg/kg) | 35.0 | 37.8 |
| 汞(mg/kg) | 0.115 | 0.092 |
| 阳离子交换量(cmol+/kg) | 24.3 | 22.2 |
| pH(无量纲) | 7.02 | 7.16 |
| 铜(mg/kg) | 25.8 | 28.0 |
| 镍(mg/kg) | 26.2 | 16.6 |
| 锌(mg/kg) | 76.5 | 46.3 |
| 总铬(mg/kg) | 47.8 | 39.6 |

- 4.3.5.2 土壤环境质量现状评价

1、评价标准

1#至7#、10#至11#点位土壤环境质量现状评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1及表2“筛选值”中“第二类用地” 要求；8#、9#点位土壤环境质量现状评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)表1要求，具体执行标准详见表4.3-25。

表4.3-25（1）   土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（单位mg/kg）

| 序号 | 监测项目 | 第二类筛选值 | 序号 | 监测项目 | 第二类筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 挥发性有机物 |  |  | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 半挥发性有机物 |  |  |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯丙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |  |

表4.3-25（2）   土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)

| 序号 | 监测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 60 |
| 2 | 汞 | 65 |
| 3 | 砷 | 5.7 |
| 4 | 铅 | 18000 |
| 5 | 铬 | 800 |
| 6 | 铜 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 锌 | 135 |

2、评价方法

单项水质参数评价采用标准指数法。

Si,j=Ci,jCs,i

式中：Si,j—标准指数，Si,j≤1清洁、Si,j＞1污染；

Ci,j—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/l；

Cs,i—评价因子i的评价标准限值，mg/l；

3、评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表4.3-26。

表4.3-26（1）   土壤环境质量监测评价结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂址 |  |  | 2#厂址 |  |  |
|  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 1 | 砷(mg/kg) | 0.192 | 0.172 | 0.155 | 0.210 | 0.177 | 0.152 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.040 | 0.037 | 0.034 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 5 | 铜(mg/kg) | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 0.024 | 0.047 | 0.035 | 0.018 | 0.030 | 0.043 |

表4.3-26（2）   土壤环境质量监测评价结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3#厂址 |  |  | 4#厂址 |  |  |
|  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 1 | 砷(mg/kg) | 0.182 | 0.192 | 0.162 | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 5 | 铜(mg/kg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 0.018 | 0.042 | 0.030 | 0.015 | 0.038 | 0.038 |

表4.3-26（3）   土壤环境质量监测评价结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5#厂址 |  |  |
|  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 1 | 砷(mg/kg) | 0.163 | 0.139 | 0.131 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 0.050 | 0.047 | 0.045 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 5 | 铜(mg/kg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 0.031 | 0.051 | 0.041 |

表4.3-26（4）   土壤环境质量监测评价结果一览表

| 序号 | 检测点位 项目名称 | 6#厂址 | 7#厂址 | 10#厂区外西北桃花峪村 | 11#厂区外 南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层样 | 表层样 | 表层样 | 表层样 |
| 1 | 砷(mg/kg) | 0.125 | 0.218 | 0.225 | 0.170 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 3 | 铅(mg/kg) | 0.029 | 0.046 | 0.039 | 0.035 |
| 4 | 汞(mg/kg) | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 5 | 铜(mg/kg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.021 |

表4.3-26（5）  土壤环境质量监测评价结果一览表

| 检测结果 检测项目 | 8#厂址东南侧 | 9#厂区外北侧农田 |
| --- | --- | --- |
|  | 表层土(0-0.2m) | 表层土(0-0.2m) |
| 砷(mg/kg) | 0.301 | 0.367 |
| 镉(mg/kg) | 0.940 | 0.630 |
| 铅(mg/kg) | 0.292 | 0.315 |
| 汞(mg/kg) | 0.048 | 0.038 |
| 铜(mg/kg) | 0.258 | 0.280 |
| 镍(mg/kg) | 0.262 | 0.166 |
| 锌(mg/kg) | 0.306 | 0.185 |
| 总铬(mg/kg) | 0.239 | 0.198 |

由现状监测评价结果可看出，1#至7#、10#、11#点位各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1及表2“筛选值”中“第二类用地”要求；8#、9#点位各监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)表1要求。

- 第5章   环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

项目施工过程中主要影响因素包括土石方的挖掘、厂房建设、附属设施建设、设备的安装以及装修物料的运输和堆存、施工场地的清理等环节对水、气、声等方面的影响。

- 5.1.1 施工期影响因素及控制措施

- 5.1.1.1 施工期的影响因素

1、扬尘

扬尘主要来自土方开挖、填筑、混凝土拌合、料场取土、弃渣堆放、散装水泥作业及车辆运输，主要污染物为TSP。施工中土石方开挖、混凝土拌合、料场取土、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，散装水泥作业、车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为线性。

2、废水

施工生产废水主要来源于基坑排水、混凝土拌和养护碱性废水等，均为间歇式排放。此外还有施工人员产生的生活污水等。

3、噪声

施工期噪声主要为施工机械和运输车辆噪声，经类比分析，这些施工机械噪声值一般在80-105dB之间，在多数情况下混合噪声在90dB以上，将对施工人员和周围环境产生一定的不利影响。

4、固体废物

施工期产生的固体废物有土方施工开挖出的渣土及碎石，物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段时石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃，以及施工人员的生活垃圾。

- 5.1.1.2 施工期影响的控制措施

为减少施工期对周围环境的影响，施工期采取以下控制措施将不利影响降到最低。

1、扬尘、废气控制措施

拟建项目位于临沂市临港开发区，不属于7个传输通道城市，但项目占地面积约为147356平方米，大于1万平方米。根据《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号），施工期间，统筹设计，科学施工，合理限定工期，严格遵守下列规定：

（1）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。

（2）城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆。

（3）各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。

（4）临时设施的搭建应做到布局合理、经济适用；施工现场的临时道路应尽量硬化或加铺炉渣、石子等以减少扬尘的产生。

该建设项目施工期的扬尘污染属于局部和短期的影响，同时若建设单位在施工期间文明施工，采取有效的防尘、降尘措施，引入处理系统，能使扬尘污染对拟建项目所在地的大气环境不产生太大的影响。。

根据关于印发《临沂市建筑、市政、拆迁工地扬尘治理2019年攻坚行动方案》的通知（临建发〔2019〕12号），建筑、市政工地严格落实“8个100%”，即：施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水；暂不开发土地100%绿化。全市建筑、市政工地一律安装扬尘在线监测和视频监控，市政工地可依据施工实际安装移动式扬尘在线监测设备。工地渣土及裸露土覆盖使用的抑尘网要求经编工艺不低于6针，颜色为绿色。施工现场主出入口应设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁必须设置沉淀池，车辆冲洗时不得将冲洗污水直接排入城市管网和河道。工地使用的非道路移动机械要加合格柴油，并保证不冒黑烟，严禁使用淘汰报废非道路移动机械。

2、废水的控制措施

建设单位和施工单位要重视施工污水的排放管理，防止施工污水排放后对环境的影响。主要采取的措施包括：

（1）修施工排水沟，确保基坑排水经沉淀后排入项目区周围排水沟。

（2）混凝土拌和养护废水主要含悬浮物、硅酸盐、油类等，施工现场设一座临时废水沉淀池用于集中收集，经沉淀中和处理后回用不外排。

3、施工噪声的控制措施

施工中要对施工机械噪声进行控制，无法控制的应对施工人员采取保护措施，运输工具应采用符合机动车允许噪声要求的汽车。具体控制措施如下：

（1）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。

（2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（3）建立临时隔声障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量封闭，可适当建立单面隔声障。

4、固体废物的控制措施

（1）车辆运土时避免土的洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。

（2）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放并及时清运处理，建设单位与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期检查计划执行情况。

（3）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

（4）施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经采取措施处理后方能继续施工。

5、其它

油料、化学物品应采用封闭容器装卸，同时在运输过程中加强管理，杜绝运输污染。设备运输应与交通管理部门协调，合理使用车辆，集中运输，避开高峰运输时间，减轻对交通的影响。

- 5.1.2 施工期环境影响分析

在对各种施工期污染因素采取防治措施的情况下，施工期对周围环境所产生的影响分析如下。

- 5.1.2.1 大气环境影响分析

施工期的主要大气污染源为TSP。由于在挖沟、埋管、铺路过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，弃土和露天堆放的土石方也产生扬尘，同时施工中运输量增加也会增加沿路的扬尘量。输水等管线施工中土方挖掘和堆土扬尘影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘因路而异，土路比水泥路TSP高2～3倍。对于施工扬尘应采取定期洒水作业。

施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气，施工车辆的尾气排放要满足有关尾气排放要求。但由于施工期较短，场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，不会对周围环境产生影响。

- 5.1.2.2 水环境的影响分析

工程少量基坑排水主要为地下水，采用明渠排水方案，经沉淀后排入项目区周围排水沟；混凝土拌和养护废水集中收集，经沉淀中和处理后回用不外排；由于施工人数较少，生活污水排放量较少，且水质简单，形成不了地表水径流，对水环境不会产生明显的影响。因此，施工期附近地表水以及地下水环境影响很小。

- 5.1.2.3 噪声环境影响分析

施工期各种机械运行中的噪声水平如表5.1-l中所示。

表5.1-1  施工阶段主要机械噪声平均A声级值

| 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB(A) | 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78～96 | 底板与结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 100～110 |
|  | 钻孔机 | 105 |  | 混凝土输送泵 | 90～100 |
|  | 空压机 | 75～85 |  | 振捣器 | 100～105 |
|  | 打桩机 | 95～100 |  | 电锯 | 100～110 |
| 装修、安装 阶段 | 电钻 | 100～115 |  | 电焊机 | 90～95 |
|  | 电锤 | 100～105 |  | 空压机 | 75～85 |

因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故噪声传播较远，受影响范围较大。施工各阶段声级为80～105dB(A)，由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单机设备声级一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值。

对厂区施工的不同施工阶段，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）提出了不同的要求，其中打桩阶段夜间禁止施工。参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围为60m，夜间影响范围为180m。据调查，距离主要建设工地最近的敏感点为厂址东北760m的大朱家沙沟村，由此可见白天施工机械噪声对厂址周围的敏感点影响不大，主要是对施工人员的影响。为了进一步降低对周围环境的影响，项目建设应禁止在夜间施工并且避开午休时间。另外，施工运输过程中对交通噪声有一定的影响，由于厂区与外面公路紧连，且工程运输量不大，运输时间短，厂址周围近距离内没有集中居民点，因此对噪声环境的影响不大。

- 5.1.2.4 固体废物对环境的影响分析

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、土方施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。工程产生的固体废物定点堆放、管理，所以对周围的环境影响很小。另外，车辆装载运输时泥土的散落、车轮沾上的泥土会导致运输公路上布满泥土。因此施工中必须注意施工道路弃土的处置，及时清理。施工期生活垃圾及时清理，由市政环卫部门负责生活垃圾的收运。

- 5.1.3 小结

在施工期间各项施工活动产生扬尘、废水、噪声和固废，可能对周围环境产生短期的、局部的影响。由于工程规模较小，土建工程量相对较少，施工期较短，再加上周围环境不敏感，经采取相应污染控制措施后，对周围环境影响较小。

- 5.2 营运期环境空气影响预测与评价

- 5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi计算见公式1。

公式1

式中Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3；

评价等级判别表见表5.2-1。

表5.2-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据导则要求，编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数，本次估算模型采用环保部推荐的商业版EIAProA2018计算估算，导入地形数据后，软件自动生成地形图，项目周围地形图详见图5.2-1。

采用估算模式AERSCREEN模型估算，其中估算模型参数见表5.2-2。

表5.2-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 周围3km半径范围内一半以上面积属于规划区 |
|  | 人口数 | 15万 | 数据来源《临沂临港经济开发区化工园区环境影响报告书》 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.4 | 20年气象材料中的极值温度 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.1 |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 | 项目周围3kn范围内最大的土地利用类型为城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 根据中国干湿状况划分情况判定 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 否 | 根据导则要求，编制报告书项目须考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 | 项目污染源3km范围内不存在有大型水体 |
|  | 岸线距离 | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

- 5.2.2 AERSCREEN结果输出

估算计算结果汇总见表5.2-3。

表5.2-3   主要污染物估算模型计算结果汇总表

| 污染源名称 |  | 污染物 | 最大地面 浓度mg/m3 | 最大地面浓度 占标率% | 判断依据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003 |  | VOCs | 0.00019 | 0.01 | Pmax=27.02%＞10% | 一级 |
| DA004 |  | PM10 | 0.00604 | 1.34 |  |  |
| DA005 |  | 硫化氢 | 0.0027 | 27.02 (D10%=475m) |  |  |
| 无组织 | 生产装置区 | VOCs | 0.0052 | 0.26 |  |  |
|  | 装卸区 | VOCs | 0.00222 | 0.11 |  |  |

根据表5.2-3估算结果表可知，项目Pmax=27.02%＞10%，并且项目属于化工行业，根据导则要求，对电力、钢铁、水泥、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目，并编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此拟建项目大气环境影响评价等级为一级。

- 5.2.3 评价范围

根据估算模型估算结果可知，项目占标率10%的最远距离D10%为475m，根据导则规定，一级评价项目当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km，故拟建项目大气环境影响评价范围为自厂界外延边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

- 5.2.4 环境空气污染源调查

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中一级评价项目要求，本次环境空气污染源调查内容包括：

1、调查拟建项目不同排放方案有组织及无组织排放源，对于改建、扩建项目还应调查拟建项目现有污染源，拟建项目污染源调查包括正常排放和非正常排放，其中非正常排放调查内容包括非正常工况、频次、持续时间和排放量。

2、调查拟建项目所有拟被替代的污染源，包括被替代污染源名称、位置、排放污染物及排放量、拟被替代时间等。

3、调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。

4、分析调查收拟建项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通量、排放污染物及排放量。

拟建项目不同排放方案的有组织及无组织排放源详见表5.2-4，现有项目排放情况详见表5.2-5，项目评价范围内与评价项目排放污染物有关的在建项目和拟建项目情况详见表5.2-6，拟被替代源排放源参数详见表5.2-7。拟建项目非正常排放情况的污染源排放情况详见表5.2-8。项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源情况详见表5.2-9。

- 5.2.5常规气象分析

项目位于临沂临港化工产业园内，根据环保部网站对项目周边的气象站点进行筛选，距离项目最近的气象站点为莒南气象站。

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T 2.2-2018)要求分析常规地面气象资料统计特征量。工程地面气象参数采用当地2018年逐时24 次地面观测数据，云量采用线性差值，其余均为实测数据。地面气象数据项目包括：风向、风速、总云量、低云量、干球温度、站点处大气压，均为模式必需参数。

- 5.2.6大气环境影响预测及评价

- 5.2.6.1预测因子

选取有质量标准的评价因子作为预测因子，拟建项目选取PM10、硫化氢、VOCs作为预测因子。

- 5.2.6.2预测范围

按照导则要求，预测范围要大于评价范围，本次预测范围取项目厂界外边长为20km的矩形区域。

- 5.2.6.3预测周期

选取评价基准年作为预测周期，预测时间选取2018年。

- 5.2.6.4预测模型

拟建项目环境空气评价等级为一级，评价范围为以厂址中心为中心，边长5km的矩形范围，根据气象资料统计结果可知，项目评价基准年内存在风速≤0.5m/s的持续时间为10h，未超过72h，且近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）的频率为6.5，未超过35%，所以本次预测采用导则推荐的AERMOD模式系统进行预测，软件采用商业版预测软件“大气环评专业辅助软件系统EIAProA2018进行预测”。

- 5.2.6.5污染源清单

根据现状调查结果，拟建项目建成前后评价范围内无其他发生变化的源强，本次预测拟建项目污染源源强计算参数清单参见表5.2-4、表5.2-5。

- 5.2.6.6地形数据

本次预测地形高程数据采用软件所需的数字高程（DEM）文件，Generated DEM文件来自于SRTM，数据时间为2019年6月26日，生成DEM文件的范围为项目区域周边50km×50km的范围，分辨率为90m。

- 5.2.6.7土地利用图

拟建项目厂址位于临沂临港化工产业园内，根据项目位置图可知，项目周围土地利用类型分为2种，0~180主要为农作地，180~360主要为城市。

根据模型生成的地面特征参数表见表5.2-17。

表5.2-17   项目地面特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-180 | 一月 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 2 | 0-180 | 二月 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 3 | 0-180 | 三月 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 4 | 0-180 | 四月 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 5 | 0-180 | 五月 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 6 | 0-180 | 六月 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 7 | 0-180 | 七月 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 8 | 0-180 | 八月 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 9 | 0-180 | 九月 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |
| 10 | 0-180 | 十月 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |
| 11 | 0-180 | 十一月 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |
| 12 | 0-180 | 十二月 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 13 | 180-360 | 一月 | 0.35 | 1.5 | 1 |
| 14 | 180-360 | 二月 | 0.35 | 1.5 | 1 |
| 15 | 180-360 | 三月 | 0.14 | 1 | 1 |
| 16 | 180-360 | 四月 | 0.14 | 1 | 1 |
| 17 | 180-360 | 五月 | 0.14 | 1 | 1 |
| 18 | 180-360 | 六月 | 0.16 | 2 | 1 |
| 19 | 180-360 | 七月 | 0.16 | 2 | 1 |
| 20 | 180-360 | 八月 | 0.16 | 2 | 1 |
| 21 | 180-360 | 九月 | 0.18 | 2 | 1 |
| 22 | 180-360 | 十月 | 0.18 | 2 | 1 |
| 23 | 180-360 | 十一月 | 0.18 | 2 | 1 |
| 24 | 180-360 | 十二月 | 0.35 | 1.5 | 1 |

- 5.2.6.8预测模型所需参数

1、预测网格设置

本次预测采用直角坐标系设置网格，根据导则要求，AERMOD模型预测网格点设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5-15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m。本次预测采用等间距法进行设置，间距设为50m。

2、气象资料

①地面气象数据

根据本次预测评价等级及所选用的预测模型（AERMOD模型）要求，气象资料选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据，要素包含风速、风向、总云量和干球温度，拟建项目距离最近的气象站为莒南气象站，采用其气象站的地面气象逐时地面气象数据，符合要求。

莒南气象站距离拟建项目约26.1km，且气象站所在位置与项目厂址气象特征基本一致，能较好的代表项目厂址区域气象情况，项目采用莒南气象站的基本信息详见下表。

表5.2-18   临沂市气象站观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对 距离/km | 海拔高度/m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | E |  |  |  |  |
| 莒南气象站 | 54939 | 县级站 | 35.0167 | 118.8167 | 26.1 | 113.8 | 2018年 | 风速、风向、总云量、干球温度，总云量与低运量为每天8,11,14,17,20五个小时数据插值 |

②高空气象数据

采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。高空气象数据是以美国国家环境预报中心的NCEP/ NCAR 的再分析数据为原始气象数据，采用中尺度气象模式MM5模拟生成。采用两层嵌套，第一层网格中心为北纬40°，东经110.0°，格点为50×50，分辨率为81km×81km；第二层网格格点为43×43，分辨率为27km×27km，覆盖华北地区。

本数据网格点数据包含2018年的逐日一次时间（08时）、层数（26层）、离地高度（4000米以下）、气压、干球温度、露点温度、风向、风速。

项目高空气象资料采用临沂气象站，模拟气象数据信息详见下表。

表5.2-19   模拟气象数据信息

| 气象站编号 | 模拟点坐标 |  | 相对距离/km | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |
| 99999 | 35.16 | 118.70 | 26.1 | 2018 | 气压、离地高度、干球温度，离地高度3000m以内的有效层数为11层 | 中尺度气象模型WRF模拟，数据为每天0,4,8,12,16,20时的数据 |

3、预测内容及评价内容

项目所在区域属于不达标区域，根据导则要求，项目预测内容及评价要求详见下表。

表5.2-20   项目预测内容和评价要求

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+在建、拟建的污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况； 评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |

4、模式中的其他参数

①化学转化

预测过程中不考虑化学转化。

②重力沉降

由于拟建项目采用高效除尘系统，排放烟尘粒径较小，不考虑重力沉降。

③建筑物下洗

本次预测不考虑建筑物下洗情况。

- 5.2.6.9预测结果

1、正常工况下预测结果

项目各个污染物的正常工况的预测结果详见表5.2-21。拟建项目叠加区域消减污染源以及环境质量浓度预测结果见表 5.2-22（1）、叠加“区域消减污染源以及环境质量浓度后保证率日平均质量浓度表5.2-22（2）。

2、非正常工况下预测结果

项目各个污染物的非正常工况的预测结果详见表5.2-23。

3、k值预测结果

项目区域内未规定规划达标年的区域污染源清单和预测浓度场，故本次对区域环境质量的整体变化情况进行评价，按照下列公示计算，区域实施削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k。

K=C1-C2/C2

式中：k—预测范围内平均质量浓度变化率，%

C1（本项目）—本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，mg/m3；

C2（本项目）—区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，mg/m3。

经过计算，拟建项目PM10的k值为-62.03%（预测软件计算结果见图5.2-8），满足区域环境质量整体改善的要求。

图5.2-8   PM10的k值预测软件计算结果图

- 5.2.6.10结果分析

1、正常工况

根据导则评价内容的要求，对项目正常工况下各污染物的预测结果进行评价分析，评价结果详见下表。

表5.2-24   正常工况下项目预测评价结果

| 评价对象 | 污染源 | 类型 | 污染物 | 预测内容 | 最大浓度占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 第1大值 | PM10 | 1小时 | 4.39 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.08 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 1小时 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1小时 | 29.79 | 达标 |
|  | 新增污染源 - “以新带老”污染源 - 区域削减污染源 + 在建、拟建的污染源 |  | PM10 | 保证率日均浓度 | 116.07 | 超标 |
|  |  |  |  | 年均质量浓度 | 113.08 | 超标 |
|  |  |  |  | 年平均质量浓度变化率 | K | -62.03% |
|  |  |  | VOCs | 1小时 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1小时 | 29.84 | 达标 |

根据预测结果可知，项目硫化氢小时浓度贡献值及叠加背景浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；VOCs小时浓度贡献值及叠加背景浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值标准。预测点PM10贡献值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，叠加背景值后PM10长期浓度和短期浓度均不满足二级标准要求，主要是背景值超标所致，但PM10的k值为-62.03%，满足区域环境质量整体改善的要求。

3、非正常工况

对各个污染源的非正常工况进行预测可知，项目在非正常工况下，PM10、硫化氢的排放均超标，最大超标率分别为135.52%、2979.46%；项目发生非正常工况下，采取立即停车检修，平时对环保设备进行定时检修等措施，项目发生非正常工况的概率较小。

- 5.2.7污染物排放量核算

根据导则要求，一级评价项目需对污染物排放量进行核算。

1、有组织排放量核算

项目有组织排放量核算见表5.2-26。

表5.2-26   项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA003 | VOCs | 0.73 | 0.015 | 0.11 |
| 2 | DA004 | 颗粒物 | 17.03 | 0.085 | 0.61 |
| 3 | DA005 | 硫化氢 | 7.61 | 0.038 | 0.27 |
| 一般排放口合计 | VOCs |  |  |  | 0.11 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.61 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.27 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | VOCs |  |  |  | 0.11 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.61 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.27 |

2、无组织排放量核算

拟建项目无组织排放量核算见表5.2-27。

表5.2-27   项目无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m³） |  |
| 1 | 生产装置区 | VOCs | 加强设备维护，加强管理，规范操作 | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.085 |
| 2 | 装卸区 | VOCs |  | DB37/2801.6-2018 | 2.0 | 0.01 |
| 无组织排放合计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放合计 |  | VOCs |  |  |  | 0.095 |

3、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表5.2-28。

表5.2-28   项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.205 |
| 2 | 颗粒物 | 0.61 |
| 3 | 硫化氢 | 0.27 |

4、项目非正常排放量核算

项目非正常排放量核算见表5.2-29。

表5.2-29   项目非正常排放量核算表

| 污染源 |  | 排放情况 |  |  | 单次持续时间/h | 年发生频次/年 | 应对措施 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| DA003 | VOCs | 72.78 | 1.46 | 10.48 | 0.5 | 2 | 立即停车检修 | 超标 |
| DA004 | PM10 | 1703.33 | 8.52 | 61.32 | 0.5 | 2 |  | 超标 |
| DA005 | H2S | 760.89 | 3.80 | 27.392 | 0.5 | 2 |  | 超标 |

- 5.2.8防护距离

1、大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，计算环境防护距离时，需要叠加上现状污染源的源强。经预测，项目厂界无超标区域，无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）卫生防护距离初值计算公式确定卫生防护距离初值。采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，具体计算公式按下式计算：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm--环境一次浓度标准值（mg/m3）；

Qc--有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r--有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L--工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。根据当地气象条件和企业的实际情况计算参数取A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。项目所在地年平均风速2.3m/s，计算得拟建项目环境防护距离。

表5.2-30   卫生防护距离初值计算结果一览

| 污染源位置 | 面积（m2） | 污染物名称 | 无组织排放量（kg/h） | 计算结果（m） | 距离取值（m） | 参数选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吩噻嗪车间 | 1196 | VOCS | 0.012 | 0.228 | 50 | A=470，B=0.021，C=1.85， D=0.84 |
| 装卸区 | 200 | VOCS | - 0.0014 | 0.051 | 50 |  |

3）卫生防护距离终值确定

卫生防护距离终值根据卫生防护距离计算初值和终值级差确定，对于单一特征大气有害物质，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50；卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；卫生防护距离初值大于或等于l000m时，级差为200 m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

由卫生防护距离初值计算结果可知，拟建项目吩噻嗪车间以VOCs计算的卫生防护距离初值为0.228m；装卸区以VOCs计算的卫生防护距离初值为0.051m。因此确定拟建项目吩噻嗪车间、装卸区的卫生防护距离终值分别为50m、50m。

拟建项目厂界距离最近的敏感目标大朱家沙沟村约760m，满足卫生防护距离的要求，卫生防护距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。

备注：由于拟建项目吩噻嗪车间和装卸区距离厂界均超过50m，故拟建项目的卫生防护距离包络线为项目所在厂区的厂界线，本次不再给出拟建项目的卫生防护距离包络线图。

- 5.2.9小结

1、大气环境影响评价结论

拟建项目新增污染源正常排放下污染源短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%；污染物浓度均符合环境质量标准的要求。拟建项目PM10的k值＜-20%，满足区域环境质量整体改善的要求。

2、污染控制措施措施

拟建项目采取的各项废气治理措施具有良好效果，能够将工程的环境影响控制到较低的水平。

3、大气环境防护距离

经预测，拟建项目厂界无超标区域，无需设置大气环境防护距离。

参考卫生防护距离计算公式进行进一步计算，确定拟建项目吩噻嗪车间、装卸区的卫生防护距离终值分别为50m、50m。拟建项目厂界距离最近的敏感目标大朱家沙沟村约760m，满足卫生防护距离的要求，卫生防护距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。

4、污染物排放总量控制指标的落实情况

拟建项目新增颗粒物、VOCs排放量分别为0.61t/a、0.11t/a，各项污染物排放量均小于1吨，根据“临环发[2020]38号”文件要求，拟建项目不需要进行污染物总量确认和倍量替代。

5、大气环境影响评价总结论

拟建项目通过采取严格的环保措施，对环境空气质量的影响不大，不会对周围敏感点产生明显影响，对区域环境空气质量影响较小。

- 5.2.10大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价主要内容及结论自查表见表5.2-31。

表5.2-31   项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级√ |  |  |  |  |  |  | 二级 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 1 |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km 1 |  |  |  |  |  |  | 边长5-50km 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√1 |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a 1 |  |  |  |  |  |  | 500-2000t/a 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√1 |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、臭氧） 其他污染物（硫化氢、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 1 不包括二次PM2.5√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√1 |  |  |  |  | 地方标准√1 |  |  |  |  |  |  | 附录D√1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 1 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 1 |  |  |  |  | 二类区√1 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√1 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√1 现有污染源√1 |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代污染源 √1 |  |  |  |  |  | 其他在建、本项目污染源√1 |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源√1 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √1 |  | ADMS 1 |  | AUSTAL2000 1 |  |  |  |  | EDMS/AEDT 1 |  |  |  |  | CALPUFF 1 |  |  |  |  | 网络模型 1 |  |  |  | 其他 1 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km 1 |  |  |  | 边长5~50km√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、硫化氢、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 1 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100% 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 √1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、硫化氢、VOCs等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM10、硫化氢、VOCs等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 1 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 接受√1 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | PM10 (0.61t/a) |  |  |  |  |  | VOCs (0.11t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 (0.27t/a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”； “（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3 营运期地表水环境影响分析

- 5.3.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018) ，水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见表5.3-1。

表5.3-1   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）; 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

拟建项目废水排放方式为间接排放，废水经厂区污水站处理后排入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。故项目地表水评价等级确定为三级B。

- 5.3.2 拟建项目废水产生情况及治理措施

拟建项目产生的废水主要包括吩噻嗪减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水、职工生活污水、循环冷却排污水等。

其中减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。

项目外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及污水处理厂进水水质标准；排入地表水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准。

- 5.3.3 临港工业污水处理厂情况介绍

临港工业污水处理厂位于临沂临港经济开发区南部，位于壮岗镇小岭后村东南方向约1km，是临港工业污水处理厂，废水收集来源主要有两个：一是接收经济开发区内化工园区的各个企业的生产废水和生活用水，二是经济开发区规划建设的安置小区，主要有壮岗镇的壮岗社区、莲花社区、凤凰社区、演马社区和砚柱社区，团林镇的团林社区和朋河石社区，坪上镇的道峪社区。污水处理厂分两期建设，日处理能力共6万t/d；一期工程建设规模为2.0×104m3/d，其中生活污水7656m3/d，工业废水11847m3/d，采用A2O加深度处理的污水处理工艺。污水厂进水水质要求：COD500mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮45mg/L、SS 300mg/L。配套的污水管网工程为：污水干管线13.7km，污水经处理达标后排入小龙王河中长7km、宽40m湿地后由拦河坝排入新建约2km河道，然后汇入龙王河临港段长3km、宽100m人工湿地水质净化工程处理达标后排入下游，外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

临港工业污水处理厂采用A2O 处理工艺，污水处理工艺流程为：粗格栅→提升泵站→细格栅→曝气沉砂池→调节池→水解酸化池→初沉池→A2O→二沉池→中间水池→反应池→絮凝沉淀池→曝气生物滤池→过滤池→消毒池→外排。

- 5.3.4 临港工业污水处理厂接纳拟建项目排水的可靠性分析

1、从水量角度分析

临港工业污水处理厂规划污水日处理量6万m3/d，目前已建设规模2万m3/d。根据在线监测数据可知现状处理水量最大为5608m3/d；拟建项目新增废水排放量为2.108m3/d，约占临港工业污水处理厂现状剩余处理能力的0.015%。从水量角度分析，临港工业污水处理厂完全可以接纳拟建工程产生的废水。

2、从水质角度分析

拟建工程排水水质与临港工业污水处理厂进水水质要求具体见表5.3-2。

表5.3-2   进水水质分析一览表（单位：mg/L）

| 排放标准 | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临港工业污水处理厂进水水质标准 | 6-9 | 500 | 200 | 45 | 300 |
| 拟建项目排水水质 | 7-8 | ＜300 | ＜60 | ＜20 | ＜100 |

由上表可以看出，拟建项目排水水质可以满足临港工业污水处理厂的进水水质要求，废水对临港工业污水处理厂水质不会产生冲击影响。

3、管网配套情况

项目位于临沂临港化工产业园内，处于污水处理厂服务范围之内，目前污水管网已铺设至项目厂区南侧。因此，拟建项目建成后可与厂外污水管网做好衔接。

4、污水处理厂运行情况保障

临港工业污水处理厂近期在线监测统计数据详见表5.3-3。

表5.3-3   临港工业污水处理厂在线监测统计数据（单位：mg/L）

| 时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |  |
|  | (mg/L) | (t) | (mg/L) | (t) | (m3) |
| 2021-5-16 | 5.27 | 0.012 | 0.204 | 0.00048 | 2327 |
| 2021-5-17 | 5.22 | 0.014 | 0.195 | 0.00054 | 2765 |
| 2021-5-18 | 4.76 | 0.013 | 0.271 | 0.00075 | 2759 |
| 2021-5-19 | 9.04 | 0.045 | 0.246 | 0.00122 | 4950 |
| 2021-5-20 | 18.1 | 0.101 | 0.255 | 0.00143 | 5608 |
| 2021-5-21 | 12.3 | 0.063 | 0.254 | 0.0013 | 5139 |
| 2021-5-22 | 8.61 | 0.018 | 0.23 | 0.00047 | 2029 |
| 2021-5-23 | 7.87 | 0.028 | 0.238 | 0.00086 | 3592 |
| 2021-5-24 | 14.2 | 0.053 | 0.259 | 0.00096 | 3705 |
| 2021-5-25 | 14.2 | 0.015 | 0.256 | 0.00028 | 1082 |
| 2021-5-26 | 13.9 | 0.052 | 0.262 | 0.00098 | 3759 |
| 2021-5-27 | 20.2 | 0.08 | 0.857 | 0.00339 | 3951 |
| 2021-5-28 | 15.8 | 0.052 | 0.246 | 0.00081 | 3282 |
| 2021-5-29 | 9.24 | 0.026 | 0.244 | 0.00069 | 2830 |
| 2021-5-30 | 10.6 | 0.023 | 0.245 | 0.00052 | 2134 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准要求 | 50 | -- | 5 | -- | -- |
| 超标率 | 0 | -- | 0 | -- | -- |

由上表可知，临港工业污水处理厂出水水质COD和氨氮均能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（BG18918-2002）一级A标准要求，说明污水处理厂出水水质较稳定。

综上所述，从水量、水质、管网配套建设、污水处理厂运行状况等方面考虑，临港工业污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。

- 5.3.5 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

拟建项目废水经厂内污水处理站处理后，达到临港工业污水处理厂进水水质标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，排入临港工业污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入小龙王河。临港工业污水处理厂完全有能力接纳拟建工程废水。

拟建项目依托现有工程2500m3事故水池，该事故池可用来存放事故状态下的生产废水，确保事故状态下污水不外排。因此，事故状态下，项目也不会影响到临港工业污水处理厂。

- 5.3.6 区域流域治理措施

为进一步改善区域水质，当地政府在小龙王河下游实施了临港南部片区尾水人工湿地水质净化工程。

临港南部片区尾水人工湿地水质净化工程，位于临沂临港经济开发区小龙王河流域，项目总投资6285.06万元，总占地面积约为1359亩，其中潜流人工湿地共114亩，建设潜流池103个，表流人工湿地1245亩，日设计处理能力6万方。该工程于2014年6月动工，2014年11月底竣工投入使用，主要处理临港区工业污水处理厂出水和上游部分企业达标外排水。

临港南部片区尾水人工湿地水质净化工程进水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918－2002)一级A标准设计，出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。工程的建设可以削减临港区南部片区尾水排放的CODCr、NH3-N的年排放总量分别为438吨、76.65吨，工程建设完成后，明显改善了小龙王河的水体水质，保护了小龙王河河道两岸的生态环境，为下游龙王河富民桥出境断面稳定达标奠定了基础。

临港南部片区尾水人工湿地水质净化工程流程图见图5.3-1。

临港工业污水处理厂

潜流湿地

表流湿地

小龙王河

上游企业达标外排水

小龙王河

图5.3-1   人工湿地水质净化工程流程图

- 5.3.7 项目排水对南水北调工程影响

1、南水北调（山东段）工程概况

南水北调东线工程山东段全长487km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、流长河、东平湖，在位山闸穿黄河（隧道），接小运河至临清后分为两支，一支立交穿过卫运河，经临吴渠在吴桥城北入南运河，为河北、天津输水；另一支入七一河、六五河，在武城进入大屯水库。干线汇水区域包括东平湖流域、南四湖流域及海河流域一部分，涉及山东的枣庄、济宁、菏泽、泰安、莱芜、聊城、德州、临沂、淄博共9市。临沂是南水北调东线工程的重要汇水区域，也是淮河流域水污染防治的重点市之一。南水北调东线山东段工程临沂市沿线汇水流域总面积约1.4万km2，涉及沂水、沂南、蒙阴、平邑、费县、苍山、郯城、兰山、罗庄、河东等11个县区，主要河流有沂河、邳苍分洪道。

南水北调东线工程调水水质问题一直是影响工程的重要因素之一，并已引起社会的广泛关注。调水水质的好坏直接影响到水资源的使用价值和沿线地区经济社会的发展，决定着调水工程的实际效益，同时也将对输水沿线水环境产生重要影响。目前，东线输水线路的部分河道和湖泊还存在着一定程度的污染，尤其是黄河以南段的部分地区，水污染问题还比较突出，对调水水质构成威胁。

2、项目排水对南水北调水质的影响分析

为确保南水北调东线工程山东段调水水质安全，保障受水区人民身体健康，山东省环境保护厅与山东省质技术监督局联合发布实施了《流域水污染物综合排放标准 第1部分 南四湖东平湖流域》、《流域水污染物综合排放标准 第2部分 沂沭河流域》、《流域水污染物综合排放标准 第3部分 小清河流域》、《流域水污染物综合排放标准 第4部分 海河流域》、《流域水污染物综合排放标准 第5部分 半岛流域》等5项标准。调水沿线所有污染源不分行业，只按照所在区域的不同执行不同的标准。《标准》根据对调水干线水质影响的不同程度，将南水北调沿线区域分为南四湖东平湖流域、沂沭河流域、小清河流域、海河流域、半岛流域五个不同的区域。南水北调东线山东段工程临沂市沿线汇水流域总面积约1.4万km2，涉及沂水、沂南、蒙阴、平邑、费县、苍山、郯城、兰山、罗庄、河东等11个县区，主要河流有沂河、邳苍分洪道。

拟建工程废水经污水管网排入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河；与南水北调水系不存在水利关系，因此，拟建项目排水对南水北调调水水质不会产生影响。

- 5.3.8污染源排放量

项目废水污染物排放信息表，详见表5.3-4。

表5.3-4（1） 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水、生活污水 | COD、SS、氨氮 | 进入临港工业污水处理厂 | 连续排放 | TW001 | 污水处理站 | 电解+絮凝沉淀+生化法 | DW001（依托现有） | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 冷却循环废水水 | COD、全盐量 | 进入临港工业污水处理厂 | 连续排放 | -- | -- | -- |  |  |  |

表5.3-4（2） 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（a） |  | 废水排放量/ （万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（b） | 污染物种类 | 国家或者地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 119.085818° | 35.089917° | 3.15498 | 进入临港工业污水处理厂 | 连续排放 | -- | 小龙王河 | Ⅳ类 | COD：500、 SS：300、氨氮：45 |

表5.3-4（3）  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD、BOD、SS、氨氮、苯胺、氟化物、全盐量 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级、临港工业污水处理厂进水水质要求 | COD：500、 SS：300、氨氮：45 |

表5.3-4（4）  废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | <300 | 0.000413 | 0.0286 | 0.124 | 8.574 |
|  |  | NH3-N | <20 | 0.000029 | 0.00193 | 0.0086 | 0.5786 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  |  | 0.124 | 8.574 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.0086 | 0.5786 |

- 5.3.9 结论

1、拟建项目废水经自建污水处理站处理后，排入临港工业污水处理厂深度处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入小龙王河。

2、企业应对所排废水水质进一步严格控制，在日常生产中严格执行操作规程，避免非正常排放的发生，以保护地表水资源。厂内设置事故池，存放事故状况下的废水，以避免事故废水排放造成的不利影响。

- 5.3.10 地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查具体见表4.3-5。

表5.3-5   拟建项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放√；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物√；PH值√；热污染；富营养化；其他。 |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B√ |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建√；其他. | 拟替代的污染源 |  |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期√；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季√； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测√；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下√；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期√；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季√ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测√；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期√；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季√ |  |  |  |  |  | pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、全盐量、氯化物、悬浮物、硫酸盐、硝酸盐、石油类、硫化物、氰化物、高锰酸盐指数、铅、汞、砷、镉、锌、六价铬 |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流:长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总氮、全盐量、氨氮、总磷、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、悬浮物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类；I类；II类；IV类√；V类； 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类。 规划年评价标准（Ⅳ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期√；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季√； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况.：达标；不达标√. 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标√ 水环境保护目标质量状况：达标；不达标√ 对照断面、控制断面等代表生断面的水质状况：达标；不达标√. 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区√ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流:长度（/ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（） km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求. 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标. 满足水环境保护目标水域水环境质量要求. 水环境控制单元或断面水质达标. 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求. 满足区（流）域水环境质量改善目标要求. 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价. 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价. 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.124 |  |  |  |  | 195.3 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0086 |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/l） |  |
|  |  | / |  | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√.；水文减缓措施.；生态流量保障设施.；区域消减√.；依托其他工程措施.；其他. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动；自动；无监测√ |  |  |  |  | 手动√；自动；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （厂区废水排污口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物等） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“”备注“为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4 营运期地下水环境影响预测与评价

- 5.4.1 评价等级

- 5.4.1.1 划分依据

（1）地下水环境影响评价类别

地下水环境影响评价等级依据项目类别、地下水环境敏感程度进行判定。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录，拟建项目属于“L石化、化工”中的“85 基本化学原料制造”报告书类别；地下水环境影响评价项目类别属于Ⅰ类。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.4-1。

表 5.4-1   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

项目位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角（山东达冠生化科技股份有限公司现有厂区内），项目所在地不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；厂址周围也没有除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。

考虑到项目周边有少量居民区，本次评价根据《环境影响评价技术导则  地下水环境的解读》（环境影响评价，第38卷，第4期），对于较敏感区的判定按照公式法划定迹线范围作为较敏感区，其他则为不敏感区。计算公式：

式中：L—下游迁移距离，m；

α—安全系数，一般取200%；

K—含水层渗透系数，本次环评取粉砂1.5m/d；

I—水力坡度；根据项目所在区域等水位线图计算求得，I=0.0057；

T—质点迁移天数，中小型外扩5000d；

ne—有效孔隙度，根据地勘资料，本次环评取0.4。

本项目按照公式法计算的下游迁移距离为214m，距离项目最近的敏感目标大朱家沙沟村为760m；且项目位于化工园区，园区内村庄已不再抽取地水水作为饮用水源，均采用自来水，且《临沂临港经济开发区化工园区规划环境影响评价报告书》中确定化工园区所在区域地下水敏感程度为不敏感，因此厂区地下水敏感程度为不敏感。

- 5.4.1.2 工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表5.4-2。

表5.4-2   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表，项目属于I类项目，且地下水环境不敏感，故项目地下水环境影响评价等级为二级。项目地下水环境调查评价范围按照导则中的查表法确定调查评价范围为以厂址为中心，沿地下水流向5km，场地两侧4km的矩形范围内。

- 5.4.2 项目区地质条件分析

1、含水岩组的划分及其特征

临沂临港经济开发区地质构造复杂、地层岩性多样，其含水岩组的分布受地层、岩性、地形地貌控制。根据地下水的含水介质、赋存条件、埋藏规律及各含水层间的水力联系等水力特征，将本区地下水划分为松散岩类孔隙水含水层（组）和基岩裂隙水含水层（组）两种类型。现将各类型水文地质特征简述如下：

（1）松散岩类孔隙水（组）

本区自燕山运动以来，地壳相对缓慢隆起，构造剥蚀较强烈，第四系不发育，仅在山间谷地及河床两侧有松散沉积物堆积，主要集中在龙王河、绣针河及其支流沿岸地带，该区以冲积、坡积层为主，山间洼地地貌为其特征，含水砂层沿诸河呈带状分布。松散岩类孔隙含水岩组主要分布于河道两岸及山前冲积平原，含水层多为砂砾石层及薄层细砂，由于这些河流都处于上游，砂层厚度较薄，厚度一般小于 5m，多在1~2m；宽度从上游至下游由窄变宽，平均宽度一般2500m左右，累计砂层厚度从上游至下游逐渐增加，砂层埋深一般小于5m，砂层底板为下伏太古界变质岩或岩浆岩构成的相对隔水层。水位埋藏深度 1.3~4.4m，以地表水、地下径流和大气降水补给为主要的补给来源地下水年变化幅度一般小于2.0m。

松散岩类孔隙水的分布与第四系松散沉积物厚度、砂层的埋藏分布及颗粒孔隙度和导水性能等因素有直接关系。按照富水性不同，本区内的松散岩类孔隙水可分为两个区：

（2）中等富水区

主要分布在龙王河及其支流的河道两侧，且越靠河流近的区域富水性越好，一般单井涌水量为 500~1000m3/d，除沿龙王河主干道区砂层厚度有大于5m的地方外，其它地区砂层厚度一般小于5m。含水层以中粗砂为主，夹砾石、粗砂，水量相对比较丰富。

（3）贫水区

主要分布在龙王河支流和绣针河支流的外围远离河道的残坡积地层中，距离河流较远的区域富水性相对较差，一般单井涌水量小于 500m3/d，砂层厚度一般小于2m，富水性较差。

松散岩类孔隙水大部分水质较好，矿化度一般小于500mg/L，部分地区在500~1000mg/L之间，水化学类型为HCO3-Ca型，浅层水属淡水，是当地居民农用灌溉的主要水源。第四系孔隙水的运移主要受地形、地貌、含水层条件以及人为活动等因素控制，人工开采是本区第四系孔隙水的主要排泄方式。据调查，本区第四系孔隙水的开采，主要为农田灌溉用水及农村零星点状生活取水。

（4）基岩裂隙水含水层（组）

昌邑—大店断裂以东的广大地区，广泛分布着变质岩及各期岩浆岩。由于地表风化作用，岩石上部大多被风化，风化裂隙发育，但风化程度不一，莒南县西北部汀水一带风化较深，约20m，其它地区10m左右。

本区岩浆岩分布广泛，自中、新生代以来，该区岩层经受了强烈频繁的构造作用，构造裂隙较发育，加之强烈的风化作用，形成了密集的网状裂隙，赋存了网状裂隙水。地下水水位埋深随地形变化而变化，年变幅在3m左右，水位、涌水量季节性变化明显。另外，在断层破碎带和岩浆岩侵入体与围岩的接触带中存在着脉状裂隙水。因裂隙发育密集细小，富水性较差，含水微弱，在低洼处富水性相对较强，单井涌水量一般小于100m3/d，主要采用大口井取水。区内岩浆岩分布区处于滨海水系与淮河水系的分水岭上，多为河流的中上游地区，地面坡降较大，地下水以潜流的形式排出，贮水量较少，属贫水区。

基岩裂隙水水质较好，矿化度一般小于500mg/L，水化学类型主要为HCO3-Ca型，局部地区也有HCO3-Cl型水。

区域水文地质图见图4.1-3。

2、地下水补给、径流与排泄条件

地下水的补给、径流、排泄即运动条件，影响因素颇多，但主要取决于气象、地貌、地质、构造以及人类活动等因素。不同因素对地下水的补给、径流、排泄条件产生不同影响，造成区域性差异。下面分别对工作区内松散岩类孔隙水和基岩裂隙水的补给、径流、排泄条件进行分析。

（1）松散岩类孔隙水

区内松散岩类孔隙水主要分布于龙王河、绣针河的河道两岸及山前冲积平原，地势平缓，自北向南地形由高渐低，含水层多为砂砾石层及薄层细砂。松散岩类孔隙水的补给来源，主要以大气降水入渗和地表水（主要为龙王河和绣针河的河水）的侧向入渗为主。此外，渠系水和农业灌溉的渗漏等也对松散岩类孔隙水起到了部分补给作用。松散岩类孔隙水的运移主要受地形、地貌、含水层条件以及人为活动等因素控制，此外，气候和岩性条件也有一定的影响。受地形影响，本区松散岩类孔隙水总体流向为由北向南径流，自分水岭向谷地中心汇集，并通过河道及其冲洪积层向下游排泄。地下水水位埋深较浅，潜水蒸发也是主要的排泄方式之一。除自然排泄外，由于人类的活动影响，人工开采地下水用于日常生活及农业灌溉也是地下水排泄的主要途径之一。

（2）基岩裂隙水

本区地处鲁中南山区的南缘，地势北高南低，北部低山丘陵区地势坡度较缓，沟谷宽阔，中部和南部为剥蚀平原区，地势平缓。地形沿季家道村峪—朋河石—官胡—鲍家庄—团林镇一线以北的低山组成龙王河和绣针河的地表分水岭，自然条件下地表分水岭与地下分水岭一致。区内基岩裂隙水广泛分布，其补给来源主要为大气降水。岩石接受大气降水入渗补给后，降水储存于风化裂隙和构造裂隙中，沿裂隙顺山坡由高向低自北向南缓慢运移，最终排入龙王河河道两侧的第四系坡洪积物中，形成第四系孔隙水或直接排入山涧沟谷以地表径流等形式排泄。此外，受人类活动影响，人工开采地下水也已成为基岩裂隙水排泄的主要途径之一。

3、地下水水位动态特征

地下水水位动态主要受当地大气降水、地表水、人工开采和农业灌溉的影响。不同含水岩组地下水动态各有其特征和规律性，现分述如下。

（1）松散岩类孔隙水动态特征

松散岩类孔隙水水位埋深一般在2m~3m左右，年变幅一般在2m~3m左右，枯水年份小于2m，丰水年份大于2m，近河流地带变幅较小，反之变幅稍大。

由于受到大气降水及地表水体的影响，一年中地下水动态可分为两个变化阶段：7~9月份由于汛期降水量增加，地下水位迅速回升；10月份至次年的6月份降水量减少，水位较缓慢下降。年最高水位大多数出现在7、8、9月份，比集中降水时间一般滞后5~15天；年最低水位出现于4~6月份，个别年份出现在年底，主要取决于当年及上一年降水量的多少。

地下水水位多年动态基本与降水量大小相一致。由于松散岩类孔隙水地处较开阔的龙王河、绣针河冲积、洪积平原及山前河谷地带，分布较均匀，能够充分地接受大气降水，因此影响孔隙水动态特征的主要因素为大气降水。在远离河流的近分水岭地段，影响水位上升的最主要因素是降水量的多少及持续时间的长短。此外，地下水的径流补给和地表水的侧向入渗补给对地下水的动态变化也起到了很大的调节作用。

（2）基岩裂隙水动态特征

大气降水是基岩裂隙水水位动态最主要、最明显的影响因素。年内水位动态变化过程大致可分为以下四个阶段：7~9月份随汛期来临，地下水一般直接接受降水入渗补给，水位迅速回升；10月至来年的4月份，降水量逐渐减少，水位以一定的速率均匀下降；5~6月份，由于受农灌影响，水位又略呈上升趋势；6~7月份水位又继续下降。年最低水位一般出现在4~7月份，主要取决于上一年降水量的多少及当年汛期出现的早晚。

- 5.4.3地下水环境影响预测与评价

- 5.4.3.1 预测方法及模型概化

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ-610-2016）要求，二级评价中水文地质条件复杂且适宜采用数值法时，建议优先采用数值法。拟建项目所在区域水文地质条件简单，场区地形平坦，局部起伏不大，地貌类型单一，地层结构简单。因此本次评价采用解析法对项目建设造成的地下水影响进行评价分析，预测时分污染物正常排放和事故排放两种情况进行。

1、预测范围

本次地下水环境预测范围与评价调查范围一致，为项目周围20km2范围。

2、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“9.5 预测因子：识别出的特征因子按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。”

3、模型概化

评价区浅层地下水主要接受大气降水补给，排泄方式以人工开采为主，地下水渗流以水平方向上的流动为主，垂直运动速度很小。假设由于地下防渗措施失效等原因，事故废水在事故水池内、管道跑冒滴漏等渗入地下，此时污染源可视具体情况概化为平面点源非连续恒定污染或点源连续恒定污染。因此本次地下水溶质运移按一维稳定流动二维水动力弥散模型考虑。

另外，评价区浅层地下水与下部中深层地下水之间有稳定的隔水层，层间水力联系极其微弱，因此预测时只考虑污染物对浅层地下水的影响。本次预测时也不考虑土层的吸附作用，以求达到最大风险程度。

- 5.4.3.2预测情景

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“3.15正常工况：建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求条件下的运行状况。如防渗系统的防渗能力达到了设计要求，防渗系统完好，验收合格。”

1、正常工况下：

拟建项目在正常工况下，各生产用液体物料在密闭的管道中输送，工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，不会出现跑冒滴漏和大规模渗漏，且项目在建设时要求根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2015）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等文件要求对场地采取分区防渗措施，正常工况下，生产装置区、仓储工程均采取表面硬化防渗，原料、物料及污水输送管线经过防腐防渗处理，因此一般不会有液体物料暴露发生渗漏至地下水的情景发生。

正常工况下，发生事故渗漏的部位会铺设有防渗设施，采用50cm厚粘土层加2mm的HDPE土工膜进行人工防渗，防渗层的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，则污染物穿透防渗层的时间按下列公式计算：

渗水通道：q=k（d+h）/d

穿透时间：T=d/q

其中T—污染质穿过防渗层的时间；

d—为防渗层的厚度；

k—防渗层的渗透系数；

h—渗层上面的积水高度。

假定防渗层积水高度为0.1m，防渗层厚度为0.5m，防渗层的渗透系数取1.0×10-7cm/s，则计算防渗层的穿透时间为13.21年，即在防渗层上的持续积水0.1m的情况下，经过13.21年污水才可穿过防渗层，故项目正常工况下对地下水污染较小，鉴于此，本次模拟预测情景主要是针对非正常状况及事故工况下进行设定。

2、非正常工况下

拟建项目发生非正常工况的场所主要包括生产装置区、污水收集管线以及污水处理站。

（1）生产装置区

拟建项目涉及液体物料以及物料管线输送装置主要集中在吩噻嗪生产车间，主要设置各产品的生产装置以及配套辅助生产装置，均上地上设置，无隐蔽工程；根据同类企业的实际情况分析，如果是装置等可视场所发生硬化面破损、即使有物料和污水泄露，按照目前厂区的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄露初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，会尽快处置，不会渗入地下水中，不会对周围地下水环境造成不利影响。

（2）污水收集管道

拟建项目生产工艺废水主要为为减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水、职工生活污水、循环冷却系统排污水等，混合废水经废水收集管线一并进入厂区污水处理站进行处理。项目厂区污水管道均采取高于地面敷设的管道输送，无隐蔽工程。即使有污水泄漏，可以很快发现，按照目前厂区的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，也会尽快处置，不会渗入地下水中，不会对周围地下水环境造成不利影响。

（3）污水处理站

拟建项目废水依托厂区在建工程的污水处理站进行处理，污水处理站调节池池底属于隐蔽工程，对地下水环境可能影响途径主要为池底出现腐蚀洞，且防渗层出现破损，废水通过裂口渗入地下影响地下水水质。

综上所述，本次评价主要对非正常工况下污水处理站长期渗漏情况进行预测。长期渗漏考虑污水处理站调节池池底出现腐蚀破损，物料缓慢渗透，由于渗漏量不明显等缘故，使得物料持续泄漏。

- 5.4.3.3 预测因子

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“9.5 预测因子：识别出的特征因子按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。”

拟建项目污水处理站处理的综合废水中可能导致地下水污染的特征因子包括COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、全盐量等。非正常工况条件下污染物标准指数情况见下表。

表5.4-3   非正常工况条件下污染物标准指数一览表

| 渗漏 场地 | 污染源 | 污染物名称 | 最大浓度（mg/L) | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 标准值参考来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 综合废水 | COD | 443.71 | 15 | 30 | 城市污水再生利用 地下水回灌水质（GB/T19772-2005） |
|  |  | BOD5 | 200 | 4 | 50 |  |
|  |  | SS | 305.96 | 5 | 61 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.5 | 70 | 地下水III类 |

由表可见，非正常排放情况下，排放的污染物均为非持久性污染物。其中，长期渗漏情况下氨氮标准指数最大，因此长期渗漏情况下主要预测氨氮泄漏对地下水的污染。

- 5.4.3.3 预测源强

通过对项目建设内容的分析，非正常工况下厂区对地下水环境可能影响途径主要为：污水处理站调节池底部腐蚀破损

污水处理站调节池底部出现腐蚀洞，且防渗层出现破损，综合废水通过裂口渗入地下影响地下水水质。

根据工程分析可知，拟建项目废水氨氮原始浓度为35mg/L，假设污水处理站运营期间调节池底部出现破损，根据人们对误差的认识，一般情况下，当裂缝面积小于总面积0.3%时不易察觉（刘国栋，2014），因此假设拟建项目污水处理站调节池底部发生破损，裂缝面积按照总面积的0.3%（约0.3m2），平均渗水率约为2.28m2/（m2·d）（数据来自《开裂沥青路面结构渗水量计算》，但汉成，2011），则氨氮渗漏量为：0.024kg/d。

项目地下水污染源强见表5.4-4。

表5.4-4   预测情景下特征污染物源强设定

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 渗漏量 | 渗漏方式 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况下 | 污水处理站调节池底部腐蚀破损 | 氨氮 | 0.024kg/d | 连续 | 0.5 |

- 5.4.3.3 预测模式选择及预测结果

（1）预测模式

根据前文预测模型概化，溶质运移可按一维稳定流二维水动力弥散问题考虑，短时间渗漏污染源可视为平面瞬时点源非连续恒定污染。其预测模型如下：

L03

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率

（2）参数确定

预测模型需要的主要参数有：含水层厚度M；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。

含水层的厚度M：评价目的含水层为砂质粘性土，根据区内水文地质条件及岩土工程勘察钻孔资料，确定含水层平均厚度为2.35m；

水流速度按公式u=k·I/n计算：含水层渗透系数k参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录B表B.1渗透系数经验值表查取，参照粉砂（0.1~0.25m/d）本项目取k=1.5m/d；水力梯度I在项目区域等水位线中求得，平均为0.0057；有效孔隙度n根据项目地勘资料中数据n=0.4；从而计算得水流速度u为0.011m/d；

纵向弥散系数按公式DL=αL·u计算：水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，根据《地下水污染模拟预测评估工作指南》（试行）推荐的经验值如图，本次评估参考前人研究成果，模型中纵向弥散度选用50m，从而计算得纵向弥散系数为0.55m2/d；

横向弥散度与纵向弥散度比值DT/DL=0.1，经计算为0.055m2/d。

（3）预测结果

本次预测污染物控制因子选取氨氮，参考地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，氨氮标准限值取0.5mg/L；当预测点浓度未超出该参考界值时，按未污染考虑，当达到标准限值时，以超标计，以此确定渗漏条件下的超标范围和最大超标距离。预测结果见表5.4-5和图5.4-4。

综上可知，非正常工况时氨氮短期持续泄漏对地下水的影响范围较小，在假定的几种情况下，氨氮下游最大超标距离为44m，预测超标超标面积为1666m2，超标范围内无敏感目标。由于渗漏时的污染主要是对浅层地下水的污染，而深层地下水与浅层地下水之间水力联系微弱，因此对深层地下水造成的影响也微乎其微。

另外本区不开采浅层地下水作为饮用水，因此对周边居民所造成的危害也很小，在可控范围内。另外，地下水及岩（土）层本身有一定的自净功能，会使得污染物浓度不断降低，因此污染物对地下水的污染程度会更小。

- 5.4.3.4 小结

1、项目在运营期内的正常工况下，不会对周围地下水环境产生影响，地下水污染预测结果表明，在非正常工况或事故状态下，预测因子在泄漏点及下游一定范围出现不同程度的超标现象，由于地下水径流缓慢，连续渗漏情景下10年内未扩散至村庄水源井，因此本项目建设不会对周边居民饮用水源造成影响。

2、从预测结果来看，项目非正常工况或事故状态下，会通过补给作用，进入地表水体，污染物一旦进入地下水，对小龙王河水体造成影响，因此项目需要建立长期地下水污染监控体系和污染事故应急处理机制，一旦出现污染，应进行地下水和土壤污染调查，并采取相应的修复措施。

另外本区不开采浅层地下水作为饮用水，因此对周边居民所造成的危害也很小，在可控范围内。另外，地下水及岩（土）层本身有一定的自净功能，会使得污染物浓度不断降低，因此污染物对地下水的污染程度会更小。

- 5.4.4地下水环境影响分析

- 5.4.4.1地下水的污染途径

通过现场实地调查，并结合工艺各环节分析，拟建项目可能对地下水产生影响的因素包括：

（1）主体工程方面：

①物料跑、冒、滴、漏下渗对周围地下水造成污染；

②废水下渗对周围地下水造成污染。

（2）公用工程及环保工程方面：

①生活污水和生产废水通过管沟跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染。

②生活垃圾等固体废物堆放过程，被雨水淋滤，污染物下渗造成地下水污染。

③危险废物等通过危废暂存间地坪裂隙下渗对周围地下水造成污染

④生产污水等通过各池体池壁下渗对周围地下水造成污染。

⑤事故状态下，若事故水池不能进行有效收集或事故水池防渗不严格，导致污染物经池壁下渗对地下水造成污染。

通过以上分析，拟建项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管线泄漏下渗、池体池壁下渗、车间地坪下渗等3个类型。

- 5.4.4.2对地下水水量的影响

评价区域地下水涵养量主要补给途径为大气降水，拟建项目的建设不透水地表面积将有所增加，对地下水涵养量有一定的影响。但同时，拟建项目大面积的人工绿地也会增加绿化区地下水的涵养量，固化面积减少的地下水入渗量可以通过绿化洒水等进行补给。

拟建项目生产用水和生活用水均由自来水管网提供，不直接取水；拟建项目废水经污水处理厂处理达标后排入地表水，因此对地下水水量影响较小。

综上所述，拟建项目的建设对地下水水量影响不大。

- 5.4.4.3对地下水水质的影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

项目场地为主要为黏土，包气带防污性能为中，说明浅层地下水不易受到污染。若废水发生渗漏，污染物会穿过包气带进入浅层地下水，但项目采取严格的防渗措施，对浅层地下水的污染很小。

- 5.4.5 地下水污染控制措施

通过地下水环境影响分析，为了尽可能地降低项目建设对当地地下水环境的影响，企业应落实以下环保措施。

- 5.4.5.1源头控制措施

主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（1）加强防患意识，在项目建设时，生活废水、生产废水收集管线须采用耐腐蚀PVC管道，并对各管道接口进行良好密封，以减轻对地下水的污染。

（2）各类污水收集储存设施（化粪池、污水池）均采取必要的防渗漏措施，以免污染浅层地下水。

（3）各类原辅材料储存设备均设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察。

（4）生产装置区、运输装卸区域地面全部用混凝土硬化，硬化区边缘设计污水收集沟槽，将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并委托有能力的单位处理。

- 5.4.5.2分区防控措施

结合地下水评级结果，给出不同分区的具体防渗技术要求：

拟建项目属于未颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中：“11.2.2分区防控措施”一节，本次评价根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求，或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照导则中的要求提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分别参照表5.4-7~表5.4-9进行相关等级的确定。

表5.4-7   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.4-8   项目厂区内污染控制难易程度分级参照表

| 装置、单元名称 | 污染控制措施 | 难易程度 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间、仓库、储罐区、危废库 | 液体物料罐装或桶装，物料发生泄漏容易发现 | 易 |
| 控制室、办公楼 | 发生泄漏，可及时发现和处理 | 易 |
| 污水管道、化粪池、事故池、污水处理站 | 污水管道、污水处理站池体、化粪池均属于埋地方式，发生泄漏不易及时发现和处理 | 难 |

表5.4-9   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件。 |

根据山东达冠生化科技股份有限公司《岩土工程勘察报告》，项目区内地层自上而下分别由粉质粘土、砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩组成。项目场地地下基础之下含粉质粘土层，该土层在场区普遍分布，土质较均匀， 干强度中等，韧性中等，根据《工程地质手册》（第四版），粘土渗透系数为1.2×10-6～6.0×10-5，厚度平均3.35m，对照《环境影响评价技术导则》（地下水）（HJ610-2016）的表1判定，项目场地包气带防污性能为中等。

项目地下水污染防渗分区见表5.4-10。

表5.4-10   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然气包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出污染防治措施及防渗要求。

根据地下水污染防渗分区等级参照表可知，项目区可分为一般防渗区和重点防渗区。拟建项目防渗分区划分及防渗等级见表5.4-11，全厂防渗布局图见图5.4-5。

表5.4-11   拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 仓库等 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
| 重点防渗区 | 吩噻嗪车间、污水管线等 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |

拟建项目应采取的各项防渗处理措施具体见表5.4-12。

表5.4-12   拟建项目地下水污染途径及建议采取的防治措施

| 污染途径 | 污染环节 | 防渗等级 | 等效防渗措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线泄漏 | 污水（初期雨水）埋地管道、污水收集及处理系统 | 重点防渗 | ①采用钢制管道，若采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯膜防渗层、抗渗钢筋混凝土管沟或套管； ②设置渗漏液检查井，间隔不易大于100m，平面尺寸宜为1000mm×1000mm，顶面高出地面不应小于100mm，井底应低于渗漏液收集管300mm； ③管线连接处及阀门重点检查，选用优质产品； ④地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖； ⑤排水系统建设雨污分流制。 | 符合 |
| 地坪下渗 | 仓库等 | 一般防渗 | ①混凝土水池的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计更规范》GB50010的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30； ②结构厚度不小于250mm； ③混凝土抗渗等级不低于P8，且水池内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水层材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂； ④水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%； ⑤水池所有缝应设止水带。 ⑥堆场地坪应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关防渗要求进行建设。 ⑦危废库地坪应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001)有关防渗要求进行建设。 | 符合 |
|  | 吩噻嗪车间 | 重点防渗 |  |  |

通过对厂区现有工程的勘查，并结合厂区现有工程竣工环境保护验收报告、施工监理内容（防渗施工情况说明见附件），厂区现有工程防渗措施情况详见表5.4-13。

表5.4-13   现有工程防渗情况一览表

| 装置名称 |  | 现状防渗情况 | 是否满足防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有工程各主要生产装置 | 生产装置区 | 采用基础夯实+25cm抗渗混凝土硬化处理，抗渗标号40，确保达到防渗要求 | 满足 |
|  | 罐区 | 自上而下为：混凝土面层；25-65cm砂卵石铺砌基层（同时做渗漏液排水层）；土工布（土工膜保护层）；2mmHDPE土工膜；土工布（土工膜保护层）；原始地层卵石导流层30cm，按上细下粗铺设；无纺土工布 | 满足 |
|  | 危废暂存库 | 自下而上为：粘土夯实基础GCL膨润土垫；2.0mmHDPE膜；无纺土工布； | 满足 |

根据上表，厂区现有工程重点污染防治区域防渗防腐施工满足环评及批复要求。

拟建项目建设时要求企业严格按照要求的渗透措施进行防渗，从项目所在区域水文地质特性看，厂址处地层上部以粘土和粉质粘土为主，其渗透性强，隔层、自净能力差，防渗能力较弱，工程产生废水较容易下渗，对地下水位、水质产生威胁，但是通过采取上述防渗措施，可有效减轻对项目区域内地下水的影响。

- 5.4.5.3 地下水环境监测与管理

1、监测井布设

厂区现有工程未设置地下水监控井，应按照本次环评要求，在全厂范围内设置地下水监控井，并按监测计划进行地下水监测。

为了掌握厂区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现污染物并有效控制污染物扩散，应对项目所在地及周围的地下水水质进行监控。同时建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施，为防治地下水污染采取相应的措施提供重要依据。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《山东省化工企业聚集区及其周边地下水水质监测井设立和监测的指导意见》的通知（鲁环函〔2019〕312号）要求，企业应根据当地地下水流向、污染源分布情况，在厂区及其周边区域布设地下水污染监控井，建立地下水污染监控和预警体系。

1、地下水污染监控井布设应符合下列规定

（1）根据地下水导则要求，一、二级评价的建设项目，设立不少于3个监测井，应分别在建设项目场地上、下游以及重点污染风险源处各布设1个监测井；同时，根据《山东省化工企业聚集区及其周边地下水水质监测井设立和监测的指导意见》（鲁环函〔2019〕312号），地下水环境影响评价等级为一、二级的建设项目或地下水水文地质条件符合一、二级环境影响评价要求的场地，监测井设立一般不少于3眼，应至少在建设项目场地，地下水主径流带上、下游各设立1眼。其中，环境影响评价为一级的建设项目，应在建设项目总图布置基础之上，结合环境影响评价结论和应急响应时间要求，在重点污染风险源处增设监测点。

拟建项目地下水监控井布置情况如下：

（1）本底监测井1眼，位于厂内北部，地下水流上游，用于监测上游地下水背景值。

（2）污染监视井2眼：1眼位于厂内中部，煤气发生炉附近，可用于监测厂区内重点污染风险源处的地下水的污染情况。另一眼位于厂内南部，在建的污水处理站附近，地下水流向下游，监控水质变化情况，属于污染扩散监控点。

监测井点位布置见图5.4-6。

2、地下水质量监控计划应符合下列规定：

（1）监测项目应根据企业产生的特征污染物、反映当地地下水功能特征的主要污染物以及国家现行标准《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中列出的项目综合考虑设定。

（2）地下水污染监控井的检测频率为每年监测2次，结合现有工程和在建工程，地下水监测因子主要为pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、硫酸盐、氯化物、甲苯、苯胺类、甲醇等，并同时进行水位测量。地下水监测计划见表5.4-14。

表5.4-14   厂区地下水监测计划一览表

| 编号 | 监测井位置 | 监测项目 | 监测 层位 | 监测 频率 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂内北部 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、硫酸盐、氯化物、甲苯、苯胺类、甲醇等 | 孔隙水 | 每年2次 | 本底井：监测厂区上游 地下水水质状况。 |
| 2# | 厂内中部 |  | 孔隙水 | 每年2次 | 监测井：监测厂区污染状况；在地下水受到污染时，排出污水、截流污染物。 |
| 3# | 厂内南部 |  | 孔隙水 | 每年2次 |  |

3、管理措施

（1）管理措施

①防止地下水受到污染是环境保护管理部门的主要职责之一。公司应设立专门的环境保护管理部门，由专人负责防止地下水污染管理工作。

②公司环境保护管理部门应委托具有地下水监测资质的单位负责地下水监测工作,并按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据数据库，与项目区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③定期编写地下水动态监测报告。

④定期对污染区的生产装置、污水池、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

- 5.4.6 地下水保护措施和建议

- 5.4.6.1地下水污染的保护措施和建议

通过地下水环境影响分析，为了尽可能地降低项目建设排水对当地地下水环境的影响，企业还应落实或完善以下环保措施：

（1）严格禁止企业污水直接向周围水体排放，避免间接影响到当地地下水。加强生产管理，减少跑、冒、滴、漏等现象的发生；建立、健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对当地水环境的影响。

（2）工程污水收集及输送的管道要选用不会产生渗漏的材质，如钢筋混凝土等，防止跑冒滴漏现象发生。厂区内地面除绿化用地外，其余地面均严格按照建筑防渗设计规范，并且对场地的地基进行碾压处理，采用高标号的防水混凝土地坪，降低其渗透系数。硬化地面的平均厚度为250mm，并合理设计坡度、设置导流水沟将废水引入废水处理系统。既可防止雨季出现地面积水，又可有效防止出现淋溶水下渗。为防止污水、废渣淋漓水下渗，对管道、阀门应尽可能设置地上，以便于发现毁坏等问题及时维修更换；设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（3）为了保护地下水资源，要对各固废临时堆场等关键部位进行防渗处理，地面防渗层的渗透系数要小于1.0×10－12cm/s。

（4）为确认项目对地下水环境的影响，应按照项目区地下水流向在下游设置1个监控井，加强监测，设施投运后，应定期监测厂区地下水水质，密切关注水质变化情况，出现问题及时采取措施。

- 5.4.6.2地下水资源保护措施和建议

（1）完善工艺节水措施，充分挖掘节水潜力。完善相应的管理制度和措施，将用水管理作为生产管理的主要内容，加大对节水工作的力度，实现用水结构的调整优化，提高水的重复利用率。

（2）提高绿化覆盖率，绿地要乔灌草合理搭配。在道路两侧、建筑物附近除种植树木外，还需要种植草坪，绿地的高度应该低于路面和不透水地面的高度，以起到承接路面和屋面径流的作用，能够使大部分路面和屋面上的雨水通过草地渗入地下，补给地下水。

（3）对于不承受太大重量的硬化地面，比如道路两侧的人行道等，硬化时尽量采用透水砖，以尽量增加地下水涵养。

- 5.4.7小结

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目运营对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

- 5.5 营运期声环境影响预测与评价

- 5.5.1 噪声源分析

- 5.5.1.1 主要噪声源强

项目涉及的环合反应釜、硫化氢吸收釜、硫磺熔化釜、片碱溶解釜、减压蒸馏釜、切片机、粉碎机、包装机、各种泵类、风机等是拟建项目的主要噪声源。项目反应釜、切片机、粉碎机、包装机等高噪声设备均建于室内，且在设备选型上尽量选用了低噪声设备。各类风机、泵类均按照要求设置减振垫，对重点噪声源采取了设置消声器、隔音罩、减振垫等治理措施。目前项目的主要噪声源分布及治理措施情况详见表5.5-1。

表5.5-1   拟建项目主要噪声源分布及治理措施情况

| 声源名称 | 设备名称 | 数量 （台） | 治理前声级 dB(A) | 措施 | 治理后声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吩噻嗪生产 装置区 | 环合反应釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 硫化氢吸收釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 硫磺熔化釜 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 片碱溶解釜 | 1 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 减压蒸馏釜 | 3 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 切片机 | 4 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 粉碎机 | 2 | 75-80 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 包装机 | 2 | 70-75 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 各种泵类 | 20 | 75-80 | 基础减振、隔声 | ≤65 |
|  | 风机 | 2 | 90-95 | 基础减振、隔声、消声 | ≤70 |

- 5.5.1.2噪声治理措施

为了使厂界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，减少对周围环境的影响，拟建工程针对以上噪声源情况，采取了以下控制措施：

①在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。

②各类风机的进出口装消音器；对空气压缩机等设备采用隔离布置，均采用减振基底，连接处采用柔性接头；压缩机设立在隔声间内，进、排气口加装消音器，并设立减振基座；各种泵类设立在泵房内，采取隔音罩，并设立减振基座。

③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

④针对输送管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。对于输送管线应采取隔声材料包扎处理。

⑤厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区区，设置隔音机房；工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等。

经采取以上措施后，各设备噪声级大大降低。项目噪声源到预测点的距离见表5.5-2。

表5.5-2    拟建工程噪声源到厂界的距离

| 污染源 | 距厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 吩噻嗪生产车间 | 400 | 90 | 120 | 110 |

- 5.5.2 噪声预测模式及参数

- 5.5.2.1 预测模式

本次噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，模式如下：

（1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

tj—j声源在T时段内的运行时间，s；

T—用于计算等效声级，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（2）预测点的A声级计算

式中：LA(r)—预测点的A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（3）参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量

LP（r）=LP（ro）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

式中：LP（r）——距声源r处的倍频带声压级，dB；

LP（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB；

（4）室内声源等效室外声源后声压级

Lp2i=Lp1i-(TLi+6)

式中：Lp2i—室外i倍频带的声压级，dB；

Lp1i—室内i倍频带的声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（5）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级预测值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

- 5.5.1.2 参数的确定

（1）声波几何发散引起的A声级衰减量Adiv

A、点声源

Adiv=20lgrr0

B、有限长（L0）线声源

当r＞L0且r0＞L0时                  Adiv=20lgrr0

当r＜L03且r0＜L03时              Adiv=10lgrr0

当L03＜r＜L0且L03＜r0＜L0时     Adiv=15lgrr0

（2）空气吸收衰减量Aatm

Aatm=α(r−r0)1000

式中：r——为预测点距声源的距离（m）；

r0——为参考位置距离（m）；

α——为每100m空气吸收系数（dB(A)）。

（3）遮挡物引起的衰减量Abar

噪声在向外传播过程中将受到围墙、或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10～20dB(A)。

结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。

- 5.5.3 噪声预测结果及评价

根据项目主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数分别计算得出项目主要噪声设备对厂界的噪声预测值。拟建工程完成后厂界噪声预测结果见表5.5-3。

表5.5-3   厂界声级贡献叠加情况表[单位：dB(A)]

| 噪声源 |  | 对厂界贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 拟建工程贡献值 |  | 18.40 | 32.59 | 29.97 | 30.77 |
| 现状背景值 | 昼间 | 53.5 | 54.1 | 49.2 | 43.6 |
|  | 夜间 | 44.9 | 47 | 43.5 | 39.4 |
| 叠加背景值后 预测值 | 昼间 | 53.50 | 54.13 | 49.25 | 43.82 |
|  | 夜间 | 44.91 | 47.15 | 43.69 | 39.96 |
| 执行标准 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |

厂界噪声影响评价结果见表5.5-4。

表5.5-4   厂界环境噪声预测评价结果[单位：dB(A)]

| 编号 | 点位 | Ld |  |  |  | Ln |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测值 | 标准值 | 超标值 | 达标情况 | 预测值 | 标准值 | 超标值 | 达标情况 |
| 1# | 东厂界 | 53.50 | 65 | -11.5 | 达标 | 44.91 | 55 | -10.09 | 达标 |
| 2# | 南厂界 | 54.13 |  | -10.87 | 达标 | 47.15 |  | -7.85 | 达标 |
| 3# | 西厂界 | 49.25 |  | -15.75 | 达标 | 43.69 |  | -11.31 | 达标 |
| 4# | 北厂界 | 43.82 |  | -21.18 | 达标 | 39.96 |  | -15.04 | 达标 |

由噪声预测结果知，项目运营期间，四个厂界昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

- 5.5.4 噪声防治措施

为确保拟建项目厂界噪声能稳定达标，同时尽可能减轻噪声源对厂界噪声的影响，建议企业在工程的建设过程中严格落实好以下措施和建议：

（1）务必对所有噪声源严格落实本环评提出的噪声源治理措施，真正做到从设备选型、设计安装入手、增设消音、隔音、吸音等防噪、降噪措施，使设备噪声对环境的影响减至最低。

（2）对于噪声控制所采取的一系列措施，应有相关专业人员进行设计，并且对某些治理措施在土木建设的同时就加以考虑，如基础减振、隔声门窗等，切实做到提前防范与控制，确保治理效果。

（3）在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。

（4）项目投产后，加强厂界及主要噪声设备的监测管理工作，以便发现问题及时解决。

- 5.5.4 小结

噪声预测评价结果表明：项目建成投产后，采取对厂界进行绿化，合理布置噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界等措施，各厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，对周围环境影响较小。

- 5.6 营运期固体废物环境影响分析

- 5.6.1 固体废物产生及处置情况

拟建项目固体废物包括减压蒸馏釜残、废包装物、生活垃圾等。拟建工程全部建成投产后固体废物产生及处置情况见表5.6-1。

表5.6-1   拟建项目固体废物产生及处置情况

| 类别 | 名称 | 产生量 (t/a) | 主要成分 | 固废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 减压蒸馏釜残 | 312.481 | 吩噻嗪、二苯胺等混合物 | HW11（900-013-11） | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。 |
|  | 废包装物内袋 | 0.86 | 沾染化工原料 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 小计 | 313.341 | —— |  |  |
| 一般废物 | 废包装物外袋 | 4.3 | 塑料等 | 900-999-99 | 外售废品收购站 |
|  | 职工生活垃圾 | 6 | 塑料、废纸、餐余垃圾等 | —— | 由环卫部门定期清运 |
|  | 小计 | 10.3 | —— |  |  |
| 固体废物合计 |  | 323.641 | —— |  |  |

从上表可知，企业对项目产生的各类固废均进行有效处置或综合利用，拟建工程固体废物的处理方法适当。

- 5.6.2 固体废物贮存过程对环境的影响途径及处理措施

拟建项目产生的固体废物对环境的影响主要表现在厂内转移、贮存过程中，对一般固体废物、危险废物分别进行分析：

- 5.6.2.1一般工业固废对环境的影响途径及处理措施

拟建工程生产过程产生的原辅材料废包装外袋属于一般固废。其对环境的影响主要包括两个方面：一是固废储存过程中，淋溶水通过贮存场地面下渗可能影响地下水，导致地下水中的溶解性固体物、总硬度、硝酸盐等含量增加，同时，固废中的难降解物质，长期与土壤发生作用，还会使土壤性质发生变化，如强度降低，土壤结构改变，渗透性增强等，这将加速对深层地下水的污染；二是有较大持续的降雨时，会形成雨水携带固废外排和漫流进入地表水系而对地表水产生影响。

项目一般固体废物贮存过程规范及要求见表5.6-2。

表5.6-2   一般固体废物贮存过程规范及标准要求

| 类别 | 贮存要求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | - 禁止危险废物混入； | 1.一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准； 2.固体废物处理处置工程技术导则 |
|  | - 采取防尘措施； |  |
|  | - 贮存设施周围设置导流渠； |  |
|  | - 贮存设施建设堤坝挡土墙等措施； |  |
|  | - 设置渗滤液集排水措施； |  |
|  | - 采用天然或人工结构防渗层，防渗层厚度相当于渗透系数小于1×10-7cm/s和1.5m的粘土层的防渗性能； |  |
|  | - 采取防止粉尘污染措施； |  |
|  | - 按GB15562.2的规定设置环境保护图形标志； |  |
|  | - 贮存区设置围墙或防护栅栏等隔离措施 |  |

对项目产生的一般固废在厂内应设周转贮存设施，并应按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取设防风、防雨、防渗措施。一般固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- 5.6.2.2 危险废物对环境的影响途径及处理措施

拟建项目生产过程产生的危险废物主要包括吩噻嗪减压蒸馏釜残和废包装物内袋。待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。拟建项目危废暂存依托厂区现有的1座危废库，现有危废库的建筑面积为270m2；现有危废库采取全封闭、严格的防腐防渗处理、设立专门的危废收集槽。

（1）危废废物贮存措施分析

对照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》等，拟建项目选址合理性分析见下表。

表5.6-3   危险废物贮存措施与相关政策符合性分析

| 类别 | 贮存要求 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物 | - 采用符合国家标准的完好无损的专门容器（不易变形、破损和老化）分类收集，容器贴有详细规范内容的标签；禁止不相容危险废物同一容器混装； 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋乘装； | 符合 |
|  | 2.液体、半固体危险废物容器内须留有足够空间，容器顶部与液面须保持100mm以上的空间； | 符合 |
|  | 3.贮存区设置堵截泄漏裙角，地面和裙角采用坚固防渗的材料建造；围建容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； | 符合 |
|  | 4.按危险废物种类和性质应分区贮存，贮存区间设置挡墙间隔、防风、防晒和防雨设施；设置安全照明和观察窗口； | 符合 |
|  | 5.基础防渗层应为不低于1m厚渗透系数小于1×10-7cm/s粘土层或厚度不低于2mm高密度聚乙烯或其他人工防渗材料（渗透系数小于1×10-10cm/s）； | 符合 |
|  | 6.采取耐腐蚀硬化地面，地面无裂隙； | 符合 |
|  | 7.衬里应设置基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里应与危险废物相容； | 符合 |
|  | 8.贮存区设置渗滤液收集系统、径流疏导系统和雨水收集池；渗滤液收集、疏导系统应建设在衬里上面； | 符合 |
|  | 9.建设收集、内转入、交接记录管理制度；危险废物贮存不得超过一年。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 | 符合 |
|  | 10.按GB15562.2的规定设置环境保护图形标志； | 符合 |
|  | 11.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容； | 符合 |
|  | 12.在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； | 符合 |
|  | 13.地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内； | 符合 |
|  | 14.设施底部必须高于地下水最高水位； | 符合 |
|  | 15.应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域； | 符合 |
|  | 16.应在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域外。 | 符合 |

（2）危险废物贮存能力分析

拟建项目危废暂存依托厂区现有的1座危废库，现有危废库的建筑面积为270m2。根据危废库的贮存能力、现有项目及拟建项目危废的产生种类、产生量和运转周期，现有危废库能够满足拟建项目建成后现有项目和拟建项目危险废物的贮存要求；因此拟建项目危废贮存依托现有的危废库可行。拟建项目建成后，现有危废库内危险废物储存信息见表5.6-4，具体布置见图5.6-1。

表5.6-4   项目危险废物储存信息表

| 名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） |  |  | 运转周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现有项目 | 拟建项目 | 合计 |  |
| 蒸馏、精馏、蒸发残渣 | 残渣区 | 150 | 120 | 桶装 | 924.7 | 312.48 | 1237.18 | 12 |
| 废活性炭 | 废活性炭区 | 10 | 5 | 袋装 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 煤焦油 | 煤焦油区 | 40 | 40 | 桶装 | 350 | 0 | 350 | 10 |
| 废包装物 | 废包装区 | 5 | 2 | 打包 | 0.8 | 0.86 | 1.66 | 1 |
| 围堰、导流槽、收集槽 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 通道 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 合计 | -- | 270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

（3）危险废物贮存过程中对周边环境的影响分析

①对地表水、地下水环境影响分析

拟建项目危险废物主要包括减压蒸馏釜残、废包装物内袋，在厂区应按照危险废物进行管理。在厂区暂存时液态危废泄漏，未及时收集或者防渗不到位会对周边地表水及地下水产生影响，但拟建项目采取严格的处理措施，对各危险废物均暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对周边地表水及地下水环境影响较小。

②对环境空气的影响分析

拟建项目危险废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，对周围环境空气质量影响较小。

③对土壤环境影响分析

液态危废泄漏在厂区暂存时泄漏，未及时收集或者防渗不到位会对土壤产生影响，但项目采取严格的处理措施，对各危险废物均暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对土壤环境影响较小。

④对周边环境影响目标的影响分析

拟建项目各危险废物均暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，废机油等泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对边环境影响目标影响很小。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

- 5.6.2.3生活垃圾贮存过程环境影响分析

厂区范围实行垃圾的分类收集，在办公楼及人员流动较多的场所，设置可分类的收集箱，将生活垃圾按环卫部门的规定要求，以分类投放的方式收集，由沂南县环卫部门定期清运，统一处置。

生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测拟建项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。

拟建项目建成后垃圾日产日清，不积存；密闭运输，不应出现遗撒及垃圾粘挂现象；同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等，以消除恶臭对周围环境空气的影响。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

- 5.6.3 固体废物处置过程的环境影响途径及处理措施

拟建项目针对产生的固体废物的特点，本着“资源化”、“减量化”和“无害化”原则，实行不同的处置方式，在减少外排环境数量的基础上，力求实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。现将处置措施具体分析如下：

1、根据《国家危险废物名录》(2016)，拟建项目减压蒸馏釜残、废包装物内袋分别属于HW11（900-013-11）、HW49（900-041-49）类，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，可避免对周围环境产生危害。

2、项目产生的废包装外袋属于一般固废，全部收集后外卖，实现资源的综合利用；生活垃圾等统一收集后由环卫部门定期清运，可以实现合理处置，减轻对环境的危害。

综上所述，企业对产生的固体废物采取的处置方案总体上是可行的，各种固体废物都得到合理的处置，对周围环境产生影响较小。

因此，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

- 5.6.4 固体废物运输过程对环境的影响途径及处理措施

（1）一般固体废物运输过程环境影响分析及措施要求

拟建项目所产生的固废全部靠外部力量运输，运输过程中有可能对周围环境产生影响的环节主要是固废运输过程中产生的扬尘、恶臭以及渗滤液等对周围环境的影响。

根据前面工程分析，拟建项目产生固废在外运过程中，由专用车辆密闭运输，一般情况下不会有渗滤液泄漏；臭气产生量较小，只是在外露时会产生一定的恶臭气味；运输过程中仅产生路面扬尘，会在短时间内消散。因此，运输过程中不会对周围环境产生较大影响。

生活垃圾由固体袋装、垃圾车运输，因此外运过程中不会有垃圾渗滤液泄漏，路面扬尘会在短时间内消散，不会对周围环境产生较大影响。

具体措施要求如下：

1、收集控制的一般要求：

①收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、毁损或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；

②应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集；

③收集过程产生的固废等一并收集，并按照其性质进行集中处理。

④避免收集过程跑冒滴漏现象。

2、转移与管理

①各产生固废单位应指定专人专职或兼职管理固废的转移工作。

②产生的固废要集中分类存放管理，按照固废的性质进行定期处置。

③产生的固废按要求分类分级并妥善存放，防止混入泥沙、雨水或其他杂物。

④固废处理单位应作好回收后的环境保护工作，严禁各单位及个人私自处理和烧、倒或掩埋固废。

⑤避免转移过程跑冒滴漏现象。

（2）危险废物运输过程环境影响分析及措施要求

项目危废转移过程必须严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

具体措施要求如下：

运输采用公路运输方式，拟建项目应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：①建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。②建设单位应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③建设单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。④建设单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

- 5.6.5 建议

针对拟建项目产生的固体废物的特点，建议采取以下防治措施。

（1）加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。固体废物收集、临时贮存、运输过程中应按照标准要求根据其危害特性采取相应的包装措施。

（2）拟建项目固体废物均得到综合利用或有效处置，一般固废的贮存、处置设施应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的收集、贮存、运输应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

- 5.7 营运期土壤环境影响评价

- 5.7.1 土壤环境影响识别

- 5.7.1.1 评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，拟建项目为化学原料和化学制品制造，属于Ⅰ类项目。

- 5.7.1.2 土壤环境污染影响识别

（1）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别

拟建项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境影响类型与影响途径表见表5.7-1。

表5.7-1   土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

（2）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别

拟建项目土壤环境影响源及影响因子识别表见表5.7-2。

表5.7-2   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吩噻嗪生产车间 | 减压蒸馏、尾气吸收、包装 | 大气沉降 | 粉尘、硫化氢、VOCs | 硫化氢、VOCs | 正常排放 |
| 固废区 | 一般固废暂存、危废暂存 | 垂直入渗 | pH、COD、SS、氨氮、溶解性总固体、石油烃 | 石油烃 | 事故排放 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

- 5.7.1.3 土壤环境敏感目标识别

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）以及临港经济开发区化工园区土地利用规划图，项目占地属于工业用地，但项目东侧存在耕地。

拟建项目土壤属于一级评价，调查范围为厂址占地范围内及占地范围外1.0km范围，该范围内的土壤环境敏感目标主要为厂区东侧的耕地，以及大朱家沙沟村、南竹园村、大王家沙沟村、崔家莲花汪村等居民区。

- 5.7.2 土壤环境影响评价等级与评价范围

5.7.2.1 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地为永久占地。

拟建项目厂区占地面积约147356m2，属于永久占地，占地规模属于中型。

- 5.7.2.2 敏感程度分级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表5.7-3。

表5.7-3   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

按照项目实际占地性质，项目占地周边存在耕地，故项目周围土壤敏感程度为敏感。

- 5.7.2.3 土壤环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），拟建项目土壤环境影响评价等级为一级。详见表5.7-4。

表5.7-4   污染影响型评价工作等级分级表

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |  |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |  |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“–”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.7.3现状调查与评价

- 5.7.3.1调查评价方法

本次土壤环境现状调查与评价工作遵循资料收集与现场调查相结合、资料分析与现状监测相结合的方法进行工作的开展。

- 5.7.3.2调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表5.7-5进行确定。本次选择根据表5.7-5进行确定的方式进行分析。

表5.7-5   拟建项目土壤环境影响评价范围分级表

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a-涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b-矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

拟建项目属于一级评价，调查范围为厂界外1.0km范围。

- 5.7.3.3调查内容与要求

1、土壤理化性质

拟建项目土壤理化性质调查表详见表5.7-6，土壤剖面调查见表5.7-7；项目所在区域土壤类型图见图5.7-1。

表5.7-6   土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 1# |  | 时间 | 2019.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | E:119°05′22.88″ |  | 纬度 | N: 35°05′26.20″ |  |
| 层次 |  | 表层土 | 中层土 | 深层土 | / | / |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 暗灰 | 红棕 | / | / |
|  | 结构 | 泥质 | 泥质 | 泥质 | / | / |
|  | 质地 | 壤土 | 粘土 | 粘土 | / | / |
|  | 砂砾含量 | 10% | 10% | 20% | / | / |
|  | 其他异物 | 少量 | 无 | 无 | / | / |
| 实验室测定 | pH值 | 7.12 | 7.08 | 7.02 | / | / |
|  | 阳离子交换量 | 21.4 | 23.7 | 25.2 | / | / |
|  | 氧化还原电位 | 282 | 235 | 243 | / | / |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 100% |  |  | / | / |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.52 |  |  | / | / |
|  | 孔隙度 | 0.752 |  |  | / | / |
| 注 1：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.3.2 确定需要调查的理 化特性并记录。 注 2：点号为代表性监测点位。 |  |  |  |  |  |  |

表5.7-7  土壤剖面调查表

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# |  |  | 第1层：粉质粘土（Q4al） 黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，含少量铁锰结核。该层土质较均匀。 |
|  |  |  | 第2层：砂质粘性土（Q3el） 黄褐色，灰白色，硬塑，切面稍有光泽，干强度高，韧性中等。局部含砂量高。该层土质较均匀，分布较均匀，仅在少量钻孔未出现。 |
|  |  |  | 第3层：全风化花岗岩（γ53） 黄褐色，似斑状结构，块状构造，主要成分为石英、长石和云母，岩芯呈砂土状，岩芯采取率90%左右。属极破碎的极软岩。岩石基本质量等级Ⅴ级。该层土质较均匀，分布较均匀 |
|  |  |  | 第4层：强风化花岗岩（γ53） 黄褐色，似斑状结构，块状构造，主要成分为石英、长石和云母，岩芯呈碎屑状，局部见碎块状，岩芯采取率80%左右。属极破碎的软岩。岩石基本质量等级Ⅴ级。该层土质均匀，分布均匀。 |

根据土壤环境质量现状调查与评价，项目所在区域土壤监测值各监测因子均不超标，土壤环境质量现状较好。

2、影响源调查

拟建项目调查范围内存在与建设项目产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源，具体见表5.7-8。

表5.7-8   拟建项目周围影响源一览表

| 序号 | 企业名称 | 方位 | 距离（m） | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东天元新能源科技有限公司 | N | 200 | PM10、VOCs |
| 2 | 山东蓝海石油化工有限公司 | S | 50 | PM10、VOCs |

- 5.7.4 土壤环境影响预测与评价

- 5.7.4.1预测评价范围

预测评价范围一般与调查评价范围一致，具体为厂界外1.0km范围。

- 5.7.4.2预测评价时段

根据项目建设的建设特点，项目建设期主要为扬尘污染问题，拟建项目为污染类项目，故不存在服务期满问题，因此本次土壤重点预测评价时段为运营期，选取项目建成投产后5年、10、15年作为预测时段。

- 5.7.4.3情景设置

结合国内外同类企业突发环境事件资料以及拟建项目的具体情况，拟建项目可能发生突发环境事件情景见表5.7-9。

表5.7-9   本厂区可能发生突发环境事件情景一览表

| 序号 | 部位 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 生产过程物料泄漏未及时收集引发的环境污染事故（土壤及水体等污染） |
| 2 | 仓储区 | 储罐区内物料等液态原料泄漏引起的环境污染事故（土壤及水体等污染） |
|  |  | 天然气管道等泄漏引起的环境污染事故（大气、土壤及水体等污染） |
| 3 | 环保系统 | 废气治理设施故障引发突发环境事件（大气污染） |
|  |  | 污水处理站池体等泄漏引发的环境污染事件（土壤及水体等污染） |
| 4 | 非正常工况 | 事故废水泄漏事故引发环境污染事故 |

- 5.7.4.4预测评价方法

拟建项目所涉及的特征污染物为VOCs（主要为二苯胺、吩噻嗪）、硫化氢等。由于《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）未规定项目特征污染物的土壤质量浓度标准；且目前土壤相关标准及范围内不含上述特征污染物的监测方法；此外硫化氢沸点比较低，容易挥发，不易在土壤中累积；因此本次评价不再对土壤中VOCs、硫化氢等进行预测与评价。

- 5.7.4.5影响评价结论

拟建项目为污染型建设项目，主要涉及项目的建设期与运营期。根据现状监测数据可以看出项目占地内及周边土壤监测点各评价因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）及《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

由于项目建设期施工过程中不涉及重金属的排放以及整个施工过程较短，故施工期不会对周边的土壤造成较大的影响。

项目运营期不涉及涉重废气外排，且项目设置完善的环境污染三级防控体系，生产区、污水站、危废间等采取重点防渗措施，防渗层相当于不低于6.0m渗透系数为1.0╳10-7cm/s的粘土层，泄漏物质不会下渗到土壤中，对周围土壤环境影响较小。

- 5.7.5 保护措施与对策

- 5.7.5.1 源头控制措施

（1）加强操作工人技能培训，定期进行考核，避免出现人为因素导致的生产过程中液体物料外溢等非正常工况发生。

（2）强化风险管控意识，定期进行非正常工况下的应急处理演练，当非正常工况发生后，能够及时进行处理，缩短非正常工况时间， 减少非正常工况对土壤环境的影响。

（3）加强生产管理，减少废气的无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。

- 5.7.5.2 过程防控措施

（1）建议企业在拟建项目详细设计阶段，根据建设项目所在地形特点优化地面布局，主要的液体物料使用工序、储罐区、污水处理站等周边地面，进行地面硬化，防止液体物料外溢形成地面漫流对土壤环境的污染。

（2）非正常工况及事故状态下产生的废水暂贮存于事故水池。

（3）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取
有效的应对措施。

（4）企业必须确保废气收集系统的正常运行，并达到本次评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置；若发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。

（5）项目区范围内加强绿化，在项目区空闲空间及项目区边缘遍植绿化，形成乔木、灌木、花草三层结合的绿化隔离带。控制项目污染物的排放，大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

- 5.7.5.3 跟踪监测

企业制定土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。根据导则要求，建议制定以下监测计划，可根据项目投入运营后的实际运行状况进行调整，同时建议企业根据自身实际情况将踪监测计划进行信息公开。

此外，根据《山东省土壤污染防治条例》“第二十条 土壤污染重点监管单位应当建立有毒有害污染物管理制度和土壤污染隐患排查制度，严格控制有毒有害物质排放，按照监测规范对其用地土壤、地下水环境每年至少开展一次监测。”

（1）监测点位、监测因子

本项目建成后，全厂土壤跟踪监测点位设置情况一览见表5.7-11。

表 5.7-11   土壤跟踪监测点位设置情况一览表

| 编号 | 测点名称 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 生产装置区 | pH、石油烃、甲苯、苯胺 | 1年1 次 |

（2）执行标准

根据监测点位所在地土地利用类型，土壤环境质量现状评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)。

- 5.7.5 土壤环境影响评价自查表

拟建项目土壤环境影响评价自查表见表5.7-12。

表 5.7-12   拟建项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型 ；两种兼有 ； |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地 ；未利用地 ； |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | 全厂（14.7356）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（大朱家沙沟村）方位（NE）、距离760m |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流 ；垂直入渗√；地下水位 ；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 粉尘、硫化氢、VOCs等 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | VOCs等 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ； |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感 ；不敏感 ； |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级√；二级 ；三级 ； |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√； b）√； c） ； d） ； |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表5.7-6 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 监测点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 10~20m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 27~40cm、55~60cm、160m~170cm |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018 标准表 1 的 45 项因子 GB15618-2018 表 1 的 8 项 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600-2018 标准表 1 的 45 项因子 GB15618-2018 表 1 的 8 项 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√； GB 36600√； 表 D.1 ； 表 D.2 ； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 苯胺 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F ；其他（类比分析） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目占地范围内和占地范围外1km范围内） 影响程度（对土壤的环境影响可以只接受） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b） ；c） ； 不达标结论：a） ；b） ； |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | pH、石油烃、苯胺 |  |  | 1年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 跟踪监测计划、监测指标、监测频次、执行标准 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目对土壤的环境影响可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别展开土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.8碳排放影响评价

- 5.8.1评价依据

1、《2006年IPCC国家温室气体清单指南》；

2、《省级温室气体清单编制指南（试行）》

3、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

4、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

5、《IPCC国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》；

6、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强万家企业能源利用状况报告工作的通知》（发改办环资[2012]2251号）；

- 5.8.2核算边界

核算项目新增项目及现有项目所有生产设施产生的温室气体排放，生产设施核算的范围包括直接生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和服务（如职工食堂、车间浴室、保健站等），本次碳排放核算的边界为山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目一期现有项目和二期扩建项目、以及年产60000吨高分子材料添加剂项目（一期）在建项目涉及的温室气体的排放所有环节。

- 5.8.3项目碳排放的环节识别

山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（二期）主要产品为吩噻嗪，项目涉及到的碳排放环节包括导热油锅炉和RTO焚烧炉燃料燃烧排放的CO2、外购的电力和热力消费引起的CO2排放；项目涉及到碳排放环节及量详见下表。

表5.8-1  项目能源使用情况表

| 涉及排放环节 | 使用设备 | 年使用量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有及在建 | 新增 |  |
| 燃料燃烧 | 导热油锅炉和RTO焚烧炉 | 1440万m3 | 480万m3 | 天然气燃烧 |
| 外购热力 | 厂区对甲酚装置和吩噻嗪装置蒸汽使用设备 | 21443GJ | 962GJ | 外购 |
| 外购电力 | 厂区各个设施用电 | 19000MWh | 1000MWh | 外购 |

- 5.8.4项目碳排放核算

- 5.8.4.1核算方法

企业的温室气体排放总量应等于燃料燃烧CO2排放加上工业生产过程CO2当量排放，减去企业回收且外供的CO2量，再加上企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放量：

……（1）

式中，

为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

为企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放；

为企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放；

为企业回收且外供的CO2量；

为企业净购入的电力消费引起的CO2排放；

为企业净购入的热力消费引起的CO2排放。

1）燃料燃烧排放

（1）计算公式

燃料燃烧CO2排放量主要基于分品种的燃料燃烧量、单位燃料的含碳量和碳氧化率计算得到，公式如下：

……（2）

式中，

为分企业边界的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨；

i为化石燃料的种类；

为化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm3为单位；

为化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

为化石燃料i的碳氧化率，单位为%

对常见商品燃料也可定期检测燃料的低位发热量再按公式（3）估算燃料的含碳量。

……（3）

式中

，同公式（2））；

为化石燃料品种i的低位发热量，对固体和液体燃料以GJ/吨为单位，对气体燃料以GJ /万Nm3为单位。

为燃料品种 i 的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。

常见商品能源的单位热值含碳量见下表。

表 5.8-2   常见化石燃料特性参数缺省值

| 燃料品种 |  | 低位发热量 |  | 热值单位 | 单位热值含碳量（kg C/GJ） | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤* | 20.304 |  | GJ/t | 27.49 | 94% |
|  | 烟煤* | 19.570 |  | GJ/t | 26.18 | 93% |
|  | 褐煤* | 14.080 |  | GJ/t | 28.00 | 96% |
|  | 洗精煤* | 26.334 |  | GJ/t | 25.40 | 90% |
|  | 其他洗煤* | 8.363 |  | GJ/t | 25.40 | 90% |
|  | 煤制品* | 17.460 |  | GJ/t | 33.60 | 90% |
|  | 焦炭* | 28.447 |  | GJ/t | 29.40 | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | 42.620 |  | GJ/t | 20.10 | 98% |
|  | 燃料油 | 40.190 |  | GJ/t | 21.10 | 98% |
|  | 汽油 | 44.800 |  | GJ/t | 18.90 | 98% |
|  | 柴油 | 43.330 |  | GJ/t | 20.20 | 98% |
|  | 一般煤油 | 44.750 |  | GJ/t | 19.60 | 98% |
|  | 石油焦 | 31.998 |  | GJ/t | 27.50 | 98% |
|  | 液化天然气 | 41.868 |  | GJ/t | 17.20 | 98% |
|  | 液化石油气 | 47.310 |  | GJ/t | 17.20 | 98% |
|  | 焦油 | 33.453 |  | GJ/t | 22.00 | 98% |
|  | 粗苯 | 41.816 |  | GJ/t | 22.70 | 98% |
|  | 其他石油制品 | 41.031 |  | GJ/t | 20.00 | 98% |
| 气体燃料 | 炼厂干气 | 46.050 | GJ/t |  | 18.20 | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 173.540 | GJ/万Nm3 |  | 13.60 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 33.000 | GJ/万Nm3 |  | 70.80 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 84.000 | GJ/万Nm3 |  | 49.60 | 99% |
|  | 密闭电石炉炉气 | 111.190 | GJ/万Nm3 |  | 39.51 | 99% |
|  | 其他煤气 | 52.270 | GJ/万Nm3 |  | 12.20 | 99% |
|  | 天然气 | 389.31 | GJ/万Nm3 |  | 15.30 | 99% |

2）工业生产过程排放

工业生产过程温室气体排放量EGHG_过程等于工业生产过程中不同种类的温室气体排放折算成CO2当量后的和：

EGHG_过程=ECO2过程+EN2O_过程GWPN2O

其中ECO2过程=ECO2原料+ECO2碳酸盐、EN2O_过程=EN2O_硝酸+EN2O_己二酸，

本项目生产过程中不涉及温室气体排放。

3）净购入的电力和热力消费引起的CO2排放

1、计算公式

企业净购入的电力消费引起的CO2排放以及净购入的热力消费引起的CO2排放分别按公式（13）和（14）计算：

……（13）

……（14）

式中：

——企业净购入的电力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

——企业净购入的热力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

——企业净购入的电力消费，单位为 MWh；

——企业净购入的热力消费，单位为GJ（百万千焦）；

——电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh；本次取值为0.6101；

——热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/GJ；本次取值为0.11。

根据上述公式，并根据项目涉及的温室气体的活动，涉及的活动水平数据表及取值详见下表。

表5.8-3   项目活动水平数据表

| 项目 | 燃料品种 | 净消耗量 （万Nm3） | 来源说明 | 低位发热量（GJ/万Nm3） | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 | 天然气 | 1920 | 临沂奥德燃气 | 389.31 | 常见化石燃料特性参数 |
| 项目 | 参数名称 | 数据 | 单位 | 来源说明 |  |
| 净购入电力 | 电力消费 | 22405 | MWh | 临港供电公司 |  |
| 净购入热力 | 热力消费 | 20000 | GJ | 山东沂兴炭素新材料有限公司 |  |

表5.8-4  项目排放因子和计算系数

| 项目 | 燃料品种 | 单位热值含碳量（kgC/GJ） | 来源说明 | 碳氧化率 （%） | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 | 天然气 | 15.30 | 常见化石燃料特性参数 | 99% | 常见化石燃料特性参数 |
| 项目 | 参数名称 | 数据 | 单位 | 来源说明 |  |
| 净购入电力 | 电力供应的CO2排放因子 | 0.6101 | 吨CO2/MWh | 《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 净购入热力 | 热力供应的CO2排放因子 | 0.11 | 吨CO2/GJ |  |  |

- 5.8.4.2项目碳排放核算结果

根据上述公式计算得到项目的CO2排放核算结果详见下表

表5.8-5   项目二氧化碳排放量统计表

| 企业二氧化碳排放总量(tCO2) |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 直接排放 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 11322 |
| 间接排放 | 净购入的电力对应的排放量 (tCO2) | 13669 |
|  | 净购入的热力对应的排放量(tCO2) | 2200 |

- 5.8.5项目碳排放评价

- 5.8.5.1排放强度分析

项目单位工业增加值二氧化碳的排放值汇总如下：

表5.8-6   项目二氧化碳排放量统计表

| 企业二氧化碳排放量 |  | 单位工业增加值排放量（tCO2/万元） | 单位产品二氧化碳排放量（tCO2/t产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 0.566 | 0.186 |
| 间接排放 | 净购入的电力对应的排放量 (tCO2) | 0.794 | 0.26 |
| 合计值 |  | 1.36 | 0.446 |

由于目前山东省内未发布各个行业的碳排放强度，本次环评不再进行评价。

- 5.8.5.2减排措施及建议

1、积极开展源头控制：优先选择绿色节能工艺、产品和技术，降低化石燃料消费量。优化用能结构，鼓励重点行业从技术和设备选型、节能技术、污染物治理及碳捕捉等方面，使用大气污染物和温室气体正协同减排技术，替代或淘汰负协同减排技术，提出协同控制最优方案。

2、落实节能和提高能效技术：提高工业生产过程能源使用效率，对项目主体工程，提出降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程等；对余热、余压和放散可燃气体的回收利用；对其它辅助措施，可提出采用低碳建筑等方式降低碳排放。

3、碳排放管理方面：设置能源及温室气体排放管理机构及人员等；配备能源计量/检测设备，开展碳排放监测、报告和核查工作；结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施。

4、按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。

- 第6章  环境风险影响评价

- 6.1现有工程风险防范措施回顾性评价

- 6.1.1现有工程应急预案编制情况

由于拟建项目属于扩建项目，故本次评价针对山东达冠生化科技股份有限公司现有工程进行分析，现有工程主要为年产25000吨新型高分子材料添加剂项目，2014年2月该项目编制了环境影响变更报告，临沂市环境保护局以临环评函[2014]71号文予以批复。目前仅建设完成10000t/a对甲酚生产线一条以及辅助设施和公用工程等。

山东达冠生化科技股份有限公司已编制应急预案，临沂市环境保护局临港经济开发区分局于2019年7月10日予以备案，备案文号为371393-2019-008-M。

- 6.1.2山东达冠生化科技股份有限公司危险源判定及防范措施

- 6.1.2.1危险源判定

达冠公司现有工程重大危险源判定情况见表6.1-1。

表6.1-1   现有工程重大危险源判定情况表

| 序号 | 风险物质 | 临界量t | 最大贮存量/ 在线量t | 比例系数 | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发烟硫酸 | 5 | 507 | 101.4 | 是 |
| 2 | 硫酸 | 10 | 233 | 23.3 |  |
| 3 | 甲苯 | 10 | 368 | 36.8 |  |
| 4 | SO2 | 2.5 | 1.6 | 0.64 |  |
| 合计 |  |  |  | 162.14 |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，规定q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn=162.14＞100，所以该公司构成危险化学品重大危险源。

- 6.1.2.2风险防范措施

（一）危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，企业建立了重要环境因素及危险源识别、评价体系，并对危险源进行监控，主要措施有：

- 吹风气锅炉、熔盐炉废气排气筒安装废气在线监测系统，污水处理站总排放口安装废水在线监测系统，实现污染物排放在线监测。

- 在罐区周围安装固定式有毒气体、可燃气体检测探头，一旦周围可燃、有毒气体浓度超标将进行自动报警。

- 特种设备按规定定期检测；安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、储罐、压力容器、压力管道应配备的安全阀、压力表等。

- 按照技术监控为主、人工监控为辅的原则，加强各设备参数、指标的自动监控。

- 重点部位设置摄像头监控，值班人员24小时监控，一旦发生突发环境事件，工作人员可通过显示装置迅速通知生产车间或应急指挥部，同时启动相应应急预案。

- 制定日常岗位巡检表，定时巡检，作好巡检记录。

- 设备设施定期保养并保持完好。

（8）卫生防护及环保设施：每班每小时进行一次厂区巡查，检查内容主要有采场工作纪律执行情况、废气处理设施、应急物资以及个人防护用品等。巡检内容主要为加工区是否严格按规范进行，各除尘器运行是否正常，应急物资及急救用品是否齐全有效。

（9）应急物资和装备设置专人负责，正常情况下按照规定进行例行检查，特殊时期要每天进行检查，保证各种物资的充足与完备。

（10）与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解停电计划以便安排实施应对措施。

（二）预防措施

（1）生产过程中的危险预防措施：

A、对厂区主要位置执行监控制度，及时发现风险事故隐患。

B、加强人员巡检，对发现的风险隐患及时进行消除。

（2）管理及操作环节危险预防措施

A、建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

B、对工作人员进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产能力，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

C、工作人员应严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防尘面具等应定期检查、检测，以确保其有效性。

（3）厂区截流措施

生产过程中选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。

（4）储罐地面铺设防渗层，大多罐区四周均设有完整围堰，且部分设置地槽并与事故池相连。

（5）三级防控体系及事故废水收集措施

一级防控：项目装置区设置有导流地槽，储罐区设置有围堰、导流设施等。事故发生时装置区物料沿导流地槽，进入事故池；储罐区发生泄漏时，物料将被围堰阻挡于其中，然后由导流收集设施转入事故池；储罐区初期雨水暂时收集于围堰中，然后开启导流阀门，使围堰与污水管网相连将其导出。

以上应急防控措施可以有效防止少量物料泄漏事故和防止初期雨水造成环境污染。

二级防控：设2500m3事故池，当厂区内产生较多事故废水时，开启与污水管网的连接阀，使大量事故废水沿污水管网进入厂区事故池中，事故水池设置三通阀。

以上措施作为企业二级防控措施，目的在于切断污染物与外界的通道，将污染物导入事故水池，最终进入污水处理系统处理。将污染控制在厂区，防止产生的较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

三级防控：在污水处理站的总排口前设置总切断阀，作为事故状态下的储存和调开手段，一旦污水处理站出水出现异常，立即将排放阀关闭，并将废水导入事故水池中。将污染物控制在厂区内，防止重大事故对环境造成污染。

（三）生产废水处理系统收集、防控措施

公司现有工程生产废水经浓缩釜除盐后冷凝再经蒸发器蒸发作为煤气发生炉气化补水使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后与冷却循环废水经厂区排污口外排市政污水管网。

企业在废水总排放口设置截止阀，保证废水达标排放，一旦出现超标排放和事故状态下的废水时，立即关闭截止阀，保证超标废水和事故废水截留在污水处理站，不对周围地表水造成影响。

- 6.1.2.3应急响应

企业已将应急培训纳入单位工作计划，开展应急知识和技能培训；并健全培训档案，记录培训时间、内容及人员。并按规定定期开展突发环境事件应急演练情况。制定应急救援行动方案，能够根据发生事件不同程度及后果，及时确定和采取相应的救援方案。

- 6.1.2.4应急监测

公司发生突发环境事件时应急监测内容见表6.1 -2。

表6.1-2   公司发生突发环境事件时应急监测一览表

| 项目 | 监 测 制 度 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气应急监测 | 监测因子 | CO、甲苯、硫酸、酚类 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 监测布点 | 按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，主要考虑下风向的敏感点：焦家庄。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。 |
| 水环境应急环境监测 | 监测项目 | 根据事故范围选择适当的监测因子，事故则选择pH、COD、氨氮、石油类、全盐量、甲苯、酚类等。 |
|  | 监测布点 | 可根据事故废水的去向布点监测，可布置在厂区总排口等。 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。 |

综上分析，项目现有工程厂区内事故水池（容积约2500m3）等容纳设施，能确保泄漏物料和事故废水不外排，对周围水环境产生污染的可能性较小。建设单位已严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案，环境风险可防可控。

- 6.2拟建项目风险调查

- 6.2.1风险源调查

风险源调查主要调查项目危险物质数量及分布情况、生产工艺特点、并调查危险物质的理化及危险性质等基础资料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中及《国家重点监管危险化学品名录》及项目平面布置设计调查项目涉及的危险物质种类、数量及分布情况。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B进行危险物质的识别，项目危险物质主要为二苯胺、硫磺、硫化氢、硫化钠、硫氢化钠等。拟建项目原辅材料、中间体和产品分布及储存量见表6.2-1，主要危险物质的危险特性及应急防范措施详见表6.2-2。

表6.2-1    项目原辅材料、中间体和产品一览表

| 序号 | 名称 | 来源/去向 | 储存 方式 | 分布区域 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二苯胺 | 外购 | 罐装 | 2#罐区二苯胺储罐、吩噻嗪车间二苯胺中间储罐 | 汽运 |  |
|  | 硫磺 | 外购 | 袋装 | 仓库 | 汽运 |  |
|  | 碘 | 外购 | 袋装 |  | 汽运 |  |
|  | 脱色剂（硫代硫酸钠） | 外购 | 袋装 |  | 汽运 |  |
|  | 氢氧化钠 | 外购 | 袋装 |  | 汽运 |  |
|  | 吩噻嗪 | 外售 | 袋装 |  | 汽运 |  |
|  | 硫化钠 | 外售 | 袋装 |  | 汽运 |  |
|  | 硫氢化钠溶液 | 外售 | 罐装 | 吩噻嗪车间硫氢化钠溶液储罐 | 汽运 |  |

表6.2-2 (1)    二苯胺危险特性及应急防范措施一览表

| 中文名称 | 二苯胺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diphenylamine；N-Phenylaniline |  |  |
| 别 名 | N-苯基苯胺 |  |  |
| 分子式 | C12H11N | 外观与 性状 | 无色至灰色结晶体 |
| 分子量 | 169.22 | 闪点 | 153℃ |
| 熔 点 | 52.85℃ 沸点：302℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚等 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.16 | 稳定性 | 稳定 |
| 主要用途 | 用于染料、抗氧剂、药品、炸药和农药的合成 |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 |  |  |
| 危害性 | 接触者可有头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、消瘦等症状。长期接触后皮肤粘膜出现刺激现象，也可引起膀胱癌，出现尿频或血尿等症状。 |  |  |
| 毒性 | 毒性：能损害神经系统、心血管系统及血液系统。毒性作用与苯胺相似。 急性毒性：LD502.9g/kg(小鼠经口)；11.5g/kg(大鼠经口) 致畸性：大鼠经口最小中毒剂量7500mg/kg(妊娠期17～22日)阳性。 |  |  |
| 泄露应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。用砂土混合，逐渐倒入稀盐酸中(1体积浓盐酸加2体积水稀释)，放置24小时，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：佩带防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。防护服：穿紧袖工作服，长筒胶鞋。手防护：戴橡皮手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前后不饮酒，用温水洗澡 |  |  |
| 急救要求 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 灭火方法 | 二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。用水可引起沸溅。 |  |  |

表6.2-2 (2)    硫磺危险特性及应急防范措施一览表

| 中文名：硫；硫黄 |  |  |  | 英文名：sulfur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：S |  |  | 分子量：32.06 |  |  | CAS号：7704－34－9 |
| 危规号：41501 |  |  |  |  |  |  |
| 性状： 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）：119 |  | 沸点（℃）：444.6 |  |  | 相对密度（水＝1）：2.0 |  |
| 临界温度（℃）：1040 |  | 临界压力（MPa）：11.75 |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
| 燃烧热（KJ/mol）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：15 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）0.13(183.8℃) |  |
| 危险特性 | 易燃固体，引燃温度248－266℃，粉尘在空气中或氧化剂混合易燃烧和爆炸。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 本品无毒，与氧结合生产的二氧化硫气体则具有较强的毒性。 |  |  |  |  |  |
| 人体危害 | 接触二氧化硫气体，轻者有畏光、流泪、鼻及咽喉部不适，咳嗽、咳痰并可伴有头痛恶心、乏力等症状，眼结膜、鼻结膜及咽喉部充血水肿，重者气急，明显紫绀、咯大量粉红色泡沫痰，两肺满布湿罗音等，出现较重程度气胸、纵隔气肿等并发症，甚至窒息或昏迷。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 立即脱离中毒现场，静卧、保暖、吸氧，以碳酸氢钠、氨茶碱、地塞松、抗生素雾化吸入，用生理盐水或清洁水彻底冲洗眼结膜，就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 仓库内地电器应防爆型，工作时戴好防毒面具。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 可用水喷、灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |

表6.2-2 (3)    硫化钠危险特性及应急防范措施一览表

| 中文名：硫化钠 |  |  |  | 英文名：sodium sulfide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：Na2S |  |  | 分子量：78.04 |  |  | CAS号：7757－83－7 |
| 危规号：82011 |  |  |  |  |  |  |
| 性状：无色或黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性：易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）：1180 |  | 沸点（℃）： |  |  | 相对密度（水＝1）：1.86 |  |
| 危险特性 | 可燃固体，无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。燃烧分解产物：硫化氢、氧化硫。 |  |  |  |  |  |
| 人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医。眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程防护：密闭操作，提供洗眼设备和安全淋浴。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作后，沐浴更衣，注意个人卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿耐酸碱工作服从上风处进入现场。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水回收系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于干燥、清洁的仓间内。远离火种、热源，避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜久存，以免变质。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 水、雾状水、砂土。 |  |  |  |  |  |

表6.2-2 (4)   硫氢化钠危险特性及应急防范措施一览表

| 中文名： 硫氢化钠(含结晶水＜25％) |  |  |  | 英文名：Sodium hydrosulphide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式： NaHS |  |  | 分子量：56.1 |  |  | CAS号： |
| 危规号： 42011 |  |  |  |  |  |  |
| 性状：无色针状至柠檬黄薄片状结晶或熔融固体。具有硫化氢臭味。 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性：极易溶于水。 |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）：55℃ |  | 沸点（℃）： |  |  | 相对密度（水＝1）：1.79 |  |
| 危险特性 | 极易吸湿。在潮湿空气中迅速分解成氢氧化钠和硫化钠，并放热，易自燃。 |  |  |  |  |  |
| 人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：与皮肤和黏膜接触呈强刺激性。一般认为与硫化钠相同。吸入硫化氢可以引起急性中毒。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛受刺激时用大量水冲洗，就医。皮肤接触时用大量水冲洗。误服立即漱口，饮水，并送医院救治。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 用水冲洗，稀释后的污水放入废水系统。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于干燥、通风仓间内。容器必须密封。与酸类、易燃物、氧化剂隔离储运。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 用砂土和二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |  |

表6.2-2 (5)   硫化氢危险特性及应急防范措施一览表

| 中文名： 硫化氢 |  |  |  | 英文名：hydrogen sulfide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式： H2S |  |  | 分子量：34.08 |  |  | CAS号：7783－06－4 |
| 危规号：21043 |  |  |  |  |  |  |
| 性状：无色有恶臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）：－85.5 |  | 沸点（℃）：－60.4 |  |  | 相对密度（水＝1）： |  |
| 临界温度（℃）：100.4 |  | 临界压力（MPa）：9.01 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.19 |  |
| 燃烧热（KJ/mol）： |  | 最小点火能（mJ）：0.077 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃） |  |
| 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |  |
| 闪点（℃）： |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
| 爆炸下限（％）：4.0 |  |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
| 爆炸上限（％）：46.0 |  |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
| 引燃温度（℃）：260 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LC50：618mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现老水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴化学品手套。其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |

- 6.2.2环境敏感目标调查

1、敏感目标调查

环境敏感目标即为环境敏感受体，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，环境敏感受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群，具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

参考《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）对敏感区的定义，环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域、文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

项目环境敏感目标详见表6.2-3。

表6.2-3   项目周围主要敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 属性 | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境敏感目标≤500m |  |  |  |  |  |
| ≤500m |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500m-5000m |  |  |  |  |  |
| 1 | 大朱家沙沟村 | NE | 760 | 居住区 | 350 |
| 2 | 南竹园村 | SE | 940 | 居住区 | 520 |
| 3 | 大王家沙沟村 | E | 970 | 居住区 | 320 |
| 4 | 崔家莲花汪村 | S | 980 | 居住区 | 310 |
| 5 | 西朱家沙沟村 | E | 1100 | 居住区 | 300 |
| 6 | 鲁家沙沟村 | NE | 1200 | 居住区 | 280 |
| 7 | 大莲花汪村 | SW | 1400 | 居住区 | 510 |
| 8 | 东朱家沙沟村 | E | 1600 | 居住区 | 230 |
| 9 | 东莲花汪村 | SE | 1600 | 居住区 | 420 |
| 10 | 崔家沙沟村 | NE | 1700 | 居住区 | 280 |
| 11 | 崔家围子村 | N | 1700 | 居住区 | 340 |
| 12 | 潘家沙沟村 | NE | 1800 | 居住区 | 320 |
| 13 | 尹家沙沟村 | NE | 2000 | 居住区 | 280 |
| 14 | 小刘家沙沟村 | NE | 2000 | 居住区 | 150 |
| 15 | 大莲花汪东岭村 | SE | 2000 | 居住区 | 210 |
| 16 | 大刘家沙沟村 | E | 2100 | 居住区 | 300 |
| 17 | 何家沙沟村 | NE | 2400 | 居住区 | 350 |
| 18 | 前莲花汪村 | SW | 2400 | 居住区 | 520 |
| 19 | 焦家庄 | NW | 2500 | 居住区 | 180 |
| 20 | 前莲花汪东岭村 | SE | 2500 | 居住区 | 360 |
| 21 | 官庄村 | N | 3560 | 居住区 | 660 |
| 22 | 朋河石村 | N | 4270 | 居住区 | 580 |
| 23 | 北沙沟村 | NNE | 2680 | 居住区 | 440 |
| 24 | 华新村 | NNE | 3660 | 居住区 | 560 |
| 25 | 西团林村 | NE | 3620 | 居住区 | 620 |
| 26 | 东团林村 | NE | 3830 | 居住区 | 540 |
| 27 | 北团林村 | NE | 3920 | 居住区 | 480 |
| 28 | 孙家沙沟村 | NE | 2700 | 居住区 | 370 |
| 29 | 中王家沙沟村 | E | 2600 | 居住区 | 380 |
| 30 | 东王家沙沟村 | E | 2800 | 居住区 | 470 |
| 31 | 高家山前村 | SE | 3000 | 居住区 | 750 |
| 32 | 芦山前村 | SE | 3300 | 居住区 | 350 |
| 33 | 翟家山前村 | SE | 4200 | 居住区 | 410 |
| 34 | 南李家庄村 | SSW | 3570 | 居住区 | 890 |
| 35 | 陈家河村 | SSW | 3830 | 居住区 | 770 |
| 36 | 前坡村 | SW | 2900 | 居住区 | 320 |
| 37 | 后坡村 | SW | 2900 | 居住区 | 320 |
| 38 | 西北坡村 | SW | 2900 | 居住区 | 450 |
| 39 | 壮岗村 | SW | 4300 | 居住区 | 3200 |
| 40 | 小岭后村 | W | 2600 | 居住区 | 350 |
| 41 | 李家河子村 | WNW | 2700 | 居住区 | 460 |
| 42 | 北李家庄 | NW | 3850 | 居住区 | 460 |
| 43 | 大岭北村 | NW | 4300 | 居住区 | 550 |
| 合计 |  |  |  |  | 20910 |
| 地表水环境敏感目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 竹园河 | E | 600 | 小型河流 |  |
| 2 | 小龙王河 | SW | 2140 | 小型河流 |  |
| 地下水环境敏感目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大朱家沙沟村 | NE | 760 | 居住区 | 350 |
| 2 | 南竹园村 | SE | 940 | 居住区 | 520 |
| 3 | 大王家沙沟村 | E | 970 | 居住区 | 320 |
| 4 | 崔家莲花汪村 | S | 980 | 居住区 | 310 |
| 5 | 西朱家沙沟村 | E | 1100 | 居住区 | 300 |
| 6 | 鲁家沙沟村 | NE | 1200 | 居住区 | 280 |
| 7 | 大莲花汪村 | SW | 1400 | 居住区 | 510 |
| 8 | 东朱家沙沟村 | E | 1600 | 居住区 | 230 |
| 9 | 东莲花汪村 | SE | 1600 | 居住区 | 420 |
| 10 | 崔家沙沟村 | NE | 1700 | 居住区 | 280 |
| 11 | 崔家围子村 | N | 1700 | 居住区 | 340 |
| 12 | 潘家沙沟村 | NE | 1800 | 居住区 | 320 |
| 13 | 尹家沙沟村 | NE | 2000 | 居住区 | 280 |
| 14 | 小刘家沙沟村 | NE | 2000 | 居住区 | 150 |
| 15 | 大莲花汪东岭村 | SE | 2000 | 居住区 | 210 |
| 16 | 大刘家沙沟村 | E | 2100 | 居住区 | 300 |

2、敏感程度分级

（1）大气环境敏感程度分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-4。

表6.2-4   大气环境敏感度分级

| 分级 | 评估依据 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 |

（2）地表水环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表6.2-6和表6.2-7。

表6.2-5   地表水环境敏感度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表6.2-6   地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 评估依据 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表6.2-7   环境敏感目标分级

| 分级 | 评估依据 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 |

拟建项目运行中废水经厂区自建污水处理站处理后排至临港工业污水处理厂深度处理，达标后排至小龙王河，项目废水不直接排至地表水环境；同时发生事故时，排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标，因此地表水功能敏感性分区为敏感F3，环境敏感目标分级为S3，综上所述，地表水环境分级为E3。

（3）地下水环境敏感程度分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.2-9和表6.2-10。当同一建设项目涉及两个G 分区或D 分级及以上时，取相对高值。

表6.2-8   地下水环境敏感度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表6.2-9   地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 评估依据 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表6.2-10   包气带防污性能分级

| 敏感性 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

项目敏感程度分级按照上述的敏感分级依据进行判定，判定结果详见表6.2-11。

表 6.2-11  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边 5km 范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂址周边 500 m 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 厂址周边 5 km 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20910 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 小龙王河 | 工农业用水 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | / | - / |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 其他 | G2 | Ⅲ |  | D2 |  |  |  | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

综上分析，项目大气环境敏感程度为E2、地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E2。

- 6.3评价等级及评价范围确定

- 6.3.1评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级和三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行确定，评价工作等级划分依据见表6.3-1。

表6.3-1   评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-2确定项目的环境风险潜势。

表6.3-2   项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5.3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表6.3-3   项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

备注：将M划分为（1）M＞20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

项目风险潜势判定结果及依据详见表6.3-4。

表6.3-4   项目环境风险潜势判定结果及依据

| 判定类别 | 判定结果 | 判定依据 | 工程建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 22.54 | ①厂界内危险物质的总量与其临界量比值 ②厂外输送管道，截止阀区段 | ①二苯胺492/50=9.84 硫磺20/10=2 硫化氢0.5/2.5=0.2 硫氢化钠 25/2.5=10 硫化钠25/50=0.5 |
| 行业及生产工艺（M） | M3 | ①聚合工艺等，10/套； ②危险物质贮存罐区，5/套 ③涉及危险物质管道运输项目，10分 ④涉及危险物质使用、贮存项目，5分 | ②M=5分，1套二苯胺贮存罐区； ④M=5分，危险物质的使用、贮存 |
| 危险物质及工艺系统危险性（P） | P3 | 10≤Q＜100，且M3（5<M≤10） | 10≤Q=21.9＜100，且5<M=10≤10 |
| 大气环境敏感程度（E） | E2 | ①周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数大于1万人，小于5万人； ②化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | ①周边5km范围内人口总数1万人＜20910人＜5万人 |
| 地表水环境敏感程度（E） | E2 | ①S1：危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内存在：农村及分散式饮用水水源保护区 ②F3：排放点进入地表水水域环境功能为Ⅳ类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内不涉跨国界、省界 | ①项目在排放点下游10km范围内存在农村及分散式饮用水水源保护区 ②区域地表水水域环境功能为Ⅳ类，危险物质泄漏后24h流经范围内不涉跨国界、省界 |
| 地下水环境敏感程度（E） | E2 | ①G2，分散式饮用水水源地；②D2，0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | ①评价范围内存在农村分散式饮用水水源地 ②粘土渗透系数为1×10-8～1×10-6，厚度平均1.48m |

综上分析，项目环境风险评价等级判定结果见表6.3-5。

表6.3-5   环境风险评价等级判定结果表

| 环境要素 | 环境风险潜势划分 | 评级等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | Ⅲ | 二级 |
| 地下水 | Ⅲ | 二级 |
| 建设项目 | Ⅲ | 二级 |

- 6.3.2评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目各个环境要素风险评价范围，具体评价范围详见下表。

表6.3-6   环境风险评价范围一览表

| 环境要素 | 评级等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 厂界外5km范围内 |
| 地表水 | 二级 | 临港工业污水处理厂排污口上游500m至下游3000m河段 |
| 地下水 | 二级 | 项目周围20km2的范围 |

- 6.4风险识别

风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

物质风险识别范围：包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产设施风险识别范围：包括主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

图6.4-1   项目风险识别流程图

- 6.4.1 物质危险性识别

从企业生产全过程识别环境风险物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品等，对企业的环境风险物质进行识别。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中规定的突发环境事件风险物质可知，项目二苯胺、硫磺、硫化氢、硫化钠、硫氢化钠等属于风险物质，风险物质识别结果表详见表6.4-1。

表6.4-1   环境风险物质筛选结果表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 类别 | 最大储存量/在线量（t） | 临界量（t） | 储存方式 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二苯胺 | 122-39-4 | -- | 492 | 50 | 储罐 | 2#罐区、吩噻嗪车间中间储罐 |
| 2 | 硫磺 | 63705-05-5 | -- | 20 | 10 | 袋装 | 仓库 |
| 3 | 硫化钠 | 7757-83-7 | -- | 25 | 50 | 袋装 | 仓库 |
| 4 | 硫化氢 | 7783-06-4 | -- | 0.5 | 2.5 | 吸收釜 | 吩噻嗪车间 |
| 5 | 硫氢化钠 | 16721-80-5 | -- | 25 | 2.5 | 储罐 | 吩噻嗪车间 |

- 6.4.2生产系统危险性识别

主要通过项目工艺流程和平面布置功能区别，识别危险单元，并按照危险单元分析风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素。拟建项目危险单元识别详见表6.4-2，危险单元分布图详见图6.4-2。

表6.4-2   项目危险单元识别表

| 风险物质 装置单元 |  | 二苯胺 | 硫磺 | 硫化钠 | 硫化氢 | 硫氢化钠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#罐区 | 二苯胺储罐 | √ | / | / | / | / |
| 吩噻嗪车间 | 二苯胺中间储罐 | √ | / | / | / | / |
| 仓库 | 硫磺原料区 | / | √ | / | / | / |
| 仓库 | 硫化钠产品区 | / | / | √ | / | / |
| 吩噻嗪车间 | 硫化氢吸收釜 | / | / | / | √ | / |
| 吩噻嗪车间 | 硫氢化钠储罐 | / | / | / | / | √ |

根据上表可知，项目存在的危险单元主要为2#罐区、仓库、吩噻嗪车间等。根据各危险单元内存在的风险物质，引发风险事故的触发因素主要是由于管理不善、储罐出现泄漏，导致的火灾、爆炸事故。可能发生的危险结果识别表详见表6.4-3。

表6.4-3   项目生产系统危险识别结果表

| 危险因素 危险单元 |  | 危险因子 | 火灾 | 爆炸 | 泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#罐区 | 二苯胺储罐 | 二苯胺 | √ | √ | √ |
| 仓库 | 硫磺原料区 | 硫磺 | √ | / | √ |
| 仓库 | 硫化钠产品区 | 硫化钠 | / | / | √ |
| 吩噻嗪车间 | 二苯胺中间储罐 | 二苯胺 | √ | √ | √ |
| 吩噻嗪车间 | 硫化氢吸收釜 | 硫化氢 | √ | √ | √ |
| 吩噻嗪车间 | 硫氢化钠储罐 | 硫氢化钠 | / | / | √ |

拟建项目公用设施、环保保护设施、运输装卸系统危险识别结果详见表6.4-4。

表6.4-4   项目其他工程危险因素分析表

| 工程内容 | 危险因素分析 |
| --- | --- |
| 公用设施 | 当项目发生火灾时，给水设施发生故障，不能提供足够的消防用水，会使火灾事故无法控制甚至扩大，此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，造成污染的二次事故 |
| 环境保护设施 | 环境保护设施出现故障，对环境造成污染 |
| 运输装卸系统 | 管道破裂；装卸设备、管道未进行静电接地或接地失败，引发装卸的物料泄漏，引起着火、爆炸的风险； |

从项目存在的危险有害因素分布可以看出，火灾爆炸危险性和泄漏危险性普遍存在于各风险单元内。

- 6.4.3转移途径识别

根据前面识别结果，项目事故的风险通常为泄漏、火灾、爆炸三种类型，事故风险都可能引发环境风险，根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的伴生事故以及环境事故、危险物质进入环境的途径，其中风险伴生/次生危险性分析详见表6.4-5，风险识别途径详见表6.4-6。

表6.4-5   事故过程中伴生/次生危险性分析

| 伴生/次生事故类型 | 危险性 |
| --- | --- |
| 火灾事故伴生消防废水 | 消防废水会携带一定量的有害物质，不能及时得到有效收集和处置，将随雨排水系统进入外界水体，造成污染。 |
| 火灾事故产生的烟气 | 厂区内存在二苯胺、硫磺、硫化氢等发生火灾后进入环境，对环境空气造成危害。 |
| 爆炸次生危害 | 爆炸产生CO，也有部分杂质气体飞溅散发进入大气造成局部大气环境污染。 |
| 泄漏事故伴生/次生 | 当生产装置和储罐的管道、阀门发生泄漏，泄漏出来的物质进入水体和土壤，造成环境污染事故。 |

表6.4-6   项目转移途径识别表

| 事故类型 | 伴生/次生事故 | 风险途径 | 伴生事故风险途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | - 物质泄漏和流失发生不希望的化学反应生成的剧毒物质或产生爆炸 - 有毒物料进入排水系统或大气系统 - 导致其他装置的火灾 | 热辐射：空气 浓烟：空气 | 热辐射、空气、浓烟 剧毒物质：空气或排水系统、爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 爆炸 | - 物料泄漏和流失发生不希望的化学放映生产剧毒物质或产生爆炸 - 有毒物料进入排水系统或大气系统 - 其他装置的火灾 | 爆炸超压：空气 冲击波：空气 碎片冲击：空气 | 爆炸风险途径相同 剧毒物质：空气或排水系统；爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 有害液体物料泄漏 | 有机物蒸汽逸散；引起火灾爆炸 | 排水系统 | 通过空气扩散 火灾爆炸风险途径相同 |
| 有害气体物料泄漏 | 引起火灾爆炸 | 空气 | 火灾爆炸风险途径相同 |

- 6.4.4重点风险源识别

项目危险单元主要为2#罐区、吩噻嗪生产车间、仓库等，各个危险单元内风险源的数量及有害物质的理化性质，详见表6.4-7。

表6.4-7   拟建项目各个物质情况一览表

| 序号 | 风险物质 | 形态 | 风险单元 | 最大在线量 | 临界量 | 沸点℃ | 毒性 | PAC1 / PAC2 | 衍生次生物质 | 危险工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二苯胺 | 液态 | 2#罐区、吩噻嗪车间中间储罐 | 492 | 50 | 302 | LD501120mg/kg(大鼠经口)； | / | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 | / |
| 2 | 硫磺 | 固态 | 仓库 | 20 | 10 | 444.6 | LD504250mg/kg(大鼠经口)； | / | 二氧化硫 | / |
| 3 | 硫化钠 | 固态 | 仓库 | 25 | 50 | / | LD50208mg/kg(大鼠经口) | / | / | / |
| 4 | 硫化氢 | 气态 | 吩噻嗪车间吸收釜 | 0.5 | 2.5 | -60.4 | LD50666mg/kg(大鼠经口) | 70/38 | 二氧化硫 | / |
| 5 | 硫氢化钠 | 液态 | 吩噻嗪车间 | 25 | 2.5 | / | LD5014.6mg/kg(大鼠经口) | 5.8/0.96 | / | / |

综合考虑物质形态以及危险性，确定项目重点风险源为吩噻嗪车间硫化氢吸收釜。

- 6.4.5风险识别结果

项目危险单元主要为2#罐区、仓库、吩噻嗪车间，主要危险物质包括二苯胺、硫磺、硫化钠、硫氢化钠、硫化氢等，风险类型主要为泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径其中泄漏主要是通过地下水、大气等造成周围地表水和大气的影响，火灾和爆炸主要通过大气对周围大气环境造成影响，项目环境风险识别结果见下表。

表6.4-8   建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#罐区 | 二苯胺储罐 | 二苯胺 | 泄漏事故、火灾爆炸引起的次生污染 | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |
| 2 | 仓库 | 硫磺原料区 | 硫磺 |  | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |
| 3 | 仓库 | 硫化钠产品区 | 硫化钠 |  | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |
| 4 | 吩噻嗪车间 | 二苯胺中间储罐 | 二苯胺 |  | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |
| 5 | 吩噻嗪车间 | 硫化氢吸收釜 | 硫化氢 |  | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |
| 6 | 吩噻嗪车间 | 硫氢化钠储罐 | 硫氢化钠 |  | 空气、排水系统 | 周围环境空气、地表水、大朱家沙沟村 | / |

- 6.5 风险事故情形分析

- 6.5.1风险事故情形设定

- 6.5.1.1同类事故案例调查

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018，2018.3.1实施）要求，拟建项目搜集国内外同类企业突发环境事件资料见表6.5-1。

表6.5-1   国内外同类企业突发环境事故案例一览表

| 时间 | 企业/地点 | 事故 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年8月2日 | 贵州兴化化工有限责任公司 | 火灾爆炸 | 违规违章施工作业 | 大气、地表水污染 |
| 1991年8月6日 | 化肥厂 | 火灾爆炸 | 设备运行时长期超温过热，（持续时间在2000小时以上）。引起设备局部氧化、蠕胀、裂缝 | 大气、地表水污染 |
| 2011年11月19日 | 山东新泰的山东新泰联合化工股份有限公司 | 火灾爆炸 | 在紧急维修时操作不当 | 大气、地表水污染 |
| 2017年1月24日 | 江西三美化工有限公司 | 泄漏 | 原料卸入储罐过程中发生放热反应，造成部分水蒸气和烟气外泄 | 大气污染 |
| 2019年3月21日 | 江苏省盐城市响水县天嘉宜化工厂 | 爆炸 | 违规违章操作 | 大气、地表水污染 |

- 6.5.1.2重大事故统计调查

根据美国《世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编》（18年版）中收录的100例重大火灾爆炸事故分布详见表6.5-2。

表6.5-2   100起特大事故（按照装置）统计比例表

| 装置类别 | 事故比例（%） | 装置类别 | 事故比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 16.8 | 油船 | 6.3 |
| 聚乙烯等塑料 | 9.5 | 焦化 | 4.2 |
| 乙烯加工 | 8.7 | 容积脱沥青 | 3.16 |
| 天然气输送 | 8.4 | 蒸馏 | 3.16 |
| 加氢 | 7.3 | 电厂 | 1.1 |
| 催化气分 | 7.3 | 合成氨 | 1.1 |
| 乙烯 | 7.3 | 橡胶 | 1.1 |
| 烷基化 | 6.3 |  |  |

图6.5-1   100例重大灾害事故分布情况

从图和表可知，世界石油化工企业的火灾爆炸事故中，炼油厂发生重大事故的频率是47%，较高，储存装置-罐区重大事故的频率为16.8%，较高。

100起重大火灾爆炸事故的原因统计结果详见表6.5-3。

表6.5-3   重大火灾爆炸事故原因频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故数 | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道破裂泄漏 | 7 | 20.6 | 2 |
| 2 | 设备故障 | 8 | 23.5 | 1 |
| 3 | 误操作 | 6 | 17.3 | 3 |
| 4 | 阀门、法兰泄漏 | 5 | 14.7 | 4 |
| 5 | 意外灾害 | 1 | 2.9 | 6 |
| 6 | 容器破裂泄漏 | 2 | 5.9 | 5 |
| 7 | 仪表电器故障 | 5 | 14.7 | 4 |

由上表可知，造成火灾爆炸事故原因中，阀门管线泄漏比例很大，占35.3%。

针对国内石油化工厂发生的49起重大事故，进行统计分析，原因分析见下表6.5-4。

表6.5-4   国内石油化工厂事故原因分析

| 序号 | 事故原因 | 事故数 | 事故频率 | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷、故障 | 12 | 24.5 | 2 |
| 2 | 仪表电器故障 | 2 | 4.1 | 5 |
| 3 | 违章操作、误操作 | 23 | 46.9 | 1 |
| 4 | 管道破裂泄漏 | 2 | 4.1 | 5 |
| 5 | 阀门法兰泄漏 | 3 | 6.1 | 4 |
| 6 | 静电 | 2 | 4.1 | 5 |
| 7 | 安全设施不全 | 5 | 10.2 | 3 |

通过对国内外大量的事故统计资料的分析，针对石油化工行业的特点，可能发生的事故类型分为5类，其事故类型及可行性和严重性见表6.5-5。

表6.5-5   重大事故的类型和影响

| 事故可能性排序 | 事故严重性分级 | 事故影响类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 着火燃烧影响 |
| 2 | 3 | 油泄漏流入水体造成影响 |
| 3 | 2 | 爆炸震动造成的厂外环境影响 |
| 4 | 4 | 爆炸碎片飞出厂外造成的环境影响 |
| 5 | 1 | 毒性泄漏污染环境造成的影响 |

注：可能性1＞2＞3＞4＞5；严重性分级：1＞2＞3＞4＞5。

根据以上信息，可以确定化工行业的事故类型主要为：储罐的火灾爆炸、毒性气体泄漏、装置火灾爆炸。

拟建项目属于化工装置，以外购的二苯胺、硫磺、片碱等为原料生产吩噻嗪，副产硫化钠和硫氢化钠，结合项目风险因素识别和比较的结果，考虑各风险物质理化性质的不同，本次评价认为，拟建项目风险类型主要为硫化氢吸收釜产生的硫化氢泄漏事故影响。

- 6.5.1.3风险事故情形设定

参考国内外风险资料，根据拟建项目危险物质识别表，同时结合本工程所在区域环境敏感点的特征及分布，结合国内外案列，设定拟建项目环境风险事故情形详见表6.5-6。

表6.5-6   项目可能发生的风险事故情形一览表

| 序号 | 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 风险受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 装置区管道连接处泄漏 | 装置区 | 硫化氢等 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 大朱家沙沟村 |
| 2 | 泄漏 | 储罐罐体与输出管道的连接处泄漏，液体发生渗漏至地下水 | 储罐区 | 二甲苯 |  |  |

- 6.5.1.4最大可信事故及其概率

根据导则要求，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

拟建项目有多个事故风险源，但是环境风险来自主要危险源的事故泄漏，尤其是重大危险源，根据前面的识别结果和事故因素分析，储罐物料泄漏为重大环境污染事故隐患，事故主要原因为储罐壳件出口部位断裂、阀门破损等。

结合前述对主要风险事故发生装置和原因统计数据，考虑项目各装置生产使用原料、中间产品及产品等理化性质的差异、储存量及毒性和危险性的差异，本次评价确定最大可信事故及类型为氨储罐泄漏后引发的大气环境污染事故。

泄漏频率参照导则中的附录E中的参数，泄漏频率表详见表6.5-7。

表6.5-7   泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a）※ 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments； ※来源于国际油气协会（Internation Association of Oil&Gas Producers）发布的Risk Assessments Data Directory（2010，3） |  |  |

项目最大可信事故是重点风险源液硫化氢吸收釜管道发生破裂，造成硫化氢的泄漏。泄漏频率按照泄漏孔径按照10mm的孔径破裂，装置发生事故的概率详见表6.5-8。

表6.5-8   项目装置最大可信事故概率一览表

| 序号 | 装置 | 危险因子 | 参数 | 最大可信事故概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢吸收釜 | 硫化氢 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4（年） |

- 6.5.2源项分析

- 6.5.2.1物质泄漏量确定

硫化氢挥发时，采用纯气体的计算公式，气体源强计算公式如下：

QLG=CdA2ρmP−PC当气体流速在音速范围（临界流）：

当气体流速在亚音速范围（次临界流）：

FV=Cp(TLG−TC)Hρm=1FVρ1+1−FVρ2式中：

P——容器内介质压力，Pa；

p0——环境压力，Pa；

κ——气体的绝热指数（热容比），即定压热容Cp与定容热容CV之比，1.33kJ/（kg·k）。

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

QG=YCdAPMκRTG2κ+1κ+1κ−1

式中：

QG——气体泄漏速度，kg/s；

P——容器压力，Pa，项目取90000Pa；

Cd——气体泄漏系数，取1.00（当裂口形状位圆形时取1.00）；

A——裂口面积，m2，取0.0000785；

M——分子量，34；

R——气体常数，J/（mol·k），取8.314；

TG——气体温度，K，取298；

Y——流出系数，对于临界流Y=1.0，对于次临界流按下式计算：

Y=P0P1κ×1−p0pκ−1κ12×2κ−1×κ+12κ+1κ−112

- 6.5.2.2源强参数确定

项目风险源发生事故时，源强计算参数详见表6.5-9。

表6.5-9   风险事故情形事故源强参数一览表

| 项目内容 | 风险源（硫化氢吸收釜） |
| --- | --- |
|  | 稳定（F） |
| 泄漏点高度（m） | 1 |
| 风速（m/s） | 1.5 |
| 温度（℃） | 25 |
| 压力（Pa） | 90000 |
| 裂口面积（m2） | 0.0000785 |
| 泄漏速率（kg/s） | 0.56 |
| 泄漏时间（min） | 10 |
| 泄漏量（kg） | 336 |

- 6.6 风险事故影响预测与评价

结合对项目涉及主要物料的分析，参考最大可信事故概率的分析，本次风险评价将针对硫化氢吸收釜（5m³）泄漏事故进行预测与评价。拟建项目环境风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价，需选取最不利气象条件进行后果预测。

- 6.6.1大气环境风险预测

1、模型筛选

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录G中对于项目大气风险预测推荐模型分为SLAB模型和AFTOX模型，其中SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。

（1）气体性质

采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断烟团/烟羽是否为重质气体，Ri是个流体力学参数，根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同，一般的，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放

式中：—排放物质进入大气的初始浓度，kg/m3；

—环境空气密度，kg/m3；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

—瞬时排放的物质质量，kg；

—初始的烟团宽度，即源直径，m；

——10m高处的风速，m/s。

其中，=PaM/RTrel ；=〔2（E/）/U〕1/2

式中：Pa—环境气压（Pa）；

R—气体常数（8314J/kmol·k）；

M—摩尔质量（kg/kmol）；

Trel—物质的泄漏温度（K）；

E—排放速度；

U—环境风速

理查德森数（Ri）计算结果见表6.6-1。

表6.6-1   理查德森数（Ri）计算结果一览表

| 项目 | 硫化氢 |
| --- | --- |
|  | 1.4 |
|  | 0.73 |
| Ri | 0.26 |

判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/

式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；

——10m高处的风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

（2）判断标准

判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

（3）项目模型筛选

经计算得到泄漏物质到达最近受体点的时间大于泄漏时间，故属于连续排放；项目硫化氢的Ri计算值大于1/6，属于重质气体，采用SLAB重质气体扩散模型进行预测。

2、预测范围与计算点

项目预测范围确定为5km，计算点分为特殊计算点和一般计算点，其中特殊计算点确定为项目最近的2个敏感目标大朱家沙沟村、崔家莲花汪村。

3、大气风险预测预测参数

项目采用SLAB重质气体扩散模型进行预测，预测所需参数详见表6.6-2。

表6.6-2   预测参数一览表

| 参数 |  | 风险源 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 选项 | 硫化氢吸收釜 |
| 基本情况 | 事故源经度 | 119.085176 |
|  | 事故源纬度 | 35.091083 |
|  | 事故类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |

4、大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准，根据导则中附录H，项目风险物质大气毒性终点浓度值详见表6.6-3。

表6.6-3   项目风险物质大气毒性终点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 70 | 38 |

5、预测结果

硫化氢（F稳定度）最不利气象条件

硫化氢在大气中扩散预测结果详见表6.6-4以及附图6.6-1。

表6.6-4(1)  硫化氢（轴线各点的最大浓度及出现时间）大气风险预测结果

| 距离 （m） | 浓度出现时间 (min) | 浓度高峰 (mg/m3) | 质心高度 (m) | 出现时间 (min) | 质心浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 7.86 | 780.00 | 0.00 | 7.86 | 794.00 |
| 60 | 7.93 | 541.00 | 0.00 | 7.93 | 546.00 |
| 70 | 8.00 | 392.00 | 0.00 | 8.00 | 395.00 |
| 80 | 8.07 | 297.00 | 0.00 | 8.07 | 300.00 |
| 90 | 8.14 | 235.00 | 0.00 | 8.14 | 237.00 |
| 100 | 8.21 | 190.00 | 0.00 | 8.21 | 191.00 |
| 110 | 8.28 | 158.00 | 0.00 | 8.28 | 159.00 |
| 120 | 8.35 | 134.00 | 0.00 | 8.35 | 134.00 |
| 130 | 8.43 | 114.00 | 0.00 | 8.43 | 114.00 |
| 140 | 8.50 | 99.10 | 0.00 | 8.50 | 99.10 |
| 150 | 8.57 | 86.30 | 0.00 | 8.57 | 86.30 |
| 160 | 8.64 | 75.70 | 0.00 | 8.64 | 75.80 |
| 170 | 8.71 | 67.30 | 0.00 | 8.71 | 67.30 |
| 180 | 8.78 | 60.30 | 0.00 | 8.78 | 60.40 |
| 190 | 8.85 | 54.00 | 0.00 | 8.85 | 54.10 |
| 200 | 8.92 | 48.80 | 0.00 | 8.92 | 48.80 |
| 210 | 9.00 | 44.30 | 0.00 | 9.00 | 44.30 |
| 220 | 9.07 | 40.60 | 0.00 | 9.07 | 40.60 |
| 230 | 9.14 | 37.20 | 0.00 | 9.14 | 37.20 |
| 240 | 9.21 | 34.10 | 0.00 | 9.21 | 34.10 |
| 250 | 9.28 | 31.40 | 0.00 | 9.28 | 31.40 |
| 260 | 9.35 | 29.10 | 0.00 | 9.35 | 29.10 |
| 270 | 9.42 | 27.10 | 0.00 | 9.42 | 27.10 |
| 280 | 9.49 | 25.30 | 0.00 | 9.49 | 25.30 |
| 290 | 9.57 | 23.50 | 0.00 | 9.57 | 23.60 |
| 300 | 9.64 | 22.00 | 0.00 | 9.64 | 22.00 |
| 310 | 9.71 | 20.60 | 0.00 | 9.71 | 20.60 |
| 320 | 9.78 | 19.40 | 0.00 | 9.78 | 19.40 |
| 330 | 9.85 | 18.30 | 0.00 | 9.85 | 18.30 |
| 340 | 9.92 | 17.30 | 0.00 | 9.92 | 17.30 |
| 350 | 9.99 | 16.30 | 0.00 | 9.99 | 16.30 |
| 360 | 10.10 | 15.40 | 0.00 | 10.10 | 15.40 |
| 370 | 10.10 | 14.60 | 0.00 | 10.10 | 14.60 |
| 380 | 10.20 | 13.90 | 0.00 | 10.20 | 13.90 |
| 390 | 10.30 | 13.20 | 0.00 | 10.30 | 13.20 |
| 400 | 10.30 | 12.50 | 0.00 | 10.30 | 12.50 |
| 410 | 10.40 | 11.90 | 0.00 | 10.40 | 12.00 |
| 420 | 10.50 | 11.40 | 0.00 | 10.50 | 11.40 |
| 430 | 10.60 | 10.90 | 0.00 | 10.60 | 10.90 |
| 440 | 10.60 | 10.50 | 0.00 | 10.60 | 10.50 |
| 450 | 10.70 | 9.99 | 0.00 | 10.70 | 10.00 |
| 460 | 10.80 | 9.56 | 0.00 | 10.80 | 9.57 |
| 470 | 10.80 | 9.16 | 0.00 | 10.80 | 9.17 |
| 480 | 10.90 | 8.79 | 0.00 | 10.90 | 8.80 |
| 490 | 11.00 | 8.45 | 0.00 | 11.00 | 8.45 |
| 500 | 11.10 | 8.13 | 0.00 | 11.10 | 8.13 |
| 510 | 11.10 | 7.83 | 0.00 | 11.10 | 7.83 |
| 520 | 11.20 | 7.55 | 0.00 | 11.20 | 7.55 |
| 530 | 11.30 | 7.29 | 0.00 | 11.30 | 7.29 |
| 540 | 11.30 | 7.05 | 0.00 | 11.30 | 7.05 |
| 550 | 11.40 | 6.80 | 0.00 | 11.40 | 6.80 |
| 560 | 11.50 | 6.56 | 0.00 | 11.50 | 6.56 |
| 570 | 11.60 | 6.33 | 0.00 | 11.60 | 6.33 |
| 580 | 11.60 | 6.11 | 0.00 | 11.60 | 6.11 |
| 590 | 11.70 | 5.91 | 0.00 | 11.70 | 5.91 |
| 600 | 11.80 | 5.72 | 0.00 | 11.80 | 5.72 |
| 610 | 11.80 | 5.54 | 0.00 | 11.80 | 5.54 |
| 620 | 11.90 | 5.37 | 0.00 | 11.90 | 5.37 |
| 630 | 12.00 | 5.21 | 0.00 | 12.00 | 5.21 |
| 640 | 12.10 | 5.05 | 0.00 | 12.10 | 5.06 |
| 650 | 12.10 | 4.91 | 0.00 | 12.10 | 4.92 |
| 660 | 12.20 | 4.77 | 0.00 | 12.20 | 4.78 |
| 670 | 12.30 | 4.65 | 0.00 | 12.30 | 4.66 |
| 680 | 12.30 | 4.52 | 0.00 | 12.30 | 4.53 |
| 690 | 12.40 | 4.39 | 0.00 | 12.40 | 4.40 |
| 700 | 12.50 | 4.27 | 0.00 | 12.50 | 4.28 |
| 710 | 12.60 | 4.15 | 0.00 | 12.60 | 4.16 |
| 720 | 12.60 | 4.04 | 0.00 | 12.60 | 4.04 |
| 730 | 12.70 | 3.93 | 0.00 | 12.70 | 3.94 |
| 740 | 12.80 | 3.83 | 0.00 | 12.80 | 3.83 |
| 750 | 12.80 | 3.73 | 0.00 | 12.80 | 3.74 |
| 760 | 12.90 | 3.64 | 0.00 | 12.90 | 3.64 |
| 770 | 13.00 | 3.55 | 0.00 | 13.00 | 3.55 |
| 780 | 13.10 | 3.47 | 0.00 | 13.10 | 3.47 |
| 790 | 13.10 | 3.39 | 0.00 | 13.10 | 3.39 |
| 800 | 13.20 | 3.31 | 0.00 | 13.20 | 3.31 |
| 810 | 13.30 | 3.23 | 0.00 | 13.30 | 3.23 |
| 820 | 13.30 | 3.16 | 0.00 | 13.30 | 3.16 |
| 830 | 13.40 | 3.10 | 0.00 | 13.40 | 3.10 |
| 840 | 13.50 | 3.03 | 0.00 | 13.50 | 3.03 |
| 850 | 13.60 | 2.96 | 0.00 | 13.60 | 2.96 |
| 860 | 13.60 | 2.90 | 0.00 | 13.60 | 2.90 |
| 870 | 13.70 | 2.83 | 0.00 | 13.70 | 2.83 |
| 880 | 13.80 | 2.77 | 0.00 | 13.80 | 2.77 |
| 890 | 13.80 | 2.71 | 0.00 | 13.80 | 2.71 |
| 900 | 13.90 | 2.65 | 0.00 | 13.90 | 2.65 |
| 910 | 14.00 | 2.59 | 0.00 | 14.00 | 2.59 |
| 920 | 14.10 | 2.54 | 0.00 | 14.10 | 2.54 |
| 930 | 14.10 | 2.49 | 0.00 | 14.10 | 2.49 |
| 940 | 14.20 | 2.44 | 0.00 | 14.20 | 2.44 |
| 950 | 14.30 | 2.39 | 0.00 | 14.30 | 2.39 |
| 960 | 14.30 | 2.34 | 0.00 | 14.30 | 2.34 |
| 970 | 14.40 | 2.30 | 0.00 | 14.40 | 2.30 |
| 980 | 14.50 | 2.25 | 0.00 | 14.50 | 2.25 |
| 990 | 14.60 | 2.21 | 0.00 | 14.60 | 2.21 |
| 1000 | 14.60 | 2.17 | 0.00 | 14.60 | 2.17 |
| 1010 | 14.70 | 2.13 | 0.00 | 14.70 | 2.13 |
| 1020 | 14.80 | 2.09 | 0.00 | 14.80 | 2.09 |
| 1030 | 14.80 | 2.06 | 0.00 | 14.80 | 2.06 |
| 1040 | 14.90 | 2.02 | 0.00 | 14.90 | 2.02 |
| 1050 | 15.00 | 1.99 | 0.00 | 15.00 | 1.99 |

表6.6-4(2)    硫化氢（超过阈值的最大轮廓）大气风险预测结果

| 序号 | 硫化氢（浓度阈值=38（mg/m³）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 距离（m） | 浓度区域半宽宽度（m） | 高峰浓度（mg/m³） |
| 1 | 10 | 10 | 11500 |
| 2 | 20 | 16 | 4650 |
| 3 | 30 | 20 | 2190 |
| 4 | 40 | 24 | 1230 |
| 5 | 50 | 26 | 780 |
| 6 | 60 | 30 | 541 |
| 7 | 70 | 32 | 392 |
| 8 | 80 | 34 | 297 |
| 9 | 90 | 36 | 235 |
| 10 | 100 | 36 | 190 |
| 11 | 110 | 38 | 158 |
| 12 | 120 | 38 | 134 |
| 13 | 130 | 40 | 114 |
| 14 | 140 | 40 | 99.1 |
| 15 | 150 | 38 | 86.3 |
| 16 | 160 | 38 | 75.7 |
| 17 | 170 | 36 | 67.3 |
| 18 | 180 | 34 | 60.3 |
| 19 | 190 | 32 | 54 |
| 20 | 200 | 28 | 48.8 |
| 21 | 210 | 22 | 44.3 |
| 22 | 220 | 16 | 40.6 |

表6.6-4(3)    硫化氢（超过阈值的最大轮廓）大气风险预测结果

| 序号 | 硫化氢（浓度阈值=70（mg/m³）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 距离（m） | 浓度区域半宽宽度（m） | 高峰浓度（mg/m³） |
| 1 | 10 | 10 | 11500 |
| 2 | 20 | 14 | 4650 |
| 3 | 30 | 18 | 2190 |
| 4 | 40 | 20 | 1230 |
| 5 | 50 | 24 | 780 |
| 6 | 60 | 26 | 541 |
| 7 | 70 | 26 | 392 |
| 8 | 80 | 28 | 297 |
| 9 | 90 | 28 | 235 |
| 10 | 100 | 28 | 190 |
| 11 | 110 | 28 | 158 |
| 12 | 120 | 28 | 134 |
| 13 | 130 | 26 | 114 |
| 14 | 140 | 24 | 99.1 |
| 15 | 150 | 20 | 86.3 |
| 16 | 160 | 12 | 75.7 |

表6.6-4(4)   硫化氢（各敏感点浓度）大气风险预测结果

| 序号 | 敏感点名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大朱家沙沟村 | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.656 | 0 |
| 2 | 崔家莲花汪村 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.489 | 0 |

6、预测结果表述

硫化氢的预测结果

根据表和图可知，硫化氢发生泄漏时，最不利气象条件下最大浓度值为780mg/m3，达到大气毒性终点浓度值中的2级限值的最大影响距离为220m，达到大气毒性终点浓度值中的1级限值的最大影响距离为160m。项目关心点大朱家沙沟村在硫化氢发生泄漏的5min、10min、15min、20min、25min和30min时有害物质的浓度分别为0mg/m3、1.49mg/m3、1.49mg/m3、1.49mg/m3、0.656mg/m3、0mg/m3，浓度先保持不变，随时间变化而降低；关心点崔家莲花汪村在硫化氢发生泄漏的5min、10min、15min、20min、25min和30min时有害物质的浓度分别为0mg/m3、1.8mg/m3、1.8mg/m3、1.8mg/m3、0.489mg/m3、0mg/m3，浓度先保持不变，随时间变化而降低；关心点的预测浓度均不超过评价标准（硫化氢大气毒性终点浓度值）。

- 6.6.2地表水风险评价

泄漏事件除对地表水产生一定影响外，泄漏也会对地表水水体造成影响，因此建设单位在运营时要充分考虑泄漏对大气的影响，也需要重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成二次污染。

项目不处于饮用水源保护区、地表水体为四类，不属于敏感区，项目运行后物料运输全部采用道路运输，不采用水运，因此，只对风险事故发生后产生的水环境影响进行分析，由于本项目在生产过程中涉及有毒有害物质，一旦发生火灾、泄漏等事故，在处理过程中，消防水会携带大量有毒有害物质形成有毒有害的废水，由于消防废水瞬时量比较大，有毒有害物质含量也比较高，任其漫流会污染周围水体，通过排放管道进入厂内污水处理站，对污水处理设施造成压力，使废水不能达标排放，污染地表水体。

拟建项目事故时废水全部排入事故水池，不外排。据国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局文件《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通 知》（安监总危化[2006]10号）的有关要求，工程在厂区内设置事故水池。事故状态下废水包括：罐区和厂区消防废水、初期雨水、生产区及罐区最大泄漏液体体积、生产废水 以及生活污水等几部分。根据公式计算，全厂所需事故水池容积是1011.8m3，企业现有1座容积约2500m3事故水池，事故水池容积满足要求。

厂区内建设事故水池可以实现消防废水的转移、前期雨水的储存及生产中物料的储存，可以减少事故状态下各类污水的无组织漫流；项目在生产过程中有涉及大量的液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险设立三级防控体系：一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区、罐区；二级防控将污染物控制在事故水池；三级防控将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。

拟建项目通过采取严格的地面防渗措施，罐区设置防火堤，泄漏的物料主要集中在防火堤中，同时厂区内设置完善的废水收集系统，事故状态下产生的废水可通过废水收集系统进入事故水罐，送厂区污水处理站处理，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成较大的环境污染。

为避免事故状态下事故污水排入水体，配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。事故状态下产生的废水收集到事故水罐中，并设置消防水收集系统收集消防水。

综上分析，项目通过建立三级防控体系，能控制事故污水流出厂界外，项目发生事故对地表水的影响较小。

- 6.6.3地下水风险评价

项目区如不采取相应的防范措施，项目区内储罐、设备及运输管线发生泄漏、事故 后，由于泄漏物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。

根据“5.4.3地下水环境影响预测与评价”，非正常工况时COD和氨氮持续泄漏对地下水的影响范围较小，在假定的几种情况下，COD下游最大超标距离为174m，预测超标超标面积为17863m2，超标范围内无敏感目标；氨氮下游最大超标距离为47m，预测超标超标面积为4856m2，超标范围内无敏感目标。由于渗漏时的污染主要是对浅层地下水的污染，而深层地下水与浅层地下水之间水力联系微弱，因此对深层地下水造成的影响也微乎其微。

本建设项目污染防治措施以“源头控制、防渗、跟踪监测”三方面为污染源控制手段，并以“实时监测、土壤修复、抽取受污染地下水”为污染发生后的应急治理手段，可有效的保障对地下水的防护。

污染源控制方面：通过采取防渗，通过采取防渗，例如各生产车间、仓库、罐区、污水站等结构的渗透系数小于1×10-10cm/s，基本不会产生影响，更不会出现污染物超标现象。综上分析，项目发生事故状态下对地下水影响较小。

- 6.6.4风险评价结果

根据前面预测及分析后果，项目事故源项及事故后果基本信息见表6.6-5。

表6.6-5   事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 硫化氢吸收釜破裂造成物质泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 硫化氢吸收釜泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 吸收釜 | 操作温度/℃ | 25 |  | 操作压力/MPa |  |  | 0.09 |
| 泄漏危险物质 | 硫化氢 | 最大存在量/t | 0.5 |  | 泄漏孔径/mm |  |  | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.56 | 泄漏时间/min | 10 |  | 泄漏量/kg |  |  | 336 |
| 泄漏高度/m | 2 | 泄漏液体蒸发量/kg | / |  | 泄漏频率 |  |  | ≦10-4/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响（最不利气象条件） |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 70 |  | 220 |  | 9.07 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 38 |  | 160 |  | 8.64 |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/(mg/m3) |  |
|  |  | 大朱家沙沟村 | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 崔家莲花汪村 | / |  | / |  | / |  |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  |  | 最远超标距离到达时间/h |  |  |
|  |  | -- | -- |  |  | -- |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h |  | 超标持续 时间/h |  | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | COD | 厂区边界 | 到达时间/d | 超标时间/d |  | 超标持续 时间/d |  | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | 0.96 |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/d | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
| a 按选择的代表性风险事故情形分别填写； b 根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.7环境风险管理

- 6.7.1危险化学品储存、利用过程风险防控措施

1）严格设备选型选材，选择正确的建构筑物结构、设备连接方式、密封装置和相应的其他保护措施；把好采购、招标物资进厂关，确保设备、管线的质量。

2）严格按照《石油化工工程防渗技术规范》的要求，对罐区池体、地面进行防渗。

3）定期对设备、管道、阀门等进行检查和维修，并做好运转记录。

4）项目在生产车间、原料库、成品仓库四周设置环形导流沟，并设置截留阀、收集池等措施，防止泄漏事故影响范围扩大。

5）设备设静电接地装置及防雷接地装置，并定期检查，保证设备正常使用。

6）储罐区均设置围堰，围堰设置雨污切换阀分别连接雨水管网和应急池。

7）储罐区防火堤入口均设置人体静电导出仪，装卸区设置静电接地报警仪。

8）生产区、储罐区严禁明火，作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。

9）生产区、储罐区附近设置消防栓、灭火器等应急器材。

10）生产区、储罐区安装可燃气体监测探头，安装报警和监测装置。

- 6.7.2大气环境风险防范措施

- 6.7.2.1建立大气环境风险三级防范体系

1、一级防控措施：工艺设计与安全方面，如罐区、装置区等密封防泄漏措施。

2、二级防控措施：报警、监控与切断系统，入有毒有害气体自动监测报警系统，自动控制，联锁装置及自动切断系统等，以有效减少泄漏量，缩短泄漏时间的措施。

3、三级防控措施：事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、事故引风喷淋系统、备用罐等措施，并有效转移到废水、固废及备用储存设施中，降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。

项目采用的大气风险防范措施详见表6.7-1。

表6.7-1   项目大气风险防范措施一览表

| 防范 措施 | 措施分项 | 大气风险防范措施具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 事故预防措施 | 安全、环保设计措施 | 严格按照《建设设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》进行安全设计，合理布置平面设置 |
|  | 防火、防爆、防泄漏措施 | 建筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆灯设施，设计环形消防通道 |
|  | 安全自动控制与连锁报警系统、紧急切断与停车措施 | 生产采用DCS控制系统进行自动控制，对储运过程进行监控和自动控制，各操作参数报警、越限连锁及机泵、阀门等联锁主要通过DCS控制；设置紧急切断与停车措施；配套远程控制系统，一旦发生事故，可立即通过远程控制系统 |
| 事故预警措施 | 可燃气体、有毒气体检测报警系统 | 生产区及罐区配备可燃气体、有毒气体报警器 |
|  | 泄漏、火灾、爆炸事故报警系统 | 各重要部位罐区设备设置自动控制系统和设置完善的报警联锁系统，以及水消防系统和ABC干粉灭火器等 |
| 应急处置措施 | 终止事故源的基本方案 | 严格按照公司突发环境事件应急预案终止事故源，配套突发事故紧急切断、停车、堵漏、消防和输转等措施 |
|  | 对释放至大气的危险物质的控制方案 | 针对不同事故类型，结合泄漏物料理化性质，采取水幕、喷淋、中和、覆盖及负压引风至吸收装置等措施，减少大气中的危险物质。 |
|  | 应急区域与安全隔离方案 | 设置应急区域和安全隔离方案 |
|  | 应急防护与救援方案 | 配备一定能力的应急防护设施、设备，重大事故应立即启动应急预案，与当地政府形成应急联动 |
| 外环境敏感目标保护措施 | 环境风险防范区的设置于应急撤离方案 | 根据事故类型设立风险防范区和应急撤离方案 |
|  | 可能受影响人员的基本保护措施 | 事故发生后，及时通知当地有关环保部门和政府，配合公安、消防等部门做好受影响公众的疏散、撤离、防护及救治工作 |
|  | 紧急避难场所的设置 | 配备紧急救援站和有毒气体的防护站 |

- 6.7.2.2硫化氢泄漏风险防范措施

1、在源头处采取有效的防范措施

第一、确保生产区域的生产装置和设备之间预留有着充足的安全距离。第二、在硫化氢吸收釜内安装硫化氢气体检测仪器，并且将显示信号联入厂区中心控制室，实时监控吸收釜内硫化氢气体浓度。第三、在生产车间内安装硫化氢有毒气体报警器，对车间内硫化氢气体浓度进行监控与报警。第四、如果发生泄漏事故，作业人员需要进入可能具有较高浓度的硫化氢区域时，必须要穿戴专门的过滤式防护服以及随身携带检测硫化氢浓度的仪器，将泄漏点以及泄漏程度确定下来，并采取有效的处理措施，及时切断泄漏源。

2. 制定硫化氢气体泄漏的应急预案

制定硫化氢气体泄漏的应急预案并模拟演练，一旦出现硫化氢气体的泄漏，工作人员迅速撤离到安全地方，并且马上将相关情况上报给相应管理部门，需要对硫化氢的泄漏地点、泄流量、泄漏介质以及环境情况，人员中毒情况进行一一说明。应急预案内容还应包括疏散工作人员，将有毒气体泄漏源切断，将事故的损失与影响降到最低；如若出现大量硫化氢气体泄漏，工作人员难以对险情进行控制的情况下，必须要立即撤离全部人员，并请求上级增援。

3. 进行危险区域警戒

在保证作业人员安全的基础上，采取有毒气体报警仪器来对报警范围进行测定，并将警戒区域划定出来。其中警戒区域需要按照报警最大半径，并将风向、风力以及气候等因素取其半径的3倍，同时需要及时设置警示牌与警戒线。不仅如此，需要在视野无阻、人员通道畅通的区域实施警戒，并且及时汇报泄漏的动态情况给上级管理部门。

- 6.7.3事故废水环境风险防范措施

- 6.7.3.1事故水池的确定原则及容积核算

1、事故池的作用

（1）消防废水的转移：当某一物料储罐发生泄漏或火灾的情况下，通过高压泵将泡沫喷到泄漏储罐上；同时启动冷却水自动喷淋系统，对周围罐体进行降温，这时产生的消防废水主要为消防泡沫和冷却喷淋废水。

消防废水首先贮存在围堰内；事故状态结束后，围堰内的消防水逐渐转移至事故池，然后通过管道打入厂区污水处理站进行处理达标后排入市政管网。

（2）前期雨水的储存：拟建项目储罐区设置在车间外，需要将罐区内前15m雨水作为初期雨水打入初期雨水池内，事故池也可兼做初期雨水池。

（3）事故状态下生产废水的储存：厂内废水处理站事故状态下，用于储存生产过程中产生的废水，并且生产系统立即停产；待废水站正常后，再恢复生产。

2、事故池容量的确定

根据《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T 50483-2019）、《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）有关要求，工程在厂区内设置事故水池。事故状态下废水包括：罐区和厂区消防废水、初期雨水、生产区及罐区最大泄漏液体体积、生产废水以及生活污水等几部分。

事故池的设计容积V应满足以下公式并留有余地，以防范一些不可预见情况。

V =(V1+V2-V3)max+V4+ V雨

式中：V1——发生事故时最大物料泄漏量，厂区最大单个储罐物料量，m3；

V2——发生火灾时的消防废水量，m3；

V3——转输到其他储存的物料量，m3；

V4——生产和生活废水量，m3；

V雨——事故期间混入事故废水收集系统的降雨量，等于汇水面积与降雨厚度之积，m3；

考虑拟建项目建成后全厂布置方案发生变化，现有工程事故废水量也发生变化，本次评价对拟建后全厂事故废水量重新计算如下：

①发生事故时最大物料泄漏量V1

项目建成后全厂最大储罐容积为苯胺储罐500m3，有效容积80%，当发生泄漏后最大泄漏物料量为400m3。

②发生火灾时的消防废水量V2

全厂消防水系统采用一次水，厂区占地面积小于100ha，人口数小于1.5万人，厂区主要构筑物（各生产装置区及储罐区等装置）的火灾危险特性均为甲类，厂区内同一时间火灾次数取1，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.4.1条中相关规定，全厂最大消防用水量处为拟建项目罐区，所需消防用水量为757.8m3。企业最大消防废水量为757.8m3/次。

③转输到其储存装置中的物料量V3

项目储罐区1座物料收集池，该部分转输物料量取400m3。

④废水量确定V4

拟建项目建成后污水站处理的废水量约70m3/d。

⑤事故期间混入事故废水收集系统的降雨量V雨（V雨=10q·f）

其中f－事故废水收集系统（或管网）的雨水汇水面积，2.0ha；q－降雨厚度：按雨天平均日降水量计，即年均降雨量（以厚度表示）除以年均降雨天数，mm。根据气象站气象要素统计，莒南县年平均降雨量825.2mm，多年平均降雨日数为90天，经推算，q=9.2mm。经计算V雨=184m3；

经计算事故水池容积为：

400m3+757.8m3-400m3+70m3+184m3=1011.8m3

综上所述，拟建项目建成后全厂事故水量约1011.8m3。企业现有工程已设置一座容积为2500m3的应急事故池，可以保证全厂事故废水排入事故池。

设置事故水池后，可确保消防废水和生产区内前期雨水均收集至池内，事故水池位于厂区地势较低位置；另外，需设置事故废水自流导排系统。以上措施可以保证异常情况下生产污水的收集，避免出现水体污染事件。另外事故池要做好重点防渗措施，防止事故废水下渗污染地下水。

- 6.7.3.2三级风险防控体系

根据《中石油天然气集团公司石化企业水污染应急防控技术指南》、国际安全生产监督管理总局和国家环境保护部联合下发的安监总危化[2006]10号文件精神以及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《国家安全生产监督管理总局令 第17号》要求，为拟建项目设置环境污染三级防控体系。

一级防控措施将污染物控制在生产装置区、罐区；二级防控是将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控将污染物控制在厂区内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施

生产装置区：项目物料配置区设置有导流地槽和物料收集池，事故发生时装置区物料沿导流地槽，进入物料收集池，然后根据需要对收集物料进行回用或处理，以上作为企业以及防控措施可以有效防止少量物料泄漏事故造成环境污染。

2、二级防控措施

事故废水依托厂区现有1座容积约2240m3事故水池，发生较大事故无法利用装置导流槽控制物料和污染消防水时，将事故污染水排入事故应急池。事故应急池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施；事故应急池应当配备抽水设施，将事故应急池内的污水输送至污水处理系统，防止污染物进入地表水水体。事故池按照临近装置区、罐区，总体考虑事故缓冲池平面布置。

3、三级防控措施

对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。事故水池与污水管道相连，发生事故时，首先关闭事故处理池外排阀门，保证事故状态下污染水不外排。

拟建项目事故废水收集处理排放体系图见图6.7-1，拟建项目厂区事故废水导排系统管线布置见图6.7-2。

图6.7-1   事故废水收集处理排放体系图

事故废水收集处理过程说明：

（1）装置区、储罐区等物料发生泄漏，泄漏液经事故废水导排管沟自流至事故应水池，收集后输送至厂区污水处理站处理达标后排入市政管网。

（2）当装置区、储罐区物料泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故时，首先切断厂区污水及雨水总排口，事故废水、消防水经过事故水导排系统进入厂区事故水池，事故时的雨污水收集于事故水池。事故处理结束后，首先对事故水池中的废水进行检测，确定废水水质情况。然后决定是泵入厂区污水处理站还是直接进入市政污水管网排入临港工业污水处理厂进行深度处理。

（3）参照其它企业的情况，设置手动控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到事故水池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间(一般10～15min)后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。

只要做到事故状态下泄漏化学品及废水不外排，泄漏化学品妥善处理，事故废水经妥善处理后达标后外排。综上所述，化学品泄漏不会对周围水体造成二次污染。

- 6.7.4地下水环境风险管理

地下水风险防范措施应采取源头控制和分区防渗措施，拟建项目应采取的防渗措施具体见第5章5.4.6地下水环境保护措施。在做好防渗工作的前提下，通过厂区内各设施合理布局、合理分配、各类其他污染物有效控制（如降雨、生活垃圾）、定期对污废水装置与防渗结构检查等工作，可防止除渗漏以外其他方面对地下水的污染，即便是事故 状态下，只要防渗层未被破坏，均能有效控制污染源。

为能及时发现隐蔽性的污水泄漏，通过在场址周边布设监控井，定期监测地下水质，可补充“源头控制、防渗”等措施的不足。结合场址区水文地质条件、污染物在含水层中 的运移特征、生产装置位置，来确定监控井与厂区的位置关系，既能及时发现泄漏，有可作为地下水污染治理的抽水井。同时设置一处地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。地下水监控井设置见第5章5.4.6地下水环境保护措施。为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即 向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应 协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发 生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、 施工质量和运行操作等的正确实施。

- 6.7.5应急体系及监测

- 6.7.5.1人员疏散及安置

项目厂区内发生事故时，发生事故区域内的人员在班长带领下迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

1、事故现场人员的撤离。

事故发生后当班班长应组织本班人员有秩序地疏散到事故范围外的上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。集合后，厂区职工沿厂区道路向厂区外撤离，人员在安全地点集合，班组长负责清点本班人数，并向指挥部、主任报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

突发环境事故发生时厂区紧急疏散路线见图6.7-3。

2、抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由现场指挥分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，现场指挥必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修（或救护）队完成任务后，现场指挥向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，即时作出撤离或继续抢险（或救护）的决定。现场指挥若接撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

3、周边区域的单位、社区人员的疏散。

当事故危急周边单位、村庄（社区）时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

项目周围敏感点疏散路线以及紧急避难场所见图6.7-4。

- 6.7.5.2应急物资

项目厂区需设置应急物资和防护装备、物资的储备，并应定期检查，保证其正常使用，突发环境事件应急物资见表6.7-2。

表6.7-2   建议企业设置的应急救援物资配备情况表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 8 | 灭火器 |
| 2 | 事故水池 | 9 | 消防栓 |
| 3 | 电子探头 | 10 | 消防车 |
| 4 | 固定电话 | 11 | 正压式呼吸器 |
| 5 | 对讲机 | 12 | 防毒面具 |
| 6 | 监控系统 | 13 | 防化服 |
| 7 | 手机 | 14 | 应急药箱 |

- 6.7.5.3环境应急监测方案

1、应急监测方案的确定

厂区内一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故后，需要及时迅速对厂区内外大气环境、水环境的进行监测，掌握第一手监测资料，上报应急指挥中心。

（1）厂区内监测科接到环保事故信息后，根据接报的情况判断可能的污染物质，进行应急准备，并立即组织有关人员，委托开展监测。

（2）环境监测人员应迅速到达事故现场，用小型、便携、简易、快速检测仪器或装置，在尽可能短的时间内了解下述内容：

①污染物质种类；

②污染物质的浓度；

③污染的范围及其可能的危害等作出判断。实施应急监测是做好突发性环境污染事故处置、处理的前提和关键。

（3）不能现场进行监测的项目，必须在最短时间内达到目的地采样，一般不超过10分钟，迅速送至实验室进行化验。

（4）监测数据可用电话或书面的形式以最快速度上报应急指挥中心。

（5）应急监测应做到当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测，其监测频次以满足较少损失和事故处理以及事故发生后的生产恢复的需求。

厂区内发生事故后，事故发生时应急监测方案见表5.7-3。

表5.7-3   事故应急监测计划

| 项目 | 监 测 制 度 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气应急监测 | 监测因子 | 硫化氢等 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后30分钟一次直到应急结束。 |
|  | 监测布点 | 按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，主要考虑下风向的敏感点：大朱家沙沟村、蔡庄村。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。 |
| 水环境应急环境监测 | 监测项目 | 根据事故范围选择适当的监测因子，事故选择pH、COD、氨氮、总氮等。 |
|  | 监测布点 | 可根据事故废水的去向布点监测，可布置在厂区总排口等。 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后30分钟一次直到应急结束。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。 |

2、布点位置及频次

厂区内发生事故后，首先可能受到影响区域的为厂区内，再次为厂区外及周边距离较近的村庄，距离厂界最近的村庄为大朱家沙沟村，大气监测布点的位置设置于发生事故的生产装置附近、厂界以及下风向距离厂界50m、100m和200m处进行布点，监测频次为事故发生及处理过程进行实时监测，过后20min一次直至应急结束。

水监测布点的位置设于厂区污水总排口，事故发生及处理过程中进行时时监测，过后20min一次直至应急结束。

3、监测人员防护措施

根据事故发生的类型，确定监测人员是否采取防护措施，厂区内发生泄漏及火灾事故后，监测人员的防护措施应按照各危化品的泄漏防护措施进行防护，才能进入现场进行取样监测。

- 6.7.6依托企业现有风险防范措施的可行性

- 6.7.6.1大气环境风险防范的可行性分析

拟建项目位于现有厂区西部，不处于办公生活区的上风向，从总图布置看，不会对厂区造成一定的影响。

拟建项目的相关生产设置安装与现有项目的距离均满足相关安全评价指标的要求，对现有生产装置风险可防可控。

- 6.7.6.2事故废水环境风险防范的可行性分析

现已厂区现状已建设事故水池2500m3，装置区设事故废水收集管网，可以满足事故状态下废水的收集。

- 6.7.6.3地下水环境风险防范的可行性分析

地下水的源头控制措施与分区防控措施均按照拟建项目的要求进行重新建设，危废库等设施可依托现有厂区的地下水防控措施。

- 6.7.6.4环境风险源监控的可行性分析

拟建项目装置区环境风险源监控系统新建；现有工程已建设环境风险源监控系统，可以满足环境风险监控要求。

- 6.7.7区域联动

本预案应为园区应急预案体系和临港化工园区的突发事件应急预案体系的一个分支，当环境风险事故较小时，按企业应急预案进行处置，如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向主管部门报警，接到报警后，适时启动园区应急预案或临沂市的突发事件应急预案。

从区域发展层面上看，环境风险应急预案应从战略角度考虑，更强调专门职能部门统一组织实施和各部门、各层次间协调配合。针对区域存在的各种风险源，制定完善的完全管理制度和建立有效的安全防范体系，制定风险应急措施，并建设警报装置。在一旦发生事故的情况下，立即鸣响警报，通知区内企业启动应急防范措施，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的危害。

为加强应对重特大事故应急救援的体制、机制和法制建设，提高政府应对重特大伤亡事故的综合管理水平和化解风险能力，有效应对各种突发事件，园区围绕“四项重点”—建立指挥中心、加快队伍建设、规范运作程序、建立技术支持，全面开展城区、企业级生产事故应急救援体系以及协调的社会救援（上级救援）机制建设。从城区内部建成由两层应急救援指挥中心（区级指挥中心，企业级指挥部）、区级生产安全专业救援队（危险化学品、建筑、电力、消防、特种设备）及企业级安全生产应急救援队组成的区内应急救援体系。应急体系图见6.7-7。

图6.7-7   项目区域联动应急组织体系示意图

区应急救援体系与下层次企业救援应急救援体系、上层次区域救援体系应建立协调机制，在程序响应、事故处理、后处理等方面建立最优化、高效的连动机制。减少不必要的资源浪费和最大程度减轻事故危害。园区内应急预案组成一般为区级与企业级。

（1）应急机构

临港经济开发区作为一个整体应建立突发性事故应急机构。应急机构应包括一级应急机构和二级应急机构，一级应急机构包括二级应急机构。

①一级应急机构：建议一级应急机构由临港经济开发区政府领导，包括临港县安全监督局、消防、环保局及区内等有关生产企业组成，设置地区指挥部和专业救援队。地区指挥部负责园区及附近区域的全面指挥、救援、管制和疏散工作。专业救援队对厂企业专业救援队伍进行支援。

②二级应急机构：区内的各生产企业构成二级应急机构。各企业应急机构由厂指挥部和专业救援队伍组成。厂指挥部负责现场的全面指挥工作，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理工作。

区内单个企业发生的突发性事故，由二级应急机构采取措施进行处理。若发生的事故比较严重，二级应急机构没有能力控制，则一级应急机构介入协同处理。

1、响应启动条件

为保障在突发环境事件时，能够根据发生事件不同程度及后果，及时确定和采取相应的救援方案，现将应急救援行动方案分为以下三个等级：

（1）一级预案启动条件及响应处理方案：

一级预案是所发生的事故为生产车间、原料库、辅料库、废品库内储存或使用的氨、硫酸等遇明火或电线管路导致引起火灾灾害。对周围环境的影响主要为大气、水和土壤环境，其影响估计可波及其他装置或周边社区、企业的事件。启动一级预案后，事件车间立即启动应急报警系统。指挥部制定处置方案后安排各应急救援队开展应急救援工作，在启动此预案的同时安排应急人员对项目厂区人员、周边居住区居民等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内的职工和周边居民；周边居民的疏散工作由应急救援队员配合县政府、派出所等部门进行引导疏散。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事件的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事件现场协助救援。

（2）二级预案启动条件及响应处理方案：

二级预案为消防废水、管道泄漏、废气超标排放、非正常工况引发的火灾爆炸引发的次生灾害事故，对周围环境的影响主要为大气、水和土壤环境，仅局限在事故发生区等范围内，对周边其他装置没有影响的事件，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事件。

大量泄漏可控制情况启动二级应急预案，即：岗位巡检工发现后，认真检查判断现场情况，立即汇报班组长并启动应急报警系统。班组长应立即根据安全规程安排处理；并立即汇报车间现场负责人，发生泄漏事件时，首先关闭厂区雨水和污水排水口。

（3）三级预案启动条件及响应处理方案：

三级预案为岗位管道、阀门、接头泄漏、原料库、成品仓库物料泄漏，仅局限在岗位范围内，对公司及其他装置没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事件。

小量泄漏启动三级应急预案，即：岗位巡检工发现后，认真检查判断现场情况，迅速汇报班组长。班组长应立即汇报车间主任。车间主任员立即联系维修车间根据现场情况安排应急处置措施。必要时汇报分管安全生产副总经理。事件处置期间安全环保部根据介质流向和空气扩散的影响区域划定警戒区。

如启动二级预案后由于事态进一步扩大，现场险情无法控制，其影响可能波及其他装置或周围社区、企业时须升级为一级预案。

2、响应流程

（1）最早发现者应立即向车间负责人、值班经理、安全环保部报警，同时向有关车间、科室报告，采取一切办法切断事件源；

（2）车间负责人赶到现场后立即组织人员迅速查明事件发生源，燃烧的具体部位及原因。凡能切断物料或其他措施能处理而消除事件的，则以自救为主；

（3）副总经理到达事件现场后，事件车间负责人立即向副总经理汇报火灾部位和范围，副总经理根据事件能否控制，现场安排灭火或者做出装置局部或全部停车的决定。

（4）安全环保部、保卫科应急队达到事件现场后，对现场进行监测，设置警戒线确定警戒区域，安排专人看管，禁止与救援无关的人员和车辆入内；

（5）各车间要建立抢救小组，一旦发生事件出现伤员首先要做自救互救工作；

（6）应急救援指挥部到达事件现场后，根据事件状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事件扩大时，应请求沂南县有关部门、有关单位支援。

事故应急救援系统的应急响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、清理和处理现场（应急结束）、后续事项（报告、评估）等过程。

图6.7-8   企业应急响应流程图

- 6.8突发环境事件应急预案编制要求

根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）、《国家突发环境事件应急预案》（国办发[2014]119号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，拟建项目需要编制突发环境事件应急预案，应急预案的编制内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案应明确企业、园区/区域、地方振幅环境风险体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

项目编制应急预案须按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，组织召开预案评审工作，并进行备案，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，面临的环境风险发生重大变化、需要重新进行环境风险评估的、应急管理组织体系与职责发生重大变化的、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化、重要应急资源发生重大变化、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整及其他需要修订的情况下，应急预案需要及时修订。

- 6.9 评价结论与建议

- 6.9.1项目危险因素

主要危险物质包括二苯胺、硫磺、硫化钠、硫氢化钠、硫化氢等，危险单位主要为2#罐区、仓库、吩噻嗪车间，危险因素主要是物料发生泄漏引起的火灾、爆炸事故，以及引起的伴生次生污染。

- 6.9.2环境敏感性及事故环境影响

项目环境敏感性属于较敏感，大气环境敏感目标为大王家沙沟村，水环境敏感目标主要为小龙王河，不属于饮用水保护区。根据预测分析结果，项目突发性事故发生时，均未超过大气毒性终点浓度，项目发生风险对周围环境敏感目标影响较小。

- 6.9.3环境风险防范措施和应急预案

项目设有大气环境风险防范措施、水污染风险防范措施、地下水风险防范措施等，事故应急监测充分依托社会上的第三方机构，并在发生环境风险事故时与地方环境保护监测站的应急监测系统联动，制定周围敏感目标应急撤离风险方案。为了防范事故和减少事故的危害，加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当事故发生时，采用应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。

- 6.9.4环境风险评价结论与建议

- 6.9.4.1结论

拟建项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取依托现有事故池（2500m3）、应急措施等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

- 6.9.4.2建议

1．该项目（工程）建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有检测资质的部门对装置的避雷及防静电设施检测合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。

2．厂内主要负责人、主要安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过有关部门专业培训持证上岗。他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。

3．建议罐区采取防爆堤措施，根据国家相关设计规定做好防爆堤建设工作，确保在发生爆炸事故的情况下将损失降至最低的水平。

4．企业应严格执行安全预评价制度，并在企业建成投产后对全厂进行全面的安全评价，并根据安全评价报告提出的各项措施严格落实，确保企业安全生产。

5．项目投入正常生产后，须按照国家有关要求编制突发环境事件应急预案，并备案。

- 6.10 环境风险影响评价自查表

项目环境风险评价影响主要内容及结论自查表见表6.10-1。

表6.10-1   项目环境风险响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二苯胺 |  |  |  | 硫磺 |  |  | 硫化钠 |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 硫氢化钠 |
|  |  | 存在总量/t | 492 |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 25 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 20910 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  | 地表水 | 环境水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 1 |  |  |  |  |  | F2 1 |  |  | F3√1 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1√1 |  |  |  |  |  | S2 1 |  |  | S3 1 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 1 |  |  |  |  |  | G2√ |  |  | G3 1 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 1 |  |  |  |  |  | D2√1 |  |  | D3 1 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 1 |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100 √ |  |  | Q≥100 1 |  |
|  |  | M值 | M1 1 |  |  |  |  |  | M2 1 |  |  |  |  |  | M3√ |  |  | M4 1 |  |
|  |  | P值 | P1 1 |  |  |  |  |  | P2 1 |  |  |  |  |  | P3√ |  |  | P4 1 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  | E3 1 |  |
|  |  | 地表水 | E1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  | E3 1 |  |
|  |  | 地下水 | E1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  | E3 1 |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ 1 |  |  | Ⅳ 1 |  |  | Ⅲ√ |  |  |  |  |  | Ⅱ 1 |  |  |  | Ⅰ 1 |  |
| 评价等级 |  | 一级 1 |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  | 三级 1 |  |  |  |  |  |  | 简单分析 1 |  |
| 风险识别 | 物质风险性 | 有毒有害√1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√1 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√1 |  |  |  |  |  |  | 地表水√1 |  |  |  |  |  |  |  | 地下水√1 |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法√1 |  |  |  |  | 经验估算法 1 |  |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 1 |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB√1 |  |  |  |  | AFTOX 1 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 1 |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1，最大影响范围 160 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2，最大影响范围 220 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 拟建项目建设环境风险防控体系。项目总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性，在设计中考虑余量，具有一定的操作弹性。设事故水池1座（2500m3）及环境污染三级防控体系。主要风险源设立风险监控及应急监测系统。 企业设置完善的环境风险应急预案，厂区内一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故后，需要及时进行应急监测。企业应加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练，确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。开展与区域内相关企业建立联合应急防范制度。 建议企业根据实际运行情况优化调整风险防范措施及突发环境应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取建设事故池（2500m3）、应急措施等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。 项目投入正常生产后，须按照国家有关要求编制突发环境事件应急预案，并备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第7章  环境保护措施及技术经济论证

本章主要针对工程所采取的环保措施，分析其先进性和稳定达标的可靠性，并针对其存在的主要问题，结合工艺情况提出进一步改进工艺和防治污染的措施，以进一步减少污染物排放量。

- 7.1 项目拟采取环境保护措施

拟建项目设计采用的环境保护措施具体见表7.1-1。

表7.1-1   拟建工程污染防治措施一览表

| 项目 | 污染源名称 |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 吩噻嗪减压蒸馏不凝气(DA003) |  | 二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放。 |
|  | 物料切片、粉碎、包装粉尘(DA004) |  | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。 |
|  | 硫化氢吸收尾气(DA005) |  | 硫化氢吸收尾气经管道密闭收集（收集效率100%），收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。 |
|  | 无组织废气 |  | 主要包括吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气和装卸区废气，采取加强设备维护，加强管理规范操作等措施。 |
| 废水 | 生产废水、生活污水 |  | 拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。 |
| 固体废物 | 危险 废物 | 减压蒸馏釜残 | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，拟建项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋委托有资质危废处置单位处置。 |
|  |  | 废包装物内袋 |  |
|  | 一般 废物 | 废包装物外袋 | 外售废品收购站 |
|  |  | 职工生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |

- 7.2 废气治理措施及技术经济论证

- 7.2.1 有组织废气环保措施技术可行性分析

1、粉尘防治措施可行性

（1）粉尘防治措施

目前，国内外除尘技术按其分离捕集粉尘的主要机制分为机械除尘、湿式除尘、静电除尘、过滤式除尘四种成熟的技术和设备。

机械除尘以重力、惯性力和离心力等为主要除尘机理，以它为技术发展的设备有重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等类别。

湿式除尘的机理是用水或者其它液体相互接触，分离捕集粉尘粒子达到除尘的目的，它的设备类别有很多种，根据其除尘机理可分为七类：重力喷雾洗涤器、旋风洗涤器、自激喷雾洗涤器、泡沫洗涤（塔板式）器、填料床洗涤器、文丘里洗涤器、机械诱导洗涤器。

静电除尘机理是利用静电力的作用捕集尘粒达到除尘的目的。静电除尘器按集电极结构分为管式和板式，按气流流动方式分为立式和卧式，按电极在除尘器的布置分为单区和双区，按清灰方式分为干式和湿式。

过滤式除尘属于高效干式除尘装置，它的除尘机理是含尘气体通过滤料捕集尘粒，达到除尘的目的。过滤除尘设备按其滤料种类、结构和用途可分为空气过滤器、颗粒层除尘器和袋式除尘器。除尘方法对比见表7.2-1及表7.2-2。

表7.2-1   几种常见烟粉尘除尘方法比较一览表

| 分类 | 名称 | 基本原理 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿式除尘 | 湿式除尘器 | 含尘气体由入口进入后，较大的粉尘颗粒被挡灰板阻挡下落后被除掉，较小的粉尘颗粒随着气流一同进入联箱，这时含尘气体经过送风管，以较高的速度从喷头处喷出，冲击液面撞击起大量的泡沫和水滴，以此达到净化空气的目的。 | 运行稳定，投资较大，使用寿命长，耐腐蚀、耐磨，管理简单，无堵塞现象，占地面积小。 |
| 干式除尘 | 旋风除尘 | 利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从含尘气流中分离出来。 | 投资省，结构简单，体积较小，除尘效率较高，负荷适应性强，操作管理简单。 |
|  | 静电除尘 | 利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。 | 除尘效率高，除尘烟气量大，阻力较低，效率受粉尘的静电性能影响较大，外形庞大，投资昂贵，运行维护要求较高。 |
|  | 袋式除尘 | 含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。 | 负荷适用性强，袋式材料使用寿命短。 |
|  | 滤芯式除尘器 | 含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤芯过滤后，尘粒被阻留在滤芯外侧，净化后的气体由滤芯内部进入箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。 | 稳定可靠、能耗低、占地面积小。 |

表7.2-2   几种常见粉尘除尘方法比较一览表

| 项目 | 湿法除尘 | 旋风除尘 | 电除尘 | 袋式除尘 | 电袋除尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | 不限 | 不限 | ＜190℃ | ＜180℃ | ＜180℃ |
| 烟尘排放浓度mg/Nm3 | ≤200 | ≤200 | ≤100 | ≤30 | ≤30 |
| 除尘效率 | ≥85% | ≥85% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 运行阻力Pa | ＜1500 | ＜1000 | ＜300 | ＜1500 | ＜1200 |
| 设备投资 | 较大 | 小 | 大 | 较大 | 大 |
| 年运行费用 | 较小 | 小 | 较大 | 较大 | 大 |
| 占地面积 | 较小 | 小 | 大 | 较大 | 大 |
| 是否受烟气量、烟气成分、含尘浓度、颗粒大小等参数影响 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 受烟气湿度影响 | 否 | 较小 | 是 | 是 | 是 |

袋式除尘器工作原理：袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。袋式除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用 纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。

拟建项目物料切片、粉碎、包装粉尘采用袋式除尘器进行处理，运行效果可靠、安全，对项目所产生的粉尘去除效率可保证在99%以上；在减少污染物排放的同时回收物料，投资省，经济实用，运行成本较低。

（2）运行效果

山东新胜颜料化工有限公司粉碎包装粉尘废气采用袋式除尘器进行处理。类比山东新胜颜料化工有限公司现有污染源检测数据，粉碎包装粉尘外排废气中粉尘排放浓度最大值为3.7mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1标准要求。

根据理论预测分析，拟建项目物料切片、粉碎、包装粉尘采用袋式除尘器进行处理后，外排废气中颗粒物排放浓度为17.03mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求。

因此拟建项目物料切片、粉碎、包装粉尘采用袋式除尘器可行。

2、有机废气防治措施可行性

（1）有机废气防治措施

拟建项目生产装置区有机废气主要为吩噻嗪减压蒸馏不凝气，主要污染物为二苯胺、吩噻嗪等，涵盖VOCs，因此本次环评对比说明含VOCs废气处理方法。

VOCs为挥发性有机物，属于有机废气，目前国内外有机废气处理技术有燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低温等离子法等，各种方法的原理及主要优缺点见表7.2-3。

表7.2-3   几种常见VOCs废气处理方法比较一览表

| 分类 |  | 基本原理 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 直接燃烧法 | 投加辅助燃料与废气一起送入焚烧炉燃烧，直接焚烧工艺成熟，控制一定的温度条件下污染物去除效率高，焚烧彻底 | 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸；且催化燃烧时常用的催化剂有贵重金属、金属氧化物催化剂等。直接燃烧法在处理高浓度、成分复杂的恶臭气体中应用广泛，但易产生二次污染。 |
|  | 催化燃烧法 | 适合于高浓度、小风量废气的净化，在处理低浓度的废气时，需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气的燃烧热值，但废气中的水气、油污及颗粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化剂中毒失活等问题 |  |
| 吸收法 |  | 是利用污染物的物理和化学性质，使用水或化学吸收液对废气进行吸收去除的方法 | 该方法在设计操作合理的情况下去除效率很高，运转管理方便，但对设备及运行管理要求极高，而且只有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物才能被有效去除 |
| 吸附法 |  | 当污染物质通过装有吸附剂（如活性炭、疏水分子筛等）的吸附塔时，利用该吸附剂对污染物的强吸附力，从而达到净化废气的目的 | 设备简单，去除效果好，多用于净化工艺的末级处理。缺点是对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换或再生等，且吸附剂脱附后的气体难于收集而最终又排回大气中，是一种不彻底的解决途径 |
| 生物法 |  | 近年来研究较多的一种处理工艺， 利用生物降解的方法处理有机废气 | 优点：处理成本低廉、基本无二次污染。缺点：气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响，该法仅适用于亲水性及易生物降解物质的处理，对疏水性和难生物降解物质的处理还存在一定难度 |
| 光催化技术 |  | 光敏半导体催化氧化或纳米金属氧化物光催化是近年来的研究热点 | 该技术的降解效率受控于污染物质与催化剂表面界面扩散速率 |
| 低温等离子法 |  | 利用高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的 | 由于放电电压较高38000v，电子在与空气中的氮气碰撞产生大量的氮氧化物，造成二次污染；废气直接经过放电系统，对于易燃易爆气体有很大隐患 |

由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同的情况。拟建项目二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理，处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放。

RTO蓄热燃烧装置优点

a、适应性强，可处理多种复杂的有机废气；

b、处理效率高、净化彻底，能够达到99%以上；

c、采用新型蜂窝陶瓷载体作为蓄热材料，结构精巧，蓄热效果好，阻力小，使用寿命长；

d、热回用效率高达95%，装置仅在开车前需使用辅助燃料，运行后自身产生热量能够满足运行需要，大大减少辅助燃料使用；

e、三室RTO设备具有较高的经济效益及环保效益。

根据项目生产装置物料衡算可知，吩噻嗪生产装置产生的不凝气主要为有机废气，可燃性较高，项目依托厂区现有的有机废气处理效果较高的RTO蓄热燃烧装置是十分必要的。

（2）运行效果

根据山东达冠生化科技有限公司RTO废气处理装置现状监测结果，现有工程RTO焚烧炉废气排气筒（DA003）外排废气中VOCs排放浓度最大值为1.48mg/m3、排放速率最大值为0.0295 kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1“其他行业”Ⅱ时段排放限值要求。

根据理论预测分析，拟建项目吩噻嗪生产装置产生的不凝气依托现有1套RTO焚烧装置处理后，项目新增有机废气排放浓度为0.73mg/m3、排放速率为0.015 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准要求。拟建项目建成后，叠加现有和在建项目污染物排放量，全厂工艺有机废气经RTO焚烧装置处理后，外排废气中VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准。

因此拟建项目吩噻嗪生产装置产生的不凝气依托现有1套RTO焚烧装置处理可行。

3、硫化氢吸收尾气防治措施可行性

（1）硫化氢吸收尾气防治措施

拟建项目吩噻嗪环合反应产生的硫化氢引入硫化氢吸收釜制备硫氢化钠副产品。吸收工序产生的硫化氢吸收尾气引入二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）进行处理。碱洗塔的工作原理是根据酸碱中和，采用氢氧化钠吸收中和液来净化硫化氢尾气。硫化氢尾气进入尾气洗涤塔，向上流动至滤料层，与喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，然后通过旋流板，由风机排出，实现净化处理。塔内添加一定的填料，这样可以使得废气和洗涤液充分接触，从塔上流下来的洗涤液再通过水泵提升至塔顶，不断循环使用。尾气洗涤塔产生的吸收液送入硫氢化钠溶液储罐以制备副产品。

主要反应方程式为：H2S+NaOH→NaHS+H2O。

（2）运行效果

参考《液碱吸收法处理硫化氢废气》（段晓堂，安徽化工，1998.6），蚌埠市永艳染料化工有限责任公司采用三套尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）分别处理硫化染料生产过程中产生的硫化氢废气。监测结果反映三套生产装置正常生产情况下,外排放废气中硫化氢排放速率最大值分别为0.584、1.028、0.005kg/h；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 ( 30米高排气筒, 硫化氢排放速率限值1.3kg /h) 。

根据理论预测分析，拟建项目硫化氢吸收尾气二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理，外排废气中硫化氢排放速率为0.038kg/h；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准(20米高排气筒, 硫化氢排放速率限值0.56kg /h)。

综上，拟建项目各项废气采用的处理工艺为成熟的处理工艺，处理工艺可靠，处理效果好，在国内具有成熟的运行经验，从技术上来看是可行的。拟建项目废气处理设施总投资约50万元，运行费用约2万元/年，成本较低，企业可以接受。

- 7.2.2 无组织废气防治措施可行性分析

主要包括装卸区废气、装置区设备跑冒滴露废气等。为减少无组织排放废气对周围环境的影响，拟建项目应采用如下措施：

①装卸区废气：采取加强设备维护，加强管理规范操作；

②装置区设备跑冒滴露废气：生产前应对设备易老化的部位，如垫圈、密封接头与软管连接处等进行检查，发现问题及时解决，降低物料“跑、冒、滴、漏”发生的机会；

采取措施后，拟建项目VOCs厂界浓度满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求，对周围环境空气质量影响较小。

拟建项目生产过程中尽量保证管道收集效率，尽量减少无组织废气排放，厂区四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。

通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。除此之外，拟建项目运营时应加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放。

工程运营期产生废气采用上述治理措施后，可以实现达标排放，拟建项目废气治理措施从技术经济上讲是可靠的也是可行的。

- 7.3 废水环保措施及技术经济论证

- 7.3.1 废水产生及处置情况

拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

- 7.3.2拟建项目废水依托厂区在建污水处理站的可行性分析

（1）从水质角度分析

厂区在建1座处理规模70m³/d的污水处理站，污水处理站主要处理工艺为“含氟废水预处理+微电解+絮凝沉淀+A2O生化”，污水处理工艺流程图见图2.3-5。污水处理站设计进出水水质以及处理效率情况详见表7.3-1。

表7.3-1   项目污水处理站设计进出水水质以及处理效率情况一览表

| 指标名称 | COD mg/L | BOD mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | SS mg/L | 甲苯 mg/L | 苯胺类mg/L | 氟化物 mg/L | 全盐量mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤6000 | ≤500 | ≤50 | ≤80 | ≤500 | ≤250 | ≤5 | ≤5 | ≤2000 |
| 出水水质 | ≤300 | ≤60 | ≤20 | ≤30 | ≤100 | ≤5 | ≤1 | ≤1 | ≤1600 |
| 综合去除率 | ≥92% | ≥80% | ≥60% | ≥60% | ≥80% | ≥95% | ≥80% | ≥80% | ≥20% |

拟建项目进入厂区污水站处理的废水中COD、 BOD5、SS、氨氮的浓度分别为443.71mg/L、200mg/L、305.96mg/L、35mg/L，满足厂区污水处理站的设计进水水质要求，经污水处理站处理后，外排废水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求。故从水质角度分析，拟建项目废水可以进入厂区污水处理站进行处理；并且拟建项目废水中污染物浓度较小，不会影响污水处理站的正常运行。

（2）从水量角度分析

厂区污水处理站设计处理能力为70m3/d，主要处理在建项目（年产60000吨高分子材料添加剂项目）废水，在建项目废水处理量约为55.74m3/d；拟建项目新增处理废水量为1.208m3/d，项目建成后全厂进入污水站的废水量为56.948m3/d <70m3/d。故从水量角度分析，厂区在建污水处理站有能力处理拟建项目产生的废水。

（3）从建设时序和厂区污水管网配套角度分析

厂区在建污水处理站预计于2021年底建成并投入运行，而吩噻嗪生产项目预计于2022年6月建成投产，拟建项目投产时间在厂区污水处理站建成后，而且厂区配套污水管网已完成铺设，故从建设时序和厂区污水管网配套角度分析，厂区在建污水处理站可以接纳拟建项目废水。

综上，拟建项目废水依托厂区在建污水处理站可行。

- 7.3.3 临港经济技术开发区污水处理厂概况及接纳能力分析

拟建项目位于临港工业污水处理厂管网覆盖范围内，拟建项目外排废水对污水处理厂水质、水量产生的冲击较小，由第5章5.3.4节可知，从水量、水质、管网配套建设、污水处理厂运行状况、总量等方面考虑，临港工业污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。因此，项目污水经市政污水管网排入临港工业污水处理厂是可行的，因此拟建项目废水进入污水处理厂进行处理是合理、可行的。

污水处理厂废水处理费用按1.0元/t，则拟建项目新增污水处理费用为632.4×1.2＝0.06万元/a。

拟建工程废水治理与排放方案经济合理，运行可靠，经济技术条件较好，废水处理稳定达标。

- 7.4 固体废物环保措施及技术经济论证

拟建项目产生的固废主要包括原料废包装袋、减压蒸馏釜残、职工生活垃圾等。拟建项目减压蒸馏釜残、废包装物内袋属于危险废物，待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，拟建项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋均委托有资质的危废处置单位处置。项目废包装物外袋外售废品收购站；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。

通过以上分析，拟建项目产生的各类固体废物处理、处置措施合理、可行，可实现固体废物零排放，拟建项目固体废物不会对环境产生明显影响。

拟建项目危险废物委托处理费用约3000元/t，则危险废物处理费用约94万元/a。生活垃圾处理费用按照70元/t计算，则处理费用为0.04万元。

- 7.5 噪声环保措施及技术经济论证

拟建项目主要噪声源为各主要生产设备、风机、泵类等产生的噪声，噪声级（单机）一般为70-90dB(A)。为了改善操作环境，控制动力设备产生的噪音在标准允许的范围内，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施：

（1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；

（2）各类风机的进出口装消音器，泵类加隔音罩；

（3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；

（4）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对风机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接；

（5）高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区，设置隔音机房；工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等；

（6）对露天布置的泵类、风机等要加装隔音罩。

为改善工人劳动环境，确保厂界噪声达标，拟建项目采取的措施均简单易行，投资较低，可靠性强且效果明显，可确保厂界噪声稳定达标。

拟建项目根据不同的噪声设备，采取有针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口等措施。通过合理布局预留足够衰减距离、采用先进设备、加装消音器等多种措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，措施可行，噪声对周围环境影响很小。

项目噪声治理总投资5万元，运行费用较低，经济上可行。

综上所述，拟建项目所采取的各类污染治理措施在技术上是可行的，经济上是合理的，能够确保项目污染物达标排放或综合利用。、

- 7.6 环保措施经济可行性分析

拟建项目环保投资及运行费用详见表7.6-1。

表7.6-1   拟建项目环保投资及运行费用概算

| 类别 | 项目 | 数量 | 投资额 （万元） | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 袋式除尘器 | 4套 | 40 | 2 |
|  | RTO蓄热燃烧装置（依托现有） | 1套 | 0 |  |
|  | 碱液吸收塔 | 1套 | 10 |  |
| 废水 | 厂区污水处理站、事故水池（依托现有） | 1套 | 0 | 0.06 |
| 噪声 | 噪声治理 | -- | 5 | -- |
| 固废 | 危险废物暂存区（依托现有） | -- | -- | 94 |
|  | 一般固废区（依托现有） | -- | -- | 0.04 |
| 合计 |  | -- | 50 | 97 |
| 环保投资占项目总投资（1600万元）的比例 |  | -- | 3.1% | -- |
| 环保设施运行费用占生产总成本（9000万元）的比例 |  | -- | -- | 1.1% |

- 7.7 小结

综上所述，拟建工程所采取的各类污染治理措施在技术上是可行的，经济上是合理的，能够确保工程污染物达标排放。

- 7.8 措施和建议

（1）企业应密切关注国内外生产技术及生产废水处理的发展动向，积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低废物的产生量。

（2）加强生产现场的综合管理，严格按操作规程操作，提高职工的操作水平，减少和杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，以减少工程无组织排放造成的物料流失和对环境的影响。

（3）加强对废气处理设施和污水处理站的运行管理，提高操作人员的技术水平，建立非正常情况下的排污处理应急措施，以确保各处理设施的平稳运行。设备检修及非正常工况下排污需要严格监测，废水应全部截留，并返回污水处理设施重新处理，不能直接排放。

（4）加强固废的妥善处置管理工作，及时运走不要积存，对固废暂存场所作好防渗、防雨等，以减少二次污染。

（5）在废水排放口应设置永久性排放口标志、污水水量计量装置和污水比例采样装置。

（6）加强企业内部环境质量管理，建立、健内环保监测机构，对生产中的“三废”进行系统化监测，发现非正常排放及时解决。

- 第8章   污染物排放总量及倍量替代源分析

- 8.1 总量控制规划及有关要求

- 8.1.1国家总量控制有关

根据环保部文件<关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知>（环发[2014]197号）中定义，主要污染物指国家实施排放总量控制的污染物（十二五期间为化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物）。文件要求建设项目环评文件应包含主要污染物总控控制内容，明确主要生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗情况、污染治理设施建设和运行监管要求等，提出总量指标及替代削减方案，并附项目所在地环境保护主管部门出具的有关总量指标、替代削减方案的初审意见。

- 8.1.2山东省总量控制有关要求

根据山东省生态环境厅<关于印发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知>（鲁环发[2019]132号）中规定，本办法适用于山东省各级生态环境主管部门对行政区域内建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾焚烧厂、危险废物和医疗废物处置厂）二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量替代指标的核算。排放主要大气污染物的建设项目，须取得污染物排放总量指标。污染物排放总量采取新产能落地设区的市区域内平衡；“可替代总量指标”核算基准年为2017年，建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。

- 8.2 拟建项目总量及污染物替代控制分析

- 8.2.1 总量控制对象及原则

1、总量控制对象

总量控制对象：SO2、氮氧化物、COD、氨氮。

实行污染物倍量替代的污染物主要为SO2、氮氧化物、颗粒物。

2、总量控制原则

本次评价总量控制结合工程所在地的实际情况，并根据地方政府的要求，全面对污染物排放总量进行控制。

拟建项目必须在做到污染物达标排放的前提下，尽量减少污染物排放量。

- 8.2.2 污染物排放总量控制分析

（1）大气污染物

拟建项目排放大气污染物的总量控制对象为颗粒物、VOCs，项目新增颗粒物、VOCs排放量分别为0.61 t/a、0.11 t/a。

（2）水污染物

拟建项目外排废水经市政污水管网进入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。拟建项目排入污水处理厂的COD和氨氮的量（新增排放量）分别为0.124t/a和0.0086t/a，最终排入地表水环境的COD和氨氮的量（新增排放量）分别为0.032t/a和0.0032t/a；项目建成后全厂排入污水处理厂的COD和氨氮的量分别为8.574t/a和0.5786t/a，最终排入地表水环境的COD和氨氮的量分别为1.832t/a和0.1832t/a。

- 8.2.3主要污染物倍量替代

临沂市生态环保局《关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（临环发[2020]38号）“二、优化建设项目总量控制指标确认程序”“（一）基本要求”中提出“6.新建项目各项主要污染物年新增排放量均低于1吨（含）（氨氮低于0.1吨）的，在环境影响报告书（表）中说明，不需要进行总量确认”；“三、实行大气污染物倍量替代”“（二）不需要倍量替代情形”中提出“1.新扩改建设项目各项主要污染物年新增排放量均低于1吨（含）的（氨氮低于0.1吨），在环境影响报告书（表）中说明，大气污染物不需要倍量替代”。

拟建项目新增颗粒物、VOCs、COD和氨氮排放量分别为0.61 t/a、0.11 t/a、0.032t/a和0.0032t/a，各项污染物排放量均小于1吨（氨氮低于0.1吨），根据“临环发[2020]38号”文件要求，拟建项目不需要进行总量确认和倍量替代。

- 8.2.4做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）文件的规定 “二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，拟建项目纳入排污许可实施重点管理的行业。项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。

- 第9章   环境影响经济损益分析

- 9.1 经济效益分析

建设项目经济效益分析，是对投资项目所耗费的社会资源及其产生的的经济效益进行论证，分析项目对行业发展，区域和宏观经济的影响，从而判断拟建项目的经济合理性，以及项目建设所耗费的社会资源的经济合理性，为政府对投资项目的核准提供依据，并对行业影响、区域经济影响进行分析，目的是为了有效合理地分配和利用资源，提高项目的整体经济效益，保证项目在宏观方面的科学性和准确性。

拟建项目总投资为1600万元，具体经济指标见表9.1-1。

表9.1-1   拟建工程主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 拟建工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1600 |  |
| 2 | 固定资产投资 | 万元 | 1000 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 600 |  |
| 4 | 年销售收入 | 万元 | 10000 |  |
| 5 | 生产总成本 | 万元 | 9000 |  |
| 6 | 年均利润总额 | 万元 | 1000 |  |
| 7 | 投资回收期 | 年 | 1.5 |  |

由表9.1-1可以看出，拟建工程投产后年销售收入10000万元，年利润总额1000万元；投资回收期为1.5年。综上所述，项目经济效益较好，清偿能力较好，具有一定的抗风险能力，项目可行。

- 9.2 环保投资及效益分析

- 8.2.1 项目环保投资估算

拟建项目环保投资情况详见表9.2-1。

表9.2-1   拟建项目环保投资概算

| 类别 | 项目 | 数量 | 投资额 （万元） | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 袋式除尘器 | 4套 | 40 | 2 |
|  | RTO蓄热燃烧装置（依托现有） | 1套 | 0 |  |
|  | 碱液吸收塔 | 1套 | 10 |  |
| 废水 | 厂区污水处理站、事故水池（依托现有和在建项目） | 1套 | 0 | 0.06 |
| 噪声 | 噪声治理 | -- | 5 | -- |
| 固废 | 危险废物暂存区（依托现有） | -- | -- | 94 |
|  | 一般固废区（依托现有） | -- | -- | 0.04 |
| 合计 |  | -- | 50 | 97 |
| 环保投资占项目总投资（1600万元）的比例 |  | -- | 3.1% | -- |
| 环保设施运行费用占生产总成本（9000万元）的比例 |  | -- | -- | 1.1% |

由上表可知，拟建项目环保设施占项目总投资的的比例较小，环保措施运行费占生产总成本的比例较小，所以项目环保措施经济上合理。

- 9.2.2 环保投资效益分析

1、废气治理

1）有组织废气：主要包括吩噻嗪减压蒸馏不凝气，二苯胺中间储罐大小呼吸废气，吩噻嗪产品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化氢吸收尾气，硫化钠切片、包装粉尘等。

①二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放排放。

②吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别收集后，分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。

③硫化氢吸收尾气收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。

综上，采取措施后，外排废气中VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，对周围环境空气质量影响较小。

2）无组织废气：主要包括吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气和装卸区废气，采取加强设备维护，加强管理规范操作等措施。采取措施后，拟建项目VOCs厂界浓度满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；VOCs厂区内无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

2、废水治理

拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对周围地表水环境质量影响较小。

根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日施行）第四条“企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾、固体废物集中处理场所排放应税污染物的” ，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。

3、噪声治理

拟建项目通过科学选购设备、合理布置，采取消声、减振、隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废治理

拟建项目生产过程中产生的固废主要包括原料废包装袋、减压蒸馏釜残、职工生活垃圾等。采取有效处置措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单的要求。

通过加强施工期环境管理，建设水土流失防治工程、进行环境绿化、美化等，减轻了对周围生态环境的影响和破坏。

此外，由于环保投资减少了污染物的排放量，相应地减少了排污费，这也给企业带来了一定的经济效益。

综上分析，拟建项目通过采取一系列的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废等产生的污染物进行综合治理，实现了部分废物的综合利用，这些措施的实施即取得了一定的经济效益，有减少了工程对环境造成的污染，达到消减污染物排放和保护环境的目的。

（5）环保税

根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日施行）第二十七条规定：自本法施行之日起，依照本法规定征收环境保护税，不再征收排污费。

由于拟建项目环保投资减少了污染物的排放量，相应地减少了环保税，这也给企业带来了一定的经济效益。根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日施行）及其“附表2应税污染物和当量值表”和《省人民代表大会常务委员会关于山东省应税大气污染物水污染物具体适用税额和同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数的决定》（2018年1月1日施行），拟建项目废气治理前后环保税削减情况见表8.2-2。

表8.2-2   拟建项目废气环保税征收核算一览表

| 省人民代表大会常务委员会关于山东省应税大气污染物水污染物具体适用税额和同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数的决定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条文 | 规定内容 | 治理前税费 | 治理后税费 |
| 一、应税大气污染物的具体适用税额 | 二氧化硫、氮氧化物的具体适用税额为6.0元/污染当量，其他应税大气污染物的具体适用税额为1.2元/污染当量。 | SO2、NOx：6.0元/污染当量 其他：1.2元/污染当量 | SO2、NOx：6.0元/污染当量 其他：1.2元/污染当量 |
| 二、应税水污染物的具体适用税额 | （一）化学需氧量、氨氮、总铅、总汞、总铬、总镉、总砷的具体适用税额为3.0元/污染当量，其他应税水污染物的具体适用税额为1.4元/污染当量。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
|  | （二）城乡污水集中处理场所超过国家和省规定的排放标准向环境排放应税水污染物的，其化学需氧量、生化需氧量、总有机碳、悬浮物、总磷、氨氮、大肠菌群数（超标）、总铅、总汞、总铬、总镉、总砷的具体适用税额为3.0元/污染当量；排放其他应税水污染物的具体适用税额为1.4元/污染当量。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 三、同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数 | 同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数，按照《中华人民共和国环境保护税法》第九条第一、二款规定执行。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 中华人民共和国环境保护税法 |  |  |  |
| 条文 | 规定内容 | 治理前税费 | 治理后税费 |
| 第四条 有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税： | （一）企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾、2-甲基吡啶馏分集中处理场所排放应税污染物的； | 不缴纳 | 不缴纳 |
|  | （二）企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 第五条 | 企业事业单位和其他生产经营者贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的，应当缴纳环境保护税。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 第九条 | 每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。 | 颗粒物污染当量=61.32*1000/2.18 =28128.44 | 颗粒物污染当量=0.61*1000/2.18 =279.82 |
|  | 每一排放口的应税水污染物，按照本法所附《应税污染物和当量值表》，区分第一类水污染物和其他类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对第一类水污染物按照前五项征收环境保护税，对其他类水污染物按照前三项征收环境保护税。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 第十一条 环境保护税应纳税额按照下列方法计算： | （一）应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。 | 颗粒物：1.2*28128.44=33754.13元 | 颗粒物：1.2*279.82=335.78元 |
|  | （二）应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
|  | （三）应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
|  | （四）应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。 | 不缴纳 | 不缴纳 |
| 第十三条 | 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。 | 均不减，总额：33754.13元 | 均不减，总额：=335.78元 |
|  | 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。 |  |  |

由表可见，拟建项目采取环保治理措施后环保税总额为335.78元，节省环保税费33418.35元，拟建项目的建设不仅具有环境效益，而且具有一定的经济效益。

- 9.3社会效益分析

拟建项目的建设不仅具有较好的环境效益和经济效益，而且具有一定的社会效益。拟建项目投产后，该项目的建设将推动区域社会经济和相关产业的发展，其日常生活需要可推动当地第三产业的发展，从而可以增加更多的就业岗位，当地农村中剩余劳动力的就业问题也可以得到有效解决，在一定程度上可以缓解当地居民的就业压力，具有积极的影响。

拟建项目的建设有利于临港开发区产业结构的发展，项目的建设可增加地方财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

综上所述，项目产品市场广阔，效益好，可提升企业的经济效益和竞争力，带动当地经济发展，增加就业机会。该项目的建设符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施，“三废”达标排放的前提下，拟建项目的运行具有较好的环境效益、经济效益和社会效益。

- 第10章   环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，以确保环保措施的实施和落实，对减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

- 10.1 环境管理

- 10.1.1 环境管理的目的

贯彻“三同时”制度为建设指导思想，拟建项目必须加强环境管理和检测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此拟建项目应配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。

- 10.1.2 机构设置

企业已设置环境保护专职机构—环保部，在厂区环保部主任的领导下，管理厂区环境。拟建项目依托现有环保机构。

为保证工作的顺利进行，环保部在各车间培训业务熟练、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以便于监督管理，防患于未然。环保科组成人员应具备的素质见表10.1-1。

表10.1-1   环保科组成人员素质要求

| 序号 | 素质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 热爱环保事业，熟悉国家有关环保法规、方针政策、条例和标准等 |
| 2 | 熟悉企业生产工艺，了解企业各项管理内容，能够提出拟建工程环境管理与综合防治的合理方案和建议 |
| 3 | 具备清洁生产知识，能够提出合理的清洁生产方案，不断改进企业清洁生产水平 |

- 10.1.3 主要职责和任务

1、环保科的主要职责和任务

（1）全面负责全厂环境管理工作，编制环保规划和计划，并组织实施。

（2）根据全厂各车间的生产工艺、技术状况和排污特点，制定各车间各污染源排放污染物的排放指标，并纳入全厂三废控制指标体系进行统一考核管理。

（3）制定环境监测制度，组织监督环保监测站搞好各项监测工作，建立监测档案。

（4）负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全厂排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。

（5）搞好环保数据的统计工作和全厂环保资料的管理工作。

（6）定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全厂职工的环保意识和人员素质。

（7）负责搞好全厂绿化工作。

2、车间或班组环保员的主要职责和任务

（1）注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

（2）负责各车间(工段)的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测站人员实施监测任务。

（3）在非正常情况下，可直接向厂内领导报告。

- 10.1.4 排气筒规范化设置

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB 37/T 3535—2019）：

1、监测断面及监测孔要求

（1）监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应并于测试人员开展监测工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。

（2）对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测断面应设置在烟道的负压段；若负压段不满足设置要求，应在正压段设置带有闸板阀的密封检测孔。

（3）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。

（4）新建污染源监测断面的设置应满足（3）的要求。现有污染源监测断面的设置无法满足（3）中的要求时，应选择监测断面前直管段长度大于后直管长度的断面，并采取相应措施，确保监测断面废气分布相对均匀。废气分布均匀程度判定按照HJ75中7.1.2.3的规定执行。

（5）对于气态污染物，监测断面设置可不受上述规定限制。如果同时测定排气流量，监测断面应按（3）、（4）中的要求设置。

（6）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。

（7）烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；烟道直径＞4m的圆形烟道，设置相互垂直的4个监测孔。

（8）矩形烟道根据监测断面面积划分，由测点数确定监测孔数，监测孔应设置在侧面烟道等面积小块中心线上。当截面宽度≥4m时，应在烟道两侧开设监测孔。

2、监测平台要求

（1）距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

（2）监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

（3）监测平台应设置在监测孔正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

（4）监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

（5）监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3.若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通过监测平台的通道宽度应≥0.9m。

（6）监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺设（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

（7）监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

- 10.1.5 排放口规范化管理

1、排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定拟建工程将厂区污水排污口及废气排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术要求

参照《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB 37/T 2643－2014）的相关要求如下：

（1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。

（2）排污口与采样点设置技术要求如下：

①排污口及采样点原则上应设置在厂界附近，采样点的设置应符合《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。

②对暂时不具备条件、排污口确需设置在厂区内部的，应至少满足下列任一要求：

排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通，通道宽度应≥60 cm。公众及环保执法人员经过通道可了解污染源排污情况并且不受限制地进行水质采样；

厂界附近或独立的排污管道末端应设置一处开放性的污水采样点，方便采样和流量测定：有压排污管道应安装取样阀门；污水面在地下或距地面＞1m的，应建设取样台阶或梯架；用暗管和暗渠排污的单位（含直排和排入市政管网），应设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。明渠两侧应设置一定高度的围堰，防止厂区未经处理的雨污水汇入。

③排污口和采样点处水深一般情况下应＜1.2 m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2 m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。

④鼓励有条件的单位在排污口采样点处设置夜间照明设施，方便夜间采样。

3、排污口立标管理

污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见图10.1-1。

XX有限责任公司排污口标志牌

排污口编号：WS-********

执行标准：污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

主要污染物及排放限值：COD≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L

排放去向：经XX入XX河

XX市环境保护局监制

监督电话：12369

图10.1-1   排污口图形标志牌

根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》所有排污口附近应设置排污口标志牌且满足以下要求：

（1）排污口或采样点在厂界附近或厂界外的，排污口标志牌应就近在排污口或采样点附近醒目处设置。

（2）排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通的：通道长度＜50 m的，排污口标志牌应在近排污口处设置；通道长度≥50m的，应在通道入口醒目处和近排污口处各设置一处标志牌。

（3）排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应＞600mm，宽度应＞300mm，标志牌上缘距离地面2m。

（4）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合环境保护图形标志——排放口（源）（GB/T15562.1-1995）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关规定。

（5）排污口标志牌辅助标志的内容依次为：××排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、××环境保护局监制、监督举报电话等字样。

（6）排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。

（7）鼓励有条件的单位，在排污口附近醒目处或标志牌上设置电子显示屏或在排污单位网站，实时公布排污口水污染物在线监测数据及其他环境信息；公开其他环境信息可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》执行。

（8）排污口标志牌的内容和格式经设区市环境保护行政主管部门审定后由排污单位制作。

4、排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

结合工程的废气、废水、噪声排放口（源）以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

排污口图形标志见表10.1-2。

表10.1-2   排污口图形标志

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
| 2 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物贮存 | 表示固废储存处置场所 |
| 4 |  |  | 危险废物储存 | 表示危险废物储存处置场所 |
| 5 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |

- 10.1.6 危险废物收集、贮存、转运全过程控制

为严格保障项目收集、贮存及转运全过程的安全性及环保要求，企业在项目运营过程中应采取以下控制措施：

（1）严格监督贮存车间的管理人员做好危险废物进出的记录，记录上需注明危险废物废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、危险废物出库日期及接收单位名称；

（2）危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

（3）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

（4）处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（5）危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（6）项目区包装桶粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中附录A所要求的危险废物标签；各暂存区配有明显标识牌。

- 10.2 信息公开

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告；

⑥实时公开环境在线检测系统的检测结果。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容；

手工监测数据应于每次检测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

- 10.3 环境监测

环境监测是环境管理工作的一个重要组成部分，它通过技术手段测定环境质量因素的代表值以把握环境质量的状况。通过长时期积累的大量环境监测数据，可以据此判断该地区的环境质量状况是否符合国家的规定，可以预测环境质量的变化趋势，进而可以找出该地区的主要环境问题，甚至主要原因。在此基础上才有可能提出相应的治理方案、控制方案、预防方案以及法规和标准等一整套的环境管理办法，做出正确的环境决策。

- 10.3.1监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

（1）检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

（2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

（3）了解与项目有关的环境质量监控实施情况；

（4）为改善项目区周围区域环境质量提供技术支持。

- 10.3.2环境监测站职能

（1）认真贯彻国家有关环保法律、法规，根据国家环境质量标准和污染物排放浓度，制定监测站的给规章制度、监测计划和工作方案。

（2）配合有资质监测单位对本公司污染源和厂区附近环境质量进行定期和不定期监测，根据监测项目、内容、频率按时完成监测任务，掌握污染源排放情况和变化规律，为污染控制和环境管理提供真实、有效数据。

（3）定期对各类污染防治设施（设备）运行情况进行检测评价，随时掌握其正常与非正常运行状况。监测结果异常时及时上报，查明原因。

（4）严格执行国家、省、市和行业环境监测规范，全面完成上级下达的各项监测任务，归纳整理监测数据并建立污染源档案。

（5）建立质量保证体系，实施监测站规范化建设，不断提高监测质量和监测水平。

（6）参加本公司环保设施污染事故调查工作和环境科研工作。

- 10.3.3 监测计划及分析方法

- 10.3.3.1监测制定

根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测计划要注重拟建项目特征污染物的监测。各项目的监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。

- 10.3.3.2污染源监测方案

1、监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）及项目排污特点制订监测制度。详细内容见表10.3-1。

表10.3-1   污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测分析方法、采集与处理方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | DA003 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs | 在线监测 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规定》（HJ/T373-2007）的有关规定进行 | 记录工况、生产负荷等 | -- |
|  |  |  | 甲苯、酚类、苯胺类等（按全厂） | 每半年至少监测一次 |  |  |  |
|  |  | DA004 | 颗粒物 | 每半年至少监测一次 |  |  |  |
|  |  | DA005 | 硫化氢 | 每半年至少监测一次 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | VOCs | 每半年至少监测一次 |  | 记录风速风向、气温及气压等 |  |
| 废水 | 生产、生活废水 | 厂区废水总排口 | 废水量、pH、COD、BOD5、氨氮 | 每季度至少监测一次 | 《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规定》（HJ/T373-2007）的有关规定进行 | 记录污水量、污染物排放浓度 | -- |
|  |  |  | SS、全盐量等 | 每半年至少监测一次 |  |  |  |
| 噪声 | 设备运转噪声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 每季度至少监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | -- | -- |
| 固废 | 一般固废 | 固废产生环节或贮存场所 | 记录一般工业固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量 | 处置过程随时记录；每月统计1次 | 按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》等有关规定进行管理与处置 | -- | -- |
|  | 危险废物 | 危废暂存间 | 按日记录危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量及其具体去向 | 处置过程随时记录；每月统计1次 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关规定进行管理与处置 | -- | -- |
| 土壤 | 生产装置等 | 厂址 | pH、石油烃、甲苯、苯胺 | 1年1 次 | GB/T 17141-1997；GB/T 22105.2-2008；HJ 680-2013 | -- | -- |
| 地下水 | 项目污染环节 | 厂区3个地下水监控井 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、硫酸盐、氯化物、甲苯、苯胺类、甲醇等（按全厂） | 每年一次 | 按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-85)和《水和废水监测分析方法》中有关规定执行 | -- | -- |
| 风险 | 环境空气 | 事故源下风向3km范围内每500m等间距监测 | 硫化氢等 | 每小时一次，随事故控制减弱 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行 | -- | -- |
|  | 地表水 | 废水排放口 | pH、COD、氨氮、SS、全盐量 | 每小时一次，随事故控制减弱 | -- | -- | -- |

污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地环保主管部门。所有监测数据一律归档保存。

2、监测仪器

由于拟建项目监测项目要求专业性较强，本次环评不再要求拟建项目配备日常监测设备，日常监测全部委托当地有监测资质单位进行。

但是现有工程未配备日常监测设备，企业应配备重金属、氰化物监测设备和监测能力。

- 10.3.3.3环境质量监测方案

拟建项目建成后，全厂环境质量监测方案见表10.3-2。

表10.3-2   环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 西北厂界外50m处 | VOCs、非甲烷总烃、苯胺类、甲苯、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度等（按全厂污染物） | 每半年至少监测一次，一次监测2天 | 按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095—2012)规定的方法和《空气和废气监测方法》（第四版）相关方法及国家新颁布监测方法中的方法执行。 | 均在项目正常运行的状况下进行监测 |
| 地下水 | 厂区3个地下水监控井 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、硫酸盐、氯化物、甲苯、苯胺类、甲醇等 | 每年监测2次，一次1天 | 按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)及国家新颁布监测方法中的方法进行。 |  |
| 土壤 | 厂址 | pH、石油烃、甲苯、苯胺等 | 每年监测一次 | GB/T 17141-1997；GB/T 22105.2-2008；HJ 680-2013 |  |

- 10.4 环保设施竣工验收管理

- 10.4.1 环保设施设计与验收

建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

拟建项目竣工验收前必须做好和完成以下方面工作：

（1）按照本报告书提出的污染防治措施以及清洁生产意见和建议，完善拟建项目的环境工程设计，确保工程建成投产后三废稳定达标排放。

（2）补充、核准、细化环保投资概算，并要求环保投资专款专用，及时到位。

（3）建立健全环保组织机构、各项环境管理规章制度、施工期环境监理、日常环境监测计划等环境管理档案资料。

（4）项目污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”，在试生产期间，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。

- 10.4.2 环保设施验收建议

- 10.4.2.1 验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

（2）拟建项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

- 10.4.2.2 验收监测计划

根据拟建项目“三废”排放特点，建议验收监测计划可参照表10.4-1。

表10.4-1   验收监测计划建议表

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | VOCs、颗粒物、硫化氢 |
|  | 监测点位 | DA003：VOCs；DA004：颗粒物；DA005：硫化氢 |
|  | 监测频次 | 监测2天，每天3次 |
|  | 监测点位 | 无组织废气：VOCs |
|  | 监测频次 | 连续监测2天，每天4次 |
|  | 采样分析数据处理 | 按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行 |
| 废水 | 监测项目 | 水温、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、废水量 |
|  | 监测布点 | 厂区废水总排污口 |
|  | 监测频率 | 监测2天，每天4次 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》有关规定进行 |
| 噪声 | 监测项目 | Leq(A) |
|  | 监测布点 | 厂界外1m |
|  | 监测频次 | 监测2天，每天昼夜各1次 |
|  | 监测方法 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)有关规定进行 |

- 第11章  选址合理性与建设可行性分析

厂址选择是一个复杂的综合课题，涉及到国民经济政策、当地总体规划、用地、主导风向、水源地保护、地质构造、交通运输、通讯、电力、给排水、工程排污性质、大气对污染物的输送扩散能力、对地表水、地下水的影响、噪声对周围环境的影响等。本章节将从以下几个方面进行综合论证，来分析厂址选择的可行性。

- 11.1 项目建设条件优越性

拟建项目位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角，厂区地势平坦，区域内通讯、水、电、交通十分便利。项目周围无常住人口，没有人口密集的城镇或居民区，周围没有风景区与文物古迹，对环境危害较小，地理位置优越。

- 11.2 产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）未对拟建项目生产规模、设备选型以及生产工艺等作出鼓励、限制和淘汰的规定，故拟建项目属于允许类项目。

（2）国家发展改革委员会与国土资源部联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对拟建项目没有做出限制和禁止的规定。

（3）根据《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号），拟建项目不属于禁止、许可事项。

（4）根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号）未对拟建项目的生产工艺技术和生产规模作出鼓励和限制的规定，项目的建设属允许类项目。

（5）根据《山东省临沂市建设项目登记备案证明》（登记备案号：临港经发[2011]21号），拟建项目（年产3000吨吩噻嗪）包含在“25000 吨/年新型高分子材料添加剂项目”的建设规模及内容内。根据2021年1月15日临沂临港经济开发区经济发展局出具的《关于山东达冠生化科技股份有限公司25000 吨/年新型高分子材料添加剂项目备案证明情况说明》：该项目备案符合《山东省发展和改革委员会建设项目审批、核准和备案事项受理暂行规定》（鲁发改审批[2011]1437 号）有关规定，截止目前，该备案证明未被取消。

综上，拟建项目建设属于允许发展的产业，且符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故项目建设是符合国家和地方产业政策要求的。

- 11.3 环保政策符合性分析

1、项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）中的规定，拟建项目与该文件符合性分析见表11.3-1。

表11.3-1   项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）的符合性分析

| 要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定 | （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。 | 根据前述分析，拟建项目类型、规模、布局等符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年第21号令修正版）、《临沂市现代产业发展指导目录》（2013年本）、《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等环境保护法律法规，根据临沂临港化工产业园总体规划，项目占地属于工业用地，符合规划要求。 |
|  | （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。 | ①根据临港开发区2018~2020年环境空气质量监测结果，2018~2020年SO2、NO2及CO的年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5及O3的年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但监测结果均逐年递减，满足逐年改善的要求。 ②2018~2020年龙王河富民桥断面COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 拟建项目废水依托厂区在建污水站处理后，经市政污水管网送入临港开发区污水处理厂，处理达标后排入小龙王河；生产过程中主要大气污染物为颗粒物、VOCs、硫化氢等，经相应治理措施处理后均能实现达标排放，对周围环境质量影响较小；因此项目满足区域环境质量改善目标管理要求。 |
|  | （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 | 根据分析，拟建项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施。 |
|  | （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 | 拟建项目为改扩建项目，已针对现有工程存在问题提出整改措施。 |

由上表可见，拟建项目满足《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的要求。

2、与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性分析

拟建项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）的符合性分析见表11.3-2。

表11.3-2   项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合情况

| 序号 | 条例内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全面控制污染物排放 |  |  |
| 1 | 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换 | 拟建项目属于有机化工行业，不属于十大重点行业；拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后，排入临港工业污水处理厂处理达标后，排入小龙王河。 | 符合 |
| 2 | 集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施 | 拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后，排入临港工业污水处理厂处理达标后，排入小龙王河。 | 符合 |
| 二 | 推动经济结构转型升级 |  |  |
| 3 | 依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 | 拟建项目不属于落后产能。 | 符合 |
| 4 | 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 拟建项目位于临港化工产业园区，符合城乡规划和土地利用总体规划。项目不位于七大重点流域干流沿岸。 | 符合 |
| 5 | 推进循环发展。加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 | 拟建项目废水产生量较少，废水经厂区污水处理站预处理后，排入临港工业污水处理厂处理达标后，排入小龙王河。 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）相关要求。

3、拟建项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析

根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）的规定，拟建项目与该规划符合性分析见表11.3-3。

表11.3-3   项目与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）符合性分析

| 要求 |  |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加大综合治理力度，减少多污染物排放 | 加强工业企业大气污染综合治理 | 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 | 拟建项目不设置燃煤设施。 |
| 调整优化产业结构，推动产业转型升级 | 调整产业结构 | 严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 拟建项目不属于“两高”行业。 |

由上表可见，项目满足《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）要求。

4、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析

拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合情况见表11.3-4。

表11.3-4   拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》相关要求符合情况

| 要求 |  | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）优化结构与布局 |  |  |  |
| 一、淘汰低效落后产能 | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。 | 拟建项目为吩噻嗪生产项目，《产业结构调整指导目录（2019年本）》未对拟建项目生产规模、设备选型以及生产工艺等作出鼓励、限制和淘汰的规定，故拟建项目属于允许类项目。拟建项目不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”项目。 | 符合 |
|  | 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 | 拟建项目为吩噻嗪生产项目，根据《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业〔2021〕487号），拟建项目不在山东省“两高”项目管理目录内，不属于“两高”项目。 | 符合 |
| 二、压减煤炭消费量 | 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。 | 拟建项目不设燃煤设施。现有工程对甲酚装置拟同步进行连续碱熔工艺技改，技改后将淘汰现有的煤气发生炉，改用天然气。 | 符合 |
| 四、实施VOCs全过程污染防治 | 2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造。 | 拟建项目吩噻嗪减压蒸馏不凝气经管道收集后，依托现有的RTO蓄热燃烧装置净化处理；废气收集效率及处理效率均大于90%。 | 符合 |
|  | 推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复(LDAR)，提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。 | 拟建项目建成后，按照要求规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。 |  |
| 七、严格扬尘污染管控 | 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 | 拟建项目在土建施工过程中严格落实建筑施工工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施。 | 符合 |

由此可知，项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》相关要求。

5、项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析

拟建项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》符合情况见表11.3-5。

表11.3-5   拟建项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》相关要求符合情况

| 要求 |  | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）优化结构与布局 |  |  |  |
| 三、精准治理工业企业污染 | 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。 | 拟建项目位于山东省政府认定的临沂临港化工产业园。拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后，经市政污水管网排入临港工业污水处理厂处理达标后，排入小龙王河。企业应按照园区统一部署，实现废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”。 | 符合 |

由此可知，项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》相关要求。

6、项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》的符合性分析

拟建项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合情况见表11.3-6。

表11.3-6   拟建项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》相关要求符合情况

| 要求 |  | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、深入调整产业结构 |  |  |  |
| （三）淘汰低效落后产能 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 | 拟建项目为吩噻嗪生产项目，《产业结构调整指导目录（2019年本）》未对拟建项目生产规模、设备选型以及生产工艺等作出鼓励、限制和淘汰的规定，故拟建项目属于允许类项目。拟建项目位于临沂临港化工产业园，不属于“散乱污”企业，不属于低效落后产能。 | 符合 |
|  | 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 |  |  |
| （四）严控重点行业新增产能 | 按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。 | 根据《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业〔2021〕487号），拟建项目不在山东省“两高”项目管理目录内，不属于“两高”项目；也不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业。 | 符合 |
| （五）推动绿色循环低碳改造 | 实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。2021年年底前，制定山东省清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、化工等13个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树一批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023年年底前，生态工业园区力争达到30家以上。 | 拟建项目采用清洁生产工艺，项目建成后依法开展强制性清洁生产审核。 | 符合 |
| 三、深入调整能源结构 |  |  |  |
| （七）严控化石能源消费 | 严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 | 拟建项目采用园区集中供热，不使用燃煤。 | 符合 |
| （八）持续压减煤炭使用 | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 |  |  |

由此可知，项目符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》相关要求。

7、项目与《化工环境保护设计规范》符合性

拟建项目建设与《化工环境保护设计规范》（GB50483-2009）符合性分析见表11.3-7。

表11.3-7   项目与《化工环境保护设计规范》符合性分析

| 《化工环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求 |  | 拟建项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择及总图布置 | 化工建设项目的选址应符合当地的总体规划和产业导向，以及地区规划环境影响评价的要求，宜选择在规划的工业园内； | 拟建项目选址符合当地规划和产业导向，选址位于临港经济开发区化工产业园区。 | 符合 |
|  | 凡排放有毒有害废水、废气（粉尘）、固体废弃物、恶臭、放射性废弃物等的化工建设项目，不得建设在下列区域：1、城市规划确定的生活居住区、文教区；2、一级、二级（限潜水含水层地下水水源地）水源保护区；3、名胜古迹、风景浏览区、温泉、疗养区；4、自然保护区；5、其他需要特殊保护的地区 | 拟建项目选址位于临港经济开发区化工园区，不位于城市规划的生活居住区、文教区，一级、二级水源保护区等规定保护的地区。 | 符合 |
|  | 排放有毒有害废水的化工建设项目，应布置在当地地表水水源保护区的下游，排放口位置应根据环境评价报告确定。 | 废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网入临港工业污水处理厂，不直接排入地表水。 | 符合 |
|  | 危险固体废弃物处理场所严禁布置在以地下水为生活饮用水水源的保护区内，也不得布置在当地城镇、卫生、环境保护部门划定的卫生防护区 | 拟建项目危险固体废物委托有资质的单位处理。 | 符合 |
|  | 环境保护工程设施的用地，应与主体工程用地同时选择布置 | 拟建项目环境保护设置用地与主体工程用地同时布置。 | 符合 |
|  | 总图布置在满足生产需要的前提下，宜将污染危害最大的生产装置布置到距非污染装置最远的地段，然后确定其余装置的相应位置 | 拟建项目总图布置分区明确，污染危害大的生产装置距非污染装置较远。 | 符合 |
|  | 化工建设项目的行政管理和厂内的生活设施，应布置在靠近厂外生活居住区的一侧，并作为企业发展的非扩建一端 | 拟建项目办公生活区位于厂区东半部，布置在靠近厂外生活居住区一侧，并作为企业发展的非扩建一端。 | 符合 |
| 废气 防治 | 生产过程排出的有害废气，应首先采取回收利用和综合利用措施；不能回收或综合利用的应采取净化处置措施 | 拟建项目生产过程中产生的废气经相应治理措施处理后，均能实现达标排放。 | 符合 |
|  | 排放废气的装置、设置、排气筒等应设置监测采样口。采样口的位置应按国家现行的有关规定执行 | 拟建项目排气筒设置监测采样口，采样口的位置按国家现行规定执行。 | 符合 |
|  | 排气筒的高度设计，除应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的有关规定外，尚应满足大气环境影响评价的结论。 | 拟建项目排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等相关标准的有关规定外和大气环境影响评价的结论。 | 符合 |
| 废水防治 | 生产过程排出的废水，宜采取下列治理措施;1采取清污分流，闭路循环、重复利用或一水多用等措施；2、按不同水质分别回收废水中的有用物质或余热；3、利用本厂或他厂废水、废气、废渣施行以废治废的综合治理措施 | 拟建项目废水清污分流，闭路循环、重复利用或一水多用等措施。 | 符合 |
|  | 排入城镇下水管网的生产废水和生活污水，其水质应符合下列要求之一：排入城镇下水管网并进入污水处理厂处理的废水，其水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》的三级标准或污水处理厂的接纳管水质要求；排入开发区或化工园区污水处理场的污水，应经预处理达到开发区或化工园区接纳管水质要求 | 拟建项目废水排入临港工业污水处理厂进行深度处理，水质满足污水处理厂进水水质要求。 | 符合 |
|  | 化工建设项目应设置应急事故水池 | 拟建项目设置1座事故水池，容积共2500m3。 | 符合 |
|  | 排入全厂生产废水系统的废水，应符合下列要求：1、不产生有毒有害气体、乳浊液或大量不溶解物质；2、不应产生易燃易爆物质；不应引起管道堵塞、腐蚀和沉淀；不应因温度、压力等因素造成管网及其他输送设施的损坏 | 拟建项目废水中不含有有毒有害气体、不产生易燃易爆物质，不会引起管道堵塞、腐蚀和沉淀以及管网和输送设施的损坏。 | 符合 |
|  | 输送有毒有害废水和含病原体污水的沟渠、坑塘、地下管道等，必须采取防渗漏措施 | 拟建项目地下输水管道采取防渗漏措施。 | 符合 |
|  | 污水处理站的设计应满足一下要求：1、处理水量不得低于相应生产系统应处理的水量；经处理后的水质应达到国家或地方规定的排放标准或总量控制指标；污水处理所产生的油泥、浮渣和剩余活性污泥应妥善处理或处置；污水处理场的管理应纳入化工建设项目的管理体系，配备必要的操作及管理人员，并制定操作规程、运行费用核算、监测等规章制度。 | 拟建项目污水处理站设计处理水量大于产生量，处理后污染物浓度满足污水处理厂进水水质要求，污水处理站污泥委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 固体废弃物处置 | 固体废弃物防治应符合资源化、无害化、减量化的原则。生产装置及辅助设施排出的各种固体废弃物，应按其性质和特点进行分类，并应采取回收或其他处置措施，对暂不回收利用的固体废弃物应采取堆村、焚烧、填埋等处理措施。 | 拟建项目固体废物全部符合资源化、无害化、减量化的原则。 | 符合 |
| 噪声防治 | 工程设计中应选用低噪声的设备，并应采取消声、隔声、吸声等降噪措施；厂内声源辐射至厂界的噪声，不得超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定 | 项目全部采用低噪声设备，并采取消声、隔声、吸声等降噪措施，经预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定。 | 符合 |
| 环境保护管理机构 | 化工企业应设置环境保护管理机构，化工企业环境保护管理机构应配备专职的环境保护管理人员。 | 拟建项目设有环境保护管理机构，并配备专职的环境保护管理人员 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《化工环境保护设计规范》（GB50483-2009）中规定的要求。

8、项目与《山东省化工投资项目管理规定》（鲁政办字[2019]150号）、《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号）的符合性分析

拟建项目与《山东省化工投资项目管理规定》（鲁政办字[2019]150号）、中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号）符合情况见表11.3-8。

表11.3-8   拟建项目与鲁政发[2018]17号文相关要求符合情况

| 相关要求 | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 山东省化工投资项目管理规定 |  |  |
| 第五条 先进性原则。化工投资项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策。支持发展鼓励类项目，严格控制限制类项目，严格禁止淘汰类项目。 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）和《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号）拟建项目属于允许类项目，满足《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家产业政策要求。 | 符合 |
| 第九条 化工投资项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。 | 项目位于《关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]185号）认定的临沂临港化工产业园。 | 符合 |
| 第十三条 新建生产危险化学品的化工项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），固定资产投资额原则上不低于3亿元（不含土地费用）。 | 拟建项目产品为吩噻嗪，不属于《危险化学品目录》规定的危险化学品。 | 符合 |
| 《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号） |  |  |
| 对2017年6月全省化工安全生产转型升级行动以来的招商引资化工项目，各地要立即组织全面排查，对项目的经济效益、技术水平、能源消耗、污染排放、安全风险等情况逐一进行复核，对“两高三低”的违规项目，在建的立即停止建设，签约未建的一律停止办理相关手续，绝不能让“两低三高”项目落地我省。 | 根据《环境保护综合名录》（2017年版），拟建项目不属于“高污染、高环境风险”项目。拟建项目总投资1600万元，年利润总额1000万元；且拟建项目采用工艺达到国内先进技术水平。 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《山东省化工投资项目管理规定》（鲁政办字[2019]150号）、中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅《关于严禁投资建设“两低三高”化工项目的紧急通知》（鲁办发电[2019]117号）的相关要求。

9、项目与《山东省生态环境厅关于印发<山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定>的通知》（鲁环发[2019]134号）的符合性分析见表11.3-9。

表11.3-9   项目与鲁环发[2019]134号文符合性分析一览表

| 相关要求 | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 第三条 符合《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）中水环境和大气环境重点排污单位筛选条件，或者符合下列情形之一的排污单位应当纳入本行政区域内水环境或者大气环境重点排污单位名录。 （一）日均外排废水量大于等于100立方米的； （二）向水源保护区和饮用水源区等水功能区河湖直接排放废水的； （三）位于地表型饮用水水源地准保护区、自然保护区等敏感区域内，废水直排环境的； （四）沿海各市直排海工业企业及城镇污水处理厂； （五）污染物直排海及排入入海河流的涉氮重点行业企业； （六）排气筒高度大于等于45米或者当量内径大于等于1米的； （七）20吨及以上燃煤锅炉或者排气量相当于20吨及以上燃煤锅炉的工业窑炉或者各类焚烧炉； （八）冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等； （九）排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的固定排放源； （十）生态环境主管部门认为其他应纳入重点排污单位名录的。 | 拟建项目及在建项目建成后，全厂日均外排废水量大于100立方米，全厂设3台600万大卡导热油炉，RTO废气排气筒高度为45m、内径1.2m。故企业属于重点排污单位。 | 符合 |
| 第五条 重点排污单位应当在名录公开后6个月内完成自动监测设备的安装、调试、验收，并与生态环境主管部门监控平台联网。 | 全厂范围内，RTO装置排气筒、焚烧炉排气筒、导热油炉排气筒、废水总排口应安装自动监测设备，并与环保部门联网。 | 符合 |
| 第八条 重点排污单位安装的自动监测设备的监控项目应当符合下列要求： （二）大气环境重点排污单位应当监控颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三项污染物以及烟气含氧量、流速、流量、温度、湿度五项烟气参数。其中，生活垃圾、危险废物（含医疗废物）焚烧炉还应监控一氧化碳、氯化氢；钢铁行业炼铁高炉出铁场除尘系统和供料除尘系统、水泥行业篦冷机（窑头）可免监控二氧化硫、氮氧化物；使用天然气作为燃料的可以暂不监测二氧化硫和颗粒物。 | 全厂范围内，拟安装的自动监测设备的监控项目包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、CO等污染物以及烟气含氧量、流速、流量、温度、湿度等烟气参数。 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《山东省生态环境厅关于印发<山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定>的通知》（鲁环发[2019]134号）的相关要求。

10、项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）文件的规定，拟建项目与该政策符合性分析见表11.3-10。

表11.3-10  项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、源头与过程控制 | （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施 2、推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺； 6、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 拟建项目吩噻嗪减压蒸馏不凝气经管道收集后，依托现有的RTO蓄热燃烧装置净化处理；废气收集效率及处理效率均大于90%。 |
| 三、末端治理与综合利用 | 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 |  |

由上表可见，拟建项目满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的要求。

11、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），拟建项目与该方案的符合性具体见表11.3-11。

表11.3-12  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 四、重点行业治理任务 |  |  |
| （二）化工行业VOCs综合治理 | 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 | 拟建项目反应釜均密闭，生产工艺废气经管道收集处理后达标排放，污水处理站加盖密封，拟建项目建成后，如果密封点大于等于2000个，应开展LDAR工作。 |
|  | 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料。 | 拟建项目反应釜等设备均密闭，物料均为密闭管道输送。有机液体进料采用底部、浸入管给料方式。 |
|  | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 拟建项目有机废气经RTO蓄热燃烧装置净化处理，可达标排放。 |

综上，拟建项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的要求。

12、拟建项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）的符合性分析

拟建项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）的符合性分析见表11.3-12。

表11.3-12   项目与鲁环发〔2019〕146号文符合性分析一览表

| 相关要求 |  | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）加强过程控制 | 1.加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 拟建项目生产过程中物料转移使用管道进行输送，反应釜等设备均密闭，生产装置区和罐区有机废气均采取密闭收集措施，VOCs无组织排放量较少。 | 符合 |
|  | 2.加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 拟建项目反应釜均密闭，污水处理站加盖密封，含VOCs物料生产和使用过程均在密闭空间中操作。 | 符合 |
|  | 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 | 拟建项目生产过程采取DCS自动控制，反应釜等设备均密闭，物料采取密闭管道输送。有机液体进料采用底部、浸入管给料方式。 | 符合 |
|  | 4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 | 拟建项目生产装置区和罐区有机废气均采取密闭收集措施，符合相关规范合理设置通风量要求。 | 符合 |
|  | 5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 | 拟建项目吩噻嗪减压蒸馏不凝气经管道收集后，依托现有的RTO蓄热燃烧装置净化处理；废气收集效率及处理效率均大于90%；处理后均能实现达标排放。 | 符合 |
|  | 6.治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化②、低温等离子③等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英④的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治 理工程技术规范》（HJ2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。 |  | 符合 |
| （三）加强末端管控。 | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行 | 拟建项目吩噻嗪减压蒸馏不凝气经管道收集后，依托现有的RTO蓄热燃烧装置净化处理；废气收集效率及处理效率均大于90%；废气经处理后排放浓度和排放速率均达标。 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）的要求。

13、项目与《临沂市生态环境委员会办公室关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发[2020]1号）符合性分析

根据《临沂市生态环境委员会办公室关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发[2020]1号），拟建项目与该方案的符合性具体见表11.3-13。

表11.3-13  与《临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案》符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、重点行业治理要求 | （二）化工行业 1．加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 | 拟建项目反应釜均密闭，生产工艺废气经管道收集处理后达标排放，污水处理站加盖密封，拟建项目建成后，如果密封点大于等于2000个，应开展LDAR工作。 |
|  | 3．加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 拟建项目反应釜均密闭，进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥等过程采取密闭化措施。 |
|  | 4．严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 | 拟建项目储罐废气收集引入厂区RTO燃烧装置处理。 |
|  | 5．实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 拟建项目有机废气经RTO蓄热燃烧装置净化处理，可达标排放。 |
|  | 6．加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。 | 拟建项目开停车、检修等工况废气可引入厂区RTO蓄热燃烧装置净化处理 |

综上，拟建项目符合《临沂市生态环境委员会办公室关于印发临沂市2020年工业企业挥发性有机物治理工作方案的通知》（临环委办发[2020]1号）的要求。

- 11.4项目“三线一单”符合性分析

- 11.4.1与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析

拟建项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析见表11.4-1。

表11.4-1   项目与环环评[2016]150号文符合性分析一览表

| 相关要求 | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 |  |  |
| 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 拟建项目位于位于临港经济开发区化工园区。 根据《山东省生态保护红线规划》，与项目区域最近的生态保护红线区为峧山-石柱岭土壤保持生态保护红线区（SD-13-B2-10），项目距离SD-13-B2-10红线区7.4km，不在生态保护红线规划范围内。项目在临沂市生态红线图中的位置见附图11.4-1。 | 符合 |
| 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | ①根据临港开发区2018~2020年环境空气质量监测结果，2018~2020年SO2、NO2及CO的年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5及O3的年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但监测结果均逐年递减，满足逐年改善的要求。 ②2018~2020年龙王河富民桥断面COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准。 地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 拟建项目废水依托厂区在建污水站处理后，经市政污水管网送入临港开发区污水处理厂，处理达标后排入小龙王河；生产过程中主要大气污染物为颗粒物、VOCs、硫化氢等，经相应治理措施处理后均能实现达标排放，对周围环境质量影响较小；满足环境质量底线要求。 | 符合 |
| 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 拟建项目为吩噻嗪生产项目，原料来源较广；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| （二） “一单”：环境准入负面清单 |  |  |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清 单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 拟建项目为吩噻嗪生产项目，为国家允许类产业，符合当前国家产业政策。根据临沂临港经济开发区化工园区产业园行业准入条件（详见表11.4-3），拟建项目属于化学行业，属于鼓励进入项目，因此拟建项目不在当地环境准入负面清单内。 | 符合 |

表11.4-2  与项目最近的生态红线区域情况表

| 名称 | 外边界 |  | Ⅰ类红线区 |  | 生态功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边界描述 | 面积（km2） | 边界 描述 | 面积（km2） |  |  |  |
| 峧山-石柱岭土壤保持生态保护红线区 | 莒南县东北部，S342以北 | 14.42 | / | / | 土壤保持、水源涵养、生物多样性维护 | 森林、草地、湿地、农田 | 包含莒南县公益林 |

由上表可知，拟建项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。

- 11.4.5拟建项目与临港经济开发区化工园区规划符合性

临沂临港经济开发区化工园区是经临沂市环境保护局以临环发[2012]123号批复的化工园区，原临沂市政府的审核面积为16.58km2，其四至范围是：东至团石路，西至坪壮路，南至板团路，北靠枣岚高速。

为了进一步推进临港经济开发区的发展，满足后期发展规划及招商引资需要，开发区管委会决定对化工园区土地利用及产业定位进行调整，将精细化工用地中的400亩调整为资源综合利用用地，产业定位增加综合利用产业。产业定位调整后化工园区的主导产业定位、总面积、四至范围等均不变。临沂市环境保护局以临环发[2015]77号文件对临沂临港经济开发区化工园区环境影响变更报告书出具了审查意见。

2018年，该园区已经过山东省人民政府办公厅《关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]185号）认定。但将规划发展面积调整到6.5km2，四至范围是：东至大山路，西至园区西路（壮岗镇驻地），南至板团路，北至黄海九路（岚罗高速原规划线路）。

功能定位：临沂临港经济开发区化工园区是以石油化工和精细化工为主的化工园区。

产业定位：以石油化工、精细化工产业发展为主，兼顾发展生物化工、高分子材料化工、制药、轻工、资源综合利用等产业的综合型化工园区。

规划结构：规划形成“一个商业中心、六个功能分区、四条经济发展主轴”的用地布局结构。

一个商业中心：位于立晨路以西，化工四路以东，化工十路以南，化工十一路以北。

六个功能分区：化工一路以东，化工二路以西规划为轻工产业区。化工二路以东，化工十三路以北，立晨路以西规划为精细化工产业区。坪南路以西，黄海九路以南，规划为资源综合利用产业区。化工二路以东，化工十三路以南，立晨路以西规划为石油化工产业区。立晨路以东，化工十三路以北规划为生物化工和制药产业区。化工十三路以南，立晨路以东规划为高分子材料化工产业区。

拟建项目位于临港经济开发区化工园区，根据临沂临港经济开发区化工园区土地利用规划，项目用地属于工业用地；根据临沂临港经济开发区化工园区产业定位图，项目位于精细化工产业区。项目建设符合临沂临港经济开发区化工园区土地利用规划及产业定位要求。

- 11.4.3与临港化工园区准入条件符合性

拟建项目与临沂临港经济开发区化工园区行业准入条件符合性分析见表11.4-3。

表11.4-3   临沂临港经济开发区化工园区行业准入条件

| 准入类别 | 行业门类 | 拟建项目 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励 | 鼓励能源利用率高，投入少产出高的石化及精细化工下游产业、新型高分子材料和生物化工等有利于完善园区产业链的项目，重点引进国家鼓励的石化及精细化工产业。 | 拟建项目为化工行业，不属于电镀、印染、电石、水泥等行业，不属于列入“高污染、高风险”产品目录的生产项目 |
| 允许 | 在满足环境容量的前提下，符合国家的产业政策，且临港产业区管委会政府允许建设的化工项目。 |  |
| 禁止 | 电镀、印染、电石、水泥以及其它污染严重、能耗高的项目、列入“高污染、高风险”产品目录的生产项目。 |  |

综上，拟建项目符合临沂临港经济开发区化工园区产业园行业准入条件。

- 11.4.4与临沂市生态环境准入清单符合性分析

根据《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）“附件3 临沂市生态环境准入清单”，拟建项目各污染环节采取相应治理措施后达标排放，采取风险管控措施后风险水平可接收，不属于禁止类企业，满足生态环境管控要求；拟建项目与临沂市生态环境准入清单符合性分析见表11.4-4。

表11.4-4  项目与临沂市生态环境准入清单符合性分析

| 管控类别 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局管控 | 水环境工业污染重点管控区应优化产业结构和布局，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。禁止新建不符合国家产业政策或规划的建设项目。推进现有企业提标改造，采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。依法淘汰落后产能，淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备 | 拟建项目位于临沂临港化工产业园，产生的废水均达标排放。且拟建项目属于允许类产业，符合国家产业政策及规划要求。 |
|  | 禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，期限改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源 | 拟建项目不燃用高污染燃料。 |
|  | 严格新建、改建、扩建“两高”项目环境准入，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区内。 | 拟建项目位于山东省政府认定的临沂临港化工产业园内，拟建项目不属于“两高”项目。 |
| 污染物排放管控 | 环境空气质量达标前，实施建设项目新增污染物排放总量指标“倍量替代”。 | 拟建项目新增颗粒物、VOCs、COD和氨氮排放量分别为0.61 t/a、0.11t/a、0.032t/a和0.0032t/a，各项污染物排放量均小于1吨（氨氮低于0.1吨），根据“临环发[2020]38号”文件要求，拟建项目不需要进行总量确认和倍量替代。 |
|  | 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。 | 拟建项目建成后，应按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。 |
|  | 入河排污口设置应按要求进行充分论证，对排污量已超出水功能区限制排污总量的地区，限制审批入河排污口。确需设置入河排污口的，原则上应当要求入河排污口出水水质不低于水功能区水质目标；对工业园区入河排污口设施，应当提出严格监管要求，限制高耗水、重污染企业入驻。 | 拟建项目不属于高耗水、重污染企业，项目废水经市政污水管网进入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。 |
|  | 排污单位应规范化设置排污口，按照相关标准规范和环境管理要求，确定自动监测项目，安装自动监测设备，并进行监控系统联网。 | 拟建项目建成后，应规范化设置排污口，按照相关标准规范和环境管理要求，确定自动监测项目，安装自动监测设备，并进行监控系统联网。 |
| 环境风险防控 | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。国家对危险化学品的使用有限制性规定的，任何单位和个人不得违反限制性规定使用危险化学品。严格限制危险化学品生产、使用、储存项目建设，按照化工企业转型升级方案要求，加快推进化工类企业入园。 | 拟建项目位于山东省政府认定的临沂临港化工产业园内，项目生产过程中不涉及国家禁止使用的危险化学品。 |
|  | 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋、防治污染土壤和地下水。 | 拟建项目危废暂存依托现有的危废间，项目危险废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单的要求。 |
| 资源利用效率 | 对不符合国家产业政策或列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的，产品不符合行业用水定额标准的，在城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，以及地下水已严重超采的地区取用地下水的建设项目取水申请，审批机关不予批准。 | 拟建项目区域城市公共供水管网已铺设，项目供水由区域自来水管网提供。 |
|  | 严格控制新建企业自备燃煤供热供暖设施。 | 拟建项目不设燃煤锅炉。 |

由上表可知，拟建项目符合《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）“附件3 临沂市生态环境准入清单”要求。

- 11.5 项目选址合理性分析

建设项目选址十分重要，涉及到产业政策符合性、当地总体规划符合性、土地占用、交通运输、地质构造、通讯、电力、给排水及项目的经济性要求等内容。本章节拟从城市规划、地质条件、环境相容性、配套设施等方面综合论述拟建项目选址合理性。

- 11.5.1环境功能区划与环境影响分析

拟建工程所在区域环境空气功能按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区划分；根据当地地表水环境功能区划的要求，地表水水体环境控制为地表水IV类水质标准；区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准划分；区域声环境功能区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区划分；区域土壤评价标准为《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中筛选值的第二类用地标准。

1、环境空气

（1）根据临沂市生态环境局公布及在线监测数据中的数据可知，项目所在地临港经济开发区城市环境空气质量不达标。

（2）基本污染物的长期监测数据

评价区域内SO2、NO2的年平均质量浓度及24h平均第98百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，CO的24h平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10和PM2.5的年平均质量浓度，PM10和PM2.5的24h平均第95百分位数和O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

PM2.5、PM10出现不同程度的超标现象，PM2.5、PM10超标分析原因主要为拟建项目所处区域为我国的北方地区，空气流通慢，干旱少雨、风沙较大所致，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘和燃煤炉窑排放的大量烟尘也是一重要原因。

（3）补测数据

由现状监测结果可知，监测期间评价点位硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCs（参照非甲烷总烃）浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值要求。

2、地表水

由现状监测结果可知，各监测断面COD、BOD、氨氮、总氮、总磷均不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求；高锰酸盐指数、悬浮物部分监测断面也出现超标，高锰酸盐指数不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，悬浮物不满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准要求；其余监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，全盐量符合鲁质监标发[2014]7号文要求。

COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、悬浮物超标主要与沿线生活污水、农业污水、工业废水的汇入等原因有关。农业面源污染如含磷较高的化肥、农药经雨水冲刷流入河流中，导致水体富营养化，水体含氧量降低，造成鱼虾等水生物和水生植物的死亡，降低水中污染物的进一步降解。

3、地下水

现状监测结果可知：各监测点总大肠菌群超标，其余各监测点位的监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，根据现场调查得知，总大肠菌群超标原因可能与水井较浅和周围环境有关。

4、噪声

由现状监测结果可知，拟建项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，区域声环境质量较好。

5、土壤

由现状监测结果可知，建设用地各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的第二类用地标准，农田监测点监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

- 11.5.2建设条件、公众参与及配套设施

1、建设条件

拟建工程地理位置优越，交通运输十分便利。良好的交通联系为项目的原辅材料及其它商务活动提供了保障。另外，项目周围无文物古迹等，工程地质符合建设条件。

2、基础设施配套分析

（1）供水

拟建项目供水由自来水公司提供，能够保障生产、生活和消防用水的要求。

（2）排水

临港工业污水处理厂污水管道已铺设至厂区，拟建工程排放废水可进入临港工业污水处理厂处理。

（3）地质条件

从地质条件看，厂址地质条件相对稳定，厂址周围内无不良地质现象，适宜建厂。

3、防护距离合理性分析

由大气预测结果可知，由于污染物排放量很小，大气防护距离计算结果均为无超标点，因此无需设置大气防护距离。

4、公众参与

拟建项目公示期间没有公众来访、来电或致函表示反对项目建设。

综合工程建成后所带来的各种影响，在建设单位落实好各项环保措施，做到污染物达标排放和清洁生产的前提下，公众认为项目的建设是可行的。

以上是项目选址建设的有利条件。此外，也存在一些不利因素，项目建设对水土流失的影响，营运期对周围环境因素影响等。这些不利因素必须通过采取加大绿化覆盖率、防治水土流失、治理污染物达标排放等环保措施等手段加以解决。

- 第12章  结论、措施及建议

- 12.1 结论

- 12.1.1 项目概况

山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（二期）属于改扩建项目（重新报批），建设地点位于临沂临港化工产业园黄海十一路与大山路交汇处西北角（山东达冠生化科技股份有限公司现有厂区内）。项目总投资1600万元，主要建设1套年产3000 吨吩噻嗪生产装置，给排水、供热、供电等公用工程和辅助工程均依托厂区现有项目及在建项目。项目年销售收入10000万元，年利润总额1000万元，新增职工定员20人，全年生产时间300天，7200h。

- 12.1.2 符合产业政策及规划

- 12.1.2.1符合产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）和《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号）拟建项目属于允许类项目，满足《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家产业政策要求。

- 12.1.2.2符合环保规范要求

拟建项目不属于企业限批，不属于局部禁批或限批，亦不属于区域限批，可满足建设项目审批的原则要求，符合有关国家法律法规的规定，项目符合山东省各项环境保护规范要求。

- 12.1.2.3与城市规划符合性

拟建项目选址位于临沂临港化工产业园（黄海十一路与大山路交汇处西北角），根据临沂临港经济开发区总体规划，拟建项目用地属于工业用地。

拟建项目位于山东省人民政府办公厅《关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2018]185号）认定的临沂临港化工产业园内，符合园区产业定位。

综上分析，拟建项目的建设符合规划要求。

- 12.1.2.4选址合理

拟建项目选址位于临沂临港化工产业园（黄海十一路与大山路交汇处西北角），占地内无不良地质，适宜建厂；项目占地属于工业用地，满足临沂临港经济开发区总体规划；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，满足环境及大气、卫生防护距离要求；对周围环境影响较小；项目不在生态保护红线规划范围内；周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故拟建项目选址合理。

- 12.1.3 项目污染物排放情况

1、废气：拟建项目废气主要包括有组织废气和无组织废气。

1）有组织废气：主要包括吩噻嗪减压蒸馏不凝气，二苯胺中间储罐大小呼吸废气，吩噻嗪产品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化氢吸收尾气，硫化钠切片、包装粉尘。其中二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气依托现有1套RTO焚烧装置处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放；粉尘废气分别经1套袋式除尘器处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放；硫化氢吸收尾气经二级尾气洗涤塔处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。外排废气中VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

2）无组织废气：主要包括吩噻嗪生产装置区跑冒滴漏废气和装卸区废气，采取加强设备维护，加强管理规范操作等措施。采取措施后，拟建项目VOCs厂界浓度满足《山东省挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求；VOCs厂区内无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

2、废水：拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

3、噪声：拟建项目噪声源以机械性噪声及空气性噪声为主，主要噪声源包括环合反应釜、硫化氢吸收釜、硫磺熔化釜、片碱溶解釜、减压蒸馏釜、切片机、粉碎机、包装机、各种泵类、风机等设备，其噪声级（单机）一般为70～95dB(A)，采取隔声、基础减振、消声等措施。采取以上措施后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：拟建项目生产过程中产生的固废主要包括原料废包装袋、减压蒸馏釜残、职工生活垃圾等。采取有效处置措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单的要求。

- 12.1.4 环境质量现状

拟建项目所在区域环境空气功能按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区划分；地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体划分；地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准划分；声环境功能区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区划分。

1、环境空气

评价区域内SO2、NO2的年平均质量浓度及24h平均第98百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，CO的24h平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；O3日最大8小时平均值的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10和PM2.5的年平均质量浓度，PM10和PM2.5的24h平均第95百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

根据补测数据可知，监测期间评价点位硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCs（参照非甲烷总烃）浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值要求。

2、地表水

由现状监测结果可知：各监测断面COD、BOD、氨氮、总氮、总磷均不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求；高锰酸盐指数、悬浮物部分监测断面也出现超标，高锰酸盐指数不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，悬浮物不满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准要求；其余监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准要求，全盐量符合鲁质监标发[2014]7号文要求。

COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、悬浮物超标主要与沿线生活污水、农业污水、工业废水的汇入等原因有关。农业面源污染如含磷较高的化肥、农药经雨水冲刷流入河流中，导致水体富营养化，水体含氧量降低，造成鱼虾等水生物和水生植物的死亡，降低水中污染物的进一步降解。

3、地下水

由现状监测结果可知：各监测点总大肠菌群超标，其余各监测点位的监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，根据现场调查得知，总大肠菌群超标原因可能与水井较浅和周围环境有关。

4、噪声

由现状监测结果可知，厂界各监测点昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、土壤

由现状监测结果可知，建设用地各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的第二类用地标准，农田监测点监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

- 12.1.5 环境影响评价

1、环境空气

（1）项目新增污染源正常排放下污染源短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%；PM10的k值为＜-20%，污染物浓度均符合环境质量标准的要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小，拟建项目采取的各项废气治理措施具有良好效果，能够将工程的环境影响控制到较低的水平。

（2）由大气预测结果可知，由于污染物排放量很小，大气防护距离计算结果均为无超标点，因此无需设置大气防护距离。

2、地表水

（1）拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及临港工业污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

（2）企业应对所排废水水质进一步严格控制，在日常生产中严格执行操作规程，避免非正常排放的发生，以保护地表水资源。厂内设置事故池，存放事故状况下的废水，以避免事故废水排放造成的不利影响。

3、地下水

拟建项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。拟建工程在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

4、声环境

拟建项目投产后，各厂界昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、固体废物

拟建项目生产过程中产生的固废主要包括原料废包装袋、减压蒸馏釜残、职工生活垃圾等。采取有效处置措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单的要求，不会对周围环境产生不利影响。

拟建工程固体废物均得到了有效处置，在加强对固体废物转运过程的现场管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等处置措施的前提下，工程产生的固体废物对环境的影响较小。

6、土壤

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。拟建项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行

7、生态保护

拟建项目未在重要生态功能区周围建设，在做好场地绿化和硬化的前提下，项目建设对生态环境的影响较小，可为环境所接受。

- 12.1.6 环境风险评价

拟建项目环境风险物质为二苯胺、硫磺、硫化钠、硫氢化钠、硫化氢等，项目环境风险潜势为Ⅲ，项目风险评价等级为二级，风险评价范围为以厂址为中心半径5km的范围。

厂区建设事故池等容纳设施，能确保泄漏物料和事故废水不外排，对周围水环境产生污染的可能性较小。针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

- 12.1.7 环境防治措施及其经济技术论证

拟建项目所采用的废气、废水、噪声、固体废物防治措施技术成熟，经济合理，效益明显、可操作性强，在此基础上能够保证拟建工程实施后，实现经济、环境效益的双赢。

- 12.1.8 污染物总量控制分析

（1）大气污染物

拟建项目排放大气污染物的总量控制对象为颗粒物、VOCs，项目新增颗粒物、VOCs排放量分别为0.61 t/a、0.11 t/a。

（2）水污染物

拟建项目外排废水经市政污水管网进入临港工业污水处理厂，处理达标后排入小龙王河。拟建项目排入污水处理厂的COD和氨氮的量（新增排放量）分别为0.124t/a和0.0086t/a，最终排入地表水环境的COD和氨氮的量（新增排放量）分别为0.032t/a和0.0032t/a；项目建成后全厂排入污水处理厂的COD和氨氮的量分别为8.574t/a和0.5786t/a，最终排入地表水环境的COD和氨氮的量分别为1.832t/a和0.1832t/a。

（3）主要污染物倍量替代

临沂市生态环保局《关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（临环发[2020]38号）“二、优化建设项目总量控制指标确认程序”“（一）基本要求”中提出“6.新建项目各项主要污染物年新增排放量均低于1吨（含）（氨氮低于0.1吨）的，在环境影响报告书（表）中说明，不需要进行总量确认”；“三、实行大气污染物倍量替代”“（二）不需要倍量替代情形”中提出“1.新扩改建设项目各项主要污染物年新增排放量均低于1吨（含）的（氨氮低于0.1吨），在环境影响报告书（表）中说明，大气污染物不需要倍量替代”。

拟建项目新增颗粒物、VOCs、COD和氨氮排放量分别为0.61 t/a、0.11 t/a、0.032t/a和0.0032t/a，各项污染物排放量均小于1吨（氨氮低于0.1吨），根据“临环发[2020]38号”文件要求，拟建项目不需要进行总量确认和倍量替代。

- 12.1.9 环境经济损益分析

拟建工程是一个经济效益、社会效益较好的项目。只要采取适当而必要的环保措施，进行合理的环保投资，将使项目具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

- 12.1.10 环境管理及监测计划

为保护环境，保证工程污染防治措施的有效实施，拟建工程应建立和完善环境管理和监测机构，建立、健全相应的环境监测制度，配备相应监测仪器、设备，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，从而避免污染事故发生。

- 12.1.11 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令 第4号），拟建项目于2021年6月1日在山东达冠生化科技股份有限公司网站对报告书征求意见稿进行公示，公示时间为5个工作日；并于2021年6月3日和6月4日在《沂蒙晚报-今日莒南》进行了征求意见稿报纸公示。采取公众意见反馈表的形式以获取公众对该项目建设的意见和建议。项目在征求意见稿公示期间，未收到公众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。项目公众参与符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令 第4号）的要求。

- 12.1.12 厂址选择的合理性分析

拟建项目的建设符合相应产业政策和行业规划，项目选址原料供应充足、交通运输便利、水电供给方便、地质条件良好，符合当地总体规划和土地利用规划要求。经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在落实好拟建工程各项污染防治措施的前提下，工程本身对周围环境影响不大。在发生事故时对周围村庄及敏感点不会造成急性严重伤害。综合考虑拟建项目的各项内外部条件，拟建项目选址合理。

- 12.1.13 总结

综合上述分析，拟建工程的建设在选址上符合城市规划、环境功能区划；未列于国家环保总局关于“10类不得通过环评审批的项目”之中，符合产业政策和清洁生产的要求。

拟建工程建设也将不可避免的对周围环境等产生一定的影响，通过采取完善可行的污染防治措施，其影响程度和范围均较小。同时，拟建工程的建设对促进当地社会经济发展，提高居民生活质量等方面具有积极作用。只要在建设和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实评价提出的污染防治措施，就可以将项目的不利影响降到最低，实现经济、社会和环境的可持续行发展。

拟建项目位于临沂临港化工产业园（黄海十一路与大山路交汇处西北角），根据《山东省生态保护红线规划》，与项目区域最近的生态保护红线区为为峧山-石柱岭土壤保持生态保护红线区（SD-13-B2-10），项目距离SD-13-B2-10红线区7.7km，不在生态保护红线规划范围内。

根据项目所在地现状调查和污染物排放影响预测，拟建项目实施后采取的各污染物治理措施均能满足区域环境质量改善的目标管理要求。项目不属于化工园区禁入行业，不属于负面清单规定的行业；符合环境质量底线要求，已取得区域替代实现主要大气污染物削减的说明，不会对项目周围环境质量造成较大影响，不突破环境质量底线。拟建项目属于有机化学原料制造、其他专用化学产品制造项目，使用原辅材料来源较广；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

拟建项目属于国家允许类产业，符合当前国家产业政策。拟建项目位于已认定的临沂临港经济开发区化工园区产业园内，不属于其负面清单规定的行业。

综上分析，项目符合“三线一单”的要求。

可以认为，企业在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，从环保角度来看，可以认为，企业在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，从环保角度来看，拟建项目是可行的。

- 12.2 措施

拟建项目必须采取的环保措施详见表12.2-1。

表12.2-1   “三同时”环保措施项目汇总表

| 序号 | 污染源 |  |  | 防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大气污染治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有组织废气 | 吩噻嗪减压蒸馏不凝气(DA003) |  | 二苯胺中间储罐大小呼吸废气、吩噻嗪减压蒸馏不凝气分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后依托现有1套RTO焚烧装置处理（净化效率99%），处理后依托现有1根45m高排气筒（DA003）排放。 |  |
| 9 |  | 物料切片、粉碎、包装粉尘(DA004) |  | 吩噻嗪粗品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪精品切片、粉碎、包装粉尘，吩噻嗪蒸馏釜残切片、包装粉尘，硫化钠副产品切片、包装粉尘分别经管道密闭收集（收集效率100%），收集后分别经1套袋式除尘器处理（净化效率99%），处理后共同由1根20m高排气筒（DA004）排放。 |  |
| 10 |  | 硫化氢吸收尾气(DA005) |  | 硫化氢吸收尾气经管道密闭收集（收集效率100%），收集后经二级尾气洗涤塔（吸收液为30%液碱）处理（净化效率99%），处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放。 |  |
| 13 | 无组织废气 |  |  | 采取加强设备维护，加强管理规范操作等措施。 |  |
| 二、水污染治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产废水、生活污水 |  |  | 拟建项目减压蒸馏真空泵废水、地面清洗废水和职工生活污水依托厂区在建的污水处理站处理后，与循环冷却排污水经厂区总排口一并排入临港工业污水处理厂深度处理达标后排入小龙王河。 |  |
| 三、固体废物控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般固废 |  | 废包装物外袋 |  | 外卖废品收购站 |
| 2 |  |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一收集集中处理 |
| 3 | 危险废物 |  | 减压蒸馏釜残 |  | 待厂区在建项目危废焚烧炉建成后，拟建项目减压蒸馏釜残依托厂区危废焚烧炉进行焚烧处置；在厂区危废焚烧炉建成前，减压蒸馏釜残、废包装物内袋委托有资质危废处置单位处置 |
| 4 |  |  | 废包装物内袋 |  |  |
| 四、噪声污染治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂内设备 |  |  | （1）尽量选用低噪声设备；加强车间封闭或隔声，风机进气口装消声器；均采用减振基底，连接处采用柔性接头，泵类设备安装在泵房内，基础减振处理，必要时再加装隔声罩；管线与噪声设备连接处采用柔性接头。 （2）在设备、管道安装设计中，注意隔震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。 （3）工人尽可能在隔声效果较好的控制室内进行操作，不接触声源。对于设备维修及巡视检查人员配备相应的个人防护用品，如耳塞或防护耳罩等。 |  |
| 2 | 其他 |  |  | 加强设备的维修保养；厂区周围及内部种植树木，厂区平面布置要优化，合理布局。 |  |
| 五、风险控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风险防范 |  |  | 严格落实环评中提出的要求；建立环境风险应急预案；将事故风险概率和影响程度降至最低；事故废水依托厂区1座2500m3的事故水池。 |  |
| 六、环境监测和标准化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有组织废气 |  |  | 定期委托有资质单位进行监测。 |  |
| 2 | 无组织排放 |  |  | 定期委托监测。 |  |
| 3 | 外排废水 |  |  | 定期利用厂区监测设备取样监测 |  |
| 七、排污口规范 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排污口规范 |  |  | 生产系统排气筒应设置永久采样监测孔、采样监测平台及相关设施。 |  |
| 2 | 图形标志 |  |  | 在废气排放口、噪声排放源设置环境保护图形标注。 |  |
| 八、环境管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对建设项目环境信息公开。 |  |  |  |  |

12.3 建议

（1）选购设备时应订购质量好、声功率级低、高效节能的设备，从根本上降低噪声污染。坚持对各种设备进行维护保养，保持设备的清洁及正常运行。

（2）加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。

（3）企业应加强技术研发，关注同行业先进技术的应用。

（4）加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源定额计划、统计及定期巡检等具体工作。

（5）拟建项目建成后，企业应按照ISO14000标准要求，逐步理顺全厂环境管理关系，抓好企业环境管理工作。同时，应全面开展清洁生产审核，持续改进和提高企业环境管理水平。

（6）对厂区合理布置，提高土地利用率。对生产区及厂区周围等应加强绿化，绿地要乔灌草合理搭配，以改善环境小气候。

（7）加强生产工艺控制和物流管理，减少和杜绝跑、冒、滴、漏的发生，严格按规程操作，杜绝生产事故发生，保证生产有效平稳地进行。

（8）拟建项目应严格落实环评报告书提出的环保整改措施，并在工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

（9）验收监测建议：项目建设完成，设备运行正常，环保设施运行稳定时，进行验收监测。